STUDIU DE FEZABILITATE

A. Părţile scrise

1. Date generale

1.1. Denumirea investiţiei : EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA

CASEI DE  OASPEŢI

1.2. Elaborarea : PT

1.3. Ordonatorul principal de credite : Municipiul Tîrgu-Mureş – 			       primarul

1.4. Autoritatea contractantă : Municipiul Tîrgu-Mureş

1.5. Amplasament : jud.Mureş, Municipiul Tîrgu-Mures, Complexul de 		       Agrement şi Sport „Mureşul”, str.Plutelor nr.2

1.6. Tema, necesitatea şi oportunitatea investiţiei : Extinderea sălii de consumaţie pentru eficientizarea activităţii de alimentaţie publică si maximizarea profitului prin organizarea de mese festive ; Amenajarea bucătăriei pentru depozitarea şi păstrarea alimentelor, separat pe sortimente, conform normelor sanitar – veterinare în conformitate cu cerinţele şi normele europene în domeniu .

1.7. Descriere funcţională şi tehnologică :

Memoriu tehnic de arhitectură :

Construcţia se compune din două corpuri de clădire :

Corpul „Sala de consumaţie” este o clădire parter prevăzută în continuarea sălii existente şi va păstra toate soluţiile constructive ale acesteia. Este o clădire parter cu structură din beton armat şi cu finisaje interioare şi exterioare care păstrează stilul existent la clădirea existentă. Pereţii exteriori între stâlpii de beton armat sunt formate din glasvanduri cu geam termopan în rama din profile de aluminiu cu un soclu din BCA de 35 cm.Tavanul şi pereţii vor fi finisate prin tencuire drişcuită şi vopsite lavabil . Pardoselile vor fi din gresie, stâlpii interiori vor fi prelevaţi în caneluri verticale. Finisajul exterior păstrează stilul existent la clădirea existentă şi anume tencuială stropită cu praf de piatră albă. Balustrada terasei se va realiza din elemente prefabricate industrial, finisate şi vopsite lavabil de culoare albă. Soclul va fi finisat cu praf de piatră de culoarea cimentului .  Învelitoarea va fi realizată din şindrilă canadiană la bucătărie şi terasa circulabilă la sala de cumsumaţie placat cu plăci din piatră şi rostuită hidrofug. Sorturile şi jgheaburile vor fi din tablă zincată .

Corpul „Bucătărie” se va construi pe amplasamentul celui existent prin demolarea acesteia. Este o construcţie parter cu ziduri de rezistenţă din BCA sâmburi din beton armat, planşeu din beton acoperiş tip şarpantă din lemn şi învelitoare din şindrilă canadiană. Finisajele interioare sunt cele clasice tencuieli interioare la pereţi şi tavane cu placaj de faianţă albă la pereţi în bucătărie la 2,0 m, pardoseli din gresie . Tâmplăriile interioare şi exterioare vor fi din lemn vopsite cu vopsea ulei în două straturi.

Memoriu de rezistenţă :

Structura de rezistenţă a clădirii proiectată este din cadre de beton armat şi planşeu de beton de 15 cm., fundaţii izolate sub stâlpi şi grinzi de beton sub ziduri. La corpul bucătăriei se foloseşte fundaţii continui sub ziduri de rezistenţă şi fundaţii izolate sub stâlpi. Terenul de fundaţii este pamânt coeziv, argilă prăfoasă cu P conv.250 KPa. Betonul în fundaţii va avea clasa C8/10 iar în structura C 12 / 15 . Armarea planşeelor şi a stâlpilor din beton armat se va executa conform planşelor de rezistenţă cu armături conform extraselor din oţel OB 38 . Şarpanta propusă este din lemn ecarisat conform secţiunilor anexate. Elementele din lemn vor fi prinse de centurile de beton armat cu şuruburi Ø 10 şi piuliţe cu şaibe. Se precede protejarea elementelor din lemn cu soluţie antimucegai respectiv vor fi ignifugate .

Memoriu tehnic instalaţii

1.1 Reţele exterioare

1.1.1. Reţele exterioare de apă rece – nu este cazul

1.1.2. Reţele exterioare de canalizare a apelor uzate menajere, apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare şi bucătărie vor fi canalizate printr-o reţea exterioară de canalizare existentă în imediata apropiere a clădirii . Apele uzate provenite din spălătoria de vase şi veselă din bucătărie vor fi conduse în canalizarea menajeră prin intermediul unui separator de grăsimi. Reţeaua de canalizare menajeră este amenajată să preia apele uzate de la obiectiv fără să fie suprasolicitată având în vedere că bucătăria existentă a funcţionat pe acest racord şi grupurile sanitare la fel. Reţelele interioare vor fi executate din conducte PVC etanşe fără să fie expuse îngheţului sau deteriorărilor .

1.2.1. Instalaţii interioare de apa : în clădirea bucătăriei s-a prevăzut următoarele instalaţii sanitare : apa rece potabilă şi apa caldă menajeră. Dimensionarea conductelor interioare s-a făcut în conformitate cu STAS 1478/90 şi NP 000/96 . Având în vedere că cerinţele de apă rece şi caldă nu se schimbă cu executarea noilor construcţii nu se prevede schimbarea recordurilor şi nici suplimentarea conductelor existente . Apă caldă menajeră este preluată de la cazanul de încălzire centrală care se află în imediata vecinătate a bucătăriei. În cadrul bucătăriei ca consumator de apă este grupul sanitar prevăzut cu un wc, duş şi chiuvetă şi spălătoarele din inox montate în bucătărie . Materialul ales pentru executarea instalaţiilor de apă rece şi caldă este polipropilenă PP-R, P4 16 pentru care se asigură o durată de utilizare a instalaţiilor de 50 ani. Conductele vor fi montate îngropat şi termoizolat cu o pantă de 0,5% spre punctele cele mai joase în care se vor monta robineţi de evacuare. Lavoarele sunt din porţelan alb cu picior pe console cu baterii monocomandă montat direct pe obiectul sanitar. Vasele de closet sunt din porţelan alb cu ieşire laterală iar vasul de spălare se montează pe vas sau la semiînalţime din material plastic . Spălătoarele din bucătărie sunt din inox cu picurători iar pentru preluarea apelor de pe pardoseli s-au prevăzut sifoane de pardoseală din fontă emailată cu D 100 mm.

1.2.2. Instalaţii de hidranţi interiori : în sala de consumaţie s-a prevăzut un hidrant de perete montat conform normativului I 9/94 cu presiunea la ţeavă de 2,5 bar. Diametrul de refulare tip „C” de 16 mm. Hidrantul va fi montat împreună cu furtun şi ţeavă de refulare într-o cutie metalică conform STAS 3081 aparent şi marcat conform STAS 2971/I .

1.3.1. Instalaţii de încălzire : având în vedere că în clădire se află o centrală termică care are capacitatea de a prelua suplimentar încălzirea încăperilor suplimentare se vor prelungi instalaţiile existente prin montarea a 6 radiatoare de 460 x 240 x 4000 amplasate în parapetul glasvandurilor la sala de consumaţie . Conductele de încălzire centrală vor fi din oţel montat aparent cu pantă către consumator la care se vor monta robineţi de golire .

1.4.1. Instalaţii electrice : alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori se face din reţeaua interioară existentă a obiectivului prin prelungirea circuitelor de iluminat la sala de consumaţie şi folosirea racordurilor existente la bucătărie. În obiectiv nu sunt prevăzute a se monta aparate şi utilaje electrice deci nu este necesar curentul trifazic numai instalaţie de iluminat şi de priză prevăzute cu pământare . Instalaţiile de iluminat normal asigură iluminatul în spaţiile de lucru şi de depozitare cu nivelele prevăzute în normele de iluminat în vigoare . Corpurile de iluminat vor fi casete luminoase de tip FIRA 03 4x18 W în încăperi de lucru şi lămpi fluorescente  tp. F 18 AP 04. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat şi prize se vor executa cu conductor Fy în tuburi de protecţie IPy . În holurile de acces se va prevedea iluminat de siguranţă cu corpuri CISA 02 cu acumulatori incluse .

2. Date tehnice ale lucrării

2.1. Suprafaţa ocupată este în proprietatea beneficiarului în suprafaţă de 235 mp. şi se ocupă definitiv cu extinderea suprafeţelor construite .

2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament : terenul pe care se extinde construcţia se află în zona seismică „7”, în zona de calcul „E”, valoarea coeficientului K=0,12 iar perioada de colţ Tc = 0,7. Natura terenului de fundare este argilă prăfoasă cafenie şi balast nisipos la cca. 1,5 – 2,0 m, apa subterană apare la 2,5 – 3,0 m .

2.3 Caracteristicile principale ale construcţiei : construcţia în cauză se va extinde pe un nivel ( parter ) şi se încadrează în categoria „C”, clasa III de importanţă iar gradul de rezistenţă la foc este III. Clădirea sălii de consumaţie se extinde cu 2 travei 4,8 m, deschidere la bucătărie se extinde cu o travee de 4,0 m .

2.4. Structura constructivă : se păstrează structura obiectivului existent construit pe fundaţii din beton armat izolat pentru stâlpi, stâlpi şi grinzi din beton armat pentru structură cu planşeu monolit din beton armat. Închiderile perimetrale sunt prevăzute din soclu din cărămidă şi ferestre portal cu geam termopan. Acoperişul sălii de consumaţie se poate transforma în terasă circulabilă . Pardoselile vor păstra structura sălii existente. În ceea ce priveşte corpul bucătăriei se va construi pe structură de fundaţii continui din beton, pereţi din cărămidă întărit cu sâmburi din beton armat, planşeu din beton armat monolit şi izolaţie termică şi hidrofuge. Finisajul propus pentru construcţiile extinse este : tencuială din mortar, placaje din faianţă şi pardoseli reci din gresie. Tâmplăria este din profile de aluminiu cu geam termopan.

2.5. Principalele utilaje din dotarea construcţiei : în bucătărie se va monta o sobă pentru prepararea hranei funcţionand pe combustibil de gaz metan .

2.6. Instalaţii aferente construcţiilor : instalaţiile electrice, sanitare şi de încălzire sunt cele existente în clădire pe care se va extinde în încăperile noi. Nu se prevăd alte instalaţii speciale în partea de extindere. Având în vedere că obiectivul existent este racordat la reţelele de apă-canal, gaz metan şi electrica nu s-au prevăzut alte utilităţi .

3. Date privind forţa de muncă ocupată după realizarea investiţiei :

3.1. Total personal 24 persoane

din care personal de execuţie 23 persoane

3.2. Locuri de muncă nou create : 10 locuri

4. Devizul general estimativ al investiţiei :

Valoarea totală a investiţiei : 535.200 RON ( 152.200 euro)

Din care CM :  496.800 RON (141.800 euro)

5. Principalii indicatori tehnico- economici ai investiţiei :

5.1. Valoarea totală  :  535.200 lei RON

Din care CM  :  496.800 lei RON

5.2. Eşalonarea investiţiei ( inv./C+M )

Anul I : 535.200 / 496.800 lei RON

5.3. Durata de realizare : 6 luni

5.4. Capacitate : 60 locuri

6. Finanţarea investiţiei :

Valoarea totală a investiţiei din bugetul local .

7. Avize şi acorduri :

- avizul ordonatorului de credite ;

- certificatul de urbanism ;

- avize pentru asigurarea de utilităţi ;

- aviz pentru combustibil ;

- acord pentru protecţia mediului ;

- alte avize de specialitate ;

B . Părţile desenate :

1. Planul de amplasare în zonă

2. Plan general

3. Planuri de arhitectură, plan nivel, faţade, secţiune .

DIRECTOR ACASM,

ing. Cîrcu Ioan