E X P U N E R E     D E     M O T I V E

privind completarea documentaţiilor pentru

aprobarea unor acte administrative cu prezentarea acestora şi în format digital

Pentru formularea strategiilor globale ale teritoriilor administrative, în corelare cu programele de dezvoltare a administraţiei publice locale, la toate nivelurile, pentru gestionarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi pentru asigurarea aplicării măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se impune realizarea unei bănci de date care are la bază date  din cadastrul general şi din cadastrele de specialitate.

În acest sens, Primăria municipiului Tîrgu-Mureş are în derulare contractul nr. 4420/09.11.1998, încheiat cu ISPH Bucureşti , care are ca obiect elaborarea lucrărilor de cadastru imobiliar şi edilitar , în vederea întocmirii Sistemului Informatic Geografic ( G.I.S.) al municipiul Tîrgu – Mureş.

În vederea aprobării documentaţiilor de urbanism , a emiterii certificatelor de urbanism pentru alipire, dezlipire, înscrieri în cartea funciară, etc.  şi la finalizarea lucrărilor autorizate, odată cu procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor , este necesară prezentarea de planuri topografice cadastrale, vizate de Oficiul de Cadastru Şi Publicitate Imobiliară .

O.C.P.I. vizează, planurile topografice dacă sunt întocmite conform Ordinului nr. 643/29.12.2006 pe suport analogic şi pe suport digital astfel încât să permită accesul şi transferul de date.

Pentru a putea întreţine bazele de date care se creează la nivelul municipiului Tîrgu-Mureş , precum şi pentru realizarea unei mai rapide  şi corecte integrări a informaţiilor în G.I.S., este necesar ca documentaţiile care se depun la Primăria municipiului Tîrgu-Mureş, la Direcţia Arhitect Şef, să fie în corelare cu cele care se depun la O.C.P.I. .

Menţionăm faptul că se va respecta dreptul de autor pentru documentaţia tehnică aferentă planşelor cu specialitatea arhitectură.

Documentaţia care se va depune în format digital pentru aprobarea documentaţiilor de urbanism  P.U.D., P.U.Z. trebuie să conţină :

- Plan de încadrare în zonă sc. 1: 2000-1:5000,

- Plan de situaţie cu reprezentarea teritoriului care se propune a fi reglementat prin documentaţiile de urbanism, a imobilelor limitrofe lotului propus pentru mobilare scara 1:500, 1:1000, în cazul solicitării avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire P.U.Z.

- Plan cu situaţia existentă,

- Planşa cu reglementările urbanistice,

- Planşa cu reglementările cu echipările edilitare,

- Planşa cu proprietatea asupra terenurilor

- Memoriu de prezentare a lucrării

Documentaţia care se va depune în format digital pentru obţinerea certificatului de urbanism  pentru dezmembrări, parcelări, comasări, etc.  trebuie să conţină :

- Plan de încadrare în zonă sc. 1: 2000-1:5000.

- Plan de amplasament şi delimitarea a imobilului cu propunerea de dezmembrare , parcelare, comasare, etc. după caz sau plan de situaţie , după, caz.

- Tabelul de mişcare parcelară, inventarul de coordonate.

Documentaţia care se va depune în format digital la finalizarea lucrărilor autorizate, odată cu procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor , trebuie să conţină :

- Plan de încadrare în zonă sc. 1: 2000 - 1:5000.

- Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cu reprezentarea reliefului, , la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz .

Întocmirea planurilor se va realiza în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970 şi în plan de referinţă Marea Negră1975 - Stereo 70, în format digital CAD sau GIS cuprinzând elemente grafice şi elemente asociate părţii grafice, astfel  :

- Elemente grafice - fişiere în format :

- .dxf ,  .dwg ( AutoDesk ) sau

- .shx ( Esrl ) sau

- .dgn ( Bentley ) sau

-  date MISSQL, Access cu metadate generate cu produse GIS din gama GeoMedia, sau ArcInfo sau MapInfo

- Elementele asociate părţii grafice - fişiere în format :

- .doc ,  .xls pentru elementele text

Lista cu straturile de informaţii, descrierea tipurilor de elemente,  se va prezenta  conform anexei nr.1,  alăturate .

Aviz favorabil al

COMPARTIMENTULUI DE RESORT

arh. Miheţ Florina Daniela

Întocmit,

ing. Marchievici Carmina

ANEXA   – La HCL nr. _________________

În vederea organizării eficiente a datelor, planurile digitale vor fi structurate  pe categorii de elemente ( straturi de informaţii grafice ), care vor fi stocate fiecare pe câte un strat propriu, diferenţiate , după caz , pentru  :

- definirea structurii pentru documentaţia de urbanism ,

- definirea structurii pentru documentaţia aferentă certificatului de urbanism  pentru dezmembrări, parcelări, comasări, etc.,

- definirea structurii pentru documentaţia la finalizarea lucrărilor autorizate, odată cu procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor autorizaţiei de construire

Întocmirea planurilor se va realiza în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970 şi în plan de referinţă Marea Negră1975 - Stereo 70, în format digital CAD sau GIS cuprinzând elemente grafice şi elemente asociate părţii grafice, astfel  :

- Elemente grafice - fişiere în format :

- .dxf ,  .dwg ( AutoDesk ) sau

- .shx ( Esrl ) sau

- .dgn ( Bentley ) sau

-  date MISSQL, Access cu metadate generate cu produse GIS din gama GeoMedia, sau ArcInfo sau MapInfo

- Elementele asociate părţii grafice - fişiere în format :

- .doc ,  .xls pentru elementele text

Definirea straturilor şi  a modului de reprezentare prezentat în anexa nr.1 ,  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

| Nr. crt. | Denumire strat | Descriere conţinut strat | Tip de reprezentare grafică | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strat 1 | Limita zonei studiate | Arie | Reprezintă aria care delimitează zonele studiate |
| 2. | Strat 2 | Limita administrativă | Arie | Reprezintă limita administrativă existentă |
| 3. | Strat 3 | Limita intravilan | Arie | Reprezintă limita administrativă existentă şi propusă |
| 4. | Strat 4 | Limita cartiere | Arie | Reprezintă limita cartierelor |
| 5. | Strat 5 | Limită zonă / subzonă funcţională | Arie | Pentru reprezentarea zonificării funcţionale se vor respecta prevederile HG 525/1996, GM 009/2000-PUD, GM 010/2000-PUZ, |
| 6. | Strat 6 | Tip de zonă/subzonă funcţională | text | Pentru reprezentarea zonificării funcţionale se vor respecta prevederile HG 525/1996, GM 009/2000-PUD, GM 010/2000-PUZ, textul va fi amplasat în interiorul zonei care delimitează zona |
| 7. | Strat 7 | Limita unităţilor teritoriale de referinţă - UTR | Arie | Toate unităţile teritoriale de referinţă au asociat un regulament local de urbanism. Un UTR nu poate fi traversat de o zonă de protecţie , ci zona de protecţie conţine mai multe UTR. |
| 8. | Strat 8 | Limita zonelor protejate | arie | Se va reprezenta distinct fiecare strat aferent zonei protejate definite , după caz. Ex. : 1-sanitară, captări de apă, 2-sanitară , platforma de gunoi, 3- sanitară, cimitire, 4- construcţii tehnico-edilitare, 5-culoare tehnice de reţea de apă–canalizare, tehnic, gaze naturale , reţele de energie electrică , 6- reţele de termoficare, 7- reţelele telefonie, 8.- culoar tehnic reţea de căi ferate, 9- culoar tehnic reţea de drumuri, zonă cu destinaţie specială |
| 9. | Strat 9 | Tipul de zonă protejată | text | Definire valori aferente zonelor protejate, conform zonelor menţionate la stratul 8 |
| 10. | Strat 10 | Reţea supraterană de apă potabilă | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori : 1- reţea de aducţiune, 2 - reţea de distribuţie |
| 11. | Strat 11 | Reţea supraterană de apă industrială | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori : 1- reţea de aducţiune, 2 - reţea de distribuţie |
| 12. | Strat 12 | Reţea supraterană de canalizare | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori : 1- reţea de distribuţie , 2 - canale colectoare |
| 13. | Strat 13 | Reţea supraterană de termoficare | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori : 1- reţea de transport, 2- reţea de distribuţie |
| 14. | Strat 14 | Reţea supraterană de telefonie | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori : 1- reţea de cabluri , 2- reţea de fibră optică |
| 15 | Strat 15 | Reţea supraterană electrică | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori : 1- reţea de înaltă tensiune, 2- reţea de medie tensiune , 3- reţea de joasă tensiune |
| 16. | Strat 16 | Reţea supraterană de gaze | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori : 1-reţea de repartiţie, 2- reţea de distribuţie |
| 17. | Strat 17 | Canale cablu | Linie (polylinie) | Se vor reprezenta limitele exterioare ale canalului de cabluri |
| 18. | Strat 18 | Reţea subterană de telefonie | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori : 1- reţea de cabluri , 2- reţea de fibră optică |
| 19. | Strat 19 | Reţea subterană de gaze | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori : 1- reţea de repartiţie, 2- reţea de distribuţie |
| 20. | Strat 20 | Reţea subterană de canalizare | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori :1- reţea de distribuţie, 2- canale colectoare |
| 21. | Strat 21 | Reţea subterană de apă | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori : 1- reţea de aducţiune , 2- reţea de distribuţie |
| 22. | Strat 22 | Reţea subterană de apă industrială | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori : 1- reţea de aducţiune, 2 - reţea de distribuţie |
| 23. | Strat 23 | Reţea subterană de termoficare | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori : 1- reţea de transport, 2- reţea de distribuţie |
| 24. | Strat 24 | Reţele electrice subterane LES | Linie (polylinie) | Nomenclator de valori : 1- reţea de transport, 2- reţea de distribuţie |
| 25. | Strat 25 | Construcţii tehnico - edilitare | Punct | Nomenclator de valori pentru GIS : - captări apă de suprafaţă sau izvoare, - captări de apă subterană - gospodărie apă - rezervor înmagazinare apă potabilă - staţie pompare apă potabilă - staţie pompare apă uzată - staţie epurare apă uzată - centrală termică de zonă - centrală termică de cvartal - centrală individuală - punct termic - staţie reglare măsură predare - staţie reglare măsură - post trafo cabină zidărie sau anvelopă de beton - post trafo cabină metalică - post trafo aerian - centrală telefonică automată - centrală telefonică manuală - relee radio-tele emisie şi recepţie |
| 26. | Strat 26 | Tip funcţional construcţie tehnico-edilitară | Text | Definire text abreviat aferent construcţiilor tehnico-edilitare, ex. : CTA- centrală telefonică automată UD – centrală telefonică tip unitate de distribuţie PTA – post de transformare energie electrică aerian PTZ – post de transformare energie electrică în cabină zidărie sau anvelopă de beton PTM – post de transformare energie electrică în cabină metalică CET – centrală termică CTZ – centrală termică zonală PT – punct termic PTZ –punct termic de zonă RA – rezervor de înmagazinare apă potabilă SRM –staţie de reglare măsură |
| 27. | Strat 27 | Denumire construcţii tehnico-edilitare | Text | Textul se va insera în interiorul ariei construcţiei tehnico-edilitare |
| 28. | Strat 28 | Reţea căi ferate | Linie (polilinie) |  |
| 29. | Strat 29 | Reţea drumuri/artere existente /propuse -carosabil | Arie | Se reprezintă suprafaţa ocupată de carosabilul arterei |
| 30. | Strat 30 | Denumire cale de comunicaţie rutieră | Text | Text reprezentând denumirea căii de comunicaţie rutieră(A-autostradă, DN –drum naţional, DJ –drum judeţean , DC –drum comunal, DE- drum de exploatare, DF –drum forestier ) plasat între liniile care definesc parte acarosabilă |
| 31. | Strat 31 | Limita trotuare | arie | Se reprezintă suprafaţa ocupată de trotuar |
| 32. | Strat 32 | Pastile /refugii | Arie | Se reprezintă suprafaţa ocupată de pastile /refugii |
| 33. | Strat 33 | Spaţii verzi arteră | Arie | Se reprezintă suprafaţa ocupată de spaţiile verzi din arteră( carosabil sau trotuar ) |
| 34. | Strat 34 | Tip de spaţiu verde | Text | Nomenclator de valori :1-median, 2 pe trotuar |
| 35. | Strat 35 | Hidrografie | Arie | Se reprezintă suprafaţa ocupată de hidrografie |
| 36. | Strat 36 | Denumire hidrografie | Text | Text aferent denumirii hidrografice, plasat în interiorul ariei |
| 37. | Strat 37 | Vegetaţie | Arie | Se reprezintă suprafeţele ocupate cu vegetaţie, spaţii verzi |
| 38. | Strat 24 | Denumire vegetaţie | Text) | Text reprezentând denumirea vegetaţiei, inserat în interiorul ariei |
| 39. | Strat 25 | Împrejmuire | Linie (polilinie) | Se reprezintă porţiunea de gard cu specificarea materialului. Pentru datele CAD, linia creată pentru evidenţierea materialului din care este realizată împrejmuirea : - B- gard de beton - L- gard de lemn - M- gard de metal - S- gard de plasă de sârmă - Sg- sârmă ghimpată Datele GIS vor avea atributul tip asociat conform nomenclator de valori |
| 40. | Strat 40 | Parcări | Arie |  |
| 41. | Strat 41 | Sens de circulaţie |  | Se va reprezenta la linie cu sens (săgeata va putea fi asociată ca simbol) |
| 42. | Strat 42 | Semafoare | punct |  |
| 43. | Strat 43 | Intersecţie | punct | Propusă spre modernizare |
| 44. | Strat 44 | Parcele | Arie | Se reprezintă suprafaţa de teren rezultată în urma lotizării |
| 45. | Strat 45 | Categoria de folosinţă a parcelelor | Text | Conform nomenclator de valori |
| 46. | Strat 46 | Numerotare | Text |  |
| 47. | Strat 47 | Construcţii | Arie | Suprafaţa construcţiei propuse |
| 48. | Strat 48 | Denumire construcţii | Arie | Denumiri construcţii propuse |
| 49. | Strat 49 | Obiective de utilitate publică | Punct | Se plasează ca punct cu simbol asociat pentru obiectivele de utilitate publică |
| 50. | Strat 50 | Cod obiectiv | Text |  |
| 51. | Strat 51 | Areal soluri pe tipuri de resurse | Arie |  |
| 52. | Strat 52 | Cod sursă | Text | Codificarea după tipul de resursă |
| 53. | Strat 53 | Foraj | Punct | Punctul de foraj cu coordonate x, y, z + fişier de coordonate |
| 54. | Strat 54 | Adâncime foraj | Text | Text asociat adâncimii forajului , care va fi însoţit de fişier xls sau baza de date cu descriere adâncime culcuş, acoperiş strat, tip strat(conform nomenclator de valori posibile straturi stratigrafice ) |
| 55. | Strat 55 | Coloana stratigrafică | Fişier | Document scanat în format .pdf sau rastru |
| 56. | Strat 56 | Suprafeţe incluse în intravilan | Arie | Se vor reprezenta distinct suprafeţele propuse pentru includere în limita de intravilan |
| 57. | Strat 57 | Stâlpi | Punct | Punctul de inserţie al stâlpului cu coordonate x, y, z + reprezentare diferită în funcţie de tipul de utilitate |

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte							      Secretar

dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

ing. Törzsök Sándor László					  ing. Maior Sergiu Claudiu

ing. Torzsok Sandor Laszlo				 ing. Moraru Octavian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

jrs. Vlas Florin					                ec. Bakos Levente

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

dr. Ioan Sita		                                                     prof. Bálint Ştefan

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

__________________					_________________

R O M Â N I A									proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A     nr. ________

din _____________________ 2009

privind completarea documentaţiilor pentru

aprobarea unor acte administrative cu prezentarea acestora şi în format digital

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş  nr. 8253/DIII/09.03.2009  prin ”Compartimentul Arhitect Şef ” privind completarea documentaţiilor pentru aprobarea unor acte administrative cu prezentarea acestora şi în format digital , prezentată de Compartimentul Arhitect Şef  şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile Ordinului nr.643/2006 al directorului general al Agenţiei Naţionale de  Cadastru şi Publicitate Imobiliară ,  pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor cadastrale,  prevederile  art. 45, alin(6), din Legea nr.50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prevederile art.75 , din Ordinul nr. 1430/2005 al Ministrului Transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a Legii nr. 50/1991,

În temeiul prevederilor art.36, alin (1), alin(2) litera ”b” şi „c”, alin(4) litera ”e”, alin(5) litera ”c”, alin(8) , art. 45 alin(2) , litera „e” şi art.115 alin(1) litera ”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă ca la documentaţiile solicitate în prezent  pentru obţinerea următoarelor unor acte administrative emise de autoritatea publică executivă să fie depuse documentaţiile şi în format digital după cum urmează :

A.- Documentaţia ce se va depune în format digital pentru aprobarea documentaţiilor de urbanism  P.U.D., P.U.Z. trebuie să conţină :

- Plan de încadrare în zonă sc. 1: 2000-1:5000.

- Plan de situaţie cu reprezentarea teritoriului care se propune a fi reglementat prin documentaţiile de urbanism, a imobilelor limitrofe lotului propus pentru mobilare scara 1:500, 1:1000, în cazul solicitării avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire P.U.Z.

- Plan cu situaţia existentă.

- Planşa cu reglementările urbanistice.

- Planşa cu reglementările cu echipările edilitare.

- Planşa cu proprietatea asupra terenurilor .

- Memoriu de prezentare a lucrării .

B.- Documentaţia ce se va depune în format digital pentru obţinerea certificatului de urbanism  pentru dezmembrări, parcelări, comasări, etc.  trebuie să conţină :

- Plan de încadrare în zonă sc. 1: 2000-1:5000.

- Plan de amplasament şi delimitarea a imobilului cu propunerea de dezmembrare , parcelare, comasare, etc. după caz sau plan de situaţie , după, caz .

- Tabelul de mişcare parcelară, inventarul de coordonate .

C. - Documentaţia ce se va depune se va depune în format digital la finalizarea lucrărilor autorizate, odată cu procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor , trebuie să conţină :

- Plan de încadrare în zonă sc. 1: 2000 - 1:5000  .

- Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cu reprezentarea reliefului, , la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz.

Art. 2.  Definirea straturilor de informaţii grafice şi text şi  a modului de prezentare în format digital a documentaţiilor este cea prezentată în anexa,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare la 30 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

Art. 4.  Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează dr. Florea Dorin, primarul municipiului Tîrgu - Mureş prin Compartimentul Arhitect Şef .

Viză de legalitate

Secretarul municipiului Tîrgu Mureş

Maria Cioban