Scurta prezentare a Proiectului:

“Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata

JUDETUL MURES”

Octombrie 2010

1.Obiectivele Proiectului

POS Mediu este unul dintre cele 7 programe operationale elaborate in cadrul obiectivului "Convergenta", din perioada de programare UE 2007 - 2013.

Obiectivele generale POS Mediu sunt protectia mediului, imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, in conformitate cu aquis-ul comunitar de mediu. Scopul este de a reduce decalajul dintre Romania si alte tari ale UE in ceea ce priveste infrastructura de mediu, atat cantitativ cat si calitativ. Acest lucru ar trebui sa conduca la mai multe servicii publice eficiente bazate pe principiile dezvoltarii durabile si a principiului "poluatorul plateste".

Unul din cele 5 obiective specifice ale POS Mediu este "imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata”, prin asigurarea serviciilor de apa si apa uzata, in majoritatea zonelor urbane pana in 2015 si stabilirea de structuri regionale eficiente de gestionare a serviciilor de apa si apa uzata. "Acest obiectiv specific acopera 65% din fondurile de investitii necesare pentru mediu si va fi implementat prin proiecte dezvoltate in cadrul Axei prioritare 1: "Dezvoltarea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata ".

Accesarea fondurilor UE pentru investitii este un stimulent pentru autoritatile locale care se translateaza de la un numar mare furnizori de servicii de apa de si de apa uzata, de slaba calitate, la un numar limitat de operatori puternici, capabili de a furniza bune servicii de apa si apa uzata la tarife accesibile si capabile sa asigure recuperarea integrala a costurilor si rambursarea integrala a imprumuturilor pentru acele autoritati locale. Cu alte cuvinte, scopul procesului de regionalizare a serviciilor de apa si apa uzata initiat de autoritatile romane este de a ajuta beneficiarii locali in formarea operatorilor regionali eficienti si de consolidare a capacitatii institutionale a autoritatilor locale,de a controla in mod eficient activitatile operatorului prin intermediul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara. Institutional, procesul de regionalizare este pus in aplicare prin reorganizarea serviciilor publice existente detinute de municipalitati. Principalele trei elemente institutionale ale regionalizarii sunt Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI), Compania de Operare Regionala (COR), precum si Contractul de Delegare a Serviciilor.

S-au luat  in considerare urmatoarele masuri pentru realizarea investitiilor propuse:

- Pentru alimentarea cu apă, propunerile au ţinut seama de eşalonările pentru canalizare, pe care  le preced, precum şi de parametrii de calitate impuşi  de normele române prin Legea Calităţii Apei nr. 458/2002, completată de legea nr. 311/2004 şi de Directiva Consiliului 98/ 83/CE

- La stabilirea fazelor pentru implementarea măsurilor referitoare la sistemele de canalizare a apelor uzate şi epurare s-a ţinut cont de termenele asumate de Romania pentru colectarea şi epurarea apelor uzate, termene, care se referă atât la realizarea reţelelor pentru colectarea apelor menajere, cât şi la epurarea acestora înainte de a fi evacuate în emisar.

- Pentru aglomerările - clusterele care depăşesc 10.000 locuitori echivalenţi  s-a avut in vedere prevederea staţiilor de epurare cu treaptă terţiară.

Procesul de prioritizare a investitiilor este condus în baza a două consideraţii, după cum urmează:

- Implementarea programelor de conformare cu standardele Comunităţii Europene este un proces cu termene stricte. Unele dintre aceste termene sunt deja depăşite;

- Ghidul de realizare a Master Planului stipulează că “nivelul de conformare (conform termenelor definite in Tratatul de Aderare) trebuie atins în perioada de desfăşurare a proiectului (Faza I – Faza Prioritară) pentru aglomerările prioritare.

Aşa cum se specifică în documentele POS Mediu, Ministerul Mediului si Padurilor stabileşte următoarele obiective:

- Furnizarea serviciilor corespunzătoare de apă şi canalizare, la tarife acceptabile pentru populaţia din agomerările urbane cu mai mult de 2.000 locuitori;

- Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările urbane;

- Îmbunătăţirea purificării cursurilor de apă;

- Îmbunătăţirea managementului staţiilor de tratare şi evacuare a apelor reziduale (SE).

Bugetul proiectului fiind limitat,au fost stabilite (faza 1),investitiile prioritare expuse mai jos,urmand ca restul localitatiilor din judet sa beneficieze in faza 2(dupa anul 2013) de investitiile cuprise in Master Plan.

Zona proiectului cuprinde sapte aglomerari / zone de alimentare cu apa, cu implicatii asupra tuturor localitatilor racordate la statiile de tratare apa potabila sau statiile de epurare ale apelor uzate din fiecare zona:

- Tg Mures;

- Reghin;

- Sighisoara;

- Tarnaveni;

- Ludus;

- Iernut;

- Cristuru Secuiesc (Judetul Harghita).

Proiectul mai cuprinde trei investitii strategice, cu implicatii asupra tuturor localitatilor racordate la aductiunile respective:

- Reabilitarea aductiunii Voiniceni – Sarmasu;

- Noua aductiune Band-Panet;

- Noua statie de tratare apa si aductiunea Miercurea Nirajului - Gheorghe Doja;

Obiectivul general al măsurii ISPA  “Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul mediului din România”-in urma caruia a rezultat studiul de fezabilitate :”Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures”,este de a sprijini pregătirea unui sistem complet de proiecte în sectorul mediului, în special îmbunătăţirea infrastructurii apei şi apei uzate, ca beneficiu pentru absorbirea Fondurilor de Coeziune UE disponibile pentru România după aderarea României la UE.

2.Investitii propuse din Fondul de coeziune pentru aglomerarile/zonele de alimentare cu apa prioritare

2.1.Investitii in zone de alimentare cu apa ape uzate

| Zone alimentare cu apa / procesare de ape uzate | Investitii din fondul de coeziune | Localitati beneficiare investitii (direct sau indirect) |
| --- | --- | --- |
| Targu Mures | Investitii in sistem alimentare cu apa: Statii pompare apa Targu Mures : Reabilitare trei statii de pompare in zonele II, III si IV, localizate pe reteaua de distributie apa SPII – Verii (2+1r – Q = 58l/s; H = 53m); SPIII – Verii (1+1r – Q = 13l/s; H = 97m); SPIV Trebely (1+1r – Q = 4l/s; H = 120m). Reteaua de distributie apa Targu Mures: - Reabilitare retea distributie apa cu o lungime totala de 34,408 m - Extindere retea distributie apa in lungime totala de 10,475 m O noua statie de pompare a apei in–str.Viile 1 Mai (1+1r-Q = 4l/s; H = 40m) | Targu Mures |
|  | Investitii in sistem canalizare Retea canalizare: Reabilitare retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 2,870 m Reabilitare retea canalizare combinatacu o lungime totala de 4,780 m Extindere retea canalizare casnica cu o lungime totala de 10,330 m Statii pompare ape uzate: Sase statii noi de pompare ape uzate si conducte evacuare: - SPaup1 (Q = 1.8l/s; H = 15m); L = 187 m, HDPE OD160mm; - SPaup2 (Q = 4.4l/s; H = 19m); L = 320 m, HDPE OD160mm; - SPaup3 (Q = 0.9l/s; H = 14m); L = 132 m, HDPE OD160mm; - SPaup4 (Q = 1.3l/s; H = 12m); L = 168 m, HDPE OD160mm; - SPaup5 (Q = 1.9l/s; H = 1m); L = 0 m; - SPaup6 (Q = 2l/s; H = 6m); L = 484 m, HDPE OD160mm. | Targu Mures |
| Targu Mures | Statie epurare a apei: Reabilitare statie de epurare – linia namol (P.E.(locuitori echivalenti) = 245.000) | Targu Mures Livezeni Valureni Corunca Bardesti Cristesti Ungheni Moresti Recea Vidrasau |
| Reghin | Investitii in sistemul de canalizare: Retea canalizare: Extindere retea canalizare pe o lungime totala de 16,094m. Statii pompare ape uzate: Trei statii noi de pompare ape uzate si conducte evacuare: - SPaup1 (Q = 3.5l/s; H = 6m); L = 397 m, HDPE OD160mm; - SPaup2 (Q = 1.5l/s; H = 6.5m); L = 305 m, HDPE OD160mm - SPaup3 (Q = 1.5l/s; H = 6.5m); | Reghin |
|  | Statie epurare a apei Reabilitare statie epurare (P.E. = 55.297) | Reghin Solovastru Jabenita Ideciu de Sus Ideciu de Jos Suseni Luieriu Petelea |
| Sighisoara | Investitii in sistem alimentare cu apa: Conducta de aductiune: Conducta aductiune cu o lungime totala de 5,101 m. Retea distributie apa: Extindere retea distributie apa cu o lungime totala de 5,168 m Trei statii noi de pompare apa: - SP1 (1+1r – Q = 2l/s; H = 35 m); - SP2 (1+1r – Q = 3l/s; H = 30m); - SP3 (1+1r – Q = 2l/s; H = 25m). | Sighisoara |
|  | Statie tratare apa: Reabilitare statie tratare apa (Qday max = 14024 m3/zi); | Sighisoara Albesti Boiu Topa Danes Seleus |
|  | Investitii sistem canalizare: Retea canalizare: Extindere retea canalizare pe o lungime totala de 9,134 m. Statii pompare ape uzate: Trei statii noi de pompare ape uzate si conducte evacuare: - SPaup1 (Q = 2/s; H = 49m); L = 683 m, HDPE OD160mm - SPaup2 (Q = 7/s; H = 15m); L = 188 m, HDPE OD160mm - SPaup3 (Q = 0.72l/s; H = 21m); L = 245 m, HDPE OD160mm | Sighisoara |
| Tarnaveni | Investitie sistem alimentare cu apa: Statie tratare apa: Reabilitare statie tratare apa (Qzi max = 15644 m3/zi). | Tarnaveni Custelnic Ganesti Seuca Bagaciu Delenii Paucisoara Dambau Adamus Cornesti Craiesti Abus Mica Capalna de Sus Ceuas Deaj |
|  | Investitii sistem canalizare: Retea canalizare: Extindere retea canalizare cu o lungime totala de 11,583m. Statii pompare ape uzate: Reabilitare trei statii de pompare ape uzate si conducte evacuare: - SPau1 (Q = 2.5l/s; H = 6.5m); L = 73 m, HDPE OD160mm; - SPau2 (Q = 4/s; H = 5.5m); L = 0; - SPau3 (Q = 4.5l/s; H = 5.5m); L = 197 m, HDPE OD160mm Doua statii de pompare ape uzate si conducte evacuare: - SPaup1 (Q = 5/s; H = 7.5m); L = 823 m, HDPE OD160mm; - SPaup2 (Q = 3/s; H = 8m); L = 88 m, HDPE OD160mm. | Tarnaveni |
|  | Statie epurare apa Reabilitare statie epurare (P.E. = 38.589) | Tarnaveni Seuca Ganesti Adamus Cornesti Craiesti |
| Ludus | Investitie sistem alimentare cu apa: Statie tratare apa: Reabilitare statie tratare apa(Qzi max = 6646 m3/zi). | Ludus Bogata Chetani Hadareni Rosiori Fundatura Avramesti Zapodea Sanger Barza Atintis Saniacob Istihaza Bichis Ozd Nandra Ghimbut Cecalaca Botez Cuci Orosia |
|  | Retea distributie apa: Extindere retea distributie apa cu o lungime totala de 8,618 m O noua statie de pompare apa: SP (1+1r – Q = 3l/s; H = 26 m). | Ludus |
| Ludus | Statie epurare a apei Statie noua de epurare a apei (P.E. = 23.120) | Ludus Bogata Rosiori |
|  | Investitii sistem canalizare Retea canalizare: Extindere retea canalizare cu o lungime totala de 19,120 m. Statii pompare ape uzate: Cinci noi statii de pompare ape uzate si conducte evacuare: - SPaup1 (Q = 6.5/s; H = 16.5m); L = 528 m, HDPE OD160mm - SPaup2 (Q = 3/s; H = 12m); L = 553 m, HDPE OD160mm; - SPaup3 (Q = 4.5l/s; H = 12m); L = 291 m, HDPE OD160mm - SPaup4 (Q = 1.5l/s; H = 6.5m); L = 195 m, HDPE OD160mm - SPaup5 (Q = 8/s; H = 12m); L = 750 m, HDPE OD160mm. | Ludus |
| Iernut | Investitie sistem alimentare cu apa: Statie tratare apa: Reabilitare statie tratare apa (Qzi max = 4022 m3/zi). | Iernut Ogra Sanpaul Chirileu Valea Izvoarelor Seulia de Mures Cucerdea Lechinta Madaraseni Iclanzel Iclandu Mare Capusu de Campie Sfantu Gheorghe Salcud Cipau Ghiulus Lascud |
|  | Retea distributie apa: Extindere retea distributie apa cu o lungime totala de 3,770 m. | Iernut |
|  | Statie epurarea apei: Reabilitare statie epurare a apei (P.E. = 6.012). | Iernut |
|  | Investitii sistem canalizare: Retea canalizare: Extindere retea canalizare cu o lungime totala de 5,375 m. Statii pompare ape uzate: Doua noi statii de pompare ape uzate si conducte evacuare: - SPaup1 (Q = 5.5/s; H = 4.5m); L = 140 m, HDPE OD160mm; - SPaup2 (Q = 6/s; H = 14m); L = 295 m, HDPE OD160mm. | Iernut |
| Cristuru Secuiesc | Investitii sistem alimentare cu apa: Statie tratare apa: Reabilitare statie tratare a apei (Qzi max = 5156 m3/zi). | Cristuru Secuiesc Filias Cechesti Avramesti Betesti Porumbenii Mici Porumbenii Mari Bodogaia Secuieni Eliseni Sacel Soimusu Mic Soimusu Mare Videcut Andreeni Goagiu Ruganesti Nicoleni Simonesti |
|  | Investitii sistem canalizare: Retea canalizare: Extindere retea canalizzre cu o lungime totala de 5,521 m. Statii pompare ape uzate: O noua statie de pompare ape uzate si conducte evacuare: - SPaup1 (Q = 2/s; H = 20m); L = 142 m, HDPE OD160mm | Cristuru Secuiesc |

2.2.Investitii strategice

Pentru a stabili prioritatea investitiilor a fost luata in calcul strategia de dezvoltare la nivel regional, cat si investitiile in curs de desfasurare. Au fost identificate localitati in care exista proiecte in curs de desfasurare si localitati care sunt pe cale sa obtina finantarea, cu proiecte deja executate si aprobate de autoritatile locale.Urmand aceste considerente au fost stabilite trei investitii majore la nivel de judet, de importanta strategica, al carui scop este sa deserveasca o populatie mai mare de 43.278 locuitori (anul 2014) cu apa potabila care sa indeplineasca standardele Directivei de Apa 98/83/CEE.

Aceste investitii sunt:

- Noua aductiune Band-Panet.

- Reabilitarea aductiunii Voiniceni - Sarmasu;

- Noua statie de tratare apa si aductiunea Mirecurea Nirajului - Gheorghe Doja;

a)Aductiunea Band - Panet

Selectarea si prioritizarea  aductiunii Band – Panet a luat in considerare criteriile tehnice referitoare la impactul asupra sanatatii umane si dezvoltarea zonei.  Aductiunea va deservi, in etapa  2013, 2 aglomerari:

- Band

- Panet

Ambele localitati repezinta o situatie particulara in privinta retelelor de distributie. Panet are o retea noua de apa dar nefunctionala, neconectata la nici o sursa de apa potabila. Band are o retea de apa functionala veche  de 5 ani dar calitatea apei este de tip industrial.

Tabel 2.2. lucrari propuse pentru investitia strategica aductiuna panet - band

| Lucrari propuse | Localitati beneficiare investitie(direct sau indirect) |
| --- | --- |
| Linie aductiune propusa cu o lungime totala de 19,255 m Doua statii noi de pompare: - SP1 – (2+1r – Q = 25 l/s; H = 51m; 2+1r – Q = 21 l/s; H = 112m); - SP2 – (2+1r – Q = 10l/s; H = 97m). Rezervor Panet 1x350 mc | Panet Santioana Berghia Cuiesd Hartau Band |

b)Reabilitarea conductei de aductiune Sarmasu - Voiniceni

Conducta principala face parte din sistemul de alimentare cu apa a orasului Targu Mures si, in prezent, este in exploatarea operatorului regional.  Din punct de vedere tehnic, s-a tinut seama de faptul ca aductiunea alimenteaza cu apa aprox. 22.427 locuitori.

Conducta de aductiune Voiniceni - Sarmasu este in exploatare de 30 de ani si deserveste 7 comune localizate in centrul judetului Mures.

Principalele deficiente ale sistemului de alimentare cu apa constau in: tevile sunt vechi si epuizate, cele mai multe tronsoane ale conductei de aductiune se afla pe proprietate privata,ceea ce face ca accesul la tevi, in unele cazuri, sa fie imposibil; traseu dificil al conductei, greu de supravegheat  si controlat, echipamentele mecanice si electrice  sunt invechite si cu durata depasita de viata.

Tabel 2.3.Lucrari pentru investitia strategica aductiunia Voiniceni – Sarmasu

| Lucrari propuse | Localitati beneficiare investitie(direct sau indirect) |
| --- | --- |
| Reabilitarea line aductiune cu o lungime totala de 41,601 m Reabilitarea a trei statii de pompare a apei amplasate pe aductiune: - SPI – Voiniceni (3+1r – Q = 105l/s; H = 133 m); - SPII – Campenita (3+1r – Q = 95l/s; H = 130 m); - SPIII Pogaceaua (3+1r – Q = 49l/s; H = 76,5m) Reabilitarea rezervoarelor aflate pe aductiune - Rezervor Voiniceni 1x1000mc; - Rezervor Sarmasu 1x1000mc; - Rezervor Pogaceaua 1x 500mc; Rezervor Campenita 1x1000mc. | Ceausu de Campie Campenita Herghelia Sabed Voiniceni Porumbeni Sincai Lechincioara Pusta Sincai-Fanate Pogaceaua Riciu Coasta Mare Lenis Nima Riciului Sanmartinu de Campie Ulies Valea Seaca Craiesti Sanpetru de Campie Dambu Sangeorgiu de Campie Tusinu Sarmasu Balda Morut Sarmasel Sarmasel-Gara Urmenis Silivastru de Campie Budesti Budesti-Fanate Tagu |

c)Statie noua de tratare si aductiune Miercurea Niraj - Gheorghe Doja

Investitia "statie noua de tratare si aductiune Miercurea Niraj - Gheorghe Doja" este propusa pentru a asigura sursa de apa unui total de 18.487 locuitori.  Aceasta investitie a fost examinata in raport cu strategia de dezvoltare regional pentru Valea Nirajului.

Cel mai important aspect ce trebuie subliniat de la bun inceput este ca singura sursa de apa potabila pentru sistemele de alimentare cu apa a localitatilor din regiunea Valea Nirajului este raul Niraj.In prezent, apa este furnizata din fantani individuale dar aceste surse locale sunt complet neadaptate si nu constituie o sursa de apa potabila ce poate fi considerata suficient de sigura si de indestulatoare pentru localitatile din vecinatatea izvorului.

Tabel 2.4 Lucrari propuse pentru investitia strategica sistem apa Valea Nirajului

| Lucrari propuse | Localitati beneficiare investitie(direct sau indirect) |
| --- | --- |
| Imbunatatirea captarii existente Q=21 l/s; H=25 mCA; N=15 kW Statie tratare apa: Noua statie de tratare (Qzi max = 3,497 m3/zi); Linie aductiune propusa cu o lungime totala de 33,125 m Statie re-pompare pe parcursul aductiunii SP – (1+1r – Q = 4l/s; H = 35m). Statie post-clorurare pe parcursul aductiunii | Sardu Nirajului Tampa Magherani Torba Bereni Bara Drojdii Eremieni Vargata Grausorul Mitresti Vadu Valea Pasareni Bolintineni Galateni Galesti Troita Gheorghe Doja Ilieni Leordeni Satu Nou Tirimia Craciunesti Cinta Cornesti Tirimioara Acatari Murgesti Roteni Stejeris |

Ca si concluzie,costurile totale de investitie in preturi curente(preturi supuse inflatiei)-in EURO,se pot vedea in tabelul de mai jos:

Tabel 2.5.

| EURO (preturi constante) | Costuri total proiect (A) | Costuri neeligibile (B) | Costuri eligibile (C) = (A)-(B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Proiectare si engineering (inclus in bugetul Constructorului doar pentru FIDIC Galben) | 2,611,430 | 0 | 2,611,430 |
| 2. Obtinerea terenului | 0 | 0 | 0 |
| 3. Constructii si instalatii | 73,171,663 | 0 | 73,171,663 |
| 4. Utilaje si echipamente tehnologice | 21,513,009 | 0 | 21,513,009 |
| 5. Cheltuieli diverse si neprevazute | 7,624,758 | 0 | 7,624,758 |
| 6. Ajustare de pret (daca se aplica) | 0 | 0 | 0 |
| 7. Asistenta tehnica | 1,975,326 | 0 | 1,975,326 |
| 8. Publicitate proiect | 162,735 | 0 | 162,735 |
| 9. Supervizarea lucrarilor pe parcursul executiei | 2,591,225 | 0 | 2,591,225 |
| Sub-TOTAL | 109,650,146 | 0 | 109,650,146 |
| 10.TVA | 26,499,179 | 26,499,179 | 0 |
| 11. Comisioane, taxe si cote legale | 1,225,819 | 0 | 1,225,819 |
| TOTAL | 137,375,144 | 26,499,179 | 110,875,965 |

3.STRATEGIA DE DEPOZITARE A NAMOLULUI

Obiectivul general al strategiei de depozitare a namolului este emiterea unui concept privind depozitarea surplusului de namol provenind de la statiile de tratare apa si de epurare, in scopul prevenirii sau reducerii efectelor negative ale namolului asupra sanatatii umane si mediului.

Pe baza Directivei CEE 86/278 asupra protectiei mediului si, in special, a solului, la utilizarea namolului in agricultura si a OM 344/2004, consultantul a dezvoltat strategia viitoare de management al namolului, cu luarea in considerare a factorilor legali, economici si de mediu.

Pentru jud.Mures, lucrarile de constructie a statiei de epurare sunt prioritare. Dupa incheierea investitiilor si darea in exploatare a statiei de epurare, namolul va fi generat zilnic. Strategia prezinta, pentru jud.Mures, capacitatile si conditiile locale specifice de utilizare a namolului si depozitare dar trebuie depuse eforturi semnificative de catre operatorul regional pentru respectarea acestei strategii.

Utilizarea namolului in agricultura si depozitarea lui la depozitul de deseuri de la Sanpaul a fost identificata ca o alternativa viabila pentru evacuarea namolului.

Aceasta alternativa va fi implementata dupa cum urmeaza::

- Termen scurt  2010 – 2013 – namolul de la statiile de epurare din Targu Mures si Sighisoara este depus in amplasamentele actúale si namolul din Reghin, Tarnaveni, Iernut si Cristuru Secuiesc este depus in amplasamentul de la Sighisoara

- Termen mediu 2014 – 2027 – namolul de la statia de epurare Targu Mures este depozitat la depozitul de deseuri de la Sanpaul, 5% din namolul de la statiile de epurare Tarnaveni, Sighisoara, Ludus, Iernut, Cristuru si Reghin va fi utilizat in agricultura (valoarea de 5% va creste treptat pana in 2027, ajungand la 70%), restul cantitatii de namol va fi depozitat la depozitul de deseuri de la Sanpaul .

- Termen lung 2028 – 2039 – namolul de la statia de epurare Targu Mures este depozitat la depozitul de deseuri de la Sanpaul, 30% din namolul de la statiile de epurare Tarnaveni, Sighisoara, Ludus, Iernut, Cristuru Secuiesc si Reghin este depozitat la depozitul de deseuri de la Sanpaul si 70% din namolul de la statiile de epurare Tarnaveni, Sighisoara, Ludus, Iernut, Cristuru Secuiesc si Reghin este utilizat in agricultura.

4.Finantarea proiectului

| 1. Valoarea totala a proiectului (Cost total = costuri eligibile + costuri neeligibile) | 1.1 Costuri eligibile | 1.1.1 Deficit de finantare | Grant U.E. (max 85%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110,875,965 | 99,433,565 | 84,518,530 |  |  |
|  | 80.71% | 89.68% | 85.00% |  | din 1.1.1 |
|  | din 1 | din 1.1 | Contributie de la Bugetul de Stat (13%) |  |  |
| 137,375,144 |  |  | 12,926,364 |  |  |
| 100.0% |  |  | 13.00% |  | din 1.1.1 |
|  |  |  | Contributie de la Bugetele Locale (2%) |  |  |
|  |  |  | 1,988,671 |  |  |
|  |  |  | 2.00% |  | din 1.1.1 |
|  |  | Contributie operator, ROC |  |  |  |
|  |  | 11,442,400 |  |  |  |
|  |  | 10.32% | din 1.1 |  |  |
|  | 1.2 Costuri neeligibile (altele decat cele eligibile) | ROC si/sau Bugete Locale (Consiliul Judetean sau Consiliile Locale) |  | TVA | recuperabil |
|  |  |  |  | 26,499,179 | 26,499,179 |
|  |  |  |  | 100.0% | nerecuperabil |
|  | 26,499,179 | 26,499,179 |  |  | 0.0% |
|  | 19.29% | 100.0% | din 1.2 | altele |  |
|  | din 1 |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 0.0% |  |

### 5.RECOMANDARI SI PLANURI DE ACTIUNE IN VIITOR

Desi Aquaserv, operatorul regional al  judetului Mures, are multe capacitati, operarea pe o baza regionala dupa ce a fost timp de multi ani o companie locala, este o provocare. In acest sens, Aquaserv trebuie sa continue sa fie o companie sanatoasa din punct de vedere financiar, sa implementeze si re-inventeze daca este cazul, procedurile sale de la sediul principal din Targu Mures, in intreaga zona de servicii, in scopul de a furniza aceleasi servicii de calitate pentru toti clientii.

Urmatoarele aspecte sunt recomandate pentru consolidarea institutionala a SC Compania Aquaserv:

- Finalizarea procesului de regionalizare in conformitate cu cerintele POS, inclusiv contractul de delegare si inceperea operarii in toate municipiile membre ADI;

- Consolidarea operatorului regional la nivel regional: procese si proceduri, aspectul corporative, etc.;

- Imbunatatirea veniturilor si unificarea tarifara in toata zona de operare;

- Imbunatatirea colectarii si controlului veniturilor de incasat;

- Conformitatea cu standardele de mediu si de sanatate publica in intreaga zona de servicii;

- Finalizarea Planului de Gestionare a Activelor pentru infrastructura existenta si viitoare si extinderea sistemului GIS la nivel regional;

- Dezvoltarea resurselor umane si imbunatatirea structurii pe varste a personalului si a structurii organizatorice a companiei.

Pentru consiliile locale si consiliile judetene implicate in acest proces, recomandarea cea mai importanta care poate fi facuta este de a coopera cu ADI in finalizarea si semnarea contractului de delegare cu operatorul regional ca functional si realizabil, astfel incat aplicatia pentru fondurile de coeziune sa fie finalizata si depusa pentru aprobare.

O cerinta majora a autoritatilor publice locale este de a asigura personalul necesar pentru ADI.

Pe termen lung, pentru autoritatile locale si operatorul regional, urmatoarele actiuni sunt recomandate pentru a asigura o imbunatatire a nivelului de servicii la nivel regional:

- Accesul si implementarea unui proiect finantat de Fondul de Coeziune, ca in lista prioritara din Master Plan.

- Accesul si implementarea altor fonduri UE pentru proiectele incluse in Master Plan, dar care nu fac obiectul Aplicatiei pe Fondul de Coeziune (POR, masura 3.2.2, etc) pentru infrastructura de apa si apa uzata.

- Extinderea zonei de servicii a COR Aquaserv in toate municipiile din judetul Mures.