Construcţia de reţele de iluminat public şi canalizaţie pentru reţele

subterane de transfer de informaţie pe Str.T.Vladimirescu, tronson cuprins între str. Budai Nagy Antal şi str. Bobâlna,  mun.Tg.Mureş

1.   DATE GENERALE:

1.1  Denumirea lucrării:    Construcţia de reţele de iluminat public şi canalizaţie pentru reţele

subterane de transfer de informaţie pe Str.T.Vladimirescu

1.2  Amplasamentul:         Judeţul Mureş, municipiul Tg. Mureş,

tronson cuprins intre str.Buday Nagy A şi str.Bobâlna

1.3  Beneficiarul lucrării:   Municipiului Tg. Mureş.

2 . NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA  LUCRĂRII :

În municipiul Tg.Mureş urmează să se realizeze o stradă de legătură între str. Buday Nagy A. şi str. Bobîlna, pe malul stâng al pârâului Pocloş care va deservi traficului uşor de autovehicule. Odată cu lucrările aferente suprafeţei carosabile şi a trotuarelor, se impune să se execute şi lucrările de instalaţie de iluminat rutier în aşa fel încât să se asigure un nivel corespunzător al iluminatului pe timp de noapte şi un ambient luminos confortabil şi plăcut şi  posibilitatea de amplasare în subteran a reţelelor viitoare de pe str. T.Vladimirescu.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI:

A. ILUMINAT PUBLIC

Cerinţe tehnice

Conform “Normativului pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal“, indicativ NP 062-02 aprobat cu ordinul 938/02.07.02, în cazul căilor de circulaţie rutieră cu cel mult două benzi de circulaţie se recomandă realizarea sistemului de iluminat cu amplasare unilaterală a corpurilor de iluminat iar în cazul căilor de circulaţie pietonală sistemul de iluminat trebuie să facă posibilă observarea de către pietoni a obstacolelor sau a iregularităţilor de pe suprafaţa drumului, trebuie să ofere posibilitatea de a observa trăsăturile altor persoane în timp util, să asigure un ambient luminos confortabil şi plăcut.

Sistemul de iluminat pe strada nou proiectată se încadrează in clasa de iluminat M2 (drumuri urbane importante, drumuri radiale, străzi de centură), cu următorii parametri luminotehnici: luminanţa medie necesară Lmed=1.5cd/mp şi distribuţia luminanţelor în planul drumului Uo(min)=0,4.

Dimensionarea instalaţiilor:

Pentru o mai bună distribuţie a luminanţelor în plan transversal al drumului (străzii), înălţimea de montaj a corpurilor de iluminat trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea drumului.

Sursele de lumină alese vor fi corpuri de iluminat stradal care să corespundă cerinţelor de calitate specificate în standardele SR EN 60598, SR EN 60432, SR EN 611571+A1 şi STAS 10515-88.

La alegerea sursei de lumină utilizată se vor avea în vedere îndeplinirea următoarelor criterii:

- flux luminos mare

- durată de funcţionare mare

- redarea satisfăcătoare a culorilor

- întreţinere uşoară

Calculul parametrilor luminotehnici se va efectua cu respectarea condiţiilor specifice impuse de Normativul Pentru Proiectarea Sistemelor de Iluminat Rutier şi Pietonal Indicativ NP-062-02, pentru clasa sistemului de iluminat M2 cu luminanţa medie necesară Lmed=1.5cd/mp şi distribuţia luminanţelor în planul drumului Uo(min)=0,4 si o dispunere unilaterala a stâlpilor de iluminat.

Dimensionarea LES se va efectua cu respectarea PE 107/93 “Normativ pentru construirea liniilor electrice subterane”.

Noua reţea de iluminat public ce va deservi strada nou modernizată se va integra in Sistemul de iluminat public al Municipiului Tg.Mureş

B. CONSTRUCŢII CANALIZAŢII REŢELE SUBTERANE DE TRANSFER DE INFORMAŢIE

Odată cu modernizare instalaţiei de iluminat public este oportună şi investiţia pentru construcţia unei canalizaţii pentru reţelele de transfer de informaţie  (fibră optică, cabluri de curenţi slabi) în vederea asigurării posibilităţii de amplasare în subteran a reţelelor viitoare de pe str. T.Vladimirescu.

Soluţia de realizare a lucrărilor:

Pentru realizarea obiectivelor propuse în prezenta documentaţie sunt necesare următoarele lucrări:

- pozare tuburi PEHD Ø63mm în trotuar;

- cămine de vizitare prevăzute la intersecţiile cu străzile adiacente;

- cămine de branşament.

Tubulatura se va poza conform planurilor de situaţie anexate la o adâncime de 70-80cm în profil M in pat de nisip respectiv in profil T în zonele de acces.

Reţeaua de tuburi va fi structurată astfel:

- tubulatură de tranzit pentru FO: 2x Ø63 PE în sistem intrare-ieşire în căminele de tragere,

- tubulatură locală pentru FO de deservire obiective sau străzi adiacente: 2x Ø63 PE, în sistem intrare-ieşire în căminele de branşament;

Căminele de vizitare se vor realiza din beton armat vor avea dimensiunile de 1,25mx1,25mx1,5m şi se vor amplasa conform planurilor de situaţie.

Căminele de branşament vor fi realizate din tub PVC de Ø400 cu adâncimea de 70-90cm şi vor lega consumatorii şi obiectivele existente la tubulatura de racordare.

4. SUPRAFAŢA ŞI SITUAŢIA JURIDICĂ A TERENULUI OCUPAT :

4.1.  Regimul juridic:

Pentru executarea lucrărilor energetice cuprinse în această documentaţie se vor ocupa temporar 260mp. de teren din domeniul public, pe marginea trotuarelor.

În urma acestor lucrări se va ocupa definitiv 7mp. de teren din domeniul public, reprezentând suprafaţa a 7 stâlpi noi plantaţi.

4.2.  Regimul economic:

Pentru executarea lucrărilor electroenergetice nu se ocupă teren agricol, nici suprafeţe din proprietăţi private.

5.  NORMATIVE PE BAZA CĂRORA SE EXECUTĂ LUCRAREA

La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele fişe tehnologice, instrucţiuni şi normative :

-  NP 062-2002 Normativ Pentru Proiectarea Sistemelor de Iluminat Rutier şi Pietonal

-  65/2002 Norme specifice de protecţia muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice

-  PE 116/94 – Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice

-  PE- 009/93 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice şi termice

-  I.7-2000 Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. şi 1500V c.c.

-  PE 127/83 "Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice aeriene";

-  PE 116/94  Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice

-  PE 107/95 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice;

-  1RE-Ip-30-2004 - Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ;

Se vor respecta prevederile Normelor specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice  nr. 65 (NSPM 65) din 2002 , precum şi normele PSI.

6.    AVIZE ŞI ACORDURI NECESARE

Avizele şi acordurile necesare pentru executarea lucrărilor vor fi cele specificate în documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire..

7.    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

7.1 Valoarea totală estimată a lucrărilor: 116.590 lei ( fără TVA ) ,

reprezentând 27.186  EURO (curs BNR din 14.09.2011,  1 EURO = 4.2886 RON)

din care C+M (fără TVA) : 103.360 lei,  reprezentând 24.101  EURO

(curs BNR din 14.09.2011,  1 EURO = 4.2886 RON)

7.2 Capacităţi în unităţi fizice :

- Reţele de iluminat public - 260 m

- Canalizaţie pentru reţele subterane de transfer de informaţie - 260 m

7.3 Durata de execuţie:  4  luni

BIROUL ENERGETIC

ing. Sigmirean Mircea