STUDIU DE FEZABILITATE

PRIVIND

AMENAJARE PISTE DE BICICLETE

MUNICIPIUL TG.MURES

TITULAR SI BENEFICIAR INVESTITIE :  PRIMARIA MUNICIPIULUI TG.MURES

AMPLASAMENT: mun. TG.MURES, jud. MURES

DATA ELABORARII:  07.2011

LISTA DE SEMNATURI

S.C.ARHITECTON S.R.L.

Sef proiect

ARH. KOVACS ANGELA______________________________

Proiectanti urbanism

ARH. KOVACS ANGELA ______________________________

TH. PR. GALFI ILDIKO ______________________________

BORDEROU

I.  PIESE SCRISE

PAGINA DE TITLU

LISTA DE SEMNATURI

BORDEROU

MEMORIU :   1. Date generale

2. Informatii generale privind proiectul

3. Date tehnice ale investitiei

4. Durata de realizare si etapele principale,

graficul de realizare a investitiei

5. Costuri estimative ale investitiei

II.  PIESE DESENATE

- PLAN DE INCADRARE – ORTOFOTO				A-01

- PLAN DE INCADRARE – SCENARIU I				A-02

- PLAN DE INCADRARE – SCENARIU II				A-03

- PLAN DE SITUATIE 1							A-04

- PLAN DE SITUATIE 2							A-05

- PLAN DE SITUATIE 3							A-06

- PLAN DE SITUATIE 4							A-07

- PLAN DE SITUATIE 5							A-08

- PLAN DE SITUATIE 6							A-09

- PLAN DE SITUATIE 7							A-10

- PLAN DE SITUATIE 8							A-11

- PLAN DE SITUATIE 9							A-12

III. AVIZE SI ACORDURI

- Certificat de Urbanism nr. 560 din 15.11.2010

- Directia judeteana de  Cultura si PatrimoniuNationaL- Mures

- A.P.M. - Mures

- S.C. Aquaserv S.A.

- S.C. Electrica S.A.

- S.C. Romtelecom S.A.

- E.ON Gaz Distributie S.A.

- Certificat de Inregistrare Fiscala

Intocmit :

Arh. KOVACS ANGELA

Str. Revolutiei nr. 22 Targu-Mures

Tel./fax 0265-217`82

STUDIU DE FEZABILITATE

Privind amenajare pista de biciclete in municipiul Tg.Mures

1. DATE GENERALE

Denumirea lucrării:                  AMENAJARE PISTA DE BICICLETE

Amplasament:			jud.Mures, mun.Tg.Mures

Titular invest., beneficiar:	Primaria Municipiului Tg.Mures

Mun. Tg.Mures, P.ta Victoriei nr.3

Elaboratorii studiului:		S.C. ARHITECTON SRL–Tirgu-Mures,

Arh. KOVACS ANGELA

Data elaborării:		           07. 2011

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1.SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se va face de catre administratia locala, Primaria municipiului Tg.Mures, care a fost initiatorul documentatiei.

Amplasamentul studiat este in intravilanul municipiului Tg.Mures, reteaua stradala majora care traverseaza pe directiile la nord-sud (Reghin → centru→ Cluj) si est-vest (Sighisoara → centru → Voiniceni).

Mentionam ca aceste trasee fac parte din reteaua de drumuri europene si nationale, dupa cum urmeaza :

- Directia Sighisoara – Tg.Mures – Cluj :

• Zona Corunca → Posta (zona centrala)-  DN15 - E60

• Posta (zona centrala) → zona Cristesti – DN13 – E60

- Directia Tg.Mures – Reghin :

• Catedrala mare (zona centrala) → Singeorgiu de Mures  - DN15

- Directia Tg.Mures – Voiniceni :

• Catedrala mare (zona centrala) →Voiniceni – DN15E.

Starea actuala a retelei stradale pe care se doreste amenajarea de piste de biciclete este buna, atit strazile cit si trotuarele fiind asfaltate, sau dalate in zona centrala.

Reteaua stradala este echipata cu canalizare, iluminat stradal, semnalizare si semaforizare in punctele de conflict sau desemnate de normative.

Pe traseele studiate in aceasta documentatie nu sunt amenajate trasee dedicate exclusiv mersului cu bicicleta, aceasta desfasurindu-se cu bicicleta, pe carosabil.

Autoritatea Locala doreste sa creeze o retea coerenta de piste de biciclisti care sa uneasca cele mai solicitate puncte de interes ale municipiului, legind Zona Comerciala sudica cu iesirea spre Reghin – Traseul I  - paralel cu DN13 – E60, DN15 si zona estica (cartierului „T.Vladimirescu”) cu Zona de Agrement „Muresul”- Traseul II – paralel cu DN15- E60, DN15E.

Traseele acestea sunt parcurse cu prioritate de biciclisti, ele fiind alese impreuna cu asociatiile nonguvernamentale care au activitate in domeniu si functioneaza in municipiu.

Autoritatea locala venind in intimpinarea programului de finantare a pistelor de biciclisti lansat de Ministerul Mediului si Padurilor, a intocmit aceasta documentatie.

2.2.DESCRIEREA INVESTITIEI

2.2.a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitie  pe    termen lung, privind situatia actuala, oportunitatea promovarii investitiei , precum si scenariul tehnico-economic selectat

Amenajarea de piste de biciclete pe traseele prezentate nu a facut subiectul nici unui studiu anterior. Zona  nu a fost subiectul unui studiu de prefezabilitate.

Planul Urbanistic General al municipiului Tg.Mures, intocmit in anul 2000 si aprobat in 2002, nu are prevazute trasee pentru piste de biciclete.

In prezent se afla in elaborare actualizarea P.U.G. Tg.Mures care va desemna si conditiona executia de piste de biciclete pe teritoriul municipiului, atit pentru asigurarea circulatiei cotidiene catre punctele de interes urban, ca si a pistelor de agrement, amplasate in spatii verzi. Pentru aceasta, s-a intocmit studiu de trafic si circulatie la nivel de studiu preliminar necesar intocmirii P.U.G.- actualizat

De asemenea , Administratia Locala are in studiu reanalizarea sistemului de semaforizare pe str. Gh.Doja, pentru crearea sistemului de „Unda verde”, de la intrarea in oras, zona Cristesti, pina la intersectia cu B.dul.1Dec.1918.

Pentru a intimpina cerintele actuale de implementare a circulatiilor alternative celei auto, Administratia Locala a aprobat prin H.C.L. 250/29.07.2010 „ Strategia de  dezvoltare a retelei de piste de biciclete in Tg.Mures”, documentatie care sta la baza Studiului de Fezabilitate de fata.

Experienta ultimilor ani a dovedit ca deplasarea in intravilanul orasului cu bicicleta a crescut. S-a facut simtita nevoia de amenajare de trasee dedicate biciclistilor, pe citeva directii principale, si anume :

- Cartierul T.Vladimirescu → zona Combinat Azomures, respectiv centre comerciale.

- Cartierul T.Vladimirescu → zona centrala

- Cartierul T.Vladimirescu → zona de agrement „Muresul”

- Cartierul T.Vladimirescu → zona clinicilor

- Zona combinat Azomures, cart. Mureseni → zona clinicilor

- Zona combinat Azomures, cart. Mureseni → zona de agrement „Muresul”

- Cartierul Dimbu Pietros→ zona clinicilor

- Cartierul Dimbu Pietros→ zona de agrement „Muresul”

Toate acestea au punct de intersectie zona centrala.

Aceste deplasari prioritare se fac intre zone de locuit si zone de munca, zone de locuit si zone comerciale, zone de locuit si zona clinicilor (medicale), zone de locuit si zona de agrement „Muresul”, cit si zonele de locuit ale municipiului si zona de agrement „Apollo” aflata in comuna suburbana Sg.deMures.

O data cu initierea programului de finantare a realizarii pistelor de biciclisti de catre Ministerul Mediului, se pot realiza traseele cele mai frecventate de locuitori, conform Studiului de Circulatie pentru municipiul Tg.Mures si a recensamintului de trafic auto si alternativ facut.

Dupa analiza traseurilor si a posibilitatilor de realizare, s-a ales scenariul nr.1 care gaseste trasee paralele retelei majore de circulatie, folosind stradutele adiacente sau traseul piriului Poklos, ca varianta de agrement a deplasarilor cu bicicleta.

2.2.b) Scenariile tehnico- economice prin care obiectivele proiectului

de investitii pot fi atinse

- Scenarii propuse

Au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, care difera prin traseul abordat. Ambele deservesc aceleasi directii prioritare.

Acestea sunt :

- Cartierul T.Vladimirescu→ zona centrala

- Cartierul Mureseni, zona Azomures→ zona centrala

- Cartierul 7 Noiembrie→ zona centrala

- Zona de Agrement „Muresul” → zona centrala

Punctul de inflexiune al tuturor este intersectia din zona centrala a str. Gh.Doja cu str. Cuza Voda, B.dul 1 Dec.1918, P.ta Eroilor, de unde se directioneaza traseele, in functie de interes.

Scenariul 1

Propune amenajarea de piste de biciclete care sa uneasca punctele de interes mentionate mai sus, pe urmatoarele trasee :

- Traseul I sud - nord : zona combinat Azomures, complexe comerciale → zona Sg.de Mures si clinici : B.dul Gh.Doja →P.ta Victoriei→ P.ta Trandafirilor(zona centrala) →  str. Revolutiei→ P.ta Republicii→ P.ta 22Dec.1989→ str.Gh.Marinescu → str. 22Dec.1989.

- Traseul II est-vest : zona cartierul T.Vladimirescu→zona Complexul de Agrement „Muresul”: str. Livezeni→malurile pariului Poklos→str. Infratirii→B.dul Pandurilor→str.T.Vladimirescu (zona centrala) →str.Libertatii→str.Somnului→str. Belsugului→str. Tamas Erno→P.ta Matei Corvin→str. Uzinei→str. Calarasilor→Aleea Carpati→str. Margaretelor→str. Luntrasilor→Complexul de Agrement „Muresul”.

Rutele preiau traficul alternativ pe reteaua de drumuri nationale si europene care traverseaza minicipiul, si anume DN13 – E60, DN15 – E60, DN15, DN15E.

Scenariul 2

In general urmareste aceleasi rute, dar, pentru traseul .II., propune amenajarea pistelor de biciclete intre cart. T.Vladimirescu si zona centrala pe B.dul 1 Dec.1918, pe trotuarele acestuia.

Este o varianta mai scurta, care nu foloseste trasee alternative, prietenoase biciclistilor, si urmareste strict deplasarea cea mai directa intre cele doua zone.

Scenariul recomandat de catre elaborator

Recomandam scenariul nr.1, a carei punere in practica are consecinta indeplinirea integrala a obiectivelor propuse. Aceasta oferta alternativa viabila de amenajare a pistelor de biciclete in municipiul Tg.Mures.

- Avantajele scenariului recomandat

Scenariul nr.1 propune trasee care fac legatura intre cele mai importante zone ale orasului, urmaresc circulatia importanta auto si alternativa in municipiu, folosind strazi paralele cu acestea. Amenajarea de piste de biciclete conform acestui scenariu, ofera siguranta si interes biciclistilor.

2.2.b) Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Datorita faptului ca reteaua stradala a municipiului Tg.Mures este constituita istoric fara sa tina seama de necesitatile circulatiei cu bicicleta, traseele propuse sunt in marea lor majoritate pe trotuarele existente. Trasarea lor este facuta prin vopsirea pe asfaltul existent. Pe portiunile care sunt amplasate pe carosabil, ele vor fi trasate prin vopsire si se vor pune elemente de delimitare fata de benzile de circulatie auto.

Pe portiunile unde pistele sunt amplasate pe traseele noi, sistemul rutier folosit este :  - terasament 30 cm

- fundatie balast 20 cm

- beton 10 cm C12/15

- strat uzura mixtura asfaltica 3 cm

- incadrare cu borduri

- sistematizare verticala

Se vor monta borduri laterale de 10x15cm. Lucrarile implica terasamente.

Latimea pistelor de biciclete este de 1,2m pentru 1 sens, 2,0m pentru 2 sensuri de mers.

Amenajarea pistelor de biciclete include si semnalizarea acestora prin indicatoare de circulatie standardizate, marcarea trecerilor, adiacente celor de pietoni,.precum si puncte de depozitare a bicicletelor, in locuri desemnate conform strategiei.de dezvoltare a retelei de piste de biciclete.

Pentru parcarea bicicletelor s-a optat pentru rastele de tip U intors, care permit legarea cadrului si ambelor roti. Amplasarea acestora s-a facut in locuri accesibile, vizibile si sigure. Acestea sunt :

- P.ta Teatrului				15 locuri

- Primarie					15 locuri

- Spitalul judetean			15 locuri

- Casa de cultura a tineretului		15 locuri

- P.ta 7 Noiembrie			15 locuri

- P.ta Cuza Voda			15 locuri

- Zona Sala Polivalenta                      15 locuri

- Combinat „Azomures”			15 locuri

- Intrare complex „Muresul”		15 locuri

- Intrare complex „Muresul”   2  -  	15 locuri

- Complexe comerciale”Auchan”   	15 locuri

- Zona „Record” Gh.Doja..............	15 locuri

- Zona B.C.R. Gh.Doja		           15 locuri

- Zona C.F.R. Gh.Doja			15 locuri

- Zona str. Pandurilor			15 locuri

TRASEUL NR.  .I.

1.Zona Comerciala → str. Gh.Doja → Benzinaria „Petrom”

- Pista comuna pietoni si biciclisti cu 2 sensuri, pe amplasament nou, cu infrastructura adecvata.

- Lungime 1357,00 m

- Latime          1,50 m

- Porneste din parcarea magazinului, unde este amplasat un sistem de depozitare biciclete de 15 buc , iar a doua depozitare de 15 buc la parcarea combinatului „Azomures”

- Trecere semaforizata, 2 semafoare, semnalizata peste str. Gh.Doja.

-  Vor fi montate 4 indicatoare tip “Pista comuna pentru pietoni si biciclete” si

3 indicator de avertizare tip „Biciclisti”.

- Trecerile peste strazi si accesele carosabile importante marcate cu vopsea pe carosabil  - 3 amplasamente.

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers a bicicletelor.

2. Benzinaria „Petrom”→str. Rampei

- Pista comuna pietoni si biciclisti, cu 2 sensuri, trasata pe trotuarul existent

- Lungime 1921,00 m

- Latime          1,50 m

Porneste de la benzinaria „Petrom”.

- Intre statia PETROM, intersectie str.Recoltei si str. Rampei vor fi montate 4 indicatoare tip “Pista comuna pentru pietoni si biciclete” si 4 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”.

- Trecerile peste strazi si accese carosabile importante marcate cu vopsea pe carosabil - 3 amplasamente.

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers a bicicletelor.

3. Str. Gh.Doja, intersectie cu str. Rampei→intersectie cu str. Budiului

- Piste de biciclete, trasate pe trotuarele existente pe cele doua parti ale strazii.

- Lungime  4475,50 m

- Latime           1,00 m

- Porneste de la intersectia cu str. Rampei, unde este amplasat 1 semafor si trecere de pietoni, biciclete, pina la intersectia cu str. Budiului, unde se trece pe la semafor, trecere de pietoni si biciclisti pe trotuarul nordic al strazii – total 4 semafoare.

- Pe parcurs, se intersecteaza pe trotuarul nordic  cu str. Rampei, str. Rozmarinului, strazile Aurel Vlaicu, Islazului, Acarului, Spicului, Unitatii, C.F.R., Timisului, Rozmarinului, Fabricii de zahar, Turzii si pe trotuarul sudic cu strazile Hunedoara, Resita, Cisnadie, Bega, Alba-Iulia, Bogatei, Ciocanului.

- Vor fi montate 43 indicatoare tip “Pista comuna pentru pietoni si biciclete” si 7 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”.

- Trecerile peste strazi si accese carosabile importante sunt marcate cu vopsea pe carosabil ( 27 amplasamente).

- In zona”Record”un sistem de depozitare biciclete cu 15 locuri.

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de „biciclete-pietoni”  la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers a bicicletelor care va corespunde cu directia de mers a autovehiculelor pe strada adiacenta.

4. Str.Gh.Doja, intersectia cu str. Budiului→intersectia cu P.ta Trandafirilor

- Pista comuna pietoni- biciclisti, cu 2 sensuri, trasat pe trotuarul existent

- Lungime  3399,00 m

- Latime           1,50 m

Porneste de la intersectia cu str. Budiului unde este amplasat un semafor si trecerea pietoni, biciclisti pina in piata Trandafirilor, pe trotuarul nordic al strazii, de la intersectia cu B.dul1848 pe ambele trotuare si de la intersectia cu B.dul 1Dec.1918 trece pe trotuarul sud-estic. Trecerile peste strazile importante sunt semaforizate, total 10 semafoare.

- Pe parcurs, se intersecteaza cu strazile Predeal, T.Vladimirescu, B.dul 1848,unde vor fi montate 20 indicatoare tip “Pista comuna pentru pietoni si biciclete”, 3 indicatoare tip “Pistă pentru biciclete”  si 8 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”.

- La gara C.F.R. si B.C.R. sunt amplasate 2 sisteme de depozitare biciclete cu 15 locuri.

- Trecerile peste strazi si accese carosabile importante sunt marcate cu vopsea pe carosabil ( 13 amplasamente).

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de „biciclete-pietoni”  la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers a bicicletelor.

5. Piata Trandafirilor

- Piste de biciclete pe amplasament nou 1 sau 2 sensuri, trasate pe carosabil ( in P.ta Victoriei- 2 sensuri) si pe trotuarele care inconjoara scuarul din P.ta Trandafirilor – 1sens.

- Lungime    1180,00 m

- Latime 2 x       1,00 m; 1,50 m cu doua sensuri

- Porneste de la trecerea semaforizata din fata Primariei, pina la Catedrala Ortodoxa – total 2 semafoare.

- La Primarie este amplasat un sistem de depozitare biciclete cu 15 locuri.

- Pe parcurs vor fi montate 3 indicatoare tip “Pista pentru biciclete” si 4 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”

- Trecerile peste strazi sunt marcate cu vopsea pe carosabil (4 zone).

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe banda pentru biciclete.

6.Piata Trandafirilor→ str. Revolutiei (intersectia cu str. Calarasilor)

- Piste de biciclete cu 1 sens, trasate pe trotuarele existente

- Lungime  270,00 m

- Latimea       1,00 m

- Porneste de la trecerile semaforizate pietoni si biciclisti, de linga Catedrala Ortodoxa, traverseaza str. Calarasi

- Vor fi montate 8 semafoare pt. Biciclete, 5 indicatoare tip “Delimitarea pistelor pentru pietoni si biciclete”, 2 indicatoare tip “Pista comuna pentru pietoni si biciclete”1 indicator de avertizare tip „Biciclisti”.

- Trecerile peste strazi vor fi marcate cu vopsea pe carosabil (5 amplasamente).

- La P.Teatrului este amplasat un sistem de depozitare biciclete cu 15 locuri.

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe bandele pentru biciclete.

7. str. Revolutiei

- Piste comune pietoni- biciclisti, cu un singur sens, trasate pe trotuarul existent,

- Lungime  1083,50 m

- Latimea         1,00 m

- Parcurge str. Revolutiei pina la trecerea semaforizata a P.ta Republicii, total 2 semafoare.

- Pe parcurs se intersecteaza cu strazile Postei, Eminescu, Pallas.

- Vor fi montate 9 indicatoare tip “Pista comuna pentru pietoni si biciclete” si 2 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”

- Trecerile peste strazi si accese carosabile importante sunt marcate cu vopsea pe carosabil (5 amplasamente).

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de „biciclete-pietoni” la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers a bicicletelor care va corespunde cu directia de mers a autovehiculelor pe strada adiacenta.

8. Piata Revolutiei

- Pistă de biciclete cu 2 sensuri, trasat pe trotuarul existent

- Lungime  1035,00 m

- Latime           1,50 m

- Pornirea de la statia PETROM, semaforizata pe trotuarul sud-estic al pietei, pina la intersectia cu str. N.Grigorescu.

- Pe parcurs se intersecteaza cu str. Viseului si N.Grigorescu

- Vor fi montate 4 indicatoroare tip “Delimitarea pistelor pentru pietoni si biciclete” si 2 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”.

- Trecerile peste strazi sunt marcate cu vopsea de carosabil ( 2 amplasamente).

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe banda pentru biciclete.

9. Bulevardul 22 Dec.1989, intersectia cu str, N.Grigorescu→Intersectia

cu str. Secuilor Martiri

- Piste de biciclete 1 sens, trasate pe trotuarele existente, pe ambele parti ale strazii

- Lungimea 1242,00 m

- Latimea          1,00 m

- Porneste de la trecerea semaforizata de  la str. N.Grigorescu pina la intersectia cu str. Secuilor Martiri,  traverseaza str.C.R.Vivu si str.Secuilor Martiri pe o parte si str. Luceafarul pe cealalta parte

- Vor fi montate 4 semafoare pt. Biciclete, 7 indicatoroare tip “Delimitarea pistelor pentru pietoni si biciclete”, 6 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”.

- La piata de zi 7 Noiembrie va fi amplasat un sistem de depozitare biciclete cu 15 locuri.

- Trecerile peste strazi vor fi marcate cu vopsea de carosabil – 7 buc.

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers a bicicletelor care va corespunde cu directia de mers a autovehiculelor pe strada adiacenta.

10. Bulevardul 22 Dec.1989 – str. Gh. Marinescu, intersectia cu str. Secuilor Martiri pina la calea ferata si Casa de Cultura a Tineretului

- Piste comune pentru pietoni si biciclisti, cu 1 sens, trasate pe trotuarele existente, pe ambele parti ale strazii.

- Lungimea  4473,00 m

- Latimea           1,00 m

- Porneste de la intersectia semaforizata cu str. Secuilor Martiri, traverseaza B.dul Gh.Marinescu pe de o parte si str. N.Tolstoi, str. Homorodului, str. Prahovei pe cealalta parte si parcurge B.dul Gh.Marinescu, traversind str. Faget, intrarea la Liceul de Constructii, Spitalul Judetean, Aleea Cornisa, intrarea la clinici si Institutul de Medicina si Farmacie, str. Rasaritului.

- Vor fi montate 27 indicatoroare tip “Pista comuna pentru pietoni si biciclete” si 11 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”

- Trecerile peste strazi sunt marcate cu vopsea de carosabil - 19 buc.

- La Spitalul Judetean  si la Casa Culturala a Tineretului sunt amplasate 2 sisteme de depozitare biciclete, cu 15, respectiv 15 locuri.

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de „biciclete-pietoni” la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe banda pentru biciclete.

11. Bulevardul 22Dec.1989

- Piste de biciclete, 2 sensuri de mers, pe amplasament nou, cu infrastructura adecvata, respectiv pista comuna pietoni si biciclisti, cu 2 sensuri, trasata pe trotuarul existent.

- Lungime 1416,00 m pista noua

- Lungime   334,00 m

- Latime          1,50 m

- Porneste de la alaturarea strazii cu calea ferata, pina la limita administrativa a municipiului, catre Sg. de Mures.

- Trecerile peste strazi sunt marcate cu vopsea de carosabil - 2 buc.

- Traseul este paralel cu drumul si calea ferata, avind 2 indicatoare de “Pista pentru biciclete” 2 indicatoroare tip “Pista comuna pentru pietoni si biciclete” si 1 indicator de avertizare tip „Biciclisti”

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe banda pentru biciclete.

TOTAL :

- Lungime				22.186,00 m, din care 3.953,00m traseu nou

- Indicatoare piste pentru biciclete		135 buc

- Indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”	49 buc.

- Treceri pentru biciclete				87 buc

- Semafoare						32 buc

- Sisteme de depozitare				10 buc

TRASEUL NR.  .II.

1. Cartierul T.Vladimirescu , paraul Poklos, zona str. Livezeni → Intersectia cu str. Infratirii

- Pista de biciclete cu 2 sensuri, pe amplasament nou, cu infrastructura adecvata

- Lungime  1437,00 m

- Latime           1,50 m

- Porneste din str. Livezeni, urmeaza traseul paraului Poklos pana la intersectia cu str.Infratirii, traverseaza str. Progresului,

- Vor fi montate 5 indicatoare “Pista pentru biciclete”, 2 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”

- Trecerile peste strazi sunt marcate cu vopsea de carosabil 2 buc

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe bandele pentru biciclete.

2. Cartierul T.Vladimirescu -paraul Poklos-Intersectia str. Infratirii → str. Navodari

- Piste de biciclete cu 1 sens de mers pe cele 2 maluri ale paraului Poklos, pe amplasament nou, cu infrastructura adecvata.

- Lungimea  1643,00 m

- Latimea           1,00 m

- Porneste de la intersectia str.Infratirii, traverseaza B.dul 1Dec.1918, str. Busuiocului, str.Bucinului, str. Navodari.

- Vor fi montate 8 indicatoare de “Pista pentru biciclete”, 5 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”

- Trecerile peste strazi sunt marcate cu vopsea de carosabil 5 buc.

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe banda pentru biciclete.

3. Cartierul T.Vladimirescu paraul Poklos – zona centrala, intersectia str. Navodari→  str. Libertatii

- Piste de biciclete cu 1 sens de mers pe cele 2 maluri ale paraului Poklos, amplasata pe carosabilul str.T.Vladimirescu, alaturata paraului, delimitata cu dispozitive de protectie fata pe carosabil.

- Lungimea  4251,00 m

- Latime             1,00 m

- Porneste de la intersectia cu str. Navodari, traverseaza str.Substejeris, str.Secerei, str. Govora, str. Budai Nagy Antal, str. Gradinarilor, str. Petrila, str. Gh.Doja, str. Grivita Rosie, str. Iuliu Maniu, str. Emil Dandea pe deoparte si str.Zarnesti, str.Amurgului,str. Teilor, str. Nirajului, str. Bucegi, str. Bobilna, str. Grapei, str. Gradinarilor, str. Semanatorilor, str. Plevna.

- Vor fi montate 25 indicatoare de “Pista pentru biciclete”, 10 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”.

- Trecerile peste strazi sunt marcate cu vopsea de carosabil 6 buc.

- Pe zona str. Budai Nagy Antal - str. Bobilna este in curs de amenajare pe str. T.Vladimirescu.

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe banda pentru biciclete.

4. Cartierul T.Vladimirescu – str. Infratirii

- Piste de biciclete, cu 1 sens de mers, trasate pe strada, linga cele doua trotuare ca benzi de ghidaj (marcaj longitudinal discontinuu).

- Lungime  669,00 m

- Latime         1,00 m

- Porneste de la intersectia cu paraul Poklos, traverseaza str. Armoniei, de 2 ori, str. Viitorului si str.Muncii, pana la intersectia semaforizata cu B.dul 1 Dec.1918.

- Vor fi montate 6 indicatoare de “Pista pentru biciclete”, 3 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”

- Trecerile peste strada sunt marcate cu vopsea de carosabil 4 buc.

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe banda pentru biciclete care corespunde cu directia de mers a autovehiculelor.

5. Cartierul T.Vladimirescu – B.dul Pandurilor

- Piste de biciclete 1 sens de mers, trasate pe ambele trotuare, respectiv pista de biciclete cu 2 sensuri, pe amplasament nou, cu infrastructura adecvata.

- Lungime  3297,00 m

- Lungime     192,00 m pista noua

- Latime           1,00 m; 1,50 m cu doua sensuri

- Porneste de la intersectia semaforizata cu B.dul 1 Dec. 1918, traverseaza str. Sirguintei, str. Evreilor Martiri, str. Cernavoda, str. Transilvaniei, str. Predeal pe de-o parte si str. Selimbar, str. Suceava, str. T.Vladimirescu,

- Vor fi montate 13 indicatoroare tip “Delimitarea pistelor pentru pietoni si biciclete”, 2 indicatoare de “Pista pentru biciclete”, 12 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti” si 6 semafoare

- Trecerile peste strazi sunt marcate cu vopsea de carosabil - 17 buc.

- La locul de joaca str. Pandurilor este amplasat un sistem de depozitare biciclete cu 15 locuri.

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe banda pentru biciclete care corespunde cu directia de mers a autovehiculelor pe strada adiacentă..

6. Str. Belsugului

- Piste de biciclete cu 2 sens, o banda trasata pe carosabil ( strada cu sens unic), partea stinga, pe sensul de mers al automobilelor, a doua trasata pe trotuarul stang ca pistă comuna pietoni-biciclete.

- Lungime  1003,00 m

- Latime       1x1,00 m, 1x1,20 m

- Porneste de la intersectia cu str. Libertatii, traverseaza str. Gh.Sincai, str. Traian Mosoiu, intrarea la Piata de zi Cuza Voda pe de-o parte  si str. Ghiocelului, str.Sebesului.

- Vor fi montate 4 indicatoare de “Pista pentru biciclete”, si 7 indicatoare “Pista comuna pentru pietoni si biciclete”, 3 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”

- La intrarea in P.ta de zi se amplaseaza un sistem de depozitare biciclete, cu 15 locuri.

- Trecerile peste strazi sunt marcate cu vopsea pe carosabil 3 buc.

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe banda pentru biciclete.

7. Str. Tamas Erno

- Pista de biciclete cu 2 sensuri, trasat pe trotuar.

- Lungime  638,00 m

- Latime         1,20 m

- Porneste de la intersectia cu str. Belsugului, pana la P.ta Matei Corvin.

- Vor fi montate 4 indicatoare de “Pista comuna pentru pietoni si biciclete”, 1 indicator de “Pista pentru biciclete”, 3 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”.

- Trecerile peste strazi sunt marcate cu vopsea pe carosabil 3 buc.

- La Sala Polivalenta este amplasat un sistem de depozitare biciclete cu 15 locuri

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe banda pentru biciclete.

8. Str.Uzinei → str.Calarasilor

- Pista de biciclete cu 2 sensuri, trasat pe strada, delimitata cu dispozitive de protectie fata pe carosabil sub pod.

- Lungime   996,00 m

- Latime          1,20 m

- Porneste din P.ta Matei Corvin, trece pe sub podul raului Mures si ajunge in str. Aleea Carpati.

-Vor fi montate 4 indicatoare de “Pista pentru biciclete” si 1 indicator de avertizare tip „Biciclisti”.

- Trecere peste strada sunt marcate cu vopsea pe carosabil 1 buc

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe banda pentru biciclete.

9. Str. Aleea Carpati

- Pista de biciclete cu 2 benzi, vopsit pe trotuar

- Lungime  1926,00 m

- Latime           1,20 m

- Porneste de la intersectia cu str. Calarasi, traverseaza aleile de intrare intre blocuri, pana la intersectia cu str. Zagazului.

- Vor fi montate 12 indicatoroare tip “Delimitarea pistelor pentru pietoni si biciclete” si 5 indicatoare de avertizare tip „Biciclisti”.

- Trecerile peste strazi sunt marcate cu vopsea pe carosabil - 5 buc.

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe bandele pentru biciclete.

10. Zonă de agrement „Muresul’

- Pista de biciclete cu 2 benzi, vopsit pe carosabil

- Lungime   926,00 m

- Latime          1,50 m

- Porneste de la intersectia Aleea Carpati cu str. Zagazului, merge paralel cu Canalul Turbinei, traverseaza podul pietonal pana la parcarea da la intrarea 2 a Complexului de Agrement „Muresul”.

- Vor fi montate 3 indicatoare de “Pista pentru biciclete”.

- Trecerile peste strazi sunt marcate cu vopsea pe carosabil 2 buc.

- La cele doua intrari principale in Complexul de Agrement „Muresul” se amplaseaza 2 sisteme de depozitare biciclete, 2 x 15 locuri.

- Pe suprafata benzii se vor aplica pictograma de biciclete la intersectii, la capete si din loc in loc (100m intre ele) si marcaje de directie, semnalizind directia de mers pe banda pentru biciclete.

TOTAL:

- Lungime					16.978,00m, din care 3272,00 traseu nou

- Indicatoare piste pentru biciclete		94 buc

- Indicatoare de avertizare tip „Biciclisti” 	44 buc.

- Treceri pentru biciclete				51 buc

- Semafoare						 6.buc

- Sisteme de depozitare				 5 buc

TOTAL GENERAL :

- Lungime					39045,00m , din care 5281 traseu nou

- Indicatoare piste pentru biciclete			229 buc

- Indicatoare de avertizare tip „Biciclisti” 		93 buc.

- Treceri pentru biciclete					138 buc

- Semafoare                         				38.buc

- Sisteme de depozitare       				15 buc

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.a   Zona si amplasament

Amplasamentul este intravilanul municipiului Tg.Mures, pe reteaua stradala constituita a acestuia, sau pe trasee paralele cu elemente naturale care traverseaza municipiul (piriul Poklos, canalul artificial al turbinei).

3.b  Statutul juridic al teritorilor ocupate

Terenurile sunt domeniu public al Statului Roman, in administrarea municipiului Tg.Mures.

3.c  Situatia ocuparilor definitive de teren

Amenajarile propuse in aceasta documentatie nu sunt definitive,  ele fiind, in marea majoritate costituite din trasarea pistelor de biciclete pe trotuare sau carosabil cu vopsele speciale.

Suprafata pistelor noi, construite cu infrastructura necesara este de ...... mp, aceastea fiind amplasate in intravilan, paralel cu strazile actuale sau piriul Poklos.

3.d  Studii de teren

Amenajarea pistelor de biciclete, solutie care foloseste traseele existente ale strazilor, nu a necesitat studii speciale topo, geo sau utilitati.

3.e  Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare ale investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare.

Documentatia de fata propune trasee de amenajare pentru piste de biciclete, trasate pe carosabil sau trotuar, fara constructii.

Pista de biciclete este subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separata de drum, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor sau in comun cu pietonii si autovehiculele.

Pistele de biciclete vor fi marcate pe asfaltul trotuarelor sau carosabilului cu vopsea alba in banda continua sau discontinua, cu pictograme de “biciclete”, „biciclete-pietoni”.

Pe traseele care pista se intersecteaza cu carosabilul, acesta va fi marcata cu culoare rosie - caramizie, pentru a spori vizibilitatea benzii speciale.

Pe amplasamentele noi fundatia va fi de 0,10m balast, nisip, suprafata de uzura asfalt, borduri de beton.

Indicatoarele „ Atentie biciclisti” si pista comuna pentru pietoni si biciclete vor fi montate pe stilpi metalici, amplasati pe trotuar, in sensul de mers, cu fundatii de beton superficiale, maximum 50cm adincime.

Sistemele de parcare biciclete sunt rastele de tip U intors, care permit legarea cadrului si ambelor roti. Ele sunt din teava rotunda, metalica, vopsita, cu dimensiuni de h=0,80m, l= 0,80m, amplasate la 0,80m una de alta. Sunt montate pe platforme si trotuare, cu o fundatie superficiala, maximum de 0,50m adincime.

3.f  Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum

Deoarece amenajarea pistelor de biciclete se face prin vopsire, iar amplasamentele definitive sunt cu lucrari superficiale nu vor fi afectate retelele sub si supraterane.

De asemenea, nu sunt necesare utilitati.

3.g  Concluziile evaluarii asupra mediului

Incurajarea transportului cu bicicleta este benefic si este o alternativa ecologica la transportul cu automobilul.

De aceea, amenajarea traseelor dedicate biciclistilor face parte din Strategia Europeana de dezvoltare durabila, recomandabile de organele abilitate cu Protectia Mediului.