S.C. ARHING  S.R.L.			  	 Pr.Nr. XXV-976/2015

PROIECTARE, CERCETARE, EXPERTIZARE                	 AMENAJARE PARC DE JOACĂ PENTRU  COPII LA

IN CONSTRUCTII – INSTALATII		                COMPLEXUL DE AGREMENT ŞI SPORT MUREŞUL

Tg-Mures, str. Ghe. Doja nr. 47/ A		                                    	  (CASM) TG.MUREŞ, JUD.MUREŞ

Telefon :    00-40-(0)365-801873, 0365-801874

Fax:           00-40-(0)265-263020

E-mail:      office@arhing.ro				  Faza : S.F.

MEMORIU GENERAL

1. GENERALITĂŢI

  - ZONA ŞI AMPLASAMENTUL

Terenul pe care va fi amenajat parcul de joacă pentru copii se situează pe str.Plutelor Nr.2, în intravilanul municipiului Târgu Mureş, limitat de Complexul de Agrement Mureşul din partea estică şi Academia de sport din partea vestică.

Amplasamentul se încadrează în unitatea teritorială de referinţă V3, spaţii verzi pentru agrement, în subzona V3a, destinată bazelor de agrement şi parcuri de distracţie, conform prevederilor P.U.G. al municipiului Târgu Mureş.

  - STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE AMENAJAT

Terenul alocat parcului de joacă pentru copii se află în proprietatea municipiului Târgu Mureş.

  - SITUAŢIA OCUPĂRII DEFINITIVE DE TEREN

Suprafaţa terenului propus pentru amenajare parcului de joacă este de 2462 mp. Terenul va fi ocupat definitiv de investiţia de faţă.

  - STUDII DE TEREN

Sunt realizate studii topografice privind configuraţia terenului.

  - CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE INVESTIŢIEI

1.5.1. Date tehnice generale

Amenajarea parcului de joacă copii este necesară pentru crearea unui mediu propice stimulării imaginaţiei, sociabilităţii, dezvoltării fizice şi a abilităţilor de coordonare motrice. Aceasta trebuie să se integreze armonios în peisajul urban şi să fie un loc de relaxare pentru adulţii care însoţesc copii.

Toate elementele de joaca pentru copii vor fi realizate in conformitate cu standardele Europene EN 1176 – partea 1-7, care cuprind regulile si cerintele de siguranta generale si metodele de testare, privind leaganele, toboganele, traseele de cabluri, balansoarele, precum si aspectele privind instalarea, inspectia, intretinerea si exploatarea acestora.

Deasemenea echipamentele precum si lucrarile de amenajare a parcului de joaca trebuie sa respecte cerintele de securitate prevazute in HG 1102 / 2002, precum prescriptiile tehnice ale PT R 19 / 2002.

Structura de rezistenta a elementelor componente a echipamentelor trebuie sa permita accesul mai multor copii simultan si sa nu existe zone de gituire care sa pună

in pericol securitatea si integritatea corporala a copiilor, sa reziste conditiilor de solicitare cele mai defavorabile.

Toate echipamentele de joacă se vor fixa in mod rigid de fundatiile  din beton, prin sudura sau cu suruburi.

Suprafetele de siguranta amortizoare, din dreptul elementelor de joc trebuie sa respecte prevederile SR EN 1177 / 2008 Amenajarea zonei generale şi de protecţie elemente precum şi fundaţiile necesare fixări şi susţinerii sistemului de cuburi şi elemente de legătură cad în sarcina beneficiarului.

2.DESCRIERE ELEMENTE

Elementele componente principale ale sistemului coerent de jocuri :

- Cub standard – 6 buc – Anexa Nr.1

- Cub cu element de catarare tip caroiaj – 5 buc – Anexa Nr.2

- Cub cu element de catarare tip păianjen – 3 buc – Anexa Nr.3

- Pasarelă 7 M – 10 BUC – Anexa Nr.4

- Pasarela 13m m – 4 buc – Anexa Nr.5

- Tobogane 5 tipuri – total 37 buc – amplasare – Anexa Nr.6

  - CUBURI CU STRUCTURĂ SPAŢIALĂ MODULATĂ

2.1.1. cub standard - cu doua nivele – (4000 x 4000 x 4200) - realizat din :

- cele patru elemente de colt verticale se executa din OL profil HEB 120, iar legaturile dintre ele din teava OL rectangulara (100 x 60 x 5) mm

- rama superioara se executa din cornier indoit (100 x 100 x 6) mm care va sustine acoperisul aparent din bare de molid de Ø = 60 mm, cu distanta intre axe de aproximativ 150 mm, totodata acest tip de bare formeaza si o parte din pereti laterali ai cubului

- peretii laterali sint executati si din combinatii de placi colorate de HDPE de 5 mm fixate in rame de metal conf. Anexe

- treptele interioare,  cu latimea utila de 800 mm si platformele de intoarcere se executa din teava OL rectangulara 140 x 40 x 5 si tabla OL striata - Zn, Anexa Nr. 8

- podeaua inferioara si de la etaj se executa din dulap de molid  # 40 mm, latime de 100 – 150 mm, realizat prin lipire de sipci asezate cu fibrele in sens opus, una fata de cealalta, pentru eliminarea factorului de incovoiere (indoire) si se fixeaza cu suruburi de o rama de cornier 50 x 50 mm, sudata de rama inferioara si de rama formata din teava de 100 x 60 x 5 la separarea celor doua nivele

- treapta de urcare si nivelul superior (in dreptul treptelor) se echipeaza cu balustrade inchise cu ornamente colorate din HDPE de 5 mm conf. Anexa Nr. 7

Piesele din otel se vor proteja anticorosiv prin zincare termica, iar ulterior grunduite si vopsite cu 2 straturi de email special tip lovitura de ciocan pentru suprafeţe metalice,  email sintetic pe bază de solvent organic, cu adaos de pigmenţi anticorozivi ce conferă produsului aplicat o rezistenţă mare la intemperii si o protecţie timp  de 6 ani împotriva coroziunii precum şi un aspect decorativ deosebit. Aceasta vopsea se poate aplica direct si pe suprafete ruginite (dar nu mincate de rugina).

Elementele din lemn trebuie sa fie uscate, fasonate, fara aschii si urme de coaja care sa provoace agatarea, ranirea prin intepare si se trateaza impotriva : arderii,

imbatrinirii premature, degradarii, actiunii factorilor atmosferici ( umiditate, UV, regimuri tranzitorii inghet – dezghet, etc.)

2.1.2. cub cu element de catarare tip caroiaj - cu doua nivele –(4000 x 4000 x 4200) - realizat din :

- cele patru elemente de colt verticale se executa din OL profil HEB 120, iar legaturile dintre ele din teava OL rectangulara (100 x 60 x 5) mm

- rama superioara se executa din cornier indoit (100 x 100 x 6) mm care va sustine acoperisul aparent din bare de molid de Ø = 60 mm, cu distanta intre axe de aproximativ 150 mm, totodata acest tip de bare formeaza si o parte din pereti laterali ai cubului

- pe una din laterale, in ochiul format din constructie, se realizeaza o tesatura de tip caroiaj  - 250 x 250 mm, din fringhie cu insertie de otel Ø = 16 mm, fixate intre ele la intersectii cu elemente de fixare din material plastic, strinse cu surub.

- peretii laterali sint executati si din combinatii de placi colorate de HDPE de 5 mm fixate in rame de metal conf. Anexe 1, 2, 3, 4, 5

- treptele interioare,  cu latimea utila de 800 mm si platformele de intoarcere se confectioneaza din teava OL rectangulara 140 x 40 x 5 si tabla OL striata – Zn,  Anexa Nr. 8

- podeaua inferioara si de la etaj se executa din dulap de molid  # 40 mm, latime de 100 – 150 mm, realizat prin lipire de sipci asezate cu fibrele in sens opus, una fata de cealalta, pentru eliminarea factorului de incovoiere (indoire) si se fixeaza cu suruburi de o rama de cornier 50 x 50 mm, sudata de rama inferioara si de rama formata din teava de 100 x 60 x 5 la separarea celor doua nivele

- treapta de urcare si nivelul superior (in dreptul treptelor) se echipeaza cu balustrade inchise cu ornamente colorate din HDPE de 5 mm conf. Anexa Nr. 7

Piesele din otel se vor proteja anticorosiv prin zincare termica, iar ulterior grunduite si vopsite cu 2 straturi de email special tip lovitura de ciocan pentru suprafeţe metalice,  email sintetic pe bază de solvent organic, cu adaos de pigmenţi anticorozivi ce conferă produsului aplicat o rezistenţă mare la intemperii si o protecţie timp  de 6 ani împotriva coroziunii precum şi un aspect decorativ deosebit. Aceasta vopsea se poate aplica direct si pe suprafete ruginite (dar nu mincate de rugina).

Elementele din lemn trebuie sa fie uscate, fasonate, fara aschii si urme de coaja care sa provoace agatarea, ranirea prin intepare si se trateaza impotriva : arderii, imbatrinirii premature, degradarii, actiunii factorilor atmosferici ( umiditate, UV, regimuri tranzitorii inghet – dezghet, etc.)

2.1.3. cub cu element de catarare tip paianjen - cu doua nivele – (4000 x 4000 x 4200) - realizat din :

- cele patru elemente de colt verticale se executa din OL profil HEB 120, iar legaturile dintre ele din teava OL rectangulara (100 x 60 x 5) mm

- rama superioara se executa din cornier indoit (100 x 100 x 6) mm care va sustine acoperisul aparent din bare de molid de Ø = 60 mm, cu distanta intre axe de aproximativ 150 mm, totodata acest tip de bare formeaza si o parte din pereti laterali ai cubului

- pe una din laterale, in ochiul format din constructie, se realizeaza o tesatura de tip plasa de paianjen, minim 3 cercuri, din fringhie cu insertie de otel Ø = 16 mm, fixate intre ele la intersectii cu elemente de fixare din material plastic, strinse cu surub.

- peretii laterali sint executati si din combinatii de placi colorate de HDPE de 5 mm fixate in rame de metal conf. Anexe

- treptele interioare,  cu latimea utila de 800 mm si platformele de intoarcere se confectioneaza din teava OL rectangulara 140 x 40 x 5 si tabla OL striata – Zn , Anexa Nr. 8

- podeaua inferioara si de la etaj se executa din dulap de molid  # 40 mm, latime de 100 – 150 mm, realizat prin lipire de sipci asezate cu fibrele in sens opus, una fata de cealalta, pentru eliminarea factorului de incovoiere (indoire) si se fixeaza cu suruburi de o rama de cornier 50 x 50 mm, sudata de rama inferioara si de rama formata din teava de 100 x 60 x 5  la separarea celor doua nivele

- treapta de urcare si nivelul superior (in dreptul treptelor) se echipeaza cu balustrade inchise cu ornamente colorate din HDPE de 5 mm conf. Anexa Nr. 7

Piesele din otel se vor proteja anticorosiv prin zincare termica, iar ulterior grunduite si vopsite cu 2 straturi de email special tip lovitura de ciocan pentru suprafeţe metalice,  email sintetic pe bază de solvent organic, cu adaos de pigmenţi anticorozivi ce conferă produsului aplicat o rezistenţă mare la intemperii si o protecţie timp  de 6 ani împotriva coroziunii precum şi un aspect decorativ deosebit.

Aceasta vopsea se poate aplica direct si pe suprafete ruginite (dar nu mincate de rugina).

Elementele din lemn trebuie sa fie uscate, fasonate, fara aschii si urme de coaja care sa provoace agatarea, ranirea prin intepare si se trateaza impotriva : arderii, imbatrinirii premature, degradarii, actiunii factorilor atmosferici ( umiditate, UV, regimuri tranzitorii inghet – dezghet, etc.)

Cuburile se vor fixa de sol prin intermediul unor pinteni din beton armat, tunati in sol (600 x 600 x 600 si fier beton Ø 16) prevazute in partea superioara (la nivelul solului) cu o placa de otel OL de 400 x 400 x 10, fixare realizata prin sudura.

Capetele inferioare ale toboganelor se vor fixa la rindul lor in mod esemanator, cu pinteni de 500 x 500 x 500. Fixarea se realizeaza prin sudura sau coliere si suruburi (corespan), infunctie de particularitatile toboganelor.

2.2.1. pasarela 7 m – latime utila 1600 mm – se realizeaza din :

- elementele lungi de sustinere sunt din teava OL 100 x 60 x 5 si care asigura  fixarea prin sudura de doua cuburi invecinate

- podeaua  se executa din dulap de molid  # 40 mm, latime de 100 – 150 mm, realizat prin lipire de sipci asezate cu fibrele in sens opus, una fata de cealalta, pentru eliminarea factorului de incovoiere (indoire) si se fixeaza cu suruburi de cele 2  corniere 50 x 50 mm, sudate de elementele lungi ale pasarelei

- balustrazile se execta din tevi OL de 1” si 1 ¼” si elemente modulare de inchidere din HDPE de 5 mm colorate, fixate in rame din platbanda de OL, care la rindul lor se fixeaza de scheletul balustrazii cu suruburi prin intermediul unor urechi.

- pasarela se va sprijini pe o pereche de stilpi, teava 100 x 60 x 5 sudate de elementele lungi ale acestea si fixate de sol prin pinteni de beton armat turnati cu placa OL de 10 mm deasupra pentru sudura

- pentru fixarea toboganelor si urcarea in ele, in lateralele pasarelei se vor executa niste deschideri dimensionate si corelate dupa latimea si tipul de fixare ale acestora

Piesele din otel se vor proteja anticorosiv prin zincare termica, iar ulterior grunduite si vopsite cu 2 straturi de email special tip lovitura de ciocan pentru suprafeţe metalice,  email sintetic pe bază de solvent organic, cu adaos de pigmenţi anticorozivi ce conferă produsului aplicat o rezistenţă mare la intemperii si o protecţie timp  de 6 ani împotriva coroziunii precum şi un aspect decorativ deosebit. Aceasta vopsea se poate aplica direct si pe suprafete ruginite (dar nu mincate de rugina).

Elementele din lemn trebuie sa fie uscate, fasonate, fara aschii si urme de coaja care sa provoace agatarea, ranirea prin intepare si se trateaza impotriva : arderii, imbatrinirii premature, degradarii, actiunii factorilor atmosferici ( umiditate, UV, regimuri tranzitorii inghet – dezghet, etc.)

2.2.2.pasarela 13 m – latime utila 1600 mm – se realizeaza din :

- elementele lungi de sustinere sunt din teava OL 100 x 60 x 5 si care asigura  fixarea prin sudura de doua cuburi invecinate

- podeaua  se executa din dulap de molid  # 40 mm, latime de 100 – 150 mm, realizat prin lipire de sipci asezate cu fibrele in sens opus, una fata de cealalta, pentru eliminarea factorului de incovoiere (indoire) si se fixeaza cu suruburi de cele 2  corniere 50 x 50 mm, sudate de elementele lungi ale pasarelei

- balustrazile se execta din tevi OL de 1” si 1 ¼” si elemente modulare de inchidere din HDPE de 5 mm colorate, fixate in rame din platbanda de OL, care la rindul lor se fixeaza de scheletul balustrazii cu suruburi prin intermediul unor urechi.

- pasarela se va sprijini pe doua perechi de stilpi, teava 100 x 60 x 5  sudate de elementele lungi ale acestea si fixate de sol prin pinteni de beton armat turnati cu placa OL  de 10 mm deasupra pentru sudura

- pentru fixarea toboganelor si urcarea in ele, in lateralele pasarelei se vor executa niste deschideri dimensionate si corelate dupa latimea si tipul de fixare ale acestora

Piesele din otel se vor proteja anticorosiv prin zincare termica, iar ulterior grunduite si vopsite cu 2 straturi de email special tip lovitura de ciocan pentru suprafeţe metalice,  email sintetic pe bază de solvent organic, cu adaos de pigmenţi anticorozivi ce conferă produsului aplicat o rezistenţă mare la intemperii si o protecţie timp  de 6 ani împotriva coroziunii precum şi un aspect decorativ deosebit. Aceasta vopsea se poate aplica direct si pe suprafete ruginite (dar nu mincate de rugina).

Elementele din lemn trebuie sa fie uscate, fasonate, fara aschii si urme de coaja care sa provoace agatarea, ranirea prin intepare si se trateaza impotriva : arderii, imbatrinirii premature, degradarii, actiunii factorilor atmosferici ( umiditate, UV, regimuri tranzitorii inghet – dezghet, etc.)

2.2.3.Elementele dotării (tobogane)

Toboganele sunt caracterizate – dupa forma,  în cinci tipuri:

– tobogan ondulat

– tobogan drept

– tobogan curbat

– tobogan spirala

– tobogan tubular 360O

Ele sunt executate din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla, vopsite in diferite culori si care trebuie sa reziste la abraziune si la UV. Totodata trebuie sa prezinte suprafete netede si lucioase, cu margini rotunjite, suprafete fara bule, aspect zimtat, crapaturi sau chiar lipsa de material iar zonele de imbinare intre elemente nu trebuie sa prezinte decalari de nivel

- amplasarea acetora trebuie facute astfel incit sa existe de jur imprejur un spatiu de minim 1,5 m latime, spatiu de siguranta si interventie, care trebuie acoperit cu covor de cauciuc gros de 50 mm destinat special in acest scop. Acest covor de cauciuc are rolul de a absorbi forta loviturii si de a limita efectele accidentarii in caz de cadere de la inaltime

Elementele si ansamblurile de joc prezentate sint destinate copiilor de peste trei ani.

ÎNTOCMIT

Dr.ing.Szekeres Gero