R O M Â N I A                                                              	 		 (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ                                            	VICEPRIMAR,

ARHITECT ŞEF 	                                      	          		jrs. Papuc Sergiu Vasile

Nr. 696 din 31.01.2019

E X P U N E R E   D E   M O T I V E

privind aprobarea documentaţiei de urbanism

“Planul urbanistic zonal- reconversie zonă  funcţională din "LV2" în "LV1" pentru stabilire

reglementări construire casă de locuit tip duplex D parțial + P", str. Viile Dealul Mic nr. 25

cu regulamentul local de urbanism aferent

Beneficiar: Pogăcean Adrian- Ioan

La solicitarea lui Pogăcean Adrian- Ioan, în calitate de iniţiator, de cobeneficiar şi de coproprietar de imobil, s- a emis certificatul de urbanism nr. 724/18.04.2018 pentru elaborare P.U.Z., în vederea reconformării zonei din UTR”LV2” în UTR„LV1”pentru stabilirea reglementărilor urbanistice necesare construirii unor locuinţe unifamiliale, pe terenul cu suprafaţa de 3040mp edificat cu două corpuri de clădire evidenţiat în cartea funciară nr. 132503-Tîrgu Mureş. nr. cad. 132503, situat pe str. Viile Dealul Mic nr. 25.

Imobilul fiind situat în intravilanul localităţii este cuprins în “P.U.G.- Municipiul Tîrgu Mureş” aprobat prin H.C.L. nr. 257/19.12.2002 (nr. 378/18.12.2018) în două zone funcţionale respectiv în UTR "LV"- zona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, P+1, situate pe versanţi slab construiţi cu "LV2"- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a întregului versant, pentru care regulamentul local de urbanism prevede:

Se impune limitarea riscurilor de alunecare a versanţilor instabili sau cu stabilitate incertă; este obligatoriu ca în zona versanţilor să se efectueze studii şi expertize geotehnice, avizate de o Comisie a Versanţilor, pentru orice lucrări de construcţie, reconstrucţie, extindere, modernizare sau relotizare, deoarece o intervenţie incompatibilă într- un anumit punct, prezintă riscul de a antrena destabilizarea unui întreg sector de versant, cu grupuri de alte clădiri precum şi cu străzi şi reţele edilitare publice, provocând importante pagube şi punând în pericol siguranţa locuitorilor; solicitanţii certificatelor de urbanism pentru terenuri în pantă trebuie avertizaţi că societățile de asigurare nu vor acceptă asigurarea clădirii în cazul încălcării prevederilor R.L.U. şi a condiţiilor din autorizaţia de construire; se limitează tendinţa de realizare a unor false case de vacanță care depășesc statutul specific acestora, fiind de fapt locuinţe permanente de tip urban. Utilizări admise- se admite funcţiunea de locuire. Utilizări admise cu condiţionări: locuinţe individuale în regim de construire izolat cu parter cu următoarele condiţionări: nu se va construi pe pante mai mari de 5% în cazul versanţilor slab construiţi cu stabilitate generala neasigurata sau incertă fără studii geotehnice şi lucrări speciale de consolidare; regimul de construire va fi numai izolat; se va asigura o greutate cât mai redusă a construcţiilor; lungimea maximă a laturilor în plan a clădirii nu va depăşi 15,0m. raportul dintre dimensiunile în plan ale laturilor clădirilor va fi cât mai apropiat de 1,0; înălţimea maximă recomandată este P, se va asigura un procent de acoperire a suprafeţei terenului cu clădiri şi cu suprafeţe impermeabile sub 30%; plantarea se va face cu specii ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenului, nu se admite mansardarea sau extinderea locuinţelor existente. Utilizări interzise- se interzic următoarele utilizări: funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţa de 200mp. ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare; activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5autovehicule mici pe zi sau ori ce fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate; creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă; depozitare en- gros; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deşeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice; autobaze şi staţii de întreţinere auto; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; ori ce lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea rapida a apelor meteorice. Condiţii de amplasare echipare şi configurare a clădirilor caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme dimensiuni)- parcela se considera construibilă dacă se respecta cumulativ următoarele condiţii, ţinându- se seama de dimensiunea max admisă a clădirii de 15,0x 15,0m (225mp) şi de limitarea mineralizării şi acoperirii cu construcţii a parcelei la maxim 10% (ceea ce , adaugă la suprafaţa construită a locuinţei încă circa 80mp pentru, garaj, trotuare de gardă, accese, curte pavată): parcela are suprafaţa min de 3000mp. şi un front la stradă de min 20,0m, adâncimea parcelei este mai mare sau egală cu lăţimea; parcela este accesibilă dintr- un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obţinută printr- o trecere de min3,0m. Amplasarea clădirilor faţă de aliniament- clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanţă de min 4,0m. Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor- clădirile vor fi dispuse numai izolat şi se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu min jumătate din înălţimea la cornişe măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 3,0m; se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate; retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişe măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 5,0m. Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă- distanţa min dintre clădirile de pe aceeaşi parcela va fi egală cu înălţimea la cornişe a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 6,0m. Circulaţii şi accese- parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr- o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate de min 3,0m lăţime. Staţionarea autovehiculelor- staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice. Înălţimea maximă admisibilă la cornişe: 4,0m (P). Aspectul exterior al clădirilor- clădirile noi sau modificările/reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate, toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş din materiale durabile; se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi garajelor. Condiţii de echipare edilitară- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico- edilitare publice; toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat; se interzice dispunerea antenelor TV- satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare; pentru instalaţiile de apa şi canal se vor prevedea galerii ranforsate. Spaţii libere şi spaţii plantate: spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100mp; în zonele de versanţi se recomandă plantarea cu specii de arbori şi pomi fructiferi care prin forma rădăcinilor favorizează stabilizarea versanţilor, conform unui aviz de specialitate. Împrejmuiri - gardurile spre stradă vor avea înălţimea de max 2,20m şi min1,80m din care un soclu opac de 0,30m şi o parte transparentă din metal sau lemn dublată de gard viu. POTmax=5% ;CUTmax=0,05.

- "V"- zona spaţiilor verzi cu „V7”- Păduri şi plantaţii forestiere de protecţie a versanţilor.

Utilizări admise: conform legilor şi normelor în vigoare. Utilizări interzise: se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate. Condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor, POTmax, CUTmax- conform studiilor de specialitate avizate potrivit legii.

Analiza efectuată asupra zonei evidenţiază faptul că la nivelul unităţii teritoriale de referinţă „LV2”, densităţile reale sunt mai mari decât cele prescrise în regulamentul local de urbanism aferent P.U.G., astfel că, prin modificarea indicatorilor pe parcela reglementată se obţine o densitate mai mare şi o utilizare mai raţională a capacităţilor edilitare existente.

Programul de dezvoltare a localităţii prevede menţinerea amplasamentului studiat în zona construibilă având funcţionalitatea de zonă de locuit. Pentru această zonă ce face parte din intravilanul localităţii sunt prevăzute dezvoltarea generală a tramei stradale precum şi a reţelelor de utilităţi necesare echipării viitoarelor clădiri; de asemenea este prevăzută valorificarea cadrului antropic şi natural existent în scopul creşterii calităţii imaginii urbane.

Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentului studiu, propune instituirea subzonei ”LV1” pentru parcela reglementată, pe suprafaţa de teren construibilă şi menţinerea subzonei “V7”- păduri şi plantaţii forestiere de protecţie a versanţilor cu reglementări conforme studiilor de specialitate avizate potrivit legii,  aşa cum este prevăzută în P.U.G. în vigoare.

Indicii urbanistici globali ai P.U.Z., propuşi pe funcţiuni şi categorii de intervenţie sunt procentul de ocupare a terenului POTmax = 20% şi coeficientul maxim de utilizare a terenului CUTmax = 0,3 pentru regimul de înălţime Dparţial+Parter.

De asemenea, P.U.Z.- ul stabileşte modul de amplasare a casei de locuit tip “Duplex”, posibilităţile de acces şi echipare cu utilităţi ale acesteia.

Pentru zona definită ca fiind construibilă, respectiv „LV”- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, situate pe versanţi slab construiţi cu „LV1”- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+1, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate redusă, regulamentul local aferent PUZ prevede: Utilizări admise: se admite funcţiunea de locuire. Utilizări admise cu condiţionări: locuinţe individuale în regim de construire izolat cu P, P+1, cu următoarele condiţionări: nu se va construi pe pante mai mari de 5% în cazul versanţilor slab construiţi cu stabilitate generală neasigurată sau incertă fără studii geotehnice şi lucrări speciale de consolidare; regimul de construire va fi numai izolat; se va asigura o greutate cat mai redusă a construcţiilor; lungimea maximă a laturilor în plan a clădirii nu va depăşi 15,0m; înălţimea maximă recomandată este P+1; se va asigura un procent de acoperire a suprafeţei terenului cu clădiri şi cu suprafeţe impermeabile sub 30%; plantarea se va face cu specii ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenului; se admite mansardarea clădirilor parter existente cu o suprafaţă desfăşurată pentru nivelul mansardei de max 60% din aria unui nivel curent. Se admite mansardarea clădirilor parter existente cu o suprafaţă desfasurată pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;Utilizări interzise: funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţa de 200 mp ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare; activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat, prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate; creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenta; depozitare en- gros; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deşeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice; autobaze şi staţii de întreţinere auto; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni): parcela se consideră construibilă dacă se respectă cumulativ următoarele condiţii, ţinân- du- se se seama de dimensiunea max admisă a clădirii şi de limitarea mineralizării şi acoperirii cu construcţii a parcelei la max 30%(ceea ce, adaugă la suprafaţa construită a locuinţei încă circa 80 mp pentru, garaj, trotuare de garda, accese, curte pavata): parcela are suprafaţa min de 600 mp şi un front la stradă de min 7,0 m; adâncimea parcelei este mai mare sau egală cu lăţimea; parcela este accesibilă dintr- un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obţinută printr- o trecere de min 3,0 m. Amplasarea clădirilor faţă de aliniament: clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanţă de min 4,0m. Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor: clădirile vor fi dispuse numai izolat şi se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cu min jumătate din înălţimea la cornişe măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 3,0m; se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate. Retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişe masurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 5,0m. Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă: distanţa min dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişe a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 6,0m. Circulaţii şi accese: parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr- o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate de min 3,0m lăţime. Staţionarea autovehiculelor: staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice. Înălţimea max admisibilă a clădirilor la cornişe 7,0m(P+1); înălţimea acoperişului nu va depăşi gabaritul unui cerc cu raza de 7,0 m cu centrul pe linia cornişei; înălţimea anexelor lipite de limita proprietăţii nu vor depăşi înălţimea gardului (2,20m). Condiţii de echipare edilitară: toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico- edilitare publice; toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat; se interzice dispunerea antenelor TV- satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare; pentru instalaţiile de apă şi canal se vor prevedea galerii ranforsate. Spaţii libere şi spaţii plantate: spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp; în zonele de versanţi se recomandă plantarea cu specii de arbori şi pomi fructiferi care prin forma rădăcinilor favorizează stabilizarea versanţilor, conform unui aviz de specialitate. Împrejmuiri: gardurile spre stradă vor avea înălţimea de max 2,20m şi min 1,80m din care un soclu opac de 0,30m şi o parte transparentă din metal sau lemn dublată de gard viu. POTmax = 20%; CUTmax = 0,3 (pentru înălţimi P).

Documentaţia de urbanism are la bază: aviz tehnic Arhitect Şef, certificatul de urbanism, extrasul de carte funciară aferentă imobilului care a generat elaborare P.U.Z., plan de situaţie întocmit pe suport topografic vizat de OCPI, avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, avizul de oportunitate, aviz ANIF, avize deţinători de reţele subterane: SC „Compania Aquaserv” SA, SDEE Transilvania Sud, SC ”Delgaz Grid” SA, SNGN”ROMGAZ”SA, SNTGN "Transgaz" SA Mediaş, SC”Depomureş”SA, SC” Telekom România Communications” SA, aviz Direcția de Sănătate Publică a județului Mureș, aviz Inspectoratul General pentru situații de urgență HOREA al județului Mureș, aviz Direcția Tehnică- Biroul Energetic, aviz Administrația Domeniului Public, decizia de încadrare emisă de  Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, declaraţia autentificată a proprietarului imobilului privind extinderea pe cheltuiala proprie a reţelelor de utilităţi necesare obiectivelor propuse, conform cu cerinţele furnizorilor şi privind asumarea oricărei responsabilităţi pentru eventualele daune provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/privat al mun Tg. Mureş rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin PUZ, studiu geotehnic, tabel nominal cu acorduri vecini stânga- dreapta, acord OTP Bank România SA, procesul verbal al dezbaterii publice, dovada amplasării pe teren a panourilor reglementate prin Ordin nr 2701/2010 şi prin Regulamentul local de informare şi consultare a publicului aprobat H.C.L. nr. 140/2011, dovada achitării taxei RUR.

Propunerile de reglementare urbanistică a zonei au fost supuse informării şi consultării publicului prin    metodele afişării documentaţiei de urbanism pe site- ul oficial al Municipiului începând cu luna noiembrie 2018, la avizierul instituţiei şi prin amplasarea pe terenul studiat a panourilor de informare şi consultare a publicului reglementate prin lege.

La dezbaterea publică din data de 21.01.2019 organizată de Municipiu, anunţată în presa locală şi pe site-

ul instituţiei respectiv la avizierul acesteia, nu s- au înregistrat sesizări scrise sau verbale(conform procesului verbal anexat).

Faţă de cele expuse cu referire la reglementările urbanistice propuse pentru imobilele aflate în proprietatea beneficiarilor şi la conţinutul studiului, înaintăm spre avizarea  comisiilor de specialitate şi spre aprobarea Consiliului Local Municipal, documentaţia de urbanism “Planul urbanistic zonal- reconversie zonă  funcţională din "LV2" în "LV1" pentru stabilire reglementări construire casă de locuit tip duplex D parțial + P", str. Viile Dealul Mic nr. 25, elaborată sub nr. proiect nr. 13/2018 de  SC" Tektura" SRL- Tg.  Mureş, arhitect urbanist Raus Adriana.

Aviz favorabil al

DIRECŢIEI DE RESORT

arh. Miheţ Florina Daniela

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R.

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

Proiect

(nu produce efecte juridice) *

VICEPRIMAR,

jrs. Papuc Sergiu Vasile

H O T Ă R Â R E A     nr. ________

din _____________________2019

privind aprobarea documentaţiei de urbanism

“Planul urbanistic zonal- reconversie zonă  funcţională din "LV2" în "LV1" pentru stabilire

reglementări construire casă de locuit tip duplex D parțial + P", str. Viile Dealul Mic nr. 25

cu regulamentul local de urbanism aferent

Beneficiar: Pogăcean Adrian- Ioan

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 696 din 31.01.2019 prin direcţia ”Arhitect Şef” privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Planul urbanistic zonal- reconversie zonă  funcţională din "LV2" în "LV1" pentru stabilire reglementări construire casă de locuit tip duplex D parțial + P", str. Viile Dealul Mic nr. 25, cu regulamentul local de urbanism aferent

şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) şi art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 şi art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând prevederile HCL nr. 257/19.12.2002(nr. 378/18.12.2018) privind aprobare P.U.G.- Tîrgu Mureş,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.„ b” şi lit.”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e” şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism “Planul urbanistic zonal- reconversie zonă  funcţională din "LV2" în "LV1" pentru stabilire reglementări construire casă de locuit tip duplex D parțial + P", str. Viile Dealul Mic nr. 25, cu regulamentul local de urbanism aferent, pentru terenul cu suprafaţa totală de 3040mp edificat cu două corpuri de clădire, evidenţiat în cartea funciară nr. 132503- Tîrgu Mureş nr. cad. 132503, aflat în proprietatea lui Pogăcean Adrian- Ioan  şi Pogăcean Ilona(în cotă de 1/1), în condiţiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 13/2018 elaborat de  SC"Tektura" SRL- Tg. Mureş, arhitect urbanist Raus Adriana, proiect anexat care împreună cu avizele, declaraţiile şi acordurile aferente documentaţiei de urbanism face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condiţiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei prin P.U.Z., respectiv „LV1”- subzona locuinţelor individuale cu regim de înălţime P, P+1, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate redusă- pentru zona construibilă; V7”- păduri şi plantaţii forestiere de protecţie a versanţilor, pentru zona  spaţiilor verzi, cu reglementări conform studiilor de specialitate avizate potrivit legii, detaliate în regulamentul local de urbanism aferent şi cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente reţelelor de utilităţi de către dezvoltator.

Pentru emiterea autorizaţiilor de construire, proprietarii imobilului reglementat vor depune anticipat o declaraţie pe propria răspundere autentică prin care îşi asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/privat al municipiului Tîrgu Mureş, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin prezenta documentaţie.

Totodată prin declaraţiile ce se vor depune la dosar, proprietarii îşi asumă orice daună rezultată din realizarea investiţiei şi renunţă la orice acţiune în despăgubiri faţă de municipiul Tîrgu Mureş.

Art.3. Planul urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent, modifică şi completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentaţie şi are o valabilitate de max 5ani de la data aprobării.

Art.4. Prezenta hotărâre împreună cu documentaţia aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi respectarea documentaţiei de urbanism se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin direcţia Arhitect Şef, Direcţia Tehnică şi Administraţia Domeniului Public.

Art.6. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Cătană Dianora- Monica