# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                                                                      										Initiator											            PRIMAR

Nr. 78454/3237/DT din 08.12.2023						Soós Zoltán

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

„Modernizare strada Prutului” - faza PT

Proiectul de față propune modernizarea străzii Prutului, inclusa în categoria a IV-a străzi de folosinta locală, străzi ce asigura accesul la locuinte si servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic redus, în concordanța cu documentatia tehnico-economicã (faza DALI) și cu respectarea indicatorilor tehnico - economici, aprobați prin H.C.L nr. 140 din 29.04.2022

Suprafața ocupată de strada Prutului care urmează a fi modernizată, aparține domeniului public a Municipiului Târgu Mures. Terenul se află în întregime în folosința domeniului public, ampriza străzii rămânând nemodificata în urma procesului de modernizare.

Suprafața carosabilă ocupată de lucrare este de 1642,63 mp, suprafața trotuarelor este 639,00 mp.  Lungimea totală proiectată este de 354,84 m

Categoria drumului

Conform normativelor privind proiectarea străzilor în mediu urban în vigoare drumurile de acces se încadrează în categoria a IV-a Străzi de folosință locală în mediu urban, conf OMT49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnici privind proiectarea și realizarea străzilor în localități urbane.

Traseul în plan

Traseul proiectat propus se suprapune peste cel existent si este format dintr-o succesiune de aliniamente de lungime variabila racordate prin curbe.

Profilul longitudinal

La stabilirea liniei roșii a profilului longitudinal, s-au avut în vedere următoarele:

- respectarea grosimii propuse pentru stratul de uzură și stratul de legătură;

- respectarea pasului de proiectare;

- asigurarea scurgerii apelor de pe platformă.

Profilul transversal

În conformitate cu STAS 10144/1-90 „Străzi – Profiluri transversale, prescripții de proiectare”, STAS 2900/89 „Lucrări de drumuri. Lățimea drumurilor”.

Profilele transversale tip prezintă următoarele elemente geometrice:

- lățimea părții carosabile - 6,00 m;

- lățimea trotuarelor - 1m;

- lățime pista de biciclete 1,10 m;

Sistemul rutier

La alcătuirea sistemului rutier s-a ținut seama de traffic, de necesitatea de a prelua solicitările traficului, de perspectivă, concluziile studiului geotehnic, precum și documentatia tehnico-economicã (faza DALI) cu respectarea indicatorilor tehnico - economici, aprobați prin H.C.L nr.140 din 29.04.2022;

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă:

- se execute o săpătură de aprox. 72-90 cm;

- strat izolator si anticontaminant - 7 cm;

- strat de fundație din balast -30 cm;

- strat de ballast stabilizat co 6% ciment -23 cm;

- strat de legătură din mixtură asfaltică deschisă BAD22,4 leg 50/70- 8 cm;

- strat de mixtură asfaltică stabilizată BA16 rul 50/70 - 4 cm.

Sistemul rutier propus pentru trotuare și piste pentru cocliști:

- strat de fundație din balast -25 cm;

- strat de beton C25/30 -10 cm;

- strat de uzură din mixtură asfaltică BA8 - 3 cm.

Pistele de ciclisti se vor delimita de partea carosabilă cu bordure de 25x 15 și ca prelungire a trotuarului

Delimitarea trotuarelor se va realiza prin marcaj respectiv borduri de 10 x 15 cm pe partea cu zona verde și proprietăți.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectului de investiţii

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA inclus): 2.738.614,33 lei

din care C+M (lei cu TVA inclus): 2.257.006,82 lei

b) indicatori minimali, indicatori de performanţă;

Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici:

- Lungimea reala totala L = 354,84 m

- Suprafață carosabil: S= 1642,63 mp;

- Suprafață pistă de bicicliști: S = 672 mp;

- Suprafață trotuarelor: S= 639 mp;

- Rigole carosabile: L = 686 m;

- Rigole carosabile, lațime 0,88 m, adâncime 0,50 m;

Devizul general actualizat este prezentat în Anexa nr.1 care fac parte integrantă din prezentul referat.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Prutului” – faza PT.

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Racz Lucian

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ

(nu produce efecte juridice) *

Iniţiator,

PRIMAR

SOÓS ZOLTÁN

H O T Ă R Â R E A   nr. ______

din _____________________ 2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investiții "Modernizare strada Prutului" -  faza PT

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.78454/3237/DT/08.12.2023 iniţiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcţia Tehnică privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare strada Prutului" -  faza PT,

  - Raportul de specialitate nr. _____din ______.2023 al Direcției Juridice, Contencios

Administrativ și Administrație Publică Locală;

  - Raportul de specialitate nr. _____din ______.2023 al Direcției Economice;

  - Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

- În conformitate cu prevederile:

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificärile si completärile ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicä legislativä pentru elaborarea actelor normative, republicatä, cu modificärile completärile ulterioare;

- art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice locale, cu modificările  completările ulterioare;

- art. 44, alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art. 139, art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  "Modernizare strada Prutului" – faza PT,  în conformitate cu prevederile legale, după cum urmează:

Valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA inclus): 2.738.614,33 lei din care C+M (lei cu TVA inclus): 2.257.006,82 lei.

Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici:

- Lungimea reală totalî L = 354,84 m

- Suprafață carosabil: S= 1642,63 mp;

- Suprafață pistă de bicicliști: S = 672 mp;

- Suprafață trotuarelor: S= 639 mp;

- Rigole carosabile: L = 686 m;

- Rigole carosabile, lațime 0,88 m, adâncime 0,50 m;

Devizul general actualizat este prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcția Tehnică și Direcția Economică

Art.3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Tehnice

- Direcției Economice

Viză de legalitate,

Secretarul  general al  Municipiului  Târgu Mureș,

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind   Codul Administrati, cu modificările şi complerătile ulterioare