## ROMÂNIA

## JUDEŢUL MUREŞ

## MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ,

## Tel: 0265-268330; Fax: 0265-266963;  E-mail: primaria@tirgumures; www.tirgumures.ro

## DIRECŢIA TEHNICĂ

COMPARTIMENTUL INVESTIŢII CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI STRĂZI

Nr.                /             / DT/               2021.

Aprobat,

VICEPRIMAR,

György Alexandru

TEMA DE PROIECTARE

- Informaţii generale:

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:  Elaborarea documentaţiei tehnice:

DALI si avize,  pentru    ,, Modernizare str. Posada”.

1.2. Ordonator principal de credite: Municipiul Târgu Mureş.

1.3. Beneficiar: Municipiul Târgu Mureş.

1.4. Elaboratorul temei de proiectare: Municipiul Tg. Mureş, Direcţia Tehnică.

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii:

2.1. Informaţii privind regimul juridic al terenului: proprietatea Municipiului Târgu Mureş, înscris în C.F. nr.137084 și 137085, a mun. Tg. Mureş și există  renunțări în favoarea mun. Tg. Mureș din CF nr. 129309, 140408 și140368 .

2.2. Particularităţi ale amplasamentului:

- Descrierea succintă a amplasamentului : Judeţul Mureş, Municipiul

Târgu Mureş, str. Posada.

-  Echiparea tehnico-edilitară a zonei: În zona propusă există reţele de apă şi canalizare menajeră, electrice(LEA), şi de gaze.

-  Reglementări urbanistice conform documentaţiilor aprobate: conform documentațiilor în vigoare.

- Monumente istorice: În zona amplasamentului nu există monumente istorice.

2.3.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

Strada are o lungime de 850 m, cu partea carosabilă balastată de lăţime variabilă între 4.00 – 6.00  m . Traficul rutier se desfăşoară pe câte o  bandă de circulaţie, iar cel pietonal și ciclo tot pe carosabil, neexistând trotuare și piste de biciclete amenajate .  Evacuarea apelor pluviale nu este rezolvată.

Date tennice privind obiectivul de investiţii:

Pentru realizarea lucrării se vor dimensiona partea carosabilă  trotuarele, sistemul pentru colectarea apelor pluviale,  respectându-se normativele în vigoare.

Se propune a se proiecta partea  carosabilă (fundaţie drum, straturi de legătură şi uzură din asfalt) cu două benzi de circulaţie, până unde permite lăţimea platformei drumului, trotuar, pistă de biciclete și sistem de colectare ape pluviale.

Soluţia propusă trebuie să ţină cont de următoarele:

- termenul de execuţie a lucrărilor să fie cât mai redus;

- având în vedere,că reţelele de utilitate(apă, canal menajer, gaz) există solicităm o soluţie care presupune minim de săpături.

- propunerea se va întocmi pe baza măsurătorilor efectuate la faţa locului, respectiv pe baza unei expertize tehnice;

- se vor amenaja accesele la proprietăţi(la cota existentă) şi în dreptul acestora se vor monta borduri teşite;

- nu se acceptă trotuare denivelate;

- executarea racordurilor stradale conform normativelor în vigoare;

- toate capacele de cămin fără placă vor fi schimbate cu capace cu placă;

- se va întocmi plan de semnalizare verticală cu montare de semne de circulaţie  noi;

-   marcajul orizontal se va realiza prin aplicarea de benzi termoplastice, care să prezinte retroreflexie foarte bună şi valori ridicate ale rezistenţei la derapaj.

-  vor fi prevăzute treceri de pietoni confom normelor în vigoare(dacă este cazul), se va asigura acces pentru handicapaţi. Dacă/unde se consideră necesare, vor fi prevăzute garduri de protecţie.

- se va realiza o proiectare eficientă a fiecărui metru pătrat din ampriza drumului (spre a evita situații precum ”o bandă și un sfert”); lățimea carosabilului va fi constantă pe tronsoane, iar acolo unde spațiul nu permite  realizarea a două benzi de circulație, se vor prevedea spații de retragere din loc în loc, amplasate la distanțe conforme cu legislația în vigoare; spațiul care rezultă în plus va fi utilizat ca spațiu verde

- se va delimita clar spațiul destinat pietonilor

-  se va prevede construcţia de reţele de iluminat public şi canalizaţii de tubulaturi pentru fibre optice, după proiecte avizate de Biroul Energetic din cadrul Direcţiei Tehnice, cu următoarele caracteristici tehnice:

- pentru Iluminat Public:

- stâlpi metalici poligonali cu uşă de vizitare, cu înălţimea şi pasul calculat conform SR 13433;

- alimentare subterană;

- corpuri de iluminat de tip LED, cu caracteristici aprobate de Biroul Energetic;

- pentru Canlizaţii pentru Fibre Optice:

- traseul canalizaţiei pentru reţelele de transmitere de informaţii să se suprapună cu traseul reţelei electrice de iluminat public sau de distribuţie;

- adîncimea de pozare a tublaturii: 70-80 cm;

- căminele de vizitare/tragere se vor amplasa pe tronsoanele de tubulatură mai mari de 75 m sau la bifurcaţii de reţea;

- căminele de branşament vor fi amplasate în dreptul fiecărui obiectiv;

- tubulatură (locală) pentru reţelele de transmitere de infomaţii (FO)-4xΦ63 mm PE, din care două tuburi cu intrare-ieşire în cămine de vizitare/tragere şi două tuburi cu intrare-ieşire în căminele de branşament;

- tubulatură (de racordare): 1xΦ40 mm PE – va lega căminele de branşament de obiectivele existente, respectiv la tubulatura interioară pentru curenţi slabi ai obiectivului;

- tubulatură (de integrare) pentru fibrele optice: 2x Φ63 mm PE, care va prelua fibrele optice din străzile adiacente şi le va conduce în căminele de vizitare. Coborârea de pe stâlpi se va realiza pe o porţiune de 2 m de la nivelul solului prin tubulatură,ca şi protecţie împotriva actelor de vandalism;

-   pentru tronsoanele cu linii electrice aeriene(LEA), deţinute de SC Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA, se va contacta distribuitorul de energie electrică, pentru sincronizarea lucrărilor de proiectare-execuţie pentru trecerea în subteran a reţelelor, conform HG 490 privind completarea Regulamenului general de urbanism;

-   eventualele modificări vor fi discutate şi acceptate de beneficiar.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia:

Documentaţia se va întocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016.

3. TERMEN DE FINALIZARE PROPUS:

- DALI și avize: 3 luni de la  emiterea Ordinului de începere.

Etape de realizare:

-  80 de zile – predare documentaţie;

-   5 zile – la dispoziţia beneficiarului pentru verificare documentaţie;

-   5 zile – eventuale refaceri conform obiecţiunii beneficiarului şi

recepţie  documentaţie.

4. CONTRIBUŢIA INVESTITORULUI

- Plan de situaţie

- Extras CF

Arhitect șef,                                                Director exec. adj.,

Miheț Florina Daniela                                          ing. Popistan Dorin

Întocmit: Szabo L. Insp. CICDS, 1ex.