MEMORIU DE  REZISTENTA

I. DATE GENERALE

Investitia:

AMENAJARE SKATEPARK IN PARCUL SPORTIV MUNICIPAL, MUN. TARGU MURES, JUD. MURES

Amplasament:

str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 4, mun. Targu Mures, jud. Mures

Nr. Proiect :

134/2023

Data:

Noiembrie 2023

Beneficiar:

MUNICIPIUL TARGU-MURES

Piața Victoriei, nr. 3, mun. Targu Mures, jud. Mures

Faza de proiectare:

S.F.

Proiectant general:

s.c.SPORT PLAY SYSTEMS s.r.l.

Proiectant specialitatea rezistenta:

s.c.IDEAL CONCEPT s.r.l.

II. CERINTE DE VERIFICARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, a H.G. nr. 925/1995, verificarea proiectului se face la exigenţa esenţială "A1 – Beton - Rezistenţă şi Stabilitate" de către un inginer verificator de proiecte atestat MLPAT.

III. TEMA PROIECTULUI:

Se propune construirea unui skatepark in municipilul Targu Mures, jud. Mures.

IV. INCADRAREA  IN CLASE SI CATEGORII

Obiectivul se incadreaza conform normativelor in vigoare astfel:

| Zona de amplasare seismica | ag = 0,15g; Tc = 1,0s | P100-1/2013 |
| --- | --- | --- |
| Categoria de importanta | C - normala | HG 766/97 |
| Clasa de importanta | III | P100-1/2013 |
| Zona specifica de actiune a zapezii | Sok=1.50KN/mp | CR1.1.3-2013 |
| Zona specifica de actiune a vantului | qb=0.40kN/mp | CR 1-1-4/2012 |

V. DESCRIEREA LUCRARII

- Skatepark-ul este compus dintr-o platforma de beton armat, rampe si din elevatii constructive din beton armat monolit.

- Pentru realizarea skateparkului se impune degajarea stratului de pamant natural existent. Peste zona degajata se vor dispune doua straturi de balast compactat Proctor 95% cu grosime de 15cm, o folie PVC, iar la final se va turna placa de beton armat de 15cm, care reprezinta suprafata de rulare. Fiecare strat compactat va fi verificat de catre un laborator specializat.

- Platforma si rampele skatepark-ului vor fi de tip placa pe sol cu grosimea de 15 cm, fiind realizate din beton C30/37 si armate cu un rand de plase sudate SPPB Ø6x100x100 pozitionat pe mijlocul inaltimii acesteia. Pe suprafetele orizontale se va aplica un strat de uzura de quartz elicopterizat, in timp ce pe planurile inclinate (curbe sau drepte) se va aplica beton torcretat finisat manual folosind jabloane/ghidaje pentru a respecta pantele si razele elementelor.

- Elevatiile vor avea latimea de 20 cm si vor fi realizate din beton C30/37, fiind armate cu bare independente S500 Ø10/20 dispuse de o parte si de cealalta a acestora, legate cu agrafe 4Ø6/mp, respectiv armaturi constructive S500 Ø8/20.

- Toate muchiile elementelor de beton se vor proteja cu profile metalice. Platformele cu inaltimea mai mare de 90 cm si cu risc de accidentare prin cadere vor fi prevazute cu balustrade de protectie construite conform normativelor de siguranta in exploatare a skate park‐urilor EN 14974. Intre elementele de beton armat si platforme se vor executa rosturi de turnare sau de dilatare. In maxim 24 de ore de la turnarea platformelor se va executa un rost taiat cu discul. Pe conturul platformei se va executa o ingrosare a placii pe contur (25cm).

- Profilele metalice se realizeaza din otel S235, zincat la cald. Fixarea elementelor metalice denumite "rail"-uri se va face direct in placa de beton armat sau prin suruburi tip conexpand sau similar (inclusiv ancorare chimica). Restul pieselor metalice se vor monta inainte de turnarea betonului si se vor ancora cu ajutorul unor placute metalice sudate de profile.

Nota.

- Sunt admise fisuri superficiale care se vor rectifica pe parcursul perioadei de exploatare.

- Acestea se vor tine sub control pe perioada de exploatare si se vor mentiona in cartea tehnica a constructiei.

VI. MATERIALE  FOLOSITE

| Element structural | Material | Clasa/proprietati |
| --- | --- | --- |
| Beton |  |  |
| Platforma si rampe | Beton | C30/37 |
| Fundatii | Beton | C30/37 |
| Otel beton |  |  |
| Armatura de rezistenta | Otel | S500C |
| Armatura constructiva | Otel | S500C |
| Armatura plase sudate | Otel | SPPB (S460) |
| Elemente metalice |  |  |
| Profile metalice | Otel | S235 |

VII. REGLEMENTARI TEHNICE

La dimensionarea si alcatuirea structurii au fost respectate prevederile urmatoarelor reglementari tehnice in constructii:

| Reglementare tehnica | Titulatura |
| --- | --- |
| P-100/2013 | Cod de proiectare seismica |
| NE 012/1-2007 | Cod de practica pt.executarea lucrarilor din beton |
| SR-EN-1992-1-1 | Proiectarea structurilor de beton |
| NP112/2014 | Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa |
| CR 1-1-3-2012 | Evaluarea actiunii zapezii |
| CR-1-1-4-2012 | Evaluarea actiunii vantului |
| CR0/2005 | Bazele proiectarii structurilor in constructii |
| CR169/1988 | Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente,pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale |
| GE029 | Ghid practic privind executia compactarii in plan orizontal si inclinat la terase |
| C29-85 | Imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin mijloace mecanice |

VIII. PROTECTIA MUNCII SI MASURI P.S.I.

La executarea lucrarilor de constructii pe santier se vor respecta prevederile din :

- Norme generale de protectie a muncii” elaborate de Institutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia Muncii, in colaborare cu specialistii din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si cu Institutul de Igiena , Sanatate Publica, Sevicii;

- Legea privind protectia si securitatea muncii nr. 319/2006.

Atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor care se pot produce pe santier, se vor respecta prevederile din “Norme Generale de P.S.I.”, care stabilesc principiile, regulile si masurile generale pentru PSI, in scopul asigurarii exigentei esentiale privind “siguranta la foc”.

NOTA:

-Orice modificari structurale in timpul executiei se vor face doar cu acordul proiectantului, intocmindu-se dupa caz, dispozitie de santier care se va viza de catre verificatorul de proiect.

-Proiectantul nu isi asuma lucrari executate fara a fi aduse la cunostiinta sa si nu este obligat sa semneze procese verbale de lucrari in aceasta situatie.

-Orice neconcordanta sau neintelegere din proiect va fi adusa la cunostiinta proiectantului in vederea solutionarii sau clarificarii.

-Convocarea proiectantului de rezistenta la faze determinante se va face telefonic sau in scris, cu cel putin 48 ore inainte de data si ora participarii.

Intocmit

ing.Adrian Bucur