# ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ 									INIŢIATOR,

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ					            PRIMAR

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                                         		Soós Zoltán

Nr. 41612/9455 din 31.07.2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F., indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul:

„EXTINDERE REȚEA APĂ, CANAL, DRUM STRADA VERDE“

În parcurgerea procesului de planificare strategică participativă s-a urmărit promovarea unei dezvoltări integrate, prin corelarea soluțiilor propuse pentru domeniile/direcțiile strategice de dezvoltare identificate ca fiind prioritare pentru dezvoltarea socio-economică a Municipiului Târgu Mureș. Acest lucru este reflectat în faptul că obiectivele strategice propuse pentru fiecare domeniu de dezvoltare/direcție strategică de dezvoltare nu sunt în contradicție unele cu altele, mai mult, se sprijină reciproc și contribuie la realizarea viziunii comune privind viitorul orașului: realizarea de schimbări pozitive, economice și sociale, integrate în efortul de protejare a mediului înconjurător.

Pentru a fi atinse și îndeplinite obiectivele propuse, planul de dezvoltare locală cuprinde un set de măsuri specifice domeniilor sectoriale, măsuri care acționează din perspectiva sectorului specific asupra îndeplinirii obiectivelor strategice principale și secundare.

Unul dintre obiectivele importante pentru dezvoltarea urbană include modernizarea străzii Verzi din Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș.

Principalele obiective, care se doresc a fi atinse prin realizarea învestiției, sunt:

•	realizarea unui confort sporit pentru cetățenii care locuiesc în această stradă;

•	sporirea siguranței circulației;

•	diminuarea riscului de accidente, ca urmare a aducerii drumului la parametrii optimi de funcționare;

•	reducerea consumului de carburanți;

•	reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor și a zgomotului;

•	sporirea vitezei și implicit a timpului de parcurs;

•	condițiile de rulare corespunzătoare reduc uzura mijloacelor de transport și degradarea acestora.

Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții:

•	Creșterea volumului de noxe eliminate în atmosferă prin creșterea timpilor de circulație;

•	Scurgerea apelor pluviale defectuoasă;

•	Disconfortul cetățenilor din această stradă;

•	Aspectul inestetic al zonei.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

„S.F. EXTINDERE REȚEA APĂ, CANAL, DRUM STRADA VERDE “

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

SCENARIUL 1:

valoarea totală a obiectivului de investiții:		2.508.188,32   lei (TVA inclus)

din care C+M:						1.645.335,65   lei (TVA inclus)

SCENARIUL 2:

valoarea totală a obiectivului de investiții:		2.585.032,57   lei (TVA inclus)

din care C+M:						1.718.520,65   lei (TVA inclus)

Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni,

iar durata de implementare integrală a proiectului, cu toate activităţile suport (achiziţii, publicitate, etc.) este de 18 luni de la începerea implementării proiectului.

Capacităţi (în unități fizice ):

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

- Lățimea părții carosabile:							        6,00 m;

- Lățimea trotuarelor:	 					   min. 1,00-1,50 m;

- Lățimea spațiilor verzi:							min. 1,00 m;

- Lățimea pistelor pentru biciclete:				                        min. 1,50 m;

c) descrierea sumara a proiectului:

Traseul propus pentru strada Verde urmărește traseul existent al străzii. Traseul străzii este alcătuit dintr-o succesiune de aliniamente – porțiuni rectilinii - racordate între ele prin curbe (arc de cerc, arce de curbă progresivă sau combinații ale acestora) – porţiuni curbilinii.

În urma trasării lucrărilor de modernizare, a rezultat o lungime a străzii de 248 m.

Elemente geometrice. Prescripții de proiectare.

Din punct de vedere geometric, în plan și profil longitudinal, traseul este adaptat reliefului traversat.

La proiectarea lucrărilor de modernizare a străzii, s-au păstrat elementele geometrice existente ale racordărilor în plan, în măsura în care acestea respectă prevederile STAS 10144-3/1991  Străzi – Elemente geometrice. Prescripții de proiectare.

S-a adoptat un profil transversal corespunzător categoriei tehnice, în conformitate cu Ordinul M.T. nr. 49/1998 Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane și cu STAS 10144-1/1990  Străzi – Profiluri transversale.

În vederea elaborării prezentei documentații tehnice nu au fost disponibile valori ale intensității de trafic pe categorii de vehicule, pentru situația existentă în prezent sau estimată pentru finalul perioadei de perspectivă. Astfel, nu s-a putut evalua efectiv traficul de calcul Nc pentru dimensionarea structurilor rutiere din punct de vedere al capacității portante.

Se estimează faptul că, pe durata perioadei de perspectivă, traficul rutier în cadrul obiectivelor se încadrează în clasa de trafic ușor (Nc = 0,03...0,10 m.o.s.).

La dimensionare s-a ținut cont de normele TEM (Trans European Motorway) și normele tehnice românești. Perioada de perspectivă este de 10 ani. Încărcarea pe osie este 115 kN, iar parametrii acesteia sunt:

•	sarcina pe roțile duble 57,5 kN;

•	presiunea de contact 0,625 MPa;

•	raza suprafeței circulare echivalente suprafeței de contact pneu – drum 0,171 m.

Structurile rutiere propuse sunt:

-	4 cm strat de uzură din BA16 rul 50/70, conform AND 605-2016;

-	6 cm strat de legătură din BAD22,4, conform AND 605-2016;

-	15 cm strat de bază din piatră spartă, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

-	30 cm strat de fundație superior din balast, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

-	15 cm strat de fundație inferior din balast, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84.

În ceea ce privește trotuarele și pistele de biciclete s-au recomandat următoarele structuri rutiere:

-	3 cm strat de uzură din BA8 rul 50/70, conform AND 605-2016;

-	10 cm strat de bază din beton C16/20;

-	20 cm strat de fundație din balast, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84.

și

-	6 cm pavele autoblocante;

-	5 cm strat de nisip pilonat, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

-	12 cm strat de bază din piatră spartă, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

-	15 cm strat de fundație din balast, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84.

Scurgerea și colectarea apelor de pe suprafața carosabilă se va realiza prin intermediul sistemului de canalizare proiectat. Valea existentă se va întuba în vederea extinderii gabaritului străzii.

Pentru a asigura o circulație rutieră și pietonală în deplină siguranță, se va executa un marcaj rutier corespunzător: marcaje de delimitare a părții carosabile și marcaje pentru piste de biciclete. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7:2015 Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere.

Se vor monta indicatoare rutiere în toate zonele unde se impune montarea lor, conform SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Clasificare, simboluri și amplasare, pe baza unui proiect de semnalizare rutieră.

Se va asigura semnalizarea și marcajul corespunzător punctului de lucru pe timpul execuției lucrărilor, conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, se vor monta parapete grele pe amplasamente provizorii în zonele afectate, iar la finalizarea acestora se va asigura semnalizarea și marcajul final al drumului.

Proiectarea sistemului de semnalizare rutieră trebuie făcută urmărindu-se respectarea prevederilor SR 1848-1,2,3:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră.

Se va întocmi un plan de management a traficului și vor fi stabilite măsurile speciale de siguranță care vor fi aplicate pe timpul execuției lucrărilor. Fluidizarea traficului se va realiza prin dirijarea și orientarea șoferilor cu ajutorul unor semafoare temporizate sau pioni de dirijare a circulației, poziționați la capetele sectoarelor de lucru.

În cadrul proiectului, fiind vorba de modernizarea străzii, nu au fost prevăzute utilități specifice de deservire a drumului.

Utilitățile care pot apărea în cadrul proiectului, nu fac obiectul acestei documentații și se referă exclusiv la organizarea de șantier a viitorului constructor. Acestea vor face parte din oferta pe care constructorul o va înainta în vederea adjudecării lucrărilor de execuție stabilite prin proiect.

Modalitatea de amplasare a organizării de șantier, cât și locația, diferă de la un constructor la altul în funcție de capacitățile fizice și a managementului de resurse umane.

Având în vedere motivele expuse mai sus, proiectantul SC VIADUCT AS  SRL

, a recomandat SCENARIUL 1.

Director,

Moldovan Florian

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

INIȚIATOR,

PRIMAR

SOÓS ZOLTÁN

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2024

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F., indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul:

„ S.F. EXTINDERE REȚEA APĂ, CANAL, DRUM STRADA VERDE “

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 41612/9455 din 31.07.2024, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul public Administrația Domeniului Public, privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F, indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul:„ S.F. EXTINDERE REȚEA APĂ, CANAL, DRUM STRADA VERDE “

- Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate,

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş,

- Proiectul nr. 01/2022 privind „S.F. EXTINDERE REȚEA APĂ, CANAL, DRUM STRADA VERDE”, elaborat de către SC VIADUCT AS SRL.

În conformitate cu:

- Art. 1-2, art. 5 și art. 7 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificîrile și completîrile ulterioare,

- Art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

- Art. 129 alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2) lit. b)-c), alin (4) lit. d), art. 136 alin (1), art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă documentația tehnico-economică faza S.F., indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul: „ S.F. EXTINDERE REȚEA APĂ, CANAL, DRUM STRADA VERDE”, prezentate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2.    Se aprobă Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.   Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcția Economică, Direcția Arhitect Şef şi Serviciul public- Administraţia Domeniului Public.

Art. 4.   În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art. 3 alin.1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.  5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului

- Direcției Economice

- Direcţiei Arhitect Şef

- Serviciului public - Administraţia Domeniului Public

Viză de legalitate,

Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

Bordi Kinga

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Târgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 125, 126 și 141 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte		Secretar

_____________							________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte								Secretar

__________________							_________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte								Secretar

____________	_____							__________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte								Secretar

___________________							__________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte								Secretar

___________________					            ________________________

Anexa 1. a Hotărârii nr.________ din ________ 2024

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F., indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul:

„ S.F. EXTINDERE REȚEA APĂ, CANAL, DRUM STRADA VERDE “

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

„S.F. EXTINDERE REȚEA APĂ, CANAL, DRUM STRADA VERDE “

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

SCENARIUL 1:

valoarea totală a obiectivului de investiții:		2.508.188,32   lei (TVA inclus)

din care C+M:						1.645.335,65   lei (TVA inclus)

SCENARIUL 2:

valoarea totală a obiectivului de investiții:		2.585.032,57   lei (TVA inclus)

din care C+M:						1.718.520,65   lei (TVA inclus)

Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni,

iar durata de implementare integrală a proiectului, cu toate activităţile suport (achiziţii, publicitate, etc.) este de 18 luni de la începerea implementării proiectului.

Capacităţi (în unități fizice ):

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

- Lățimea părții carosabile:							        6,00 m;

- Lățimea trotuarelor:	 					   min. 1,00-1,50 m;

- Lățimea spațiilor verzi:							min. 1,00 m;

- Lățimea pistelor pentru biciclete:				                        min. 1,50 m;

c) descrierea sumara a proiectului:

Traseul propus pentru strada Verde urmărește traseul existent al străzii. Traseul străzii este alcătuit dintr-o succesiune de aliniamente – porțiuni rectilinii - racordate între ele prin curbe (arc de cerc, arce de curbă progresivă sau combinații ale acestora) – porţiuni curbilinii.

În urma trasării lucrărilor de modernizare, a rezultat o lungime a străzii de 248 m.

Elemente geometrice. Prescripții de proiectare.

Din punct de vedere geometric, în plan și profil longitudinal, traseul este adaptat reliefului traversat.

La proiectarea lucrărilor de modernizare a străzii, s-au păstrat elementele geometrice existente ale racordărilor în plan, în măsura în care acestea respectă prevederile STAS 10144-3/1991  Străzi – Elemente geometrice. Prescripții de proiectare.

S-a adoptat un profil transversal corespunzător categoriei tehnice, în conformitate cu Ordinul M.T. nr. 49/1998 Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane și cu STAS 10144-1/1990  Străzi – Profiluri transversale.

În vederea elaborării prezentei documentații tehnice nu au fost disponibile valori ale intensității de trafic pe categorii de vehicule, pentru situația existentă în prezent sau estimată pentru finalul perioadei de perspectivă. Astfel, nu s-a putut evalua efectiv traficul de calcul Nc pentru dimensionarea structurilor rutiere din punct de vedere al capacității portante.

Se estimează faptul că, pe durata perioadei de perspectivă, traficul rutier în cadrul obiectivelor se încadrează în clasa de trafic ușor (Nc = 0,03...0,10 m.o.s.).

La dimensionare s-a ținut cont de normele TEM (Trans European Motorway) și normele tehnice românești. Perioada de perspectivă este de 10 ani. Încărcarea pe osie este 115 kN, iar parametrii acesteia sunt:

•	sarcina pe roțile duble 57,5 kN;

•	presiunea de contact 0,625 MPa;

•	raza suprafeței circulare echivalente suprafeței de contact pneu – drum 0,171 m.

Structurile rutiere propuse sunt:

-	4 cm strat de uzură din BA16 rul 50/70, conform AND 605-2016;

-	6 cm strat de legătură din BAD22,4, conform AND 605-2016;

-	15 cm strat de bază din piatră spartă, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

-	30 cm strat de fundație superior din balast, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

-	15 cm strat de fundație inferior din balast, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84.

În ceea ce privește trotuarele și pistele de biciclete s-au recomandat următoarele structuri rutiere:

-	3 cm strat de uzură din BA8 rul 50/70, conform AND 605-2016;

-	10 cm strat de bază din beton C16/20;

-	20 cm strat de fundație din balast, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84.

și

-	6 cm pavele autoblocante;

-	5 cm strat de nisip pilonat, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

-	12 cm strat de bază din piatră spartă, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

-	15 cm strat de fundație din balast, conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84.

Scurgerea și colectarea apelor de pe suprafața carosabilă se va realiza prin intermediul sistemului de canalizare proiectat. Valea existentă se va întuba în vederea extinderii gabaritului străzii.

Pentru a asigura o circulație rutieră și pietonală în deplină siguranță, se va executa un marcaj rutier corespunzător: marcaje de delimitare a părții carosabile și marcaje pentru piste de biciclete. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7:2015 Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere.

Se vor monta indicatoare rutiere în toate zonele unde se impune montarea lor, conform SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Clasificare, simboluri și amplasare, pe baza unui proiect de semnalizare rutieră.

Se va asigura semnalizarea și marcajul corespunzător punctului de lucru pe timpul execuției lucrărilor, conform Ordinului MT/MI/411/1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, se vor monta parapete grele pe amplasamente provizorii în zonele afectate, iar la finalizarea acestora se va asigura semnalizarea și marcajul final al drumului.

Proiectarea sistemului de semnalizare rutieră trebuie făcută urmărindu-se respectarea prevederilor SR 1848-1,2,3:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră.

Se va întocmi un plan de management a traficului și vor fi stabilite măsurile speciale de siguranță care vor fi aplicate pe timpul execuției lucrărilor. Fluidizarea traficului se va realiza prin dirijarea și orientarea șoferilor cu ajutorul unor semafoare temporizate sau pioni de dirijare a circulației, poziționați la capetele sectoarelor de lucru.

În cadrul proiectului, fiind vorba de modernizarea străzii, nu au fost prevăzute utilități specifice de deservire a drumului.

Utilitățile care pot apărea în cadrul proiectului, nu fac obiectul acestei documentații și se referă exclusiv la organizarea de șantier a viitorului constructor. Acestea vor face parte din oferta pe care constructorul o va înainta în vederea adjudecării lucrărilor de execuție stabilite prin proiect.

Modalitatea de amplasare a organizării de șantier, cât și locația, diferă de la un constructor la altul în funcție de capacitățile fizice și a managementului de resurse umane.