# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 58705/3070/21.11.2025

Initiator

PRIMAR

Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți  obiectivului de investiții

„ Lărgire Calea Sighișoarei zona Shopping City - SF, Avize – Mun. Târgu Mureș”

Obiectivul documentației este constituit din lucrările pe care Municipiul Târgu-Mureș intenționează să le execute în vederea lărgii și sistematizării circulației, pe strada Calea Sighișoarei, în zona complexului Shopping -City.

Situația existentă:

Lungimea pe care se va propune amenajarea unui benzi suplimentare și a unui trotuar este de 124 m , iar suprafața amenajată va fi de 932 mp.

Sectorul pe care se intenționează să fie realizate lucrări de lărgire și sistematizare a traficului este caracterizat printr-o activitate comercială intensa  care generează trafic local important suprapus pe traficul de tranzit DN 13.

Strada Calea Sighișoarei pe două benzi de circulație de câte 3.25 m lățime fiecare și este clasificată ca strada de categoria III având două benzi de circulație.

Partea carosabilă este mărginită pe partea dreaptă  de rigolă realizată din pavele și un spațiu verde până la limita de proprietate.

Pe partea stângă a străzii există un spațiu neamenajat având o lățime variabilă cuprinsă între 0, 00-9,80 m la marginea părții carosabile a străzii. Limita de proprietate a complexului comercial Shopping-City este delimită de un zid de sprijin din beton. Pe partea stângă există un trotuar întrerupt în zona neamenajată cu lățime de 1,20 m.

Strada  Calea Sighișoarei în zona reprezintă una dintre principalele artere de circulație din cadrul localității, asigurând legătura între zonele rezidențiale, comerciale în tranzit. In prezent , capacitatea de circulație a străzii este depășită în zona centrului comercial Shopping-City, în special în intervale orare de vârf, ceea ce conduce la formarea frecventă de coloane de autovehicule, creșterea timpilor de deplasare, niveluri ridicate de zgomot și poluare, precum și la diminuarea gradului de siguranță pentru participanții în trafic.

Au fost studiate mai multe tipuri de sisteme rutiere, pe baza analizelor datelor culese pe teren, iar în funcţie de traficului estimat s-au stabilit soluţiile de realizare a sistemului rutier. Soluţiile adoptate privesc în special capacitatea structurilor rutiere de a prelua solicitările traficului estimat şi de a asigura siguranţa în exploatare şi protecţia împotriva zgomotelor. Având în vedere criteriile tehnico-economice, s-au stabilit următoarele tipuri de soluţii:

Situațiile propuse:

Varianta A (medie): realizarea largirii strazii Calea Sighisoarei in zona centrului comercial Shopping City folosind o structură rutieră semirigida (asfalt)

Strada Calea Sighisoarei (largire); km 0+000-0+124

Parte carosabilă:

- 4 cm strat de uzura BA16 – AND  605/2016

- 6 cm strat de legătură BAD 22.4 – AND  605/2016

- geocompozit antifisura

- 8 cm strat de baza BA 31.5 – AND  605/2016

- 20 cm strat de agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic rutier cu Rc < 3 N/mm2

- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta

- 20 cm strat drenant din piatra bruta

Trotuar

Parte carosabilă:

- 4 cm strat de uzura BA8 – AND  605/2016

- 10 cm strat de agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic rutier cu Rc < 3 N/mm2

- 10 cm strat de fundatie din balast

Varianta B (maximă): largirii strazii Calea Sighisoarei in zona centrului comercial Shopping City folosind o structură rutieră rigida (beton rutier)

Strada Calea Sighisoarei (largire); km 0+000-0+124

Parte carosabilă:

- 25 cm strat din beton BcR4

- Folie polietilena sau hârtie Kraft

- 2 cm nisip

- 20 cm strat de agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic rutier cu Rc < 3 N/mm2

- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta

- 20 cm strat drenant din piatra bruta

Trotuar

Parte carosabilă:

- 4 cm strat de uzura BA8 – AND  605/2016

- 10 cm strat de agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic rutier cu Rc < 3 N/mm2

- 10 cm strat de fundatie din balast

Avantajele și dezavantajele alcătuirii structurilor suple și structurilor de tip rigid, se pot explicita după cum urmează:

- AVANTAJELE structurilor rutiere suple – îmbrăcăminți din beton asfaltic

- Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizată

- Capacitatea portantă poate crește progresiv prin investiții etapizate.

- Greșelile de execuție pot fi remediate ușor față de îmbrăcămințile de beton de ciment.

- Prezintă un confort la rulare mai mare decât îmbrăcămințile din beton de ciment (prin lipsa rosturilor).

- Se pot realiza și pe trasee ce conțin și raze mici, respectiv supralărgiri, fără a necesita rosturi între calea curentă și calea în curbă.

- Rugozitatea suprafeței poate fi sporită prin tratamente bituminoase, asigurându-se circulația și pentru declivități cu valori de 7-9%.

- DEZAVANTAJELE structurilor rutiere suple – îmbrăcăminți din beton asfaltic

- Durata de serviciu este mai mică (numai 10-15 ani) decât a îmbrăcăminții din beton de ciment (20-30 ani).

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformații (făgașe) ale carosabilului.

- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

- Cheltuielile de întreținere sunt mai mari decât cele necesare pentru întreținerea betonului de ciment.

- Prepararea asfaltului conduce la apariția de noxe.

- AVANTAJELE structurilor rutiere rigide – îmbrăcăminți din beton de ciment

- Durata de exploatare dublă față de îmbrăcămințile asfaltice.

- Sunt mai economice decât îmbrăcămințile asfaltice atunci când se folosesc pentru satisfacerea traficului greu și foarte greu.

- Se recomandă a se aplica la drumurile pe care se circulă cu viteze mai reduse (drumuri naționale secundare, drumuri județene, drumuri comunale, platforme industriale, etc.).

- Se recomandă a se folosi la drumuri noi, la drumuri în aliniament sau cu raze mari ce nu necesită supralărgiri.

- Nu se deformează la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

- Prezintă rezistență mare la uzură, daca se folosesc agregate atent selecționate.

- Prezinta rugozitate bună și nu este atacată de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafața carosabilă).

- Necesită cheltuieli mai mici de întreținere față de îmbrăcămințile asfaltice.

- Betonul nu este poluant atât în execuție cât și în exploatare.

- Culoarea deschisă a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

- DEZAVANTAJELE structurilor rutiere rigide– îmbrăcaminți din beton de ciment

- Necesită utilaje specializate pentru execuție ce trebuie sa fie menținute în stare bună de funcționare.

- Traficul trebuie adaptat la execuție – circulație numai pe o bandă.

- După turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai după 21 de zile, față de câteva ore la asfalt.

- Se folosesc numai până la declivități de 7%.

- Rosturile transversale necesită execuție atentă și întreținere corespunzătoare, iar în exploatare provoacă disconfort (șocuri și zgomot).

- Nu poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de capacitate portantă, ranforsarea ulterioară a drumului este laborioasă – costisitoare.

Cele 2 scenarii propuse, diferențiate prin structura rutieră (de tip semirigid și de tip rigid), au fost analizate și decisiv în alegerea soluției au fost durata de execuție și costul de execuție redus.

Aceste două variante au fost supuse unei comparaţii pe baza unei analize multicriteriale, considerându-se 21 de criterii de evaluare, fiecare dintre acestea cu un punctaj cuprins între 1 și 5, după cum reiese din tabelul următor:

| Nr. crt. | Criterii de analiză și selecţie alternative | Structură rutieră rigidă | Structură rutieră semirigida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Durata de exploatare - mare/mică (5/1) | 4 | 2 |
| 2 | Raport Preț investiție iniţială / Trafic satisfăcut -bun/slab (5/1) | 3 | 5 |
| 3 | Raport Utilizare / Aliniament sau Curbă -bun/slab (5/1) | 3 | 5 |
| 4 | Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant -bun/slab (5/1) | 4 | 2 |
| 5 | Raport Rezistența la uzură / Trafic - mare/mic (5/1) | 5 | 2 |
| 6 | Rezistența la acţiunea agenţilor petrolieri -da/nu (5/1) | 5 | 1 |
| 7 | Poluarea în execuţie - nu/da (5/1) | 4 | 2 |
| 8 | Poluarea în exploatare -nu/da (5/1) | 5 | 5 |
| 9 | Avantaj/dezavantaj culoare în exploatarea nocturnă (5/1) | 5 | 2 |
| 10 | Necesită utilaje specializate de execuţie -nu/da (5/1) | 3 | 3 |
| 11 | Necesită adaptare trafic la execuţie -nu/da (5/1) | 2 | 3 |
| 12 | Durata de la punerea în operă până la darea în trafic - mică/mare (5/1) | 1 | 5 |
| 13 | Necesită execuţia și întreținerea rosturilor -nu/da (5/1) | 1 | 5 |
| 14 | Poate prelua creşteri de trafic prin creşteri de capacitate portantă - ușor/greu (5/1) | 1 | 5 |
| 15 | Execuţia poate fi etapizată -da/nu (5/1) | 1 | 5 |
| 16 | Riscuri de execuţie -nu/da (5/1) | 2 | 5 |
| 17 | Corecţiile în execuţie se fac - ușor/greu (5/1) | 1 | 5 |
| 18 | Confortul la rulare (lipsă rosturi transversale) - mare/mic (5/1) | 1 | 5 |
| 19 | Execuţie facilă pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralărgiri) -da/nu (5/1) | 1 | 5 |
| 20 | Creşterea rugozității prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face -da/nu (5/1) | 2 | 5 |
| 21 | Cheltuieli de întreținere pe perioada de analiză (30 ani) | 5 | 2 |
| TOTAL |  | 59 | 79 |

În urma punctajelor realizate, și anume:

Structură rutieră rigidă	- 59 puncte

Structură rutieră elastică 	- 79 puncte

Se califică structura rutieră semirigida, realizată cu îmbrăcăminte cu asfalt.

VARIANTA A (MEDIE)

| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LEI | LEI | LEI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL GENERAL | 1.284.183,24 | 267.866,26 | 1.552.049,50 |
| Din care C + M | 784.510,32 | 164.747,17 | 949.257,48 |

VARIANTA B (MAXIMA)

| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LEI | LEI | LEI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL GENERAL | 1,377,112.43 | 287,223.66 | 1,664,336.10 |
| Din care C + M | 852,790.40 | 179,085.98 | 1,031,876.38 |

Recomandarea proiectantului ținând cont de aspectele de mai sus, este Varianta A (MEDIE) de structură rutieră, respectiv structura rutieră semirigida.

Prin implementarea investiției  „Lărgire Calea Sighișoarei zona Shopping City”, se urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație rutieră și pietonală, creșterea siguranței participanților la trafic  și fluidizarea fluxurilor de transport în zona analizată.

Principale obiective ale investiției sunt:

- Creșterea capacității de trafic prin lărgirea platformei străzii;

- Asigurarea condițiilor de siguranță rutieră, prin reconfigurarea intersecțiilor, modernizarea sistemului de semnalizare rutieră și amenajarea de trotuare conforme  normele în vigoare;

- Îmbunătățirea confortului  și calității infrastructurii rutiere, prin realizarea unei structuri rutiere moderne și durabile;

- Reducerea timpilor de deplasare și a emisiilor poluante, prin fluidizarea traficului și optimizarea circulației;

- Crearea unei imagini urbane  îmbunătățite, prin amenajarea spațiilor adiacente, trotuarelor;

- Creșterea atractivității economice

Prin urmare, necesitatea obiectivului de investiții „Lărgire Calea Sighișoarei zona Shopping City” este justificată de:

- Creșterea constantă a cererii de mobilitate urbană și interurbană;

- Intensificarea traficului auto, pietonal și de transport public;

- Nevoia de asigurare a unui nivel corespunzător de confort și siguranță rutieră;

- Adaptarea infrastructurii la noile cerințe de dezvoltare urban și conectivitate;

- Reducerea timpilor de deplasare și a emisiilor poluante prin fluidizarea traficului;

- Integrarea în planurile de mobilitate durabilă și de dezvoltare teritorială ale localității.

- și rezidențiale a zonei, prin îmbunătățirea accesibilității și conectivității rețelei stradale .

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectului de investiții

- Valoarea totală a investiției cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiției este de:  1.284.183,24 lei fără  TVA

1.552.049,00 lei  TVA inclus

din care C+M :  784.510,32 lei fără TVA

949.257,48 lei  TVA inclus

- Capacități: Obiectivul de investiții are următoarele caracteristici:

- Lungime drum totală    =      124 m.

- Suprafață  amenajată    =      932 mp.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureș Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici, conform D.A.L.I. anexat, pentru obiectivul de investiții „Lărgire Calea Sighișoarei zona Shopping City - SF, Avize – Mun. Târgu Mureș”.

Viceprimar,                                                Director executiv

Călin Moldovan                                              ing. Racz Lucian

Aviz favorabil                                                    Aviz favorabil

DIRECTOR Direcția Economică                              DIRECTOR SPADP

ec. Anca Fodor		                            ing. Florian Moldovan

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Iniţiator												         PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2025

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții

„Lărgire Calea Sighișoarei zona Shopping City - SF, Avize – Mun. Târgu Mureș”

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 58705/3070/21.11.2025 inițiat de Primar prin Direcția Tehnică privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții   „Lărgire Calea Sighișoarei zona Shopping City - SF, Avize – Mun. Târgu Mureș”

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală;

- Raportul de specialitate al Direcției Arhitect șef;

- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 66 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare;

- Art. 7, art. 9 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi ccompletările ulterioare;

- Art. 14 alin. (4), art. 44, alin. (1) și art. 45 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

- H.C.L.M. nr. 37/27.03.2025 privind aprobarea Bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2025,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ”Lărgire Calea Sighișoarei zona Shopping City - SF, Avize – Mun. Târgu Mureș” și indicatorii tehnico–economici conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- Valoarea totală a investiției cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiției este de:  1.552.049,50 lei fără  TVA

1.284.183,24 lei  TVA inclus

din care C+M :  784.510,32 lei fără TVA

949.257,48 lei  TVA inclus

- Capacități: Obiectivul de investiții are următoarele caracteristici:

- Lungime drum totală    =      124 m.

- Suprafață  amenajată    =       932 mp.

D.A.L.I. este prezentat în Anexa nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se declară de utilitate publică de interes local obiectivul de investiții ” Lărgire Calea Sighișoarei zona Shopping City - SF, Avize – Mun. Târgu Mureș”

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Tehnice

- Direcției Economice

- Serviciul Public Administrația Domeniului Public

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ