ROMÂNIA						                           Consilier local UDMR

JUDEŢUL MUREŞ    	                                                                                arh. Iszlai Tamás

Consiliul Local Municipal Târgu-Mures

Referat  de aprobare

privind reglementarea cotelor de nivel maxime pentru străzi, trotuare și spații publice

Prezentul proiect de hotărâre vine din dorința de a conserva patrimoniul construit al Municipiului Târgu-Mures, expus unui pericol lent dar vizibil și ignorat până în prezent, reprezentat de înălțarea treptată a cotelor de nivel al domeniului public al orașului: drumuri, trotuare, alei pietonale și carosabile, scuaruri, parcuri, piețe și piațete.

Realitatea de astăzi prezintă rezultatul unei indiferențe sistematice ce a pornit încă de la mijlocul secolului 20, rezultând diferente de nivel de ordinul  zecilor de centimetri sau chiar diferente de metri, între cotele de nivel inițiale și cele de astăzi.

Printr-o tradiție de indiferentă, arterele principale ale orașului precum și spațiile publice ale zonei centrale, cele mai des reorganizate și remineralizate spații publice, au căpătat cote de înălțime modificate odată cu fiecare reabilitare sau reorganizare. Cu fiecare reasfaltare și cu fiecare reabilitare a trotuarelor, nivelul de înâlțime al acestora a primit un plus de 2-10 cm, ce s-au acumulat în timp.  Astfel, fondul construit și accesele la fondul construit existent au trebuit periodic modificate, soclurile și treptele de acces au dispărut parțial sau în totalitate sau chiar au devenit trepte negative pentru același acces.

Odată cu înălțarea cotelor trotuarelor și străzilor, infrastructura edilitară, schimbată sau reparată, a fost și ea repoziționată pe înălțime.

Acest șir de neglijențe sistematice au dus la dispariția soclurilor sau chiar înalțarea nivelului trotuarelor până la nivelul ferestrelor. Exemple marcante: Monumentul Istoric: „Palatul Haller” din Piața Bernády György – unde nivelul trotuarului este la nivelul ferestrelor, Monumentul istoric: Casa Nagy Szabo Ferenc din 1623 – colt Piața Trandafirilor cu Piața Petőfi Sándor, Căminul Ucenicilor din Piața Cardinal Iuliu Hossu,  Locuințele de la demisolul blocurilor de locuințe aflate pe strada 22 Decembrie 1989 între străzile Luceafărului și Secuilor martiri unde ferestrele locuințelor sunt la nivelul trotuarului.

Acest fenomen poate fi observat pe toate arterele principale ale orașului dar este cel mai îngrijorător în zona centrală protejată .

Înălțarea nivelului străzilor și a trotuarelor are ca efect schimbarea nivelului de umezeală acumulată în structura clădirilor, cu efecte periculoase mai ales pentru clădirile istorice, unde hidroizolația orizontală ori nu există ori este degradată.  Structura umedă se degradează mai usor și mai repede, ducând la exfolierea anvelopei și la apariția punților termice și a igrasiei în spațiile interioare, creând medii nesănătoase pentru utilizatori.

Metodele de eliminare a umezelii ascendente, din clădiri, sunt foarte costisitoare , iar fronturile stradale cu probleme de umiditate necesită intervenții de reparații mult mai dese.

Din considerentele de mai sus, cred că este necesară stoparea și plafonarea prin maximalizare a  cotelor de nivel de pe domeniul public al arterelor principale și  în zona centrală, istorică,  a Mun. Târgu-Mureș.

Propun ca din momentul aprobării prezentei  Hotărârii de Consiliu Local , toate documentațiile Cadastral- Topografice ce prezintă situația existentă la momentul avizării de catre Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru orice lucrare de investiții de reabilitare, modernizare, reorganizare sau  amenajare a spațiilor aparținând domeniului public înțelegându-se prin: străzi, alei, scuaruri, piețe, piațete, pasaje, parcuri - să fie considerate ca documente anexa pentru o bază de date în privința cotelor de nivel maxime pentru fiecare spațiu public detaliat.

Documentațiile topografice vor fi predate:

- - scriptic – vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

- -  în format digital scanat, sau semnat digital

- -  în format editabil,

toate conținând un Plan de situație redactat  la scara convenabilă 1:200, 1:500, 1:1000 cu tabelul punctelor, conținând coordonatele punctelor măsurate în sistemul national Stereo 70.

Cotele de nivel se vor nota ca și cote absolute maxime relative față de nivelul Mării Negre cu sutimi de metru.

Măsurătorile topografice vor conține obligatoriu următoarele informații asupra spațiilor publice cu propunere de investiție:

a. Cotă de nivel limită domeniul public cu  domeniul privat

b. Cote de nivel accese carosabile sau pietonale  la limita domeniului public cu domeniul privat

c. Cotă de nivel superioară bordura (acolo unde există) de delimitare spațiu pietonal de spațiul carosabil auto/parcare

d. Cotă de nivel ax drum carosabil

În spațiile publice exclusiv pietonale se vor nota cotele rigolelor sau a gurilor de scugere  pluvială existente.

Cotele de nivel mai sus descrise vor fi prezentate liniar în forma unor profile transversale pornind din axul longitudinal al spațiilor publice.

În funcție de panta existentă a domeniului public, propusă pentru  reamenajare, modernizare, reorganizare sau reabilitare prin investiție publică, se vor respecta următoarele densități în descrierea profilelor transversale:

- Pentru spații publice cu panta mai mică sau egală cu 1% - câte un profil trasversal la 50 m

- Pentru spații publice cu panta încadrată între 1% si 5% - câte un profil transversal la 20 m

- Pentru spații publice cu panta încadrată intre 5% si 10% - câte un profil transversal la 10 m

- Pentru spații publice cu panta mai mare de  10%- câte un profil transversal la 5 m

Nota: se accepta împărțirea pe subzone a spațiilor publice în funcție de pante.

Documentațiile topografice conținând informațiile mai sus descrise vor fi predate scriptic în 3 exemplare originale și în format digital, câte un exemplare pentru: Direcția Arhitect Șef, Direcția Tehnică, și Administrația Domeniului Public în vederea arhivării pentru alte iinvestiții ulterioare.

Aceste documentații vor fi de ordin director iar cotele de nivel descrise vor fi menținute obligatoriu pentru investiții ulterioare asupra spațiilor publice la care se referă.

Lista nomenclatorului stradal unde maximalizarea cotelor de nivel de pe domeniul public este obligatorie:

1. Zona centrală protejată: zona construită delimitată conform Planului Urbanistic General al municipiului Târgu-Mureş aprobat prin HCL nr.257/19.12.2002 actualizat prin HCL 110/25.10.2012 - planşa”A” şi Listei străzi zonă protejată, aferente anexei 1.

2. Zona construită situată în perimetrul zonei de protecţie a zonei istorice protejate,

conform Planşei de Reglementari din cadrul proiectului de Reactualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu-Mures- Etapa a II-a (PUG Preliminar) aprobată prin HCL nr. 76/2012 - planşa”B” aferentă anexei 1.

3. Zona de-a lungul arterelor majore de circulație și a străzilor cu trafic intens: str. 22 Decembrie 1989, str. Gheorghe Marinescu, str. Lăcrămioarei, str. Zăgazului, str. Aleea Carpați, str. Voinicienilor, str. Remetea, str. Decebal, str. Tisei, str. Podeni, str. Barajului, str. Libertății, str. Nicolae Bălcescu, Piața Armatei, str.Ialomiței, str. Ady Endre, str. Mioriței, str. Dorobanților, str. Liviu Rebreanu, str. Băneasa, str. Dezrobirii, str. Recoltei, str. Gheorghe Doja, str. Budiului, str. Bega, str. 8 Martie, Piața Gării, Bulevardul 1848, Bulevardul 1 Decembrie 1918, str. Predeal, str. Budai Nagy Antal, str. Secerei, str. Alexandru Papiu Ilarian, Bulevardul Pandurilor, strada Negoiului, str. Cutezanței, str. Înfrățirii, str. Livezeni.

Modificarea propusă se regăsește detaliat în Proiectul de Hotărâre al Consiliului Municipal.

În atenția  Direcției Arhitect Șef, Administratia Domeniului Public și Serviciul Poliției Locale.

Consilier local UDMR

arh. Iszlai Tamás

ROMÂNIA										Proiect

JUDEŢUL MUREŞ								Initiator,

CONSILIUL LOCAL  MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ	 	cons.UDMR arh. Iszlai Tamás

H O T Ă R Â R E A nr. ______

din __________________ 2021

privind reglementarea cotelor de nivel maxime pentru străzi, trotuare și spații publice

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile  Legii nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prevederile din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, prevederiler din Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, prevederile, OG 43/1997 privind regimul drumurilor,   HG 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, HG. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică.

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

H o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se interzice modificarea prin înălțare a cotelor de nivel al amenajărilor existente în spațiile publice aflate în zona protejată a Municipiului Târgu-Mureș, în zona de protecție a zonei protejate  precum și pe arterele importante ale orașului.

Art.2. Lista nomenclatorului stradal unde se interzice modificarea prin înălțare a cotelor de nivel de pe domeniul public este următorul:

a. Zona centrală protejată: zona construită delimitată conform Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu-Mureş aprobat prin HCL nr.257/19.12.2002 actualizat prin HCL 110/25.10.2012 - planşa”A” şi Listei străzi zonă protejată, aferente anexei 1.

b. Zona construită situată în perimetrul zonei de protecţie a zonei istorice protejate, conform Planşei de 	Reglementări din cadrul proiectului de Reactualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu-	Mures- Etapa a II-a (PUG Preliminar) aprobată prin HCL nr. 76/2012 - planşa”B” aferentă anexei 1.

c. Zona de-a lungul arterelor majore de circulație și a străzilor cu trafic intens: str. 22 Decembrie 	1989, str. Gheorghe Marinescu, str. Lăcrămioarei, str. Zăgazului, str. Aleea Carpați, str. 	Voinicienilor, str. Remetea, str. Decebal, str. Tisei, str. Podeni, str. Barajului, str. Libertății, str. 	Nicolae Bălcescu, Piața Armatei, str.Ialomiței, str. Ady Endre, str. Mioriței, str. Dorobanților, str. 	Liviu Rebreanu, str. Băneasa, str. Dezrobirii, str. Recoltei, str. Gheorghe Doja, str. Budiului, str. 	Bega, str. 8 Martie, Piața Gării, Bulevardul 1848, Bulevardul 1 Decembrie 1918, str. Predeal, str. 	Budai Nagy Antal, str. Secerei, str. Alexandru Papiu Ilarian, Bulevardul Pandurilor, strada 	Negoiului, str. Cutezanței, str. Înfrățirii, str. Livezeni.

Art.3. Spațiile publice afectate de prevederile prezentei hotărâri sunt: străzi, alei, scuaruri, piețe, piațete, pasaje și parcuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Târgu-Mureș, așezate în zonele descrise în Art. 2.

Art.4.  Se interzice realizarea oricărei lucrări de investiție de tip : reabilitare, modernizare, reorganizare sau reamenajare a spațiilor apartinând domeniul public, descrise la Art. 2., fără realizarea unei documentații topografice de prezentare a situației existente, vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Art.5. Documentațiile topografice din spațiile publice descrise la Art. 2. vor conține obligatoriu un plan de situație sau mai multe  planuri de situație redactate la scară convenabilă: 1:200, 1:500, 1:1000 și tabelul punctelor, conținând coordonatele punctelor măsurate în sistemul național Stereo 70. Cotele de nivel se vor nota ca și cote absolute relative față de nivelul Mării Negre cu sutimi de metru.

Măsurătorile topografice vor conține obligatoriu următoarele informații asupra spațiilor publice cu propunere de investiție:

              - Cota de nivel limită domeniul public cu domeniul privat

              - Cota de nivel accese carosabile sau pietonale la limita domeniului public cu domeniul privat

              - Cota de nivel superioară bordura (acolo unde există) de delimitare spațiu pietonal de spațiul carosabil/parcare

              - Cota de nivel ax drum carosabil

              - În spațiile publice exclusiv pietonale se vor nota cotele rigolelor sau a gurilor de scugere pluvială existente.

Cotele de nivel mai sus descrise vor fi prezentate liniar și în forma unor profile transversale pornind din axul longitudinal al spațiilor publice de intervenție.

În funcție de panta existentă a spațiului public, propus pentru investiție, se vor respecta următoarele densități în descrierea profilelor transversale:

            - Pentru spații publice cu panta mai mică sau egală cu 1% - câte un profil trasversal la 50 m

            - Pentru spații publice cu panta încadrată între 1% si 5% - cate un profil transversal la 20 m

            - Pentru spații publice cu panta încadrată între 5% si 10% - cate un profil transversal la 10 m

            - Pentru spații publice cu panta mai mare de  10%- câte un profil transversal la 5 m

Nota: se acceptă împărțirea pe subzone a spațiilor publice în funcție de pante.

Art.6. Documentațiile topografice conținând toate informațiile descrise în Art.5 vor fi predate, într-un 	total 3 exemplare originale în format:

- scriptic – vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

- digital scanat, sau semnat digital

- digital editabil,

câte un exemplare pentru: Direcția Arhitect Șef, Direcția Tehnică, și Administrația Domeniului Public în vederea arhivării pentru alte intervenții sau investiții ulterioare.

Art.7. Documentațiile topografice descrise la Art.5. vor fi de ordin director iar cotele de nivel descrise vor fi menținute obligatoriu ca și cote de nivel maxime admise pentru investiții ulterioare asupra spațiilor publice la care se referă.

Art. 8. Orice intervenție asupra spațiilor publice descrise în Art. 2. fără realizarea unei documentații topografice de prezentare a situației existente conform Art.5, sau fără respectarea  interdicției de modificare a cotelor de nivel  în spațiile publice unde există o documentație topografică directoare - va fi sancționată prin interzicerea  recepției lucărilor până la remedierea  diferențelor constatate.

Art. 9  Cu excepție de la prevederile Art.1 se pot realiza :

  - structuri de infrastructură de transport și amenajarea adiacenta a acestora dacă acestea au la bază studii de oportunitate justificative aprobate;

  - amenajări privind siguranța rutieră și pietonală

  - amplasări de obiecte de artă

Art.10. La realizarea documentațiilor topografice pentru spațiile publice descrise la Art. 2 nu se vor lua în considerare cotele de nivel al  mobilierului urban, al amenajărilor peisagere sezoniere și al obiectelor de artă  inclusiv soclul acestora.

Art.11.Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri şi respectarea condițiilor de intervenție se însărcinează Primarul Municipiului Târgu-Mureş – Soós Zoltán prin Direcţia Arhitect Şef, Administraţia Domeniului Public, Direcţia Tehnică, și Direcţia Poliţia Locală.

Viză de legalitate

Secretar General al  Municipiului Tîrgu Mureş

BÂTA ANCA VOICHIȚA