ANEXE ALE CAIETULUI DE SARCINI –

Colectare transport deșeuri în municipiul Târgu Mureș

Anexa 1 - Populația, categoria  de deșeuri și cantitățile anuale de deșeuri estimate a fi colectate și transportate la instalațiile de tratare/eliminare

  - Populație (număr de locuitori)

| Nr.crt. | Localitatea | Populatie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mun. Tg Mureș | 134.290 |

  - Repartizarea populației din zona urbană pe categorii de reședințe

| Nr. Crt. | Localitatea | Număr total de locuitori | Număr de locuitori la blocuri | Număr de locuitori la case |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Municipiul Târgu Mureș | 134.290 | 97.566 | 36.724 |

  - Cantitățile de deșeuri municipale estimative, colectate pe generatori, zone și fluxuri       (tone/an):

| Fluxul de deșeuri | -CASNICI (deșeuri populație) | NONCASNICI (deșeuri similare pers. juridice ) | Total zona urbană |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Deșeuri reciclabile |  |  |  |
| 1.1. Hârtie și carton | 4047.07 | 872.75 | 4919.82 |
| 1.2. Plastic | 2943.32 | 634.73 | 3578.05 |
| 1.3. Metal | 993.37 | 214.22 | 1207.59 |
| 1.4. Sticlă | 2317.86 | 499.85 | 2817.71 |
| 1.5. Lemn | 1103.75 | 238.02 | 1341.77 |
| Total I | 11405.37 | 2459.57 | 13864.94 |
| 2. Deșeuri biodegradabile | 19499.5 | 4214.07 | 23713.57 |
| 3. Deșeuri reziduale | 5886.64 | 4651.46 | 10538.1 |
| Total I (1+2+3) | 36791.51 | 11325.1 | 48116.61 |
| 4. Deșeuri voluminoase | 1023.5 |  | 1023.5 |
| 5. Deșeuri periculoase | 310.2 |  | 310.2 |
| 6. Deșeuri din parcuri și grădini |  | 735.8 | 735.8 |
| 7. Deșeuri din piețe |  | 1030.2 | 1030.2 |
| TOTAL (1+2+3+4+5+ 6+7) | 38125.21 | 13091.1 | 51216.31 |

Notă:

Deșeuri voluminoase generate și colectate de la agenții economici/instituții se pot colecta la solicitarea “la cerere”

  - Greutatea specifică a deșeurilor municipale (valori medii pentru un grad de impurificare de maxim 20%)

| Tipul de deșeu | Greutatea specifică în vrac – valoare medie (t/mc) |
| --- | --- |
| Biodeșeuri | 0,575 |
| Deșeuri verzi | 0,375 |
| Hârtie/Carton | 0,45 |
| PET | 0,085 |
| Folie de plastic | 0,13 |
| Sticlă | 0,70 |
| Textile | 0,40 |
| Metale | 2,65 |
| Lemn | 0,57 |
| Deșeuri voluminoase | 0,30 |
| Deșeuri periculoase | 0,295 |
| Deșeuri inerte (pământ, pietriș) | 0,55 |

Sursă: Ghid ECO-ROM, analize de caracterizare a compoziției deșeurilor realizate în județele Bihor, Brăila, Covasna, Dolj, Timiș și în municipiul București.

ANEXA 2 - SISTEMUL DE COLECTARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE

Sistemul de colectare a deșeurilor municipale este prezentat în continuare.

Deșeuri menajere – mediul urban

Deșeuri reciclabile

- Zona de blocuri

Se vor amenaja puncte de precolectare pentru deșeurile reciclabile echipate cu minim:

- un container de 1.100 l (culoare albastră) pentru deșeurile de hârtie/carton;

- un container de 1.100 l (culoare galbenă) pentru deșeurile de plastic și metal (metale feroase și neferoase);

- un eurocontainer de 1.100 l (culoare verde) pentru deșeurile de sticlă.

Un punct de precolectare va deservi un număr de maxim 250 de locuitori și punctele de colectare vor fi amplasate la distanța de maxim 200 metri, unul față de celălalt.

- Zona de gospodării individuale

Fiecare gospodărie va primi o pubelă de 240 l (culoare galbenă) pentru deșeurile de plastic și metal (metale feroase și neferoase).

Colectarea deșeurilor reciclabile pe două fracții (hârtie/carton și plastic/metal) se va face în zonele urbane în pubela galbenă pentru deșeurile de plastic/metal și cu saci inscripționați pentru deșeurile de hârtie/carton.

Deșeurile din sticlă vor fi colectate prin aport voluntar la puncte de precolectare echipate cu containere de 1,1 mc (culoare verde).

Un punct de precolectare va deservi un număr de 250 de locuitori și punctele de colectare vor fi amplasate la distanță maximă de 200 metri, unul față de celălalt.

Deșeuri biodegradabile

Colectarea deșeurilor biodegradabile se va realiza astfel:

- în zona de blocuri nu se vor colecta deșeurile biodegradabile;

- în zona de gospodării individuale colectarea deșeurilor biodegradabile se va face separat folosind pubele de 120 l de culoare maro pentru fiecare gospodărie din municipiul Târgu Mureș;

Deșeuri reziduale

Colectarea deșeurilor reziduale se va face după cum urmeaza:

- în zona de blocuri se va amplasa câte un container de 1.100 l pentru 250 de locuitori;

- în zona de case se vor distribui pubele de 120 l, o pubelă la fiecare gospodărie.

În municipiul Târgu Mureș deșeurile reziduale se colectează  în containere supraterane și îngropate (Anexa nr. 6.1. și 6.2).

Deșeuri similare

Colectarea deșeurilor similare din zonele urbane se va face în minim 4 fracții (biodegradabile și reziduale, plastic/metal, hârtie /carton și sticlă) în recipienți puși la dispoziție de operator contracost .

Deșeuri din piețe

Deșeurile din piețe vor fi colectate de administratori, pe fracții, în recipienți de 1.100 litri/120 litri/saci și transportate la instalațiile de tratare/eliminare de către operatorul de colectare și transport conform frecvenței prezentate în Anexa.

Deșeuri din parcuri și grădini

Deșeurile din parcuri și grădini vor fi colectate de administratori, pe fracții, în recipienți de 1.100 litri/120 litri/saci și transportate la instalațiile de tratare/eliminare de către operatorul de colectare și transport conform frecvenței prezentate în Anexa.

Deșeuri voluminoase

Se vor organiza campanii de colectare separată a deşeurilor voluminoase cel puţin trimestrial și frecvența campaniilor şi modul de desfăşurare vor fi stabilite astfel încât să asigure colectarea unei cantităţi cât mai mari de deşeuri voluminoase. Deșeurile vor fi colectate în containere metalice de 4 mc și depozitarea controlată a acestora, în perioada dintre două campanii trimestriale, este în sarcina operatorului. Operatorul este responsabil cu asigurarea spațiului necesar de depozitare atât pentru deșeurile colectate cât și pentru containere.

Deșeuri periculoase

Se vor organiza campanii de colectare separată a deşeurilor periculoase cel puţin trimestrial și frecvența campaniilor şi modul de desfăşurare vor fi stabilite astfel încât să asigure colectarea unei cantităţi cât mai mari de deşeuri periculoase. Deșeurile vor fi colectate în containere speciale de 1,2 mc și depozitarea controlată a acestora, în perioada dintre două campanii trimestriale, este în sarcina operatorului. Operatorul este responsabil cu asigurarea spațiului necesar de depozitare atât pentru deșeurile colectate cât și pentru containere.

Dotarea minimă necesară pentru punctele de colectare plurifamiliare din zonele urbane și rurale

Un punct de colectare va fi echipat cu 3 containere pentru deșeurile reciclabile (hârtie și carton, sticlă, plastic și metal) și 1 container pentru deșeurile reziduale și biodegradabile. Containerele trebuie identificate conform prevederilor din Ordinul nr. 1121/2006 al Ministerul Mediului si a Gospodăririi Apelor.

ANEXA 3

TABEL 1

FLUXUL DEȘEURILOR

| Tip deșeuri | Mod colectare | Facilitate unde va fi transportat |
| --- | --- | --- |
| Deșeuri biodegradabile, blocuri cu excepția deșeurilor verzi și a deșeurilor biodegradabile colectate separat din gospodării individuale din zona urbană (rată de colectare 100%) | În amestec cu deșeurile reziduale | Stația de transfer Cristești |
| Deșeuri biodegradabile generate în gospodăriile individuale din zona urbană (rată de colectare 100%) | Separat | Stația de compostare Cristești |
| Deșeuri de hârtie/carton | Separat | Stația de sortare Cristești |
| Deșeuri de plastic | În amestec cu deșeurile de metal | Stația de sortare Cristești |
| Deșeuri de metal | În amestec cu deșeurile de plastic | Stația de sortare Cristești |
| Deșeuri de sticlă | Separat | Stația de sortare Cristești |
| Deșeuri reziduale | În zonele urbane blocuri în amestec cu cele biodegradabile. În zonele urbane gospodării individuale separat, | Stația de transfer Cristești |
| Deșeuri verzi (din parcuri și gradini) | Separat | Stația de compostare Cristești |
| Deșeuri din piețe | Separat | Stația de sortare Cristești/Stația de transfer Cristești |
| Deșeuri stradale | Separat | Stația de transfer Cristești |

TABEL 2

Compozitia deșeurilor urbane :

| Tipul de deșeu | Zona urbană (%) |
| --- | --- |
| Hârtie şi carton | 12,58 |
| Plastic | 11,24 |
| Metale | 2,39 |
| Sticlă | 5,19 |
| Total reciclabile | 31,4 |
| Biodegradabil | 56,35 |
| altele | 12,25 |

ANEXA 4 - FRECVENȚA DE COLECTARE A DEŞEURILOR MENAJERE ȘI SIMILARE

Frecvențele de colectare trebuie să respecte prevederile din Ordinul ANRSC nr. 82/2015 și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 și sunt prezentate în tabelul de mai jos. Aceasta va putea fi modificată în cursul derulării contractului, cu asigurarea respectării echilibrului contractual, în funcție de cantitățile real gestionate.

| Nr. crt. | Zona/fracţia colectata separat | Capacitate pubela/container (litri) | Frecventa de colectare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mediul urban |  |  |
| 1.1 | Puncte de colectare plurifamiliale |  |  |
| 1.1.1 | Hartie si carton | 1.100 | La 3 zile |
| 1.1.2 | Plastic si metal | 1.100 | La 3 zile |
| 1.1.3 | Sticla | 1.100 | La 7 zile |
| 1.1.4 | Biodegradabile si reziduale | 1.100 | La 2 zile în perioada 1 aprilie-30 septembrie; La 3 zile în perioada perioada 1 octombrie- 31 martie. |
| 1.2 | Gospodarii individuale |  |  |
| 1.2.1 | Hartie si carton - „din poarta in poarta” | Saci/europubela sacii vor fi inscripţionați,volum minim de 30 l | La 14 zile |
| 1.2.2 | Plastic si metal - „din poarta in poarta” | Saci/europubela 240 l sacii vor fi inscripţionați | La 7 zile |
| 1.2.3 | Sticla - „din poarta in poarta” | Saci/europubela 240 l sacii vor fi inscripţionați | La 7 zile |
| 1.2.4 | Biodegradabile „din poarta in poarta” | Saci/europubela 240 l ,120 l sacii vor fi inscripţionați | La 7 zile |
| 1.2.5 | Reziduale „din poarta in poarta” | Saci/europubela 240 l ,120 l sacii vor fi inscripţionați | La 7 zile. |
| 2. | Deşeuri din servicii (parcuri, gradini, piete etc) |  |  |
| 2.1 | Deşeuri din pieţe Colectate pe 4 fracţii: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodeşeuri şi reziduale | Container de 1.100 litrii | La 2 zile în perioada 1 aprilie-30 septembrie; La 3 zile în perioada perioada 1 octombrie- 31 martie. |

Notă:

- Colectarea deseurilor de la persoane juridice se va face conform celor indicate in tabelul de mai sus, cu frecventa indicata pentru  mediul urban (in alte zile decat pentru populatie).

- Colectarea deșeurilor biodegradabile generate în zona centrală urbană se va realiza:

-  Zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar, hoteluri, pieţe, spitale, grădiniţe şi creşe şi o dată la două zile în celelalte cazuri (blocuri);

- O dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie- 31 martie

ANEXA 5 - NUMĂRUL DE RECIPIENȚI CARE TREBUIE PUȘI LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE OPERATOR

| Containere de 4 mc pentru deșeuri voluminoase (bucăți) | Containere de 8 mc pentru deșeuri voluminoase (bucăți) | Containere de 12 mc pentru deșeuri voluminoase (bucăți) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 4 |

Pentru colectarea deșeurilor reciclabile se vor distribui saci inscripționați pentru fiecare gospodărie individuală, după cum urmează.

Zona urbană

- Saci inscripționați pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton – 27 de bucăți/persoane/an cu un volum minim de 30 litri;

Sacii trebuie să fie din polietilenă transparentă cu o valoare de alungire la rupere de maxim 300% longitudinal și 400% transversal și o rezistentă la sfâșiere de minim 60 dN/cmp longitudinal și 50 dN/cmc transversal.

Containerele de 1,100 l pentru colectarea deșeurilor de sticlă vor fi din oțel zincat cu roți pivotante cu diametrul de 200 mm, rezistente la expunere și contact biologic, chimic, sau cu razele UV și conforme cu EN 840-2 și EN 840-3.

Containerele pentru colectarea deșeurilor de hărtie/carton, plastic/metal, biodegradabile și reziduale vor fi din material plastic cu capac plat, roți cu diametrul de 200 mm, rezistente la expunere și contact biologic, chimic, sau cu razele UV și conforme cu EN 840-2 și EN 840-3.

ANEXA 6.1 și 6.2  – Punctele de colectare existente în zona  Târgu Mureș ( subterane și supraterane).

Anexa este atașată în format electronic și pe suport hârtie.

ANEXA 7.1 și 7.2 – Tabelul cu străzile înguste din Târgu Mureș și Delimitare zona centrală și protejată a municipiului Târgu Mureș

Anexa  și tabelul cu delimitarea zonei centrale și protejate a municipiului Târgu Mureș sunt anexate  în format electronic și pe suport fizic.

ANEXA 8 – Lista orientativă a Operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria de operare

Anexa este atașată în format electronic și pe suport fizic..