| S.C. „Proiect” S.R.L. | Proiect nr. 6629.0 |
| --- | --- |
| Târgu Mures | Reactualizare Plan Urbnistic General Tîrgu Mureş |

MEMORIU GENERAL

STUDIU DE FUNDAMENTARE ZONA CENTRALA TG.MURES

INTRODUCERE

Ideea de centralitate, continuă să reprezinte un "concept-cheie" în câmpul urbanismului, fie că este vorba de urbanismul operational sau reglementar.

Centralitatea este un fenomen complex al concentrării elementelor semnificative urbane indispensabile oraşului, pe un suport al construitului şi al imaginii urbane, o diversificare, o accelerare a funcţiunilor şi reţelelor de relaţii.

In acelaşi timp centralitatea include o diversitate de aspecte (topologice, morfologice, funcţionale, simbolice şi sentimentale) a căror selecţie se produce în timp îndelungat fiind privită ca o manifestare superioară a caracterului complex şi delicat al interacţiunii factorilor în câmpul urban.

Centralitatea nu se poate constitui într-o manieră autoritară sau brutală ci printr-o serie de mutaţii succesive (în care indicii calitativi predomină în raport cu cei cantitativi) mutaţii ce adaugă mereu alte şi alte elemente fără a nega matricea generatoare.

I. Criterii privind cadrul natural (analiza sitului)

Forma oraşului condensează de-a lungul evoluţiei sale, factori de ordin geografic, economic şi social.

Dintre aceştia cadrul natural face să aibă o influenţă preponderentă dirijând adesea creşterea şi structurarea urbană într-o anumită direcţie.

Cadrul natural prin elementele sale majore reprezintă un tipar fundamental care preexistă şi sugerează apariţia şi evoluţia oraşului.

In cazul municipiului Târgu Mureş cadrul natural a răspuns întâi unor nevoi de apărare, agricole, de circulaţie pentru ca ulterior să modeleze în mod hotărâtor structurarea viitoarei aşezări urbane prin direcţiile posibile de dezvoltare, prin structurarea ţesutului urban, acesta ordonându-şi reţeaua stradală şi parcelară în strânsă legătură cu relieful şi reţeaua hidrografică.

Elementele majore ale cadrului natural pentru Târgu Mureş, sunt reprezentate de: cursul râului Mureş, cele trei terase ale sale desfăşurate pe malul drept, traseele naturale între marile unităţi geografice desfăşurate în lungul văilor Mureşului şi Târnavei Mici, dinspre Câmpia Transilvaniei spre Podişul Tâmavelor.

In raport cu determinările şi presiunile exercitate de factorii amintiţi, zona centrală s-a dezvoltat paralel cu cursul râului Mureş la întâlnirea terasei inferioare cu cea mijlocie şi ca loc al intersecţiei căilor de acces din teritoriu. Punctul de geneză 1-a constituit latura estică a actualei pieţe centrale unde pe amplasamentul actualei cetăţi s-a semnalat o incintă - castel în formă de stea cu cinci colţuri. Zona centrală s-a extins apoi către vest delimitată pe latura sudică de prezenţa terasei mijlocii a Mureşului (25-30 m), iar pe cea nordică de zona inundabilă a râului, a cărui talveg modelează treptat frontul de pe această latură a actualei Pieţe a Trandafirilor.

In privinţa modului în care stilul natural contribuie la definirea caracterului zonei centrale trebuie subliniat că anumite repere ale acestuia, chiar modeste ca scară, ajută la crearea unei imagini a centrului în măsura în care acestea sunt integrate într-un ţesut pe care să-1 sublinieze.

Este cazul terasei mijlocii a Mureşului care prin diferenţa de nivel "dramatizează”imaginea zonei în dreptul Cetăţii creând o siluetă dublă, caracteristică a Oraşului de Sus, ce se suprapune peste cea a Oraşului de Jos, siluetă prezentă în toate gravurile de epocă.

Cadrul natural reprezentat prin elemente de floră, păduri, plantaţii, în trecut până în zona centrală, treptat a fost îndepărtat de spaţiile de factură minerală care s-au înmulţit singura legătură cu pădurile din Zona Platoului Corneşti, conservându-se în zona Cetăţii prin bulevardul Cetății şi străzile Trébely şi Verii .

In acelaşi timp o eroare de folosire a sitului poate să se transforme într-un obstacol definitiv pentru crearea centralitaţii.

In cazul zonei centrale a oraşului Târgu Mureş relaţia cu cadrul natural a generat şi o serie de constrângeri pintre care generarea legăturilor unidirecţionale cu principalele zone majore rezidenţiale dezvoltate în lungul  căilor de acces din teritoriu.

De asemenea un element disturbant îl reprezintă rezolvarea circulaţiei de tranzit în vecinătatea zonei centrale, factor perturbant major pentru structura şi posibilităţile de evoluţie ale acesteia.

Elementele cadrului natural reţinute ca esenţiale pentru definirea şi delimitarea zonei centrale au fost:

- zona de gravitaţie a localităţii aflată la intersecţia căilor naturale de acces ale sitului (Valea Mureşului, Valea Târnavelor) şi a legăturilor între marile unităţi geografice (Podişul Târnavelor, Câmpia Transilvaniei) - ca loc de prefigurare a centrului - 1 P

- zona definită de terasa mijlocie a râului Mureş ce accentuează silueta zonei centrale 1 P

- zona definită de talvegul vechiului curs al Mureşului ca matrice a frontului actual al pieţii Trandafirilor 1 P ,

- zona ce conservă prezenţa vegetală în arealul centrului 1 P.

Punctaj maxim - 4 P - pondere criteriu 15%.

II. Criterii privind cadrul fizic - construit

II.1. Evoluţia istorica

Pe locul de azi al oraşului Târgu Mureş, vechile izvoare scrise consemnează existenţa unui târg de vite şi de cereale. Primul document (datând din jurul anului 1300) pomeneşte de "Forum siculorum" (Târgul secuilor).

Este semnalat ca centrua cu caracter preorăşenesc, înainte de invazia tătarilor din 1241, apoi în registrele papale şi în diplomele regelui Ludovic cel Mare este consemnat sub denumirea de "Novum forum siculorum". (1332).

In secolele XIV-XV, târgul evolează treptat spre formele de civilizaţie urbană, un rol important în acest proces avându-1 fenomenul separării meşteşugarilor de îndeletnicire agricole. Organizarea breslelor îşi va lăsa puternic amprenta asupra istoriei şi organizării oraşului în sec. al XV-lea.

Oraşul devine treptat un important centru al producţiei meşteşugăreşti şi al schimburilor comerciale şi se remarcă în prima jumătate a sec. al XVI-lea între oraşele înfloritoare din Transilvania

Cel mai vechi act privind breslele - diploma voievodului transilvan Ladislau Losonczi (1493) recunoaşte privilegiile breslei măcelarilor, apoi cele ale croitorilor, blănarilor, cojocarilor şi tăbăcarilor.

De numele acestor bresle se leagă construirea fortificaţiilor şi a bastioanelor cetăţii, mărturie a rolului important pe care organizaţiile meşteşugăreşti l-au avut în viaţa social-economică a oraşului.

O dezvoltare însemnată cunoaşte oraşul în timpul lui Gabriel Bethlen principe al Transilvaniei (1613-1629) care îi acordă numeroase privilegii (diploma din 29 aprilie 1616 prin care Târgul-Mureş este ridicat la rangul de oraş liber regesc, devenind municipiu cu blazon).

In spaţiu, structura urbană a Târgu Mureşului a evoluat de la primele fortificaţii de secol XV când pe locul cetăţii actuale a oraşului a fost semnalată o cetate-castel, cu incintă în formă de stea cu cinci colţuri (construcţie din care s-au păstrat până astăzi fundaţiile şi amplasamentul a trei bastioane.

Intărită în timpul voievodului Stefan Bathory (1492) cetatea comunica cu exteriorul prin trei porţi, prefigurând trei direcţii de legătură în teritoriul adiacent.

Dărâmată ulterior, cetatea ca centru polarizator al viitorului nucleu urban, este reconstruită în forma actuală între anii 1603-1653.

La cele trei bastioane de forma pătrată înzestrate cu creneluri şi guri de păcură sub cornişe, s-au adăugat ulterior altele patru, cetatea capatand o formă poligonală neregulată. Arhitectura bastioanelor şi a zidurilor ce se întind pe o lungime de 900 m este simplă, caracteristică cetăţilor din sec. al XVII-lea, păstrând prin nota de sobrietate unitatea de ansamblu a stilului baroc.

Zidăria din cărămidă aparentă, rostuită, este acoperită cu învelitori din ţigle solzi montate pe un strat gros de mortar. Zidurile şi bastioanele închid între ele biserica reformată. Construcţia începută în secolul al XV-lea are adăugat în nordul absidei două completări (clădirea fostei mănăstiri franciscane cu capela şi aşa numitul "turn clopotniţă” cotat de asemenea din veacul al XV-lea). Cu o înălţime de 66 m, prevăzut cu metereze la ultimul etaj, cu ferestre în arc frânt şi patru turnuleţe pătrate la partea superioară (influenţă tipic germană), turnul rămâne o prezenţă constantă în silueta oraşului din toate timpurile.

Biserica (alt element integrator) aparţinând iniţial goticului este rezolvată în plan dreptunghiular simplu, cu corul decroşat, fiind terminată printr-o absidă poligonală cu o singură navă în stil baroc. Corul şi absida păstrează elemente gotice iniţiale -vechile bolţi cu nervuri susţinute în cele trei travei de console, iar în absida cu colonete angajate.

Lucrările ulterioare i-au imprimat un caracter tipic baroc (deosebite sunt cele două portaluri de pe laturile de vest şi sud bogat articulate şi profilate de un şir de colonete angajate, având capiteluri decorate cu vrejuri de viţă de vie şi ciorchini). Traforurile ferestrelor compuse din patru lobi, trefle duble, motivul inimii şi formele flamboiante, prezintă toată gama evolutivă de la goticul matur la goticul târziu.

Prin prezenţa turnului, configuraţia bisericii şi a zidurilor, cetatea este un element care conferă zonelor adiacente şi organismului urban specificitate, silueta ei regăsindu-se în imaginea oraşului păstrată în desene vechi, stampe, fotografii.

Ca vatră a oraşului de la care s-au extins aşezările omeneşti cetatea Târgu-Mureşului cu complexul de monumente istorice aflat pe colină a fost centrul de unde a pornit în trei direcţii principale (sud-vest, nord-vest şi nord-est) ridicarea construcţiilor publice şi private care avea să definească structura urbană a viitorului oraş.

In decurs de câteva secole prin unirea în jurul acestui nucleu a 9 comune din imediata vecinătate (Saşvarul Mare sau de Sus; Saşvarul Mic sau De Jos - ce se întindeau în lungul văii Pocloş pe direcţia comunei Corunca de azi; Secuienii, Remetea, Podeni, pe direcţia drumului spre Câmpia Transilvaniei: Godoşfalău, Beneşfalău, Curteni, în direcţia oraşului Reghin şi Miceşti în direcţia Cluj-Napoca) oraşul Târgu Mureş, devine cel mai important oraş de pe valea Mureşului Superior.

Pe aceste direcţii se situau şi porţile de acces în oraş.

Cadrul natural concretizat prin prezenţa celor trei terase ale Mureşului, terasa inferioară, mijlocie şi terasa superioară a dus în procesul de constituire a formei urbane la apariţia diferenţierii spaţiale, oraşul înfaţişându-se în gravurile şi documentele vechi desfăşurat în două "siluete orizontale" corespunzătoare celor două terase: "oraşul de sus" şi "oraşul de jos".

Caracterul urban al oraşului a fost influenţat de această alcătuire, cele două zone cunoscând în timp un mod propriu de ordonare şi ierarhizare. Procesul de selecţie topică s-a suprapus în cursul evoluţiei peste dominantele de stabilitate (sit, elemente naturale, profil funcţional de continuitate, structuri şi alcătuire spaţiala) conducând la imaginea actuală.

Treptat această configuraţie spaţială diferită, datorată iniţial cadrului natural, s-a accentuat prin apariţia diferenţierilor de funcţionare şi concepţie.

"Oraşul de sus" desfăşurat pe terasa mijlocie avea ca centru de greutate porţiunea din faţa actualului Liceu Bolyai, cunoscută şi sub denumirea de "piaţa veche" sau "piaţa mică". Dominanta funcţională a reprezentat-o locuirea, zona fiind ocupată cu locuinţele intelectualităţii şi aşa numiţilor funcţionari şi se prezenta relativ dens construită, chiar iniţial.

Terasa inferioară pe care s-a dezvoltat "omşul de jos" a reprezentat zona rezidenţială a comercianţilor şi agricultorilor, prezentând iniţial o densitate mai redusă. Ulterior, treptat prin reparcelări, densitatea a crescut, gospodăriile dezvoltându-se pe loturi în adâncime.

Centrul de interes al "oraşului de jos" 1-a constituit "piaţa mare" actuala esplanadă centrală (Piaţa Trandafirilor) care a impus şi în continuare o stare de efectivă funcţionalitate, în sensul unui ansamblu cu funcţii precise care s-au executat în condiţii relativ bune o perioadă lungă de timp, cu prelungiri în contemporan.

Dominanta funcţională a celor două pieţe a constituit-o comerţul, acestea existând ca noduri comerciale ale oraşului, "piaţa mică" - fiind loc de târg pentru lemn şi grâne, iar "piaţa mare" ca loc de schimb a mărfurilor produse de bresle. Diferenţierea de profil comercial s-a datorat în parte poziţiei acestora în raport cu principalele drumuri de acces înspre oraş (drumuri ce figurează în planurile oraşului datând din secai XVII-lea). Legătura cu nordul şi drumurile dinspre Moldova se realiza prin actualul traseu al străzii Revoluţiei-7 Noiembrie, strada Călăraşilor urmând drumul de legătură spre Câmpia Transilvaniei, iar pe actualul traseul străzii Ştefan cel Mare începea legătura oraşului cu Podişul Târnavelor.

Unitatea structurii urbane s-a conservat prin legăturile dezvoltate între cele două pieţe. "Pasul mare" (Nagy koz) a constituit principalul traseu pietonal de legătură, dezvoltat în lungul actualei străzi Bolyai (a funcţionat ca pietonal din cauza pantei accentuate a terenului 8%); "Pasul mic" (Kis koz) era legătura pietonală păstrată până la jumătatea veacului ce pornea din faţa clădirii internatului Liceului Bolyai şi penetra frontul pieţii Trandafirilor în dreptul clădirii cu nr.53. Pasajul a fost ulterior obturat printr-o serie de construcţii adăugate clădirii internatului.

Legături pentru căruţe funcţionau între cele două pieţe în lungul străzii Târgului, precum şi prin actuala stradă Ion Creangă, traseu blocat prin construcţia casei de modă în 1967.

Pornind iniţial de la aceeaşi dominantă funcţională cele două pieţe au suportat un timp o serie de modificări, din convergenţa acestora rezultând o evoluţie diferită a existenţei urbane pentru fiecare dintre ele.

Primul regulament urbanistic al oraşului datează din 1764 fiind cunoscut sub numele de CERTIFICATO ROMORUM. Acesta legiferează clasificarea caselor de locuit (492) în patru categorii tipologice, atribuţiile primarilor, ale administraţiei, paza contra incendiilor, construirea unei cărămidarii, aplicarea coşurilor de fum, curăţirea străzilor, canalizarea izvoarelor, construirea podurilor, digurilor, determinând astfel pentru o lungă perioadă normele arhitecturale ale oraşului.

Documente din anul 1828 arată o tendinţă de urbanizare vădită la începutul sec. al XIX-lea.

Această tendinţă este ilustrată şi de evoluţia rapidă a populaţiei din punct de vedere numeric:

- 1699   - 498 familii - 2590 persoane

- 1733    - 524 familii - 2620 persoane

- 1785    - 868 case - 1144 familii - 4987 persoane

- 1833    - 6919 persoane

- 1856   - 11886 persoane

- 1880   - 12883 persoane

- 1890   - 14212 persoane

- 1910   - 25517 persoane

- 1927   - 38466 persoane

Până la mijlocul secolului al XIX- oraşul se extinde până la Mureş (în albia actuală) şi. trece pe malul nordic prin construcţia podului de lemn, în acelaşi timp în câmpul urban se derulează operaţii de densificare (1867, 1890-1900) fară planuri de perspectiva şi fară o structurare a funcţiunilor urbane. întreprinderile mici de exemplu (cu excepţia fabricii de zahăr) sunt construite haotic presărate pe teritoriul vetrei.

Deschiderea liniei ferate in 1872, construirea centralei electrice in 1898, sunt factori acceleratori în dezvoltarea teritorială şi orientează dezvoltarea tramei stradale spre direcţii prioritare (prelungirea străzilor Gh.Doja şi Griviţa Roşie se datorează spre exemplu noului potenţial de comunicaţie oferit de calea ferată).

In timpul incendiului din 13 aprilie 1876 focul a mistuit 85 de clădiri, dintre care 22 cu etaj tocmai în zona centrală.

Intre 1880-1900 numărul clădirilor creşte de la 1499 la 2914 dintre care 78 sunt clădiri industriale.

La începutul secolului oraşul se extinde mai ales spre SV şi N unde industria îşi găseşte condiţiile de dezvoltare (apă industrială, condiţii de transport etc.).

In lipsa transportului în comun microzonele industriale atrag formarea în apropiere a primelor nuclee de locuinţe muncitoreşti (în zona fabricii de zahăr).

Din punct de vedere al echipării oraşului se modernizează prin construcţia în 1908 a uzinei de apă şi canalizării în 1911, precum și a microhidrocentralei Turbina în 1914, străzile se restructurează şi se deschid cca.140 străzi noi.

Terenurile virane din vatra oraşului au fost parcelate şi reclădite, de această dată după planuri prestabilite.

Dacă până la începutul secolului zona centrală n-a suferit transformări importante în afara unei oarecare extinderi în planul "pieţii de jos" pe direcţia vest, perioada de după 1900 induce transformări esenţiale în sensul construcţiei ansamblului compus din Primărie, Palatul Culturii, Şcoala de ucenici şi Banca Albina ulterior, clădiri de prestigiu în câmpul acesteia, modelând conformaţia spaţiului Pietii şi adaugându-i imagini aparţinând stilului 1900 (secession).

Din aceeaşi perioadă datează şi un regulament al primăriei oraşului ce favoriza implementarea funcţiunilor culturale.

In perioada primului război mondial până în 1918 oraşul cunoaşte o epoca de stagnare, revenind după 1921.

Paralel cu apariţia mahalalelor mărginaşe (Valea Rece, Dâmbul Pietros, colonia Furst, cartierul ţigănesc) apar şi zonele rezidenţiale cu vile pe versantul terasei superioare a Mureşului (Trebely, Viilor etc.).

Pe terasa de 50-55 m se crează colonia funcţionarilor (Tisztviselőtelep) cu clădiri ce se păstrează şi în prezent în stare foarte bună.

Cel de-al doilea război mondial aduce oraşului distrugeri semnificative, naţionalizarea (1948), creând premize pentru ample acţiuni de sistematizare pe terenuri neconstruite.

In perioada după 1955 se construiesc primele cartiere de locuit, definitivarea marilor ansambluri realizându-se abia în anii '80.

Paralel cu dezvoltarea zonelor de producţie industrială se înregistrează o creştere spectaculoasă a numărului de locuitori, populaţia evoluând astfel:

- 1930    - 38517 locuitori

- 1941    - 44893 locuitori

- 1948    - 47043 locuitori

- 1956    - 65194 locuitori

- 1966    - 86474 locuitori

- 1971    - 114064 locuitori

In anul 1974 suprafaţa totală a oraşului era de 4426 ha din care construită 1498 ha (32,99%), agricolă 1950 ha (44,05%) fond forestier 978 ha (22,96%).

In perioada anilor 70 cea mai importantă intervenţie urbanistică în zona centrală o reprezintă deschiderea alveolei, ce va genera Piaţa Teatrului operaţie care exploatează corect caracterul alveolar preexistent al Pieţii Trandafirilor.

II.2. Totalitatea modificărilor pe teritoriul urban, acumularea sau ştergerea unor clădiri, persistenţa sau dispariţia unor trasee sunt înregistrate cu un grad ridicat de fidelitate de solul acestuia.

Persistenţa marilor dispoziţii parcelare originare în oraşele contemporane confirmă unitatea în timp a fenomenelor urbane, sublinind importanţa ce trebuie acordată principiilor care au creat aceste decupaje parcelare; studiul succesiunii lor în cronologia istorică lămureşte în mare măsură formele construirii şi evoluţiei oraşului.

Şi în cazul oraşului Tg.Mureş traseul străzilor, configuraţia zonelor centrale şi într-o anumită măsură toate celelalte forme urbane sunt dependente de sistemul geometric al parcelelor.

Din relativ puţinele izvoare istorice găsite referitor la oraşul Tg.Mureş se poate urmări continuitatea unei trame agrare transformate treptat într-un plan de oraş, putându-se deduce fenomene ca dispariţia unor edificii sau regăsi motivaţiile împărţirii de diferite zone caracteristice.

In oraşul de Jos, se regăseşte un gen de parcelare la care elementul definitoriu îl constituie şiruri de proprietăţi relativ mari, realizate conform unei concepţii unitare. Morfogenetic este vorbă de variante ale "satului de drum", transpusă apoi în varianta "târgului", cu spaţii uneori generos dimensionate care crează senzaţia de libertate, alteori pe cea de intimitate ocrotitoare.

In Oraşul de Sus, s-a păstrat o parcelare uneori neregulată, rezultată din construirea puţin compactă a unei aşezări afânate în condiţiile impuse de relieful mai accidentat.

Despre parcelarea zonei centrale se poate spune că există porţiune   care şi-a conservat caracterul iniţial şi alte arii în care intervenţiile ulterioare au condus la decupaje şi regrupări mergând până la destructurarea acesteia în anumite porţiuni.

Interesant din punct de vedere al rezervelor de teren utilizabile pentru eventuale extinderi ale zonei centrale (în condiţiile impuse de piaţa funciară în curs de constituire), sunt parcelările din zona de nord a Pieţii Trandafirilor, care reprezintă o transpunere relativ târzie din rural în urban prin reîmpărţirea fronturilor.

In afara parcelarului, fondul construit reprezintă încă un reper al vocabularului urbanistic.

Configuraţia locuinţei s-a dezvoltat în strânsă legătură cu tipul de lot cu front îngust la strada şi adânc, caracteristic gospodăriilor orăşeneşti.

La început prevalent din lemn şi paiantă, casele erau izolate între ele. Cuprinzând de regulă două încăperi într-un plan regulat, dreptunghiular, erau dispuse în teren cu partea îngustă pe alinierea străzii.

Acest tip de locuinţa, mărit prin adăugarea de încăperi în sensul adâncimii, sau prin ridicarea unui al doilea cat a fost transpusă apoi în casa de zid, adaptată specificului populaţiei orăşeneşti.

Locuinţele ample ale reprezentanţilor oraşului au fost zidite cu precădere din cărămidă cu piatră cu multe elemente arhitecturale realizate din piatră fălţuită (sec-XV-XVI) având ca elemente originale păstrate rame gotice de uşi construite din piatră cu partea superioară încheiată în arc, cadre de ferestre dreptunghiulare unele cu profile caracteristice goticului târziu, altele însoţite de cornişe cu denticule stil renaştere.

Distribuţia interioară era relativ simplă având la parter atelierele sau prăvăliile, precedate spre stradă de un portic, în spate depozitele de mărfuri, în timp ce la etaj se ajungea pe o scară închisa, accesibilă fie dintr-o curte interioară în legătură cu strada printr-un gang, fie chiar din gangul boltit.

Prefaceri, în condiţiile tehnice şi de organizare socială, ale muncii de construcţii, dezvoltarea producţiei de cărămizi, segregarea breslelor (pietrari, cărămidari) sunt fenomene care însoţesc pătrunderea în secolele XVI, XVII a elementelor de renaştere în arhitectura laică.

"Modul de compunere al planurilor şi faţadelor a fost în continuare subordonat formelor preexistente înguste şi adânci ale parcelelor specificeoraşului medieval Datele caracteristice ale stilului nu se întâlnesc deci numai în elementele de detaliu ale planurilor şi încăperilor - rame de uşi, bolţi senii cilindrice sau de intersecţii - şi mai ales în arhitectura faţadelor cu protaluri şi ancadramente specifice de ferestre".

Dezvoltarea producţiei de cărămizi determină execuţia în masă a clădirilor etajate pentru care structura sistemului ogival de boltire cu arce înalte şi o boltă uşoară nu mai corespunde. Se caută soluţii noi cu bolti mai rezistente şi mai plate, părăsind bolţile cu nervuri portante, se trece la bolţile masive de cărămidă cu penetraţii.

In programul de locuinţe urbane, casa orăşanului înstărit (a patricianului) se generalizează treptat.

"Aşezată pe teren îngust şi lung, are practicată în faţada principală o trecere boltită (uneori carosabilă); acoperişul este înalt cu o înclinaţie la 45°. Lângă trecerea spre interior parterul este ocupat cu depozite de mărfuri, ateliere sau prăvălii. Etajul cuprinde spre stradă o cameră principală (palota sau saal) şi bucătăria în aşezare centrală, amintind tinda ţărănească. De asemenea la etaj sunt dormitoarele. Accesul la încăperile de la etaj se face prin galerie deschisă spre care duce scara, care are acces fie din intrarea boltită, fie din articulaţia a două corpuri de clădire. Scara de acces spre pivniţă porneşte din curte"

Arhitectura civilă este marcată în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, de pătrunderea şi generalizarea elementelor simplificate ale stilului baroc, în domeniul arhitecturii locuinţelor, exemplele în care apar şi unele elemente mai expresive de factură clasică cum sunt coloanele şi arcadele sprijinite pe imposte -sunt mai numeroase. Această perioadă mai aproape de epoca noastră şi-a pus amprenta atât asupra configuraţiei planului (casele cu curţi interioare şi acces la locuinţe din galeria exterioară în stilul barocului popular  fac parte chiar din structura urbană contemporană), cât şi asupra anvelopei stilistice.

Barocul transilvan s-a distins ca un "baroc liniştit" festiv prin interpretarea cu abilitate a unui vocabular decorativ redus la câteva elemente esenţiale (pilaştrii în forma unui ordin colosal, meniţi să ritmeze faţadele, divizându-le în travee, coloane, aparţinând ordinului ionic sau compozit, ancadramente simple de ferestre cu profile puţine dar cu grile de fier bogate, balustrade de piatră ajurate).

Dezvoltarea vieţii comerciale orăşeneşti conduce în ultimele decenii ale veacului al XIX-lea la apariţia unui nou tip de clădiri care combină funcţiunea de locuinţă cu cea de comerţ. Configuraţia spaţială desăvârşită de acest program nou, devine definitorie şi pentru perioada actuală, caracterizându-se printr-un şir de magazine combinate cu locuinţe colective sau hoteluri dezvoltate pe parcele înguste de teren prinse între calcane.

Clădirile au la parter spre stradă spaţii special amenajate pentru comerţ, prăvălii şi un gang îngust boltit care conduce într-o curte adâncă, mărginită pe două sau trei laturi de construcţii. La etaj sunt locuinţe accesibile prin coridoare lungi închise cu geamlic (configuraţia frontului de nord-est al Pieţii Trandafirilor).

Dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicii paramentului a permis prezentarea faţadelor cu vibraţie caracteristică în funcţie de stilul aparţinător epocii.

Pentru zona centrală a oraşului volumele construite se înscriu în ordinea geometrică a tramei funciare ce predetermină "pereţii urbani".

Crearea de noi străzi, amplificarea vechii pieţe, lărgirea vechilor drumuri au pus întotdeauna probleme de racordare a vechiului ţesut urban la noile cerinţe funcţionale.

Principalele soluţii adoptate au fost: reîmpărţirea parcelelor, adaosul de teren, restructurarea sau distrugerea unor zone.

In pofida evoluţiei uneori contradictorii, zona centrală din punct de vedere al elementelor construite şi al volumetriei, beneficiară de această trăsătură definitorie a unităţii în diversitate.

Evoluţia istorică şi-a pus amprenta în mod diferit asupra diferitelor porţiuni ale zonei centrale, în acelaşi timp un element comun deosebit de important al corpurilor de clădiri rezultă din ordonarea acestora în structura zonei.

In fronturile pieţii printr-o construcţie de tip "închis” având ca rezultat o polaritate interior-exterior, clădirile sunt mai mult decât o construcţie individuală ci şi piatra de construcţie a unei structuri independente generatoare de spaţii publice, private şi spaţii de trecere (ganguri boltite pe ambele laturi).

Interesant de remarcat faptul că intervenţiile de dată mai recentă în fronturile pieţii (blocul Arta, Romarta etc.) păstrează această soluţie a continuităţii, ca o premiză corectă de integrare cu existentul.

In afara tipului de clădiri, se poate discuta ţinând seama de rolul important pe care îl au pentru prestigiul zonei ariile istorice sau cele cu valoare arhitectural-urbanistică tradiţională căutate din ce în ce mai mult atât de potenţialii investitori cât şi de turişti.

Configuraţia spaţială a unui oraş constituie ea însăşi o volumetrie a golurilor, determinată de traseele străzilor sau mai simplu de implantarea progresivă a constructului.

Limitele spaţiului urban sunt determinate de pereţii arhitecturali ai străzilor şi pieţelor în care pot interveni elemente de scară diferită de planimetria oraşului dat şi de toate elementele ce constituie forma urbană până la simple ecrane de vegetaţie.

Configuraţia spaţială a zonei centrale a oraşului Tg.Mureş stă sub semnul diversităţii (sursa acesteia fiind în mare măsură suprapunerea diferitelor perioade istorice) şi al unităţii (percepţia secvenţială permiţând în mod permanent intuirea structurii de bază a compoziţiei urbanistice) elemente determinante ale expresivităţii spaţiale.

Cadrul ce ar fi putut rămâne oarecum rigid al unei pieţe centrale a fost modelat cu consecinţe favorabile de curbura interesantă a fronturilor şi amplificat prin secvenţe singulare de multitudinea de alveole adiacente ce se deschid dinspre acesta.

Se pot studia în această zonă toate mijloacele închiderii şi diviziunii spaţiale: curburi ale fronturilor clădirilor, îngustare şi lărgire a profilului, capete de perspectivă puternic sau slab conturate, continuitoare prin suprapuneri sau dimpotrivă fronturi blocate.

Intervenţiile urbanistice de dată recentă (1988-1993) au distrus parţial această subtilitate rar întâlnită. Este vorba de capătul estic al pieţii transformat într-o piaţă de circulaţie şi de capătul nord estic unde distrugerea închiderii frontului străzii Călăraşilor a determinat amplasarea actualului sediu al Băncii Române de Dezvoltare într-un spaţiu total destructural, constrastând cu coeziunea zonelor învecinate.

II.3. Este dificil de făcut o selecţie suficient de obiectivă a ceea ce s-a constituit ca "valoarea" rezultată din evoluţia organică.

Se poate spune mai curând că centralitatea cuprinde un interesant aspect al "mobilităţii" în sensul deplasării "centrului de interes" în interiorul sectorului central al oraşului. Astfel se poate observa o mobilitate a acestor amprente ale evoluţiei anterioare considerate de "gustul epocii" ca fiind vârful de reprezentativitate al zonei centrale. Dacă la începutul formării zonei centrale, maximul de interes este concentrat de spaţiul din faţa Cetăţii (piaţa Bernady şi Petofi) treptat acestea se deplasează către est (în perioada barocă) printre elementele "la modă" fiind vestită fântâna cântătoare a lui Bodor Péter   (1810) şi la începutul secolului ansamblul "art nouveau" al Primăriei.

Un mare potenţial de reprezentativitate îl prezintă în perioada contemporană şi actuala alveola   Pieţii Teatrului, adevărată "emblemă" a oraşului Târgu Mureş, însuşită ca atare de localnici şi vizitatori.

Elementele reţinute ca esenţiale pentru configurarea şi delimitarea zonei centrale s-au materializat în următoarele criterii selectate.

II. - criterii privind cadrul fizic - construit- punctaj maxim 10 P, din care:

II.1) criterii istorice:        pondere criteriu 30%

-	arii istorice constituite concentrând o mare densitate de elemente semnificative, nuclee cu o mare densitate de elemente semnificative, nuclee generatoare ale viitoarei zone centrale -1P

-	perimetre care în procesul evolutiv, impunând o stare de efectivă de funcţionalitate şi-au păstrat şi amplificat în timp calitatea de zonă centrală -1 P

- amprente ale evoluţiei anterioare, importante pentru prestigiul localităţii, generatoare de imagini urbane corespunzătoare sensibilităţii unei epoci, atrăgând locuitorii şi animaţia 1 P

- punctaj maxim subcriteriu 3 P

II.2.) criterii ce caracterizează succesiunea şi evoluţia parcelarului:

- zone parcelare de talie importantă, rezultate în urma decupajelor şi regrupărilor anterioare (succesive) cu potenţial ridicat de exploatare spaţială, generatoare de "pereţi urbani" de o mare diversitate a imaginii şi scară - 1 P

- zone parcelare de talie medie, premize ale deplasărilor măsurate şi echilibrate caracteristice zonelor centrale, conservând particularităţile iniţiale ale spaţiului derivat din ideea de târg cu fronturi caracteristice - 1 P

- zone parcelare ce conservă într-o oarecare măsură configuraţia parcelarului originar (de tip rural) creând posibile rezerve de teren exploatabile pentru extinderea zonei centrale 1 P

- - punctaj maxim subcriteriu 3 P.

II.3.)   criterii ce caracterizează valori rezultate din evoluţia organică (spaţiul şi cadrul construit)

- perimetre cu clădiri de tipologie diversă, rezultate în cursul evoluţiei urbane ce asigură densităţi relativ mari de ocupare, indispensabile ideii de "animaţie şi diversitate" cu potenţial ridicat de reabilitare şi intervenţie 4 P

- punctaj maxim subcriteriu 4 P.

III. Criterii funcţionale

- o analiză a evoluţiei principalelor funcţiuni urbane aparţinând zonei centrale nu se poate face fără situarea acestora în ansamblul funcţiunilor urbane la nivel orăşenesc;

Oraşul apare caracterizat ca "loc de târg", iar breslele au jucat un rol important în evoluţia economică locală, bastioanele Cetăţii poartă numele breslelor mai importante: blănari, cojocari, croitori, dogari, etc., în timp ce normele de conduită în sânul diferitelor bresle au fost ridicate la gradul de etalon al comportamentului civic.

Oraşul este semnalat în sec. al XVI-lea ca un oraş înfloritor al Transilvaniei, centru al producţiei meşteşugăreşti şi al schimbărilor comerciale.

Existenţa uniunii Breslase Interurbane (CONFIGURATIO SAKTOKUM, DE VASAKHEL CON ALIIS, MAGISTIKIS SARTORBUS) precum şi profilul principalelor bresle existente la sfârşitul sec. al XVI-lea şi începutul sec. al XVII-lea prefigurează viitorul profil economic al aşezării (1525 - breasla blănarilor + cojocarilor, 1513 - dogarilor, 1579 fierarilor, 1571- lăcătuşilor, 1584 - pielarilor, 1591 - bărbierilor + chirurgilor, 1628 - ţesăturilor de lână şi pânză, tăbăcarilor).

In paralel se dezvoltă funcţia reprezentativă oraşul devenind în 1485 centrul de intrunire a dietei Transilvaniei   reşedinţa Scaunului Mureş   se mută de la Miercurea Nirajului.

In 1754 - această funcţie se amplifică prin mutarea tablei regeşti din Mediaş la Târgu Mureş.

Prin legea din 1876-1886 organele orăşeneşti sunt reprezentate de o congregaţie, o comisia administrativă, un consiliu, director, primar, prefectul de poliţie, Judecătoria comunală, biroul populaţiei.

In 1925 - Legea administrativa  asupra oraşului prevede existenţa unui consiliu;      - 18 consilieri aleşi

- 11 consilieri de drept.

Diferitele ramuri ale industriei sunt reprezentate în perioada 1733-1833

astfel:

| • cizmari | 154- 254 |
| --- | --- |
| • croitori | 24-44 99 - 57 |
| • cojocari • măcelari | 36-44 |
| • tăbăcari | 29 -86 |
| • năsturari | 12-6 |
| • tâmplari | 10-23 |
| • făurarilor | 10-26 |

cu un spor de 50-100% în curs de 60 ani.

în 1872 - se desfiinţează sistemul breslelor.

Viaţa industrială a oraşului fiind astfel reprezentată:

- 1833	609 industriaşi

- 1890	2614 industriaşi

- 1900	30662 industriaşi

- 1910	4294 industriaşi

Construcţia căii ferate în 1872, contribuie la întărirea fundaţiilor industriale între care ponderea principală o reprezentase profilul forestier (prelucrarea lemnului )şi cea alimentară.

După cel de al doilea război mondial se reface potenţialul economic, reconstrucţia cuprinzând: două uzine electrice, digul şi podul peste Mureş, rafinăria de petrol, linia ferată şi depozitul de locomotive, uzina de apă, fabrica de zahăr şi fabrica de mobilă (Szekely şi Reti).

Paralel cu funcţia economică şi administrativa se dezvoltă învăţământul, cel secundar cuprinzând la începutul secolului (Liceul reformat, Liceul romano-catolic, Liceul Alexandru Papiu IIarian, Liceul militar Mihai Viteazul, Şcoala normală de băieţi, Liceul de fete).

In 1907 administraţia emite un proiect de lege pentru înfiinţarea palatelor culturale în cele mai importante centre urbane, clădirea Palatului Culturii (1911-1913) adăpostând funcţiuni ca: bibliotecă, conservatorul, muzeul etnografic, o sală pentru conferinţe, pinacotecă.

In 1914 în palatul Culturii funcţiona şi cinematograful oraşului.

Funcţia comercială rămâne funcţia reprezentativă a oraşului târg, principii Ardealului scutindu-i pe comercianţii din Târgu Mureş de impozitele pe marfa (apoi de vamă - 1498).

In 1907 ia fiinţă şcoala superioară de comerţ, după ce în 1891 se înfiinţase Camera de comerţ şi industrie.

Târgurile, care iniţial se ţineau în spaţiul zonei centrale, odată cu creşterea gradului de urbanizare sunt deplasate în exterior pe teritoriul comunelor înconjurătoare.

Circulaţia capitalului este ilustrată şi de numărul care de instituţii credite: Banca Lumina, Banca Albina, Banca Românească, Banca Naţională, Banca de Scont, Banca Comercială şi de Credit Ardeleană, Banca de credit, Banca Marmorosch şi un număr important de Case de economii.

Principalele investiţii publice ce funcţionau pe teritoriul oraşului erau: Prefectura, Curtea de Apel, Tribunalul, Judecătoria, Serviciu de poduri şi şosele, Serviciu sanitar judeţean şi municipal, Serviciul veterinar judeţean şi municipal, Camera de agricultură, Ocolul silvic, Subinspectoratul de muncă, Camera de muncă, Camera de Industrie şi Comerţ, Administraţia financiară, Staţia CFR, Prefectura plaselor Mureşul de Sus şi Mureşul de Jos, Primăria, două oficii poştale, un oficiu telefonic, pompierii.

Toate aceste funcţiuni orăşeneşti şi-au găsit în permanenţă reflectarea şi in ocuparea zonei centrale, păstrarea caracterului şi de reprezentaţivitate fiind condiţionată de echilibrul ponderii lor în ansamblul funcţional al zonei.

Se poate vorbi de o sporire a potenţialului funcţional al zonei, ce pleacă de la funcţiunea de târg (comercială rezidenţială, de producţie meşteşugărească) şi atinge prin amplificarea aceluiaşi spaţiu complexitatea reprezentării funcţiilor de cult, administrative, culturale.

Interesantă pare a fi transpunerea caracterului alveolar al spaţiului la nivelul agregării funcţionale existând astfel o alveolă politică-administrativă, una culturală, una istorico-memorială, etc. legate de prezenţa funcţiei rezidenţiale dublată ponderat de cea de comerţ.

O menţiune aparte trebuie acordată evoluţiei funcţiunii de odihnă şi recreere în spaţii libere, primul parc orăşenesc datând în Tg.Mureş din 1814-1820 - şi fiind amplasat în zona sălii polivalente de azi, pe un teren mlăştinos.

Alte spaţii verzi în perimetrul zonei centrale sunt cele din Piaţa Trandafirilor (cea 0,4 ha) şi pe aripa de vest a Cetăţii în prelungirea bulevardului. Tradiţia grădinarilor publice în zona centrală a oraşului s-a estompat treptat pe măsură ce spaţiul a fost cucerit de alte funcţiuni.

Cartarea funcţională a spaţiilor în perioada actuală oferă o imagine destul de completă asupra paletei de activităţi adăpostite de zona centrală cu menţiunea că dinamica cea mai accentuată o au spaţiile comerciale fară însă să se remarce o structurare a acestora conform experienţei urbane din ţările cu economia de piaţă.

Băncile şi spaţiile destinate birourilor cuceresc treptat teren în câmpul funcţional.

Circulaţia carosabilă şi funcţională

Impactul creat de dezvoltarea circulaţiei în ţesătura tradiţională a spaţiului urban conduce de cele mai multe ori la efecte imprevizibile (schimbarea scării imaginii urbane, discontinuităţi spaţiale), fenomene ce se ce prevenite în procesul remodelării.

Principalele direcţii de penetraţie în oraş, şi configuraţia cadrului natural  au marcat alcătuirea tramei stradale a Târgu-Mureşului, alcătuire care în elementele de bază s-a perpetuat până în prezent. Dezvoltarea valorilor de trafic cerute de structura actuală de funcţiuni a generat treptat apariţia unei contradicţii între acesta şi structura spaţial volumetrică a oraşului.

Studiile de circulaţie întocmit (Prognoza şi optimizarea circulaţiei rutiere în municipiul Tg. Mureş - autor Institutul de cercetare şi proiectări tehnologice în transporturi - 1983) şi studiul de circulaţie a municipiului Târgu Mureş - prognoza şi terapia traficului (ca studiu de fundamentare al PUG) şi-a propus ca unul din scopuri, gândirea unei structuri de trafic nouă care să elibereze zona istorică de fluxuri de circulaţie majoră.

Din analiza situaţiei actuale rezultă o serie de deficienţe în organizarea sistemului de circulaţie. Reţeaua rutieră existentă este prea restrânsă faţă de necesităţile de deplasare din interiorul oraşului, conducând la supraaglomerarea unor străzi şi intersecţii.

Legăturile dintre diferitele zone ale oraşului intersectează zona centrală, producând discontinuităţi în ţesutul urban vechi. Calea ferată care străbate oraşul reprezintă un obstacol în plus întrucât nu există nici un pasaj denivelat care să faciliteze legătura între cele două părţi ale oraşului situate de o parte şi de alta a căii ferate. De asemenea majoritatea intersecţiilor nu sunt amenajate corespunzător şi constituie puncte de aglomerare a circulaţiei.

Intrucât în viitor se va intensifica (matricele de trafic de prognoză au fost obţinute pe bază de modele matematice cu luarea în considerare a gradului de dezvoltare social-economică a fiecărei zone din oraş, şi ca atare prezintă un înalt grad de încredere) sunt necesare măsuri de dezvoltare şi modernizare a reţelei rutiere.

Pe baza observaţiilor desprinse din analiza liniilor de dorinţă ale traficului, rezultate din matricele de prognoză, precum şi propunerilor cuprinse în Planul urbanistic general elaborat în cursul anului 2000 s-a alcătuit reţeaua stradală semnificativă pentru diferite etape de prognoză.

Valorile fluxurilor de trafic, calculate pe reţeaua de prognoză permit stabilirea necesarului de benzi, pe fiecare stradă şi amplasarea pe etape a lucrărilor rutiere.

Studiul rezolvă parţial problemele ridicate de integrarea vechii structuri a oraşului în contextul cerinţelor funcţionale contemporane.

Prin legătura din str. Libertăţii se realizează pentru Piaţa Trandafirilor, separarea traficului major orăşenesc interzonal, de circulaţie locală şi de accesele la diferite clădiri din zona centrală. Traseul ales distruge însă unitatea organică dintre zona delimitată de str.Cuza Vodă şi alveola Pieţii Teatrului şi latura sud-vestică a Pieţii Trandafirilor dezvoltată în adâncime, unitate preexistentă caracteristică configuraţiei spaţiale a "oraşului de jos" şi preluată în mod favorabil prin deschiderea alveolei Pieţii Teatrului. De asemenea traseul propus se situează tangenţial (mult prea aproape), de un posibil amplasament al viitorului centru de afaceri. Prevederile legate de transportul în comun au condus la necesitatea lărgirii tronsonului străzii Mihai Viteazu cuprins între piaţa Bernady-Revoluţiei, ceea ce introduce un element disturbant în organizarea spaţială a zonei vechi prin distrugerea parţială a valorii ambientale în pieţele Petofi şi Bernady, cetatea rămânând izolată de cealaltă parte a circulaţiei. Este necesară o deosebită grijă în stabilirea traseelor diferitelor tronsoane, reţeaua stradală având o conformaţie care nu se înscrie în logica simplificatoare a unei scheme.

Trasee pietonale

Rezolvarea spaţiului pietonal, presupune considerarea în paralel a densităţii de interes pietonal şi carosabil, ambele reflectând structura funcţională a oraşului.

In cursul evoluţiei istorice, în legătură cu particularităţile funcţionale s-au conturat principalele arii de interes pietonal, traseelor lor coexistând mult timp cu aşa numitele "drumuri de care".

Cele două pieţe ale oraşului au concentrat în toate perioadele, minimă densitate de interes pietonal, fapt justificat iniţial de constituirea acestora ca "locuri de târg", apoi ca zone reprezentând un interes deosebit pentru oraş, ca aşezare în sit, evidenţiind un potenţial urbanistic functional spaţial particular, cât şi ca valori semnatice, arhitectural urbanistice. Legăturile între pieţe au completat reţeaua pietonală a zonei centrale, ele desfaşurându-se pe traseele amintite în descrierea evoluţiei istorice.

In Târgu Mureş răspândirea reţelei pietonale în ţesutul urban, subliniază o interesantă stare de particularitate spaţială a oraşului şi anume existenţa la intersecţiile străzilor cu un trafic redus (de fapt în spaţiul adiacent intersecţiilor), a unei succesiuni de pieţe mici (squaruri) puncte nodale în configurarea tramei pietonale. Create în cursul evoluţiei istorice a oraşului, ele şi-au păstrat până în prezent caracterul unitar, disturbările datorate dezvoltării circulaţiei carosabile fiind pentru această categorie de spaţii, relativ reduse.

Circulaţia pietonală realizându-se în spaţiul stradal, principalele sale fluxuri se suprapun principalelor căi de circulaţie, în special acelora care converg sprea zona centrală.

Integrarea esplanadei centrale (Piaţa Trandafirilor) a impus o nouă unitate, într-un context nou, în sensul că nu s-au refăcut întocmai elementele deteriorate în cursul timpului, ci prin elemente noi s-au implantat funcţiuni noi, care încadrează şi completează ansamblul.

Alveola creată în jurul Teatrului a polarizat noi direcţii de interes pietonal, conducând totodată la amplificarea fluxurilor dezvoltate în lungul Pieţii Trandafirilor, spaţiu care prezintă deja supraaglomerări pe ambele fronturi.

Secţiunea transversală a pieţei din punct de vedere al distribuţiei pietonal-carosabil prezintă în actuala configuraţie deficienţe; trotuarele desfăşurate în faţa fronturilor, (de fapt secţiunile cele mai înguste) concentrează maximum de puncte de interes urban (dimensiune poziţională, de utilitate, temporală estetică) generând fluxuri de maximă intensitate, în timp ce spaţiul central, rezultat al segregării pieţei de circulaţie carosabilă este insuficient utilizat (parc cu fluxuri de slabă intensitate până la 0).

Situaţia este agravată de rezolvarea aprovizionării majorităţii spaţiilor comerciale ale centrului "direct de pe trotuar" (nu există o structură de carosabile de deservire care să elibereze spaţiul pieţei în această funcţiune).

Frontul sud-vestică prezintă câteva puncte importante de scurgere a fluxurilor (la extremităţi – P-ţa Bulgarilor şi str.Călăraşilor, apoi spre piaţa de zi în. dreptul - străzilor Horea şi Bartok Bela şi spre Piaţa Teatrului).

Frontul nord-estic în afara extremităţilor prezintă un singur punct important de scurgere a fluxurilor (str.Bolyai) ceea ce generează o traversare masivă în dreptul acesteia.

Cele două traversări (în dreptul Pieţii Teatrului şi magazinului Romarta) nu-şi găsesc debuşee în frontul nord-estic, determinând supraaglomerarea trotuarului acestuia prin reparcurgerea lui până în dreptul str.Bolyai situată la jumătatea distanţei dintre traversări. De asemenea trotuarul îngust în colţul agresiv al casei parohială face nesatisfacătoare în raportul cu fluxul masiv de pietoni, legătura Pieţii trandafirilor cu pietonalul desfăşurat prin piaţa Petofi, în vecinătatea şi spre interiorul Cetăţii Tg.Mureşului.

Există evidenţa conturării unui pietonal masiv care leagă partea sudică a oraşului, cu cea nordică, având ca punct final piaţa de zi şi zona de agrement (parcul sportiv al sălii Polivalente). Traseul lui se dezvoltă în lungul B-dului 1 Decembrie, str Stefan Cel Mare, Pţa Bolyai, Pţa Trandafirilor, Pţa Teatrului, piaţa de zi, parc sportiv.

Amplificarea sa este favorizată atât de configuraţia terenului şi a tramei stradale (drumul cel mai scurt) cât şi de absenţa unui centru de cartier (pentru cel mai mare cartier al oraşului Tudor Vladimirescu), care beneficiind de o densitate corespunzătoare a imaginii urbane, să polarizeze interesele în teritoriu.

Apariţia unui astfel de centru precum şi amenajarea în adâncime a fronturilor Petofi-Trandafirilor ar contribui la relocalizarea unui număr mari mare şi variat de puncte şi centre de interes, contribuind esenţial la ameliorarea circulaţiei pietonale.

De asemenea propunerile de rezolvare trebuie să includă ipoteza conform căreia dezvoltarea noilor zone perimetrale pieţei, ca centre de afaceri vor muta centrul de greutate al deplasărilor pietonale spre extremităţile dinspre est şi vest ale Pieţii Trandafirilor.

Organizarea circulaţiei pietonale propusă de studiu reprezintă o porţiune într-un sistem global care crează pietonului posibilitatea perceperii ţesutului urban fără discontinuităţi şi puncte de conflict cu circulaţia carosabilă (pentru lunga perspectivă reducerea circulaţiei carosabile la puncte tangenţiale faţă de esplanada centrală, spaţiul propriu zis al acestuia rămânând rezervat pietonului).

Calitatea locuirii

Existenţa urbană este definită de o serie de factori care au suportat în timp o suită de modificări. Din suprapunerea acestora pot rezulta situaţii diferite. Astfel pentru un spaţiu ca Piaţa Trandafirilor care a prezentat în contextul evoluţiei urbane un permanent interes economic, funcţional şi spiritual, convergenţa modificărilor a condus la o integrare spre finalitate a existenţei urbane, continuând să reprezinte pentru oraş spaţiul cel mai reprezentativ care îmbină sentimentul de specific cu cel de modern.

Zona centrală luată în studiu a cunoscut în timp o serie de modificări convergente care au condus spre o deteriorare parţială a existenţei urbane. Funcţiunea principală a constituit-o cea comercială, iar cea secundară locuirea, funcţiuni care nu s-au exclus reciproc în condiţiile unei circulaţii reduse, în prezent ambele funcţiuni se incomodează vizibil (locuirea a cunoscut un proces de degradare pe anumite porţiuni, în timp ce circulaţia se desfăşoară anevoios şi cu vizibilitate redusă). Remodelarea urbană a zonei are ca scop restituirea unei structuri, a unui cadru de viaţă care fiind corespunzător necesităţilor actuale nu-şi neagă originea.

Această schemă e importantă deoarece le consarcră un tip de particularitate printre locuitori; este enunţul specific al zonei în câmpul urbanismului şi conţine un mănunchi de norme şi categorii estetice ale producţiei spaţiului.

O calitate a locuirii rezidă deci şi în descoperirea sau cel puţin regăsirea configuraţiilor spaţiale propriu zonei, spaţii care uşurează experienţa vecinităţii şi intensifică viaţa colectivă.

Un aspect la fel de important ca şi funcţionalitate în reprezintă potenţialitatea unor anumite structuri urbane de a deplasa centralitatea în spaţiul lor, potenţialitate ce poate fi surpinsă în cadrul unor parametrii aleşi ca şi criterii:

- densitatea structurilor urbane - ceea ce poate asigura o frecvenţă ridicată a servirii. Densificarea tramei stradale de exemplu permite o dentitate de ocupare indispensabilă ideii de animaţie; aceasta rezultă din concentrarea în spaţiu şi reducerea distanţelor pentru activităţi care s-ar putea întinde fară să creeze un efect de centrahtate;

- neutralitatea structurilor urbane - pentru ca centralismul să se constituie şi să se poată deplasa trebuie ca fluxurile să fie modificabile, ca circulaţia să se poată concentra pe căi diferite şi astfel zona să fie în mod egal "irigată";

- rezerva de spaţii pentru activităţi - sau existenţa aşa numitor, "goluri în aşteptare", eventual în afara cosntruitului, fără a fi foarte numeroase; în situaţia excesului de goluri pare preferabil să se afecteze provizoriu tot terenul unor funcţiuni mai puţin dense şi dacă e posibil cu destinaţii "la modă" astfel ca "o nouă modă" să le elibereze;

- potenţial de reabilitare şi intervenţie - presupune renovarea construitului cu conservarea suportului parcelar şi a siluetei urbane şi mijlocul de a primi noi funcţiuni necesare pentru afirmarea centralităţii.

Elementele esenţiale din punct de vedere funcţional s-au materializat în urmatoarele criterii selectate:

-	3 criterii funcţionale: punctaj maxim 12 P - pondere criteriu 40% din care:

III.1. funcţiuni specifice zonelor centrale:

- zone cu funcţiuni publice (servicii publice administrative) instituţii publice (învăţământ, cultură, sănătate) regii autonome de interes public: 50% -1 P

- zone cu vocaţie tradiţională comercială, incluzând nuclee ce prefigurează funcţiuni de centru de afaceri şi comerţ: 50% - 2 P

- zone ce includ funcţia rezidenţială (simplă, mixtă): 10% - 1 P

- zone cu funcţia de odihnă şi recreere în spaţii libere: 1 P

- zone cu densitate de tramă stradală şi trasee pietonale, suport al concentrării punctelor de interes specifică zonelor centrale: 1 P

- zone cu grad ridicat de accesibilitate şi potenţial de spaţii de staţionare: 1 P.

Punctaj maxim subcriteriu : 7 P.

III.2. calităţi funcţionale ale zonelor centrale:

- zone ce asigură neutralitatea structurilor urbane (funcţiuni modificabile, flexibile, trasee reversibile): 2 P

- zone ce conţin rezerva de spaţii pentru activităţi (în teren, în clădiri, pe verticală şi orizontală CUT = 1): 1 P

-	zone cu potanţialul de reabilaitare şi întreţinere: 2 P.

Punctaj maxim subcriteriu : 5 P.

III.3. Criterii socio-economice

3.1.	Acţiuni ale administraţiei cu impact asupra zonei centrale

Cele mai importante acţiuni ale administraţiei locale (maghiare până în 1918 şi române după 1918), în afara regulamentelor de construcţie amintite în capitolul destinat evoluţiei istorice (sunt reprezentate de proiectarea şi execuţia de edificii ce au rămas reprezentative în câmpul urban al zonei centrale, contribuind la desăvârşirea acesteia (ansamblul din piaţa Primăriei, cele două biserici de pe latura de est şi vest a Pieţii Trandafirilor, ansamblul Pieţii teatrului).

La acestea se adaugă programele de echipare a oraşului cu reţele de apă şi canalizare (1908-1913) electricitate (1896-1914) alimentare cu gaz (1932) primele autobuze pentru transport în comun (1936),aparitia primelor nuclee inustriale importante - fabrica de zahăr (1896), etc.

3.2.	Comportamentul locuitorilor (social şi individual)

Din punct de vedere al locuitorilor trebuie subliniat că noţiunea de centralitate include atât un aspect sentimental, cât şi unul simbolic.

Sentimental fiecare orăşean poate avea într-un mare oraş "centrul său", deci diferitele grupuri sociale pot avea o viziune diferită asupra ideii de centru, vârsta, nivel de pregătire profesională, grad de urbanitate, gust comun şi care priveşte o formă de animaţie diferită).

In ceea ce priveşte aspectul simbolic, elementele excepţionale şi ţesutul urban care le înconjoară au un potenţial de centralitate.

In cursul timpului pentru populaţia cu tradiţie a vieţii urbane (de-a lungul anumitor trasee (latura de nord şi de sud a Pieţii Trandafirilor, s-a creat o obişnuinţă a plimbărilor în zilele de sărbătoare, "zona rămânând în conştiinţa locuitorilor ca un "CORSO" al oraşului".

Principalele manifestări care au animat de-a lungul timpului viaţa diurnă şi nocturnă a centrului au fost legate de existenţa unor restaurante renumite (Mureşul) cu programe culinare speciale pentru anumite zile ale anului, "zilele de târg", festivalurile folclorice desfăşurate în spaţiul Pieţii Trandafirilor, concursurile sportive (cros, motociclism), anumite procesiuni religioase.

Un loc aparte în tradiţia animaţiei centrale l-au ocupat şi grădinile publice, cea din frontul nordic al pieţii Trandafirilor dispărută odată cu construcţia ansamblului Teatrului Naţional.

In perioada ultimilor ani, odată cu apariţia comerţului stradal şi a spaţiilor de alimentaţie publică extinse spre spaţiul străzii cu aşa numitele terase, se observă o recucerire în câmpul zonei centrale a anumitor spaţii, în special acolo unde circulaţia autovehiculelor nu este foarte agresive - porţiuni ale străzilor Călăraşilor şi Revoluţiei.

Un loc aparte în tradiţia animaţiei centrale l-au ocupat şi grădinile publice (cea din frontul nordic dispărută odată cu construcţia ansamblului Teatrului Naţional).

In perioada ultimilor ani se observă, odată cu apariţia comerţului stradal şi a spaţiilor de alimentaţie publică extinse spre exterior prin aşa-numitele "terase", o recucerire în câmpul zonei centrale a anumitor arii ce altădată erau la fel de animate ca şi aceasta, în special acolo unde circulaţia autovehiculelor nu este foarte agresivă (porţiuni legate de centru ale străzilor Călăraşilor şi Revoluţiei).

Deasemenea sunt de menţionat manifestări culturale ("Teatrul pe butoaie") sau concerte în aer liber, pe trasee itinerante în spaţiul zonei centrale, spectacole ce conduc la o nouă conotaţie a publicului faţa de decorul urban al actului de cultură.

- criterii socio-economice: punctaj maxim 4 P - pondere criteriu 15%;

- zone ce au suportat în timp acţiuni ale administraţiei locale cu impact pozitiv, de ridicare a calităţii: 1 P;

- zone dotate timpuriu cu echipamente majore (apă, canal): 1 P;

- arii cu manifestări ce animează atmosfera diurnă şi nocturnă a zonei centrale (gastronomie, divertisment, cultură, cult, comerţ, sport): 1 P;

- zone de animaţie specifică şi tradiţională recucerite de funcţiuni compatibile cu caracterul zonei centrale:1 P.

Concluzii

Suprapunerea tuturor criteriilor luate în considerare:

- criterii privind cadrul natural	max. 10 P	30 %

- criterii privind cadrul fizic construit	max. 10 P	30 %

- criterii funcţionale	max. 12 P	40%

- criterii socio-economice	max. 4P	15%

Total punctaj max.	30 p	100 %

au condus la conturarea pe baza selecţiei autorilor a două limite pentru zona centrală:

- nucleul zonei centrale - pentru zone ce au întrunit un punctaj maxim de 9 puncte - adică echivalentul a cel puţin două din cele 4 criterii analizate

- înfaşurătoarea zonei centrale: - pentru zone ce au întrunit un punctaj de cel puţin 4 puncte - adică echivalentul a cel puţin 1 criteriu din cele 4 analizate.

Semnificaţia celor două limite ar fi, pentru nucleul zonei centrale de ilustrare a suprafeţei urbane în care efectul de centralitate s-a prezentat în timp până în prezent cu oarecare mobilitate, fară însă să dispară vreodată din acest câmp; iar pentru cea de a doua ilustrare a tendinţelor de presiune ale nucleului în raport cu schimbările în curs de desfăşurare.In acelaşi timp faţă de complexitatea şi necesitatea temei abordate, schema de selecţie propusă ar avea nevoie de numeroase amendări şi reiterări bazate pe mai multe studii analizate pentru o curantificare cât mai exactă.

Studiul propune întocmirea planului urbanistic general pentru nucleul zonei centrale,(exclusiv zona Cetăţii care beneficiază de studii particularizate).

In câmpul nucleului central (aşa cum a fost delimitat în baza sintezei studiilor de fundamentare) se propun reguli de intervenţie care conservând şi amplificând funcţional elementele tradiţional valoroase, să permită zonei centrale să rămână pe viitor o "zonă purtătoare de dezvoltare" factor de anticipare şi stimuare a ridicării calităţii vieţii urbane.

1- Gr.Ionescu - Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor

- Gr.Ionescu şi V. Sebestyen - Arhitectura Renaşterii în Transilvania-Ed.Academiei 1963.