- Pr  nr  776/2018/faza PUD –

Str  Ceangailor  fn  Tg  Mures

- MEMORIU  GENERAL

1.INTRODUCERE

- 1.1. Date  de  recunoastere  a  documentatiei.

-Denumirea lucrarii:

STABILIRE  REGLEMENTARI  URBANISTICE  PENTRU

CONSTRUIRE  CASA  DE  LOCUIT

Str  Ceangailor  fn Tg  Mures

-Faza  de  proiectare:             PLAN  URBANISTIC  DE  DETALIU

- Beneficiari:                             RUS  DORIN  si  SUSANA  VIORICA

- Proiectant :                            SC   VIA  MODUL   SRL   TG  MURES

- Data elaborarii:                                     Trim.  IV  2018

- 1.2. Obiectul  lucrarii

In  studiile  precedente  de  urbanism  PUG-ul  Tg.Mures  si  PUZ –ul  Unirii  s-au  stabilit  pentru  str  Ceangailor  posibilitati  de  amplasare  de  case  de  locuit . Zona  are  în prezent  acest  caracter –adica  cladiri  de  locuit  individuale  vechi  si  noi  ,

Planul  Urbanistic  de  Detaliu , ce  constituie  obiectul  prezentului  proiect se  poate  considera  ca  o  etapa  de  detailare  si  completare  a  zonei  existente, urmând  ca  pe masura ce proprietarii  de  teren  detin  mijloace  financiare ( sau viitorii  proprietari  de  teren)  sa  completeze   zona .

Constructia  propusa  prin  acest  PUD  este  :

- -o casa  de  locuit  subsol  partial , parter  si  etaj  (mansarda ) , situata  la  capatul  strazii  secundare  care se  deschide  in  alveola  dezvoltata  pe  str  Ceangailor  .Aceasta  alveola   se  afla  cam  pe  la  mijlocul  strazii  pe  latura  estica   , Parcela  cuprinsa  în  stu-diu  este propriete  particulara.

-Conform  avizelor  de  la  furnizori  pe  strada  de  acces  si  pe  str  Ceangailor    exista  retele  tehnico-edilitare  .

-Baza topografica  sc. 1:500  s-a obtinut  de la beneficiari ,  este  intocmita  de  un  topometru  autorizat  si  inregistrata  la  Oficiul  de  cadastru

2.INCADRAREA  IN LOCALITATE

2.1.Concluzii  din  documentatiile  deja  elaborate.

Din  punct  de  vedere  al  incararii  in  PUZ  Unirii  acest amplasament  este  incadrat   in  UTR L2cz   Subzona  de  locuinte  individuale  si  colective  mici   P. P+1,2 niveluri , retrase  de  la  aliniament  cu  regim  de  construire  individual  sau  grupat  situate  in  noile  extinderi..

Indici  reglementati

POT= 35%       CUT  =0,6  P+1 :0,9  P+2

Zona  isi  pastreaza  vocatia  de  zona  neomogena  in  curs  de  conturare  cu  zone  rezidentiale  majore  si  cu  intercalari  rare  de   spatii  de  dotari -servicii   .

Din  regulamentul  de  construire  elaborat  pentru  str Ceangailor  in  aceasta  zona  rezulta  conditiile  de  rezolvare a volumetriei, învelitorii si  a plasticii  arhitecturale  pentru  obiectele  ce  vor mobila  zona  studiata.

Terenul  este  situat  intr-o  lotizare  situata  aproape  de  mijlocul  strazii   pe  partea  de  est  conform  planului  de  situatie  anexat . Terenul  este  situat  in  capatul  acestei  parcelari  , pe  partea  nordica. .  Zona  este  déjà  definita  ca  zona  de  locuit  si  aceasta  insertie  este  o  completare  intre  casele  individuale  de  locuit .

3.SITUATIA  EXISTENTA

Teritoriul  considerat  este delimitat astfel:

-nord  est    -       incinta  cu  cladire de  locuit

-nord vest            incinta cu imobil  de locuit

-sud est       -       strada  de  acces  -drum  privat

-sud vest            - teren  liber

Terenul  nu  are  panta , este  cvasi  plan

3.1.Regimul  juridic  al  terenului

Regimul  juridic  al  terenului studiat  este specificat  în plansa A/2  si  cuprinde  – terenuri  proprietate  privata  ale  unor  persoane  fizice

Teritoriul  studiat  are o suprafata de  778mp  din  care  512mp  proprietate  privata ai  beneficiarilor  si  drumul  privat  proprietate colectiva .(cota  parte 50/606 aferent  drumului  interior )

3.2.Analiza  geotehnica.

Pentru determinarea conditiilor  de construire s-a  intocmit  un  studio  geo  pentru   parcela  executandu-se  un  foraj.

Analiza caracteristicilor  geotehnice ale terenului  din zona  arata o structura  a  straturilor  configurata  astfel  de  la  cota  terenului  :

-sol  vegetal   negru                                                                              0,00m -0,30m

-argila  prafoasa  ,neagra ,in  stare plastic vartoasa                             0,30m   2,00m

-praf  argilos ,negru  cenusiu,in stare plastic  consistenta                     2,00m- 3,00m

-praf  argilos-nisipos,brun galbui,in stare plastic consistenta                 3,00m- 4,00m

Nivelul hidrostatic   ;  apa  freatica   nu  apare  in  foraj

Concluziile  studiului   geo  sunt  urmatoarele :

-constructia   va  fi  cu  structura  Sp+P+E(M) , realizata  din  materiale  normale  ,respectiv  cu  fundatii  capabile  pentru  preluarea  deformatiilor  mici  in  cazul  unor  miscari  de  teren  locale .La  cota  de  fundare  sub  2,0m  Pconv  250k/Pa.  Adancimea  fundatiilor  va  fi  de  0,90 m  si  cota  0,00   se  va  ridica  cu  0,7m .  Se  vor  face  umpluturi  laterale  pentru  ridicarea  cotei  terenului   amenajat  .

Ag=0,15g Tc=0,7s

3.3.Analiza  fondului  de locuit  existent

Microzona de referinta are o parcelare  mixta  amplasamentului  studiat  :

-loturi  individuale  cu  deschidere  la  strada  de  la  15m-20m ,cu  case  vechi    ,majoritatea  cu  parter  iar  casele  noi  P+M ,P+E

-loturi  individuale  medii  si  mari

Imaginea  globala o reprezinta  casele  izolate  in  regim  discontinuu  cu  diferite   tipuri  de   cladiri  de  locuit  ,pe  terenuri  rezultate  in  urma  parcelarii  terenurilor  existente  si  propuse  cu  constructii care  mobileaza  diferit  acest  mozaic  de  zone  vechi  si  noi  in  continua  definire.

Zona  studiata  este  o  insertie  care  face  legatura  intre  zonele  deja  existente  limitrofe  si  posibilitatile  de  mobilare  in  viitor .

3.4.Cai  de comunicatie

Accesul  este  asigurat  din  str  Ceangailor  si  strada interioara  cu  Cf 129928 nr cad  129928  reglementata  cu  PUD-ul  aprobat  cu  HCl  nr 59/30/08/2012

Circulatia  carosabila  în  zona  este  relativ  redusa ,  strada  de  acces  fiind  o  strada  desprinsa  din  str  Ceangailor .  Strada  interioara  are  o  lungime  de  cca 150,0m  si  o  latime  de  8,0,este  pietruita  si  de  pamant  , fara  santuri  laterale  de  scurgere  a  apelor  meteoritice  si  cu  pietonal  neamenajat

Profilul  transversal  al  strazii  Ceangailor   este  variabil  de  cca   8,0m -cu  un  carosabil  de  cca  5-6 m  iar  casele  existente  sunt  amplasate  la  o  distanta  variabila   fata  de  limita  amprizei  strazii.  Accesul  in  str  Ceangailor  este  asigurat  din  str  Remetea

3.5.Echiparea edilitara

Zona beneficiaza de urmatoarea  echipare tehnico-edilitara  pe  str  Ceangailor

-retea  de energie  electica  subterana  pe  strada  de  acces

-retea  de gaz  metan  pe  strada  de  acces

-retea  de  apa  canal  pe  strada  de  acces

Studiul de echipare a zonei cu utilitati  cuprinde  si  posibilitatea  bransarii la  retele

4..PROPUNERI

4.1.Elemente de tema

Prevederile studiului propun mobilarea terenului  cu o casa  de  locuit SP+P+E(M)  individuala  pe  un  lot  liber

4.2.Descrierea solutiei

VARIANTA  1

Solutia propusa  prevede  posibilitatea  mobilarii  zonei studiate  cu  o  cladire de  locuit  izolata  amplasata  in  partea centrala a  terenului  , prin  încercarea de a se subordona  parcelarului  preexistent ( rezultat al circulatiei libere a terenului )  dar cu  respectarea prevederilor  Regulamentului General de Urbanism ( H.G./ 525/96 ) privind  amplasarea  constructiilor  în functie  de  destinatia  acestora  în  cadrul  localitatii.

Premiza studiului este  implantarea  a  unui imobil  de  locuit  nou  subsol  partial  parter si  etaj  (mansarda)  care prin functiune  si  limbaj  stilistic sa reflecte perioada  si  necesitatile  contemporane.

Aceasta  propunere  trebuie  sa  constituie o insertie naturala din punct de vedere al gabaritelor si logicii amplasamentului pentru întregirea  si  completarea zonei existente, respectand caracterul traditional al zonei  rezultat din evolutia în timp.

I         Terenul  este  intravilan  arabil  si  are  Cf  nr. 135030  nr  cad 135030 ;  Steren =512mp . Terenul  are  o  forma  majoritar  dreptunghiulara  cu  29,50m  la  strada  si  o  adancime  de  cca  18.00m . Aceasta  cladire  va  avea  functiunea  de casa  de  locuit  cu  un  regim de inaltime  SP+P+E(M)  si  gabaritul  de  12,00mx9,00m .

Imobilul  de  locuit  este  amplasat  in  aliniamentul  reglementat  al  zonei, respectiv  4,0m  si  este  accesibil  auto  din  strada  de  acces  si  str  Ceangailor.   Amplasarea  casei  de  locuit  se  face  la  5,0m  fata  de  limita  de  proprietate  la  nord (3,0m  limita  de  proprietate   sud )  , la  5,0m  fata  de  limita  la  spate  si  la  4,0m  fata  de  limita la  strada

- VARIANTA  2

- Analizand  frontal  construit  existent  pe  aceasta  parte  a  strazii   se  constata  ca  doua  case  de  locuit  din  fata  sunt  amplasate  la  un  aliniament  variabil  de  la  3,0m la  4,70m  iar  in  spate  de  la  2,75m- 3,15m .Casa  de  locuit  din  spate  este  la  1,60m  fata  de limita  din  spate. Amplasarea  acestei  noi  case  de  locuit  se  face  intr-un  teren  situat  intre  parcele  edificate  ,conform  plansei  anexate .  Se propune  retragerea  casei  de  locuit  la  3,0m  in  spate ,solutia  de  mobilare  fiind  similara  cu  cea  din  varianta  I ,e

- Amplasarea  la  distanta  de  3,0m  in  spate  se  inscrie  in  prevederile  Codului  Civil  si  se  va  face cu  acordul  autentificat  al  proprietarului  din  vecinatate .

- In  ambele  variante  sunt  necesare  derogari  :

- -var  I –derogare  de  la  aliniament  de  la  5,0m  la  4,0m

- -var  II –derogare de  la  limita  spate  de  la  5,0m  la  3,0m  (cu  acordul  autentificat  al  vecinului  )

- .4.3.Organizarea circulatiei

Data  fiind  configuratia  terenului  schema de  organizare  a  circulatiei  prevede   asigurarea  amprizei  de  8,0m  pentru  strada  Ceangailor

.Latimea  actuala  a  prospectului  strazii  de  acces  este  de  cca  8,0m  si  va  avea   la  capat  loc  de  intoarcere  in  var  I .  Pentru  realizarea  acestui  prospect  nu  sunt  necesare  treceri  ale  unor  suprafete , respectiv  fasii  variabile  din  domeniul  particular  in  domeniul  public  al  primariei .

Strada  de  acces  are  statut  de  drum de  acces  si  are  inscris  in  CF dreptul  de  proprietate  al  tuturor  proprietarilor  de  terenuri  din  zona .

- S-a  asigurat  o  parcare  in  incinta  langa  cladire

- 4.4.Regimul  juridic, circulatia terenurilor

Regimul juridic existent al terenului  luat  in  studiu  este  alcatuit din terenuri apatinând  persoanelor fizice  . Nu  sunt  necesare  treceri  in  domeniul  public  al  primariei  , respectiv  in  str  Ceangailor

- 4.5.Regimul de aliniere

Aliniamentul cladirilor existente  este  discontinuu  .Cladirile  nou  executate  din  stanga  si  dreapta  nu  respecta  nici  aliniamentul  la  strada  nici  distanta  fata  de  limita  din  spate  .

Date fiind elementele definitorii ale cadrului existent  s-a  prevazut  un aliniament  de  4,0m . Zona  va  fi  definita  de un  imobil  de  locuit . Raportul între zonele construite  si libere  sunt  relativ  similare cu cele din zonele  de  locuit   din  vecinatate.

4.6.Regimul de înaltime

Imobilul  propus  are  regimul  de  inaltime  SP+P+E(M) . Inaltimea  maxima propusa la coama  este  10,0 m  si  nu  depaseste  înaltimea medie a  cladirilor  învecinate dar asigura o folosire mai intensa a terenului, economie în executarea  cladirilor ..

4.7.Modul de utilizare al terenului Indicii  recomandati  in  lucrare ,pentru  o  utilizare  buna   terenului   sunt :

Varianta  I

Casa  de  locuit   Sp+=E(M)

Teren   aferent  casei   de  locuit                                             512mp

Teren  aferent  locului  de  intoarcere                                        12m

Casa  de  locuit    Sp+P+E(M)                                           Sc=108mp  Sd =270mp

Teren posibil  de  edificat                                                           76mp

Parcari  ,  alei                                                                             42mp

Spatiu  verde                                                                            274mp    53,51%

Varianta  II

Casa  de  locuit   Sp+=E(M)

Teren   aferent  casei   de  locuit                                             512mp

Casa  de  locuit    Sp+P+E(M)                                           Sc=108mp  Sd =270mp

Teren posibil  de  edificat                                                           74mp

Parcari  ,  alei                                                                             48mp

Spatiu  verde                                                                            282mp    555,09%

Din punct de vedere al ocuparii terenului cu un POT de  35%  si  un CUT de 0,6  P+1 ; 0,9 P+2   propunerea  se înscrie  in  indicii   PUZ –lui   Unirii  aferent  UTR-ului  L2cz.

- 4.8.Plantatii

Zona  face parte din zona  intravilana  a  localitatii  Tg  Mures  iar  plantatiile  propuse  vor  urmari  agrementarea  cu  arboret  a  cladirii.

- 4.9.Echiparea edilitara

Cladirea  va  avea  asigurate  utilitatile  in  sistem  centralizat .  Pentru  apa, canal, energie  electrica ,gaz  se  vor  face  bransamente  de la  retelele  existente pe  strada  limitrofa  conform  prescriptiilor  tehnice ale proprietarilor  si gestionarilor de retelei.

S-au  obtinut  si  anexat  avizele  de  amplasament   necesare  racordarii  imobilului la  utilitatile  zonei .

4.10.Bilantul teritorial

4.10.1.Zonificare functionala

|  | Teritoriu aferent | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren intravilan arabil | 512 | 65,81 | - | - |
| 2 | Zona de locuit | - | - | 500 | 64,27 |
| 3 | Zona de circulatii private | 140 | 30,46 | 261 | 33,55 |
|  | Teren liber | 29 | 3,73 | 17 | 2,18 |
| . | TOTAL GENERAL | 778 | 100,0 | 778 | 100,0 |

Din  bilant  se  observa  trecerea  terenului din intravilan arabil  in  teren  aferent  zonei  de  locuit  .

4.10.2.Proprietatea  si  circulatia terenurilor

a) proprietate privata                                                               512mp

b) drum proprietate  privata                                                     237mp

Terenul  existent  aferent  strazii  satisface  momentan  traficul  si  dotarea  cu  retele  .La  capatul  strazii  de  acces  s-a  prevazut  un  loc  de  intoarcere  si  pentru  aceasta  este   necesara  trecerea  a  12mp  din  lotul  studiat  in  lotul  aferent  drumului  . Str Ceangailor  este  situata  in  partea  de  nord  a  localitatii

5.CONCLUZII

Definirea zonelor cu un anumit specific functional în cadrul oraselor reprezinta un proces relativ continuu în istoria urbanismului, acest proces necesitand  în timp un control flexibil cu mijloace juridice, tehnice si de monitorizare.

Zona  studiata  este  la  periferia  nordica  a  municipiului  Tg  Mures  si  statutul  ei  este  in  curs  de  definire  .Conform  celor  de  mai  sus  modernizarea  strazii  Ceangailor  si  a  strazii de  acces  depinde  de  prioritatea  ei  in  cadrul  lucrarilor  de  investitii  ale  primariei .

Pentru localitatea  Tg  Mures  acest proces este în plina desfasurare, instrumentele tehnice cele mai adecvate constituind din acest punct de vedere studiile preliminare , precum  si  Planul Urbanistic General.

SC  VIA  MODUL   SRL  TG  MURES

arh. M.Dragota