| S.C. „ARA ARCHITECTS” S.R.L. Târgu Mures | Proiect nr.9bis/2008 Plan urbanistic de detaliu Str.Mărului f.n.-Tg.Mureş |
| --- | --- |

MEMORIU GENERAL

1. ÎNTRODUCERE

1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei

- Denumirea lucrării: 	Plan Urbanistic de Detaliu 							str.Mărului f.n. Târgu Mureş

- Proiectant:		SC ARA ARCHITECTS Srl - Târgu Mureş

- Data elaborării.		trimestrul II. 2008.

1.2. Obiectul lucrării

Zona ce face obiectul acestui studiu este situată în partea de nord a municipiului în vecinătatea cartierului de locuit Unirii.

Studiul se încadrează în rezolvarea de ansamblu a zonei propusă prin Planul Urbanistic General şi Planul Urbanistic Zonal aprobat şi detaliază o porţiune aferentă străzii Mărului pentru care există suficiente elemente de identificare.

In acelaşi timp, porţiunea detailată trebuie considerată în contextul mai larg al rezolvării funcţiunilor şi circulaţiei în întreaga zonă, fiind identificată în PUG ca zona D – subzona Lv12 - construcţii în condiţii de densitate redusă.

Principalele grupări funcţionale ce delimitează amplasamentul, sunt spre nord, sud, est şi vest grădini cultivate şi slab construite.

În studiile precedente de urbanism (Planul Urbanistic General şi în alte studii desfăşurate concomitent) s-a stabilit pentru această zonă utilizările de mai sus admise, prin aceasta propunându-se reorganizarea zonei rezidenţiale din partea de nord a oraşului şi dezvoltarea caracterului multifuncţional al zonei:

Planul Urbanistic de Detaliu ce constituie obiectul prezentului proiect se constituie ca o etapă intermediară în procesul de definire urbană a zonei, ansamblul clădirilor şi funcţiunilor urmând să se contureze pe măsura modificărilor ce intervin în gestiunea terenurilor şi apariţiei posibililor investitori ce deţin sursele financiare necesare demarării şi definitivării cosntrucţiilor, învecinate.

Circulaţia carosabilă generală este asigurată de str.Voinicenilor prin str.Pomilor, din care se dezvoltă accesul în zona loturilor studiate.

Circulaţia pietonală este rezolvată pe trotuare în lungul străzilor ce deservesc zona rezidenţială cu dotările ei şi polul de interes reprezentat de dotările comerciale şi de prestări servicii ale cartierului Unirii.

Circulaţia locală se va rezolva prin creerea unui acces semicarosabil de deservire din traseele principale, în spaţiul funcţiunilor propuse.

Construcţiile propuse prin acest P.U.D. sunt următoarele:

– locuinţă individuală, precum şi alei de acces pietonale şi semicarosabile, parcaje, spaţii verzi şi spaţii pentru activităţi de sport şi agrement.

Pe terenul luat în studiu există un număr de 5 parcele şi se propun 6.

Parcelele cuprinse în zonă sunt proprietăţi particulare.

Conform avizelor de la furnizori în zona de amplasament nu sunt reţele tehnico-edilitare stradale, condiţiile de racordare urmând să se stabilească de comun acord cu aceştia, exceptând cele de canalizare menajeră, pentru aceste ape propunându-se un sistem individual, într-o primă etapă, până la extinderea reţelelor de canalizare menajeră din zonele învecinate.

Baza topografică sc.1:500 s-a obţinut de la Primăria Tg.Mureş şi beneficiar şi este dublată de măsurători realizate pe teren pentru identificare şi comasare.

2. INCADRAREA ÎN LOCALITATE

2.1. Concluzii din documentaţiile deja elaborate

In cadrul Planului Urbanistic de General şi a studiilor succesive acestuia s-au stabilit pentru aceasta zonă un caracter rezidenţial.

Din regulamentul de construire elaborat pentru municipiul Târgu Mureş odată cu întocmirea PUG - etapa II au rezultat condiţiile de rezolvare a parcelarului de ocupare a terenului, volumetriei, invelitorii şi ale plasticii arhitecturale pentru obiectele ce vor mobila zona studiată, prevederi generale ale zonei D particularizată în LV12.

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ

Terenul studiat este delimitat de alte loturi particulare.

Intreaga zonă este inclinată, având o pantă generală de cca 10÷15% pe direcţia nord-vest, sud-est.

3.1. Regimul juridic al terenului este specificat în planşa 1 şi cuprinde terenuri proprietate privată ale unor persoane fizice şi juridice, delimitate de terenuri particulare şi terenuri aparţinând domeniului public de interes municipal.

Teritoriul studiat are o suprafaţă de 7069 mp. din care 95%. sunt proprietate privată.

3.2. Analiza geotehnică

Pentru determinarea condiţiilor de construire se vor întocmi studii geotehnice pentru fiecare parcelă, executându-se foraje şi studii de stabilitate.

Analiza caracteristicilor geotehnice ale terenului din zonă, întocmită pentru inventarierea condiţiilor de fundare, în cadrul studiului pentru amplasarea clădirii, arată o structură a straturilor configurată astfel:

- strat vegetal

- straturi de pietriş, nisip argilos galben cafeniu deschis

- argilă marnosă de bază galbenă, nisip argilos galben.

Această analiză amplasează porţiunea studiată în zona construibilă fără măsuri speciale.

Nivelul hidrostatic este variabil cantonat la cca 3,5 m, apa nefiind agresivă faţă de betoane

Zona se găseşte pe terasa inferioară a albiei Mureşului.

3.3. Analiza fondului construit existent

Microzona de referinţă are o parcelare relativ regulată ca forma şi dimensiuni rezultate dintr-o dezmembrare spontană în parcele desfăşurate paralele pe drumul existent desprins din str.Voinicenilor-Pomilor.

Legăturile vizuale şi perspectivele de la distanţă sunt determinate de situarea terenului studiat la o cotă superioară în raport cu cea a străzii Voinicenilor (Pomilor).

În acest sens zona participă la definirea siluetei urbane a municipiului Tg.Mureş, fiind situată pe o arteră secundară de acces din teritoriu în cartierul Unirii.

3.4. Căi de comunicaţie

Circulaţia carosabilă în zonă este redusă, str.Voinicenilor este o stradă foarte lungă cu profil în curs de modernizare, din care se desprinde drumul de acces ce deserveşte zona.

Strada Voinicenilor-Pomilor, are profil adecvat transversal şi longitudinal fiind practic accesibilă circulaţiei rutiere locale.

Soluţia de principiu a planului urbanistic de detaliu a fost crearea unui acces direct necesar deservirii parcelelor componente. Acest acces va avea pante şi profile adecvate funcţiunilor.

3.5. Echiparea edilitară

Zona nu beneficiază de echipare tehnico-edilitară. Canalizarea şi alimentarea cu apă în prima etapă se va rezolva în sistem individual.

Studiul de echipare a zonei cu utilităţi va cuprinde posibilitatea branşării acestora la reţelele stradale există în str.Voinicenilor-Pomilor.

4. PROPUNERI

4.1. Elemente de temă

Prevederile studiului propun mobilarea a şase parcele care să conserve şi să îmbunătăţească regimul de construibilitate şi posibilităţile de mobilare ale zonei. Având accesul asigurat, se propune mobilarea cu 6 locuinţe individuale P+M.

În zonă parcelarea s-a constituit spontan pe baza liberei circulaţii a terenurilor, regimul constructibilităţii parcelelor impunând, pe viitor, corelaţii prin servituţi de trecere sau schimburi de teren care să asigure respectarea prevederilor din Planul urbanistic general.

4.2. Descrierea soluţiei

Soluţia propusă prevede posibilitatea mobilării a şase parcele cu câte o clădire P+M sau D+P+M.

Mobilarea propusă s-a realizat cu respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism (HG nr.525/27.06.1996) privind amplasarea construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul localităţii şi ale prevederilor PUG - et.II.

Premiza studiului o dă ideea ca implantarea unor clădiri noi ca etape de construcţie ce preced studiul de ansamblu a zonei să nu constituie un obstacol în dezvoltarea coerentă ulterioară a acesteia.

4.3. Organizarea circulaţiei

Date fiind caracterul spontan al parcelării fără respectarea unui studiu preexistent, precum şi datorită traseului străzii ce porneşte din str.Voinicenilor şi se încheie în strada Remetea, s-a ales varianta creării de garaje şi spaţii de parcare în spaţiul individual al parcelelor.

Ca variantă de rezolvare a circulaţiei se propune crearea unui acces din strada Pomilor din care se desprinde un altul cu supralărgiri şi loc întoarcere la capăt, ce va dese4rvi cele 6 loturi.

4.4. Regimul juridic, circulaţia terenurilor

Regimul juridic existent al terenurilor ce fac obiectul studiului este în proporţie de 95% alcătuit din terenuri aparţinând în proprietate privată, persoanelor fizice sau juridice, terenurile aparţinând domeniului public fiind la limita acestora (traseul străzilor aferente şi al trotuarelor de deservire). Pentru asigurarea gabaritului traseelor şi pentru închiderea circuitului stradal s-au propus schimbarea regimului juridic al terenului pe anumite porţiuni.

4.5. Regimul de aliniere

Aliniamentul clădirilor în acest context nu reprezintă un element urbanistic determinant; calea de acces în curs de constituire, impune distanţe minime de protecţie pentru poluarea aerului şi a celei fonice, regimul de construibilitate stabilit prin PUD propune o retragere de 5 m faţă de aliniamentul general al străzii.

Date fiind elementele definitorii ale cadrului construit precum şi dorinţa de a redefini caracterul zonei, s-a prevăzut un front discontinuu cu spaţii neconstruite majoritare în raport cu cele construite, constanta reflectată şi în indicatorii de ocupare a terenurilor POT, CUT.

Astfel în funcţie de mărimea parcelei zona construibilă s-a delimitat pe alte criterii (posibilităţi de acces, relaţii vizuale) decât cele legate de constituirea unui front.

4.6. Regimul de înălţime

Înălţimea maximă la coama propusă de 7,0 m, pentru funcţiunea de locuire se situează la înălţimea medie a clădirilor situate în zonele adiacente faţă de zone studiate şi asigură o folosire raţională a unui teren relativ valoros lăsând loc relaţiilor vizuale şi unei însoriri optime în contextul în care zona beneficiază de perspective dinspre strada Voinicenilor-Pomilor şi de un POT limitat la 1,45%.

4.7. Modul de utilizare a terenului

Din punct de vedere al ocupării terenului cu un POT de cca 9,19% şi cu un CUT de 0,18, propunerea se înscrie în cote rezonabile din punct de vedere al conservării caracterului propus prin PUG

4.8. Plantaţii

Zona face parte din zona cu deficit de spaţii verzi, prin plantaţiile propuse urmărindu-se îmbunătăţirea acestei caracteristici.

S-au prevăzut prin PUD ample zone plantate la limita vecinităţilor, căilor de acces.

4.9. Echiparea edilitară

Clădirile vor beneficia de alimentre cu apă şi canalizare în sistem individual (puţ şi fosă septică). În funcţie de avizele primite şi de strategia de extindere a gestionarilor de reţele se va adopta soluţia optimă. Curentul electric şi gazul se vor obţine din racorduri la reţelele existente în strada Voinicenilor-Pomilor, realizate conform prescripţiilor tehnice al proprietarilor şi gestionarilor de reţele.

4.10. Bilanţ teritorial

4.10.1. Zonificarea funcţională

|  | Teritoriul aferent | Existent | Existent | Propus | Propus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp. | % | mp. | % |
|  | Locuinţe şi funcţiuni mixte compatibile | - | - | 650,00 | 9,20 |
|  | Spaţii verzi amenajate | - | - | 975,0 | 13,79 |
|  | Spaţii pietonale | - | - | 145,0 | 2,05 |
|  | Circulaţii carosabile, parcaje | 290,0 | 4,10 | 959,50 | 13,58 |
|  | Alte zone teren neconstruit | 6779,0 | 95,90 | 4339,50 | 61,38 |
|  | TOTAL GENERAL | 7069,0 | 100,00 | 7069,0 | 100,00 |

5. CONCLUZII

Evoluţia urbană a zonelor cu profil mixt în cadrul municipiului Tg.Mureş, reprezintă un proces continuu, acest proces necesitând studii preliminare de corelare şi configurare în timp pe măsura solicitărilor de construire precum şi un control flexibil cu mijloace juridice, tehnice şi de monitorizare.

Intocmit

arh. Raus Adriana

s.c. ARA ARCHITECTS S.R.L.

TÂRGU - mures

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

strADA MĂRULUI f.n. - tÂRGU mures