- Pr  nr  206/2008/faza PUD –

str  Rasaritului  nr  17  Tg. Mures

- MEMORIU  GENERAL

1.INTRODUCERE

- 1.1. Date  de  recunoastere  a  documentatiei.

- Denumirea lucrarii:  AMPLASARE  CASA  DE  LOCUIT

PLAN   URBANISTIC  DE  DETALIU

str  Rasaritului  nr  17  Tg. Mures

- Beneficiar:              SC  NICOM  G&T  SRL

- Proiectant :                SC   VIA  MODUL  SRL  TG  MURES

- Data elaborarii:         Trim. III   2008

- 1.2. Obiectul  lucrarii

In  studiile  precedente  de  urbanism,  Planul  Urbanistic  General  s-a  stabilit  pentru  zona  LV2  adica   str. Rasaritului   posibilitatea   de  amplasare   de  locuinte  cu  P  si  P+1.   Zona  are  în prezent  acest   caracter –adica  zona  cu  case  de  locuit  individuale  cu  D+P+E

Planul  Urbanistic  de  Detaliu  ce  constituie  obiectul  prezentului  proiect se  poate  considera  ca o  etapa  de  detailare   si  completare  a zonei  existente, urmând  ca pe masura ce proprietarii  de  teren  detin  mijloace  financiare ( sau viitorii  proprietari  de  teren),  sa  redefineasca  zona .

Constructiile  propuse  prin  acest PUD sunt  :

-Un  imobil  de locuit  cu  terenul aferent  .

-Parcela  cuprinsa în  studiu  este propriete  particulara.

-Conform avizelor de la furnizori în zona sunt  retele tehnico-edilitare  stradale.

-Baza topografica  sc. 1:200  s-a obtinut  de la beneficiar ,  este  intocmita  de  un  topometru  autorizat si  inregistrata  la  Oficiul  de  cadastru

2.INCADRAREA  IN LOCALITATE

2.1.Concluzii  din  documentatiile  deja  elaborate.

In cadrul Planului  Urbanistic  General ,conform  incadrarii  in  zona  si  a studiilor  preliminare acestuia  s-a  stabilit pentru  aceasta  zona  LV2 posibilitatea de amplasare  de  case  de  locuit     P,P+M  cu POT max 20%,CUT 0,4

Astfel  zona  isi pastreaza  vocatia  de zona  rezidentiala  predefinita  de  str. Rasaritului

Din  regulamentul  de  construire  elaborat pentru  municipiul  Tg. Mures  odata  cu întocmirea  PUG -  vor  rezulta  conditiile  de  rezolvare a volumetriei, învelitorii si  al plasticii  arhitecturale pentru  obiectele ce vor mobila zona studiata.

3.SITUATIA  EXISTENTA

Teritoriul  considerat  este delimitat astfel:

-est    - teren  liber

-sud   - alee  locala  din  str  Rasaritului

-vest  - alee  locala  de  acces

-nord – incinta  cu  un  imobil  in  executie

Pe  teren  nu  exista  construit  nimic .

Terenul  este  in  panta , cu o  panta  medie  de cca 20%,

3.1.Regimul  juridic  al terenului

Regimul  juridic  al  terenului  este specificat  în plansa A/2  si  cuprinde doua categorii – teren   proprietate  privata  ale  unei persoane  juridice  si  teren  ce  apartine  domeniului  public de interes municipal (str Rasaritului ).

Teritoriul  studiat  are o suprafata de  963 mp  din  care  783mp  -adica   81,31% este  proprietate privata  si  180  mp- adica  18,69 %  apartine domeniului  public al  Primariei  Tg.Mures.

3.2.Analiza  geotehnica.

Pentru determinarea conditiilor  de construire s-a  intocmit  un  studio  geo,  pentru   parcela  executandu-se  doua  foraje.

Analiza caracteristicilor  geotehnice ale terenului  din zona  arata o structura a straturilor relativ  uniform  configurata astfel:

-strat vegetal  -la  0,30m

-praf  nisipos –argilos  cafeniu ,plastic  vartos la  1,50m-2,30m

-argila  prafoasa  cafenie  deschisa  plastic  consistenta  cu  concretiuni   calcaroase  la   3,8-4,0m

Nivelul hidrostatic  :  apa  subterana   nu  apare

Concluziile  studiului   geo  sunt  urmatoarele :

-constructia   va  avea  fundatii  proiectate  cu  un Pconv  300k/Pa  si  care se  vor  realiza  astfel  incat   sa  preia  deformatiile  mici  in  cazul  unor  tasari  minime

3.3.Analiza  fondului  de locuit  existent

Microzona de referinta are o parcelare  relativ  uniforma  limitrofa  amplasamentului  studiat  :

-loturi  individuale  cu  deschidere  variabila  la  strada  de  la  20-50m ,cu  suprafete  intre  750m- 2500mp  si  case  de  locuit   cu  trei  nivele  ,

Imaginea globala o reprezinta  mobilarea  izolata  a  fronturilor  strazii  si  a  frontului  doi  si  trei  in  adancime  cu  diferite   tipuri   de   cladiri  de  locuit  izolate, relativ  medii  si  masive  ca  volumetrie    .

Zona  studiata  este  o  insertie  care  face  legatura  intre  zonele  deja  existente  limitrofe , doua  strazi  amplasate  pe  curbele  de  nivel   in  care  casele  de  locuit   sunt  amplasate  izolat  in  teren

3.4.Cai  de comunicatie

Circulatia  carosabila  în zona  este redusa , str.Rasaritului  fiind  o  strada  cu  un  trafic  local   redus .  Strada  este  partial  pietruita , cu  santuri  laterale  de  scurgere  a  apelor  meteoritice  partial  amenajate   si  cu  pietonal  neamenajat  pe  acostament  langa carosabil

Profilul  transversal  al  strazii  este  variabil   intre   6,0-8,0m  cu  un  carosabil  de  5,0-6,0 m   iar  casele  existente  sunt  amplasate  la  o  distanta  variabila  de  la  5m  la  7m   fata  de  limita  amprizei  strazii.

3.5.Echiparea edilitara

Zona beneficiaza de urmatoarea echipare tehnico-edilitara  pe str. Rasaritului

- -retea  de energie  electica  aeriana

-retea   de gaz

-retea de apa potabila  si  de  canalizare  in  vecinatate

Studiul de echipare a zonei cu utilitati   va cuprinde  si  posibilitatea extinderii retelelor   existente si   completarea   celor ce lipsesc în functie de potentialii consumatori noi  si  vechi din zona.

4..PROPUNERI

4.1.Elemente de tema

Prevederile studiului propun mobilarea zonei de locuit în sistem de locuinte  individuale   pe  un  lot  existent  ,respectiv  amplasarea  unui  imobil  de  locuit  cu  o  locuinta  individuala

4.2.Descrierea solutiei

Solutia propusa prevede posibilitatea mobilarii  zonei studiate cu o  cladirie de  locuit  izolata  prin   încercarea de a se subordona  parcelarului  preexistent ( rezultat al circulatiei libere a terenului )  dar cu  respectarea prevederilor  Regulamentului General de Urbanism ( H.G./ 525/96 ) privind  amplasarea constructiilor în functie de destinatia acestora în cadrul localitatii.

Premiza studiului este ca implantarea unui  imobil  de  locuit  nou  care prin functiune  si  limbaj  stilistic sa reflecte perioada  si  necesitatile contemporane.

Aceasta  propunere  trebuie  sa  constituie o insertie naturala din punct de vedere al gabaritelor  si logicii amplasamentului pentru întregirea si  completarea zonei existente, respectand caracterul traditional al zonei rezultat din evolutia în timp.

Imobilul  de  locuit  este  amplasat  pe  un  teren   care  este   accesibil  auto  din  str  Rasaritului  .Amplasarea  casei  de  locuit  pe  str  Rasaritului  este  facuta  in  adancimea  lotului  avand  accesul  asigurat  dintr-o  alee  locala  care  se  blocheaza  in  lotul  vecin.  Aceasta  amplasare  fiind  determinata  si  de  profilul  in  plan  aleatoriu  al  strazii.

Amplasarea  casei  de  locuit  s-a  facut  la  3,0m  fata  de  imobilul  de  la  nord  cu  acordul autentificat  al  proprietarului   imobilului. Celelalte  limite  sunt  de  3,0m la  est  si  cca   5,0 la  vest

- 4.3.Organizarea circulatiei

Data fiind configuratia terenului schema de organizare a circulatiei  prevede realizarea  unui  acces  auto  la  locuinta  din  str Rasaritului . Acest  acces  auto  este rezolvat  minimal in  interiorul  incintei si  este  asigurat  pana  la  parcarea  din  fata  garajului  dublu.

Latimea  actuala  a  prospectului  str  Rasaritului  este  variabila  de  la  6,0m la  8,0m  si  faptul  ca  este   neamenajata  face  accesul  auto  dificil. In  etapa  urmatoare  se propane  tratarea  carosabilului  cu  macadam  stabilizat  local  pentru  asigurarea  accesului  facil   al  vehicolelor.

In  aceasta   documentatie  nu  se  propune  largirea  aleei  in  partea  de  sud  ,beneficiarul  urmand  sa  accepte  cedarea  unei  suprafete  in  viitor   daca  este  necesar.

Circulatia  pietonala  este prevazuta  minimal  si  este   limitata  la  accese  si  terase  limitrofe  cladirilor

- 4.4.Regimul  juridic, circulatia terenurilor

Regimul juridic existent al terenurilor luate  in  studiu  este în proportie de 81,31%  alcatuit din terenuri apatinând  în proprietate privata - persoane  juridice  si  de 18,69% , terenuri  apartinând  domeniului  public, respectiv  o  portiune  din   str Rasaritului

- 4.5.Regimul de aliniere

Aliniamentul cladirii se înscrie in  logica  amplasarii cladirilor existente cu conservarea distantelor  minime  fata de limitele  laterale  si  a  cailor  de acces .  Imaginea  existenta  in  prezent  este  aceea  a  unui ansamblu rezidential  majoritar  realizat  si  in  partial  in  curs  de  edificare .

Parcelele  sunt  limitate  ca  suprafata  si  amplasarea  cladirilor  din  vecinatate  este  executata  la  distante   variabile  ,pe  principiul  ca  fatadele  posterioare  sau  laterale   sunt  si  vor  fi   aliniate  la  imprejmuirea  ce  le  separa.

Date fiind elementele definitorii ale cadrului  natural s-a  prevazut  un  front  la strada pentru completarea celui existent  si  se  va  face întregirea zonei functie de  parcelarile  vecine  ale terenului.

Raportul între zonele construite  si libere  sunt   similare cu cele din zonele  de  locuit  din  vecinatate.

4.6.Regimul de înaltime

Imobilul  propus  are  regimul  de  inaltime  demisol  ,parter  si  mansarda . Pentru  inscrierea  pe  panta  imobilul  are  la  strada   trei  nivele  si  pe  laterale  doua  nivele.

Inaltimea la coama  propusa de 12,0m si  nu  depaseste înaltimea medie a cladirilor învecinate dar asigura o folosire mai intensa a terenului, economie în executarea  cladirilor ..

4.7.Modul de utilizare al terenului Indicii  recomandati  in  lucrare ,pentru  o  utilizare  buna   terenului   sunt :

Total  suprafata  incinta  783 mp  v-a  cuprinde:

cladirea de  locuit                                                 Sc=224,0mp

Sd=650,0mp

circulatie  pietonala  si  terase                              S=30,0 mp

circulatie  auto  si  parcaje                                    S=45,0 mp

total  suprafata  construita  -cladire  si  circulatii   S= 299,0mp

spatii  verzi                                                            S= 484,0mp

Din punct de vedere al ocuparii terenului cu un POT de. 28,60 %  si un CUT de 0,83  propunerea se înscrie în media existenta în zona  si  în  propunerile Regulamentului General de Urbanism.

- 4.8.Plantatii

Zona face parte din fosta  zona agricola limitrofa orasului iar prin plantatiile propuse  se va urmari agrementarea cu arboret a cladirilor.

- 4.9.Echiparea edilitara

Cladirea va beneficia de bransamente pentru alimentarea cu apa  si  racord  de  canalizare  ,alimentare cu energie electrica  si gaz  metan  , realizate  conform prescriptiilor  tehnice ale proprietarilor  si gestionarilor de retele.

S-au  obtinut  si  anexat  avizele  necesare  racordarii  imobilelor  la  utilitatile  zonei

Pentru  apa  canal  solutia  tehnica  este  extinderea  retelelor  existente  in  vecinatate.,  aceasta  fiind  posibila  conform  avizului  Aquaserv.

4.10.Bilantul teritorial

4.10.1.Zonificare functionala

|  | Teritoriu aferent | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Institutii si servicii publice | - | - | - | - |
| 2. | Locuinte | - | - | 783 | 81,31 |
| 3. | Spatii verzi amenajate | - | - | - | - |
| 4. | Spatii pietonale |  |  | - | - |
| 5. | Circulatii carosabile,parcaje | 180 | 18,69 | 180 | 18,69 |
| 6. | Alte zone teren neconstruit | 783 | 81,31 | - | - |
| 7. | TOTAL GENERAL | 963 | 100,0 | 963 | 100,0 |

4.10.2.Proprietatea  si circulatia terenurilor

a.) proprietate privata                             783 mp        81,31%

b.) proprietate publica a primariei          180-mp        18,69%

Total                                                       963mp         100,00%

5.CONCLUZII

Definirea zonelor cu un anumit specific functional în cadrul oraselor reprezinta un proces relativ continuu în istoria urbansmului, acest proces necesitand  în timp un control flexibil cu mijloace juridice, tehnice si de monitorizare.

Pentru municipiul Tg. Mures  acest proces este în plina desfasurare, instrumentele tehnice cele mai adecvate constituind din acest punct de vedere studiile preliminare , precum si  Planul Urbanistic General.

SC  VIA  MODUL   SRL  TG  MURES

arh. M.Dragota