BENEFICIAR:

MORA ÁKOS şi MORA MIHAELA

str.Braşovului nr.9/57 Târgu-Mureş

PLAN URBANISTIC ZONAL
AMPLASARE CASĂ DE LOCUIT
Târgu-Mureş, str.Trébely nr.22

Proiect nr.6542.0 - Faza: P.U.Z.

Întocmit: SC PROIECT SRL - Tg.Mureş
str.Tineretului nr.2

| S.c „Proiect” s.R.L. | Proiect nr.6542.0/2009 |
| --- | --- |
| Târgu Mures | PLAN URBANISTIC ZONAL Amplasare casă de locuit Târgu-Mureş, str.Trébely nr.22 Faza: PUZ |

borderou

A. Piese scrise

- Foaie de gardă

- Listă de semnături

- Memoriu de prezentare

| 1. INTRODUCERE |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Date de recunoaştere a documentaţiei |
| 1.2. | Obiectul lucrării |
| 1.3. | Surse de documentare |
| 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII |  |
| 2.1. | Evoluţia zonei |
| 2.2. | Incadrarea în localitate |
| 2.3. | Elemente ale cadrului natural |
| 2.4 | Circulaţia |
| 2.5. | Ocuparea terenurilor |
| 2.6. | Echiparea edilitară |
| 2.7 | Probleme de mediu |
| 2.8 | Opţiuni ale populaţiei |
| 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ |  |
| 3.1 | Concluzii ale studiilor de fundamentare |
| 3.2. | Descrierea soluţiei propuse |
| 3.3. | Valorificarea cadrului natural |
| 3.4. | Modernizarea circulaţiei |
| 3.5. | Zonificarea funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici |
| 3.6. | Dezvoltarea echipării edilitare |
| 3.7 | Protecţia mediului |
| 3.8 | Obiective de utilitate publică |
| 4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE |  |

Studiul geotehnic

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. 	DISPOZIŢII GENERALE

II. 	REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

5. ANEXE

- Certificat de urbanism nr.7830 din 18.05.2009, eliberat de Primăria municipiului Târgu-Mureş

- Extras de Carte funciară nr.2248 Târgu-Mureş - copie.

- Aviz de amplasament nr.363 din 05.05.2009 eliberat de 
SC COMPANIA AQUASERV SA Târgu-Mureş

- Aviz de principiu nr.727/4779 din 05.05.2009-eliberat de 
SC Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA-Sucursala Mureş

- Aviz nr.322/2009 din 05.05.2009, eliberat de E-on Gaz Distribuţie SA Târgu-Mureş;

- Acord de principiu din 05.05.2009 eliberat de 
SC Romtelecom SA - Centru telecomunicaţii Mureş;

- Comunicarea nr.1.113.226 din 08.05.2009 - eliberat de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă "Horea" jud.Mureş;

- Aviz sanitar nr.1219 din 05.05.2009 eliberat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş;

- Aviz de amplasament nr.4933/I/21.05.2009 - eliberat de Administraţia Naţională "Apele Române" Direcţia apelor Mureş;

- B. Piese desenate

|  | Plan de încadrare în zonă vizat de OCPIM | sc. 1 : 5000 |
| --- | --- | --- |
|  | Plan de situţie vizat de OCPIM | sc. 1 : 1000 |
| A01 | Plan de încadrare în teritoriu | sc. 1 : 1000 |
| A02 | Situaţia existentă | sc. 1 : 500 |
| A03 | Reglementări urbanistice - zonificare | sc. 1 : 500 |
| A04 | Reglementări - echipare edilitară | sc. 1 : 500 |
| A05 | Proprietatea asupra terenului | sc. 1 : 100 |
| A06 | Secţiune transversală prin teren |  |

Intocmit
arh.Keresztes Géza

| S.c „Proiect” s.R.L. | Proiect nr.6542.0/2009 |
| --- | --- |
| Târgu Mures | PLAN URBANISTIC ZONAL Amplasare casă de locuit Târgu-Mureş, str.Trébely nr.22 Faza: PUZ |

FOAIA DE GARDĂ

| Denumirea lucrării | : | PLAN URBANISTIC ZONAL Amplasare casă de locuit Târgu-Mureş, str. Trébely nr.22 |
| --- | --- | --- |
| Faza de proiectare | : | p.u.z. |
| Beneficiar: |  | MORA ÁKOS şi MORA MIHAELA str.Braşovului nr.9/57 Târgu-Mureş |
| Proiectant | : | S.C. PROIECT S.r.l. Târgu MureŞ Str.Tineretului nr.2 |

LISTA DE SEMNĂTURI

| Director | cons.jr.Simó István | ……………… |
| --- | --- | --- |
| Şef proiect | arh.Keresztes Géza | ……………… |
| Proiectanţi | arh.Keresztes Géza | ……………… |
|  | ing.Şerban Sorina | ……………… |
|  | Pozna Laszlo | ……………… |

| S.c „Proiect” s.R.L. | Proiect nr.6542.0/2009 |
| --- | --- |
| Târgu Mures | PLAN URBANISTIC ZONAL Amplasare casă de locuit Târgu-Mureş, str.Trébely nr.22 Faza: PUZ |

MEMORIU TEHNIC

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

| Denumirea lucrării | : | PLAN URBANISTIC ZONAL Amplasare casă de locuit Târgu-Mureş, str.Trébely nr.22 |
| --- | --- | --- |
| Faza de proiectare | : | Plan urbanistic zonal |
| Beneficiar: |  | MORA ÁKOS şi MORA MIHAELA Târgu-Mureş, str.Braşovului nr.9/57 |
| Proiectant | : | S.C. PROIECT S.r.l. Târgu MureŞ Str.Tineretului nr.2 |
| Data elaborării | : | 2009 |

1.2. Obiectul lucrării

În cadrul programului de dezvoltare a municipiului Târgu-Mureş se prevedea necesitatea asigurării terenurilor destinate dezvoltării zonelor de locuit cu case unifamiliale, situate pe parcele individuale.

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului Târgu-Mureş, conform Planului Urbanistic General PUZ etapa II, întocmit de ARHITEXT INTELSOFT SRL Bucureşti, în anul 1998, în ansamblul de locuit din zona străzilor Trébely-Verii, care este o zonă rezidenţială tradiţională a localităţii. Terenul studiat se găseşte în zona C - UTR - LV2z - subzona locuinţe individuale.

Prin Certificatul de Urbanism nr.783 din 18.05.2009, eliberat de Primăria municipiului Târgu-Mureş, beneficiarul a primit acordul de principiu pentru amplasarea casei de locuit şi solicitarea întocmirii unei documentaţii în fază de plan urbanistic zonal, pentru a analiza:

- posibilităţile de acces;

- condiţiile de amplasare a casei de locuit;

- posibilităţile de echipare cu utilităţi;

- funcţiunea de bază şi funcţiuni complementare pentru zona studiată;

- regimul de înălţime;

- condiţiile geo şi hidrotehnice;

- întocmirea regulamentului de urbanism pentru terenul întrodus în intravilan.

Planul urbanistic zonal stabileşte reglementări specifice pentru o zonă din teritoriul administrativ, trasează căile de circulaţie, propune zonificarea teritoriului, asigurarea dotărilor şi infrastructurii necesare. Scopul lucrării este de a pune la dispoziţia autorităţilor locale, a avizatorilor, o metodologie unitară şi concretă, în vederea identificării şi delimitării terenurilor destinate construirii unor obiective, precum şi stabilirea condiţiilor de utilizare.

Prin prezenta documentaţie s-au urmărit în principiu următoarele:

- amplasarea casei de locuit şi a amenajărilor propuse în conformitate cu tema de proiectare;

- rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale;

- echiparea cu utilităţi;

- asigurarea condiţiilor privind protecţia mediului.

OBIECTIVELE URMĂRITE PRIN PROIECT sunt:

- stabilirea terenului aferent propunerilor;

- asigurarea accesului la parcelă;

- asigurarea funcţionalităţii prin crearea de dotări tehnico-edilitare proprii;

- măsuri şi acţiuni pentru protejarea şi conservarea mediului;

- zonificarea funcţională a terenurilor.

- 1.3. Surse documentare

- Planul Urbanistic General etapa II al municipiului Târgu-Mureş, elaborat de SC ARHITEXT INTELSOFT SRL Bucureşti, în anul 1998;

- Planul Urbanistic Zonal - zona rezidenţială Corneşti - proiect nr.4691.0 din anul 2000 - elaborat de SC PROIECT SA-Tg.Mureş;

- Baza topografică utilizată pentru elaborarea PUZ este ridicarea topografică avizată de OCPIM - la scara 1:1000;

- date culese pe teren;

- avizele solicitate prin certificatul de urbanism;

- studiul geotehnic.

- 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Târgu-Mureş, într-o zonă de locuit, cu construcţii mici şi medii, cu regim de înălţime parter, parter şi mansardă, parter şi etaj

În prezent suprafaţa studiată este o zonă de locuit aflată în plină dezvoltare, cu locuinţe individuale, amplasate pe loturi, izolat sau cuplat (vezi str.Trébely nr.36). Este accesibilă în partea nordică din strada Trébely, iar din partea sudică din strada Verii. În zona studiată se află câteva loturi neconstruite, printre care şi cel din strada Trébely la nr.22, aflat în posesia benefiicarilor Mora Ákos şi Mora Mihaela.

2.1. Evoluţia zonei

Terenul situat dintre cele două străzi, Trébely şi Verii, are o pantă medie, destul de uniformă de 10,8%, în lungul zonei, în direcţia est-vest. Zona a fost folosită ca grădini, fiind rar construită. În ultima perioadă, după dotarea celor două străzi cu lucrări tehnico-edilitare, terenul a devenit atractiv pentru amplasarea caselor de locuit. Din această cauză a apărut o nouă parcelare a zonei, prin divizarea loturilor existente.

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul studiat se află în intravilanului municipiului Târgu-Mureş, în zona rezidenţială Corneşti. Este delimitată de două străzi, aproape paralele, la nord şi vest de strada Trébely, la sud de strada Verii, iar la est de loturi construite, cu accese din ambele străzi. Zona studiată are suprafaţa de 8693,60 mp, adică 0,87 HA. Posibilitatea de completare şi mobilare a zonei cu noi obiective, pentru care s-a manifestat un deosebit intreres din partea invetitorilor, este motivul pentru care se fac propuneri. În prezenta documentaţie se va reglementa din punct de vedere urbanistic şi juridic modul de amplasare şi construire solicitată prin Certificatul de urbanism nr.783 din 178.05.2009, eliberat de Primăria municipiului Târgu-Mureş. Aceasta face parte integrantă din documentaţia elaborată de importanţă locală.

Din concluziile studiilor anterioare rezultă ca necesară studierea, aprofundarea şi analizarea următoarelor aspecte:

- respectarea dreptului de proprietate;

- integrarea noilor construcţii şi amenajări în cadrul natural şi construit;

- asigurarea cu utilităţi;

- întocmirea Regulamentului Local de Urbanism.

- Teritoriul studiat de această lucrare are o suprafaţă de 8693,0 mp se află în intravilanul municipiului Târgu-Mureş.

- La elaborarea prezentei documentaţii s-au respectat prevederile Planului Urbanistic General, întocmit în anul 1998 de SC ARHITEXT INTELSOFT SRL din Bucureşti, PUZ zona rezidenţială Corneşti proiect nr.4691.0 întocmit de SC PROIECT SA în anul 2000 şi prevederile Certificatului de Urbanism nr.783 din 18.05.2009.

- Conform acestor documentaţii amplasamentul studiat se încadrează în zona C subzona LV2z, subzona locuinţelor individuale cu regim de înălţime P, P+1, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare tehnică a întregului versant.

- În certificatul de urbanism sunt prevăzute următoarele condiţii:

- conform RLU aferent PUZ se admite construirea de locuinţe dispuse izolat, cu regim de înălţime P+M;

- parcela trebuie să aibă suprafaţa minimală de 1000 mp cu front la stradă de minim 15,00 m;

- clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4,0 mp, iar faţă de limitele laterale minim 3,0m, faţă de limita posterioară minim 5,0 m;

- regim de înălţim e maxim la cornişă 4,0 m (P+M), POTmax= 15%, CUT max = 0,3.

- Deoarece aceste prescripţii nu mai corespund cerinţelor necesităţilor zonei, dintre cele 14 loturi doar două existând în prezent, cu suprafaţa peste 1000 mp, iar fondul construit este alcătuit din clădiri cu regim de înălţime P+E, D+P+E. Prin prezenta documentaţie de urbanism propunem schimbarea subzonei LV2z în care se află în prezent amplasamentul studiat în subzona LV care este - zona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime, P,P+M, P+1E, situat pe versanţi slab construiţi.

- Astfel vom avea:

- se impune limitarea riscurilor de alunecare a versanţilor instabili sau cu stabilitate incertă, conform concluziilor din studiul geotehnic şi hidrologic din zona Platoului Corneşti, care pot fi activate dacă va continua tendinţa de îndesire prin relotizare şi de înlocuire a clădirilor de dimensiuni relativ mici, realizate din materiale uşoare, cu clădiri P+1, P+3 niveluri, de dimensiuni mari şi fronturi mari;

- este obligatoriu ca în zona versanţilor să se efectueze studii de stabilitate pe bază de profile şi expertize geotehnice, avizate de Comisia Versanţilor, printru orice lucrare de construcţie, reconstrucţie, extindere, modernizare sau relotizare, deoarece o intervenţie incompatibilă într-un sector de versant, cu grupuri de alte clădiri precum şi cu străzi şi reţele edilitare publice, provocând importante pagube şi punând în pericol siguranţa locuitorilor;

- solicitanţii certificatelor de urbanism pentru terenuri în pantă trebuie avertizaţi că societăţile de asigurare, nu vor accepta asigurarea clădirii în cazul încălcării prevederilor Regulamnentului Local de Urbasnism şi a condiţiilor din autorizaţia de construire;

- se limitează tendinţa de realiza a unor false case de vacanţă care depăşesc statutul specific acestora, fiind de fapt locuinţe permanente de tip urban.

- 2.3. Elemente ale cadrului natural

- Terenul studiat se află între altitudinile 360,55-373,39, având o pantă generală de 10,8%. Terenul propus pentru amplasarea construcţiei este situat pe partea superioară a versantului, în partea nordică, dinspre strada Trébely, unde se va crea un platou, de aici se va asigura accesul în clădire, în curte. Panta naturală al zonei asigură scurgerea apelor meteorice către vale.

Analiza geotehnică

Generalităţi

Amplasamentul se află pe versantul stâng al văii râului Mureş, deasupra podului terasei de 20 m înălţime, pe un teren cu suprafaţă artificială, care a luat naştere din umplerea cu pământ şi moloz a albiei unei virogi fosile - fără apă curgătoare. Terenul este astfel stabil, nu apar semne geomorfologice care indică mişcări active de tipul alunecărilor de teren. Adâncimea nivelului hidrostatic este variabilă, aceasta fiind influenţată de condiţiile meteorologice. Pe amplasamentul studiat nivelul hidrostatic se află la adâncime mare faţă de suprafaţa terenului.

Stratificaţia şi caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare

La suprafaţa terenului este umplutură din pământ argilos-nisipos, cu moloz, bucăţi de beton şi alte materiale rezultate din demolări de construcţii până la adâncimea de 6-7 m de la suprafaţă. Umplutura nu a fost compactată în mod organizat. Sub umplutură este sol vegetal negru în grosime de 1,00 m după care apare argilă prăfoasă-nisipoasă, cafenie, plastic consistentă, cu elemente de pietriş mic, rulat, rar, originar din pietrişul din terasa suzperioară. Conform datelor existente, stratul de argilă prăfoasă-nisipoasă are minim 4-5 m grosime. Se va aplica presiunea convenţională de calcul de bază Pconv = 290 kPa.

Condiţii de fundare

Avem două soluţii:

1. pe umplutură prin fundaţie armată şi centuri armate la nivelele construcţiei, cu Pconv = 100 kPa;

2. pe stratul în situ prin fundaţii izolate, cu Pconv = 290 kPa.

Terenul de fundare se calculează conform STAS 3300/2-85, pe baza presiunii convenţionale.

Amplasamentul se află din punct de vedere al valorilor coeficienţilor Ks în zona seismică de calcul E, perioada de colţ fiind Tc = 0,70 sec.

2.4. Circulaţia

Zona studiată este accesibilă din două străzi cu două benzi de circulaţie, care fac parte din trama stradală secundară a localităţii, respectiv strada Trébely şi strada Verii. Pe aceste străzi se desfăşoară o circulaţie locală, participanţii fiind cei care au locuinţe particulare în această zonă.

2.5. Ocuparea terenurilor, principalele disfuncţionalităţi

Terenul se găseşte într-o zonă de locuit, cu construcţii mici şi medii, având parter, parter şi mansardă sau parter şi un etaj. Casele sunt aşezate pe loturi individuale, in regim izolat. În zonă găsim 14 loturi cu suprafeţe diferite, dar majoritatea lor, 9 dintre ele cu suprafeţe între 304,05 mp şi 453,40 mp. Avem trei loturi cu mărimea între 642,54 mp şi 894,77 mp. Cele mai mari suprafeţe se încadrează între 1171,97 mp şi 1526,24 mp.

Iată situaţia loturilor din zona studiată - suprafeţe şi indici în tabelul următor:

Ca ocupare a terenului loturile sunt compuse dintr-o zonă de curţi, construcţii cu case de locuit către stradă, iar în spatele lor se găsesc grădini. Fiind într-o zonă de locuit în plină dezvoltare, procesul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare a terenului sunt destul de ridicate. Arhitectura fondului construit, volumetria clădirilor, finisajele folosite sunt cele moderne, dar construcţiile tip vilă se încadrează în fondul construit, existent în această zonă.

Disfuncţionalităţi

Din analiza situaţiei existente rezultă următoarele disfuncţionalităţi:

- pantă destul de accentuată - fundaţii speciale, ziduri de sprijin;

- zonă cu umpluturi - structuri speciale şi la suprastructură;

- diferenţe de nivel între cele două străzi, sistematizare verticală şi în secţiunea transversală a loturilor, strada Trébely nemodernizată;

- asigurarea stabilităţăţii terenului - strat de umplutură considerabilă;

- protejarea zonelor, mediu.

- 2.6. Echiparea edilitară

- În imediata vecinătate a zonei studiate, în traseul străzilor existente Trébely şi Verii, există majoritatea reţelelor edilitare ca alimentarea cu apă cu apă şi canalizarea, alimentarea cu energie electrică, reţea de gaz metan de joasă presiune şi telefonie, la care se pot racorda noile construcţii, care vor fi amplasate în această zonă pentru asigurarea unui confort sporit.

- 2.7. Probleme de mediu

- relaţia cadru natural - cadru construit: zone libere de construcţii, alte zone construite dens, cu POT ridicat;

- existenţa riscurilor naturale şi antropice: nu este pericol de inundaţie, pe teritoriul studiat nu există alunecări active de teren;

- evidenţa valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: terenul studiat nu are valori de patrimoniu şi nu se află în zona de protecţie a vreunui monument;

- evidenţa potenţialului balnear şi turistic: nu este cazul.

- 2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenurile se află într-o zonă cu echipare tehnico-edilitară, cu un potenţial ridicat trebuie să fie exploatate. Proprietarii terenurilor doresc valorificarea superioară a zonei studiate, intenţie acceptată şi de administraţia locală, care a emis Certificatul de urbanism pentru întocmirea unei documentaţii în faza de plan urbanistic zonal, în vederea întocmirii regulamentului local de urbanism,.

Astfel beneficiarul doreşte amplasarea unei case de locuit pe un teren cu suprafaţa de 899,0, în regim izolat. Clădirea va avea două aripi, prima cu subsol parţial, parter şi mansardă, iar a doua parter şi etaj. Suprafaţa construită va avea 222,72 mp, iar cea desfăşurată 527,24 mp.

Se propune asigurarea utilităţilor, a dotărilor tehnico-edilitare, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă potabilă, canalizarea, gaze naturale din reţelele existente în zonă.

Clădiea casei de locuit propuse se va integra armonios în fondul construit al zonei, ca funcţiune, aspect, volumetrie şi finisaje.

Configuraţia planului, materialele de construcţii folosite, acoperişul pe şarpantă vor fi în conformitate cu modul de amenajare şi de construire tradiţională a zonei.

Împreună cu realizarea construcţiei locuinţei, se vor executa lucrările de sistematizare verticală, curtea casei, zona bazinului în aer liber, lucrările exterioare, reţelele tehnico-edilitare.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Studiul topografic atestă pe baza calculelor analitice suprafaţa corpurilor de proprietate, dovedeşte deţinerea legală a terenului.

Studiul geotehnic prezintă stratificaţia terenului, arată că, construcţiile proiectate pe amplasament pot fi fundate:

1. pe umplutură, prin fundaţie armată şi centuri armate la nivelele construcţiei cu Pconv = 100 kPa.

2. fundaţii izolate rezemate pe stratul în situ, Pcovn = 290 kPa.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se încadrează în zona E, cu perioada de colt Tc =0,70, conform normativului P100-1/2006.

3.2. Descrierea soluţiei propuse

Terenul studiat cu suprafaţa de 899,00 mp, este format din terenuri agricole, zone libere, neocupate de construcţii. Au fost executate lucrări de sistematizare verticală, fiind efectuate lucrări de umpluturi.

Accesul principal pe lot se va asigura din strada Trébely, iar cel secundar din strada Verii.

Se propune amplasarea unei case de locuit, în formă de L. Aripa paralelă cu strada Trébely va avea subsol, parter şi mansardă, iar corpul perpendicular pe aceasta va avea parter şi etaj.

Se propune construirea unei locuinţe unifamiliale, situată pe o parcelă individuală, în regim izolat. Lotul fiind amplasat între două străzi, va avea posibilitatea de comunicare în ambele direcţii, către nord cu strada Trébely, iar către sud cu strada Verii. Principalele funcţiuni ale locuinţei, camera de zi, sufrageria (de la parter), camerele pentru copii, dormitoarele (de la mansardă) vor fi orientate către sud, sud-vest, către grădina din curte.

Din punct de vedere constructiv clădirea va avea sistemul constructiv alcătuit din:

- fundaţii izolate rezemate pe stratul în situ;

- zidărie portantă din cărămidă, rigidizată cu centuri şi stâlpişori de beton armat. Pereţii exteriori vor fi izolaţi termic pe partea exterioară.

- planşeu peste demisol şi parter va fi din beton armat, iar cel peste mansardă din lemn;

- structura de rezistenţă a şarpantei se va executa din lemn, iar învelitoarea va fi din ţigle;

- circulaţia pe verticală se va asigura prin scări-legătura dintre subsol şi parter se va face printr-o scară de beton, iar cea dintre parter şi mansardă cu ajutorul unei scări de lemn.

Condiţiile de realizare a construcţiilor sunt cuprinse în capitolul REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - parte componentă a acestei lucrări.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Prin amplasarea casei de locuit, prevăzută de această documentaţie, 
se propune o folosire mai raţională şi mai intensivă a acestei zone. Terenul oferă condiţii optime în vederea construirii unor case de locuit, cu condiţia păstrării intimităţii şi asigurării însoririi şi iluminării naturale, atât pentru clădirile de locuit cât şi pentru spaţiile libere şi plantaţii pentru a realiza un confort urban ridicat.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Circulaţia vehiculară se va desfăşura pe străzile existente, strada Trébely şi strada Verii. Din acestea se deschid intrările către loturile existente şi prin ele se face legătura cu trama stradală a municipiului Târgu-Mureş. Cele două străzi asigură spaţii pentru cierculaţia locală. Strada Verii a fost reamenajată recent, având două benzi de circulaţie, iar strada Trébely va trebui reamenajat, fiind în prezent doar o stradă de pământ, în unele zone cu balast. În viitor această stradă trebuie să fie lărgită şi modernizată, asigurând scurgerea apelor meteorice. Staţionarea autovehiculelor se admite doar în interiorul loturilor.

3.5. 	Zonificare funcţională - reglementări, 
bilanţ teritorial, indici urbanistici

Documentaţia de faţă s-a întocmit în vederea schimbării subzonei de încadrare din LV2z - în prezent în subzona LV - subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, P+1E, situat pe versanţi slab construiţi şi pentru schimbarea indicilor urbanistici caracteristici zonei studiate. Proiectul propune în limita proprietăţilor studiate o singură unitate teritorială de referinţă, UTR. Principalele funcţiuni propuse ale zonei studiate sunt grupate în următoarele subzone:

3.5.1. Zonificarea teritoriului

- subzona de locuit, funcţiuni complementare - cu următoarele caracteristici:

- locuinţe existente în regim mic-mediu (P-D+P+E), dotări aferente, echipare, anexe gospodăreşti fără nocivităţăţi sau activităţi a căror rază de poluare să nu depăşească limitele parcelei. Aici se încadrează şi zona de locuit propusă (str.Trébely nr.22).

- subzona circulaţii

- alei carosabile, pietonale şi platforme pavate existente şi propuse pe teritoriul loturilor existente şi propuse;

- subzona spaţii verzi, grădini

- spaţii plantate care vor agrementa zona, grădinile caselor, livezi, grădina cu flori în faţa locuinţelor. Aici se în cadrează şi loturile existente, neconstruite, libere de construcţii.

Tuturor terenurilor din zonă a fost stabilită destinaţia.

Suprafaţa terenului studiat este de 8693,70 mp, adică 0,87 HA. 
Din această suprafaţă subzona ocupată de construcţiile de locuinţe existente este de 940,56 mp şi va fi mărită cu 222,72 mp, cu suprafaţa construită a noii locuinţe, propuse pe amplasamentul din strada Trébely nr.22.

S-a urmărit folosirea cât mai economică a terenului, organizarea lui cât mai armonioasă şi judicioasă.

3.5.2. Bilanţ teritorial şi indicii maximi admişi şi realizaţi

| BILANT TERITORIAL - zona studiată |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teritoriu aferent | EXISTENT mp % |  | PROPUS mp % |  |
| - Locuinţe existente în regim mic - mediu (P-D+P+E) | 940,56 | ]10,81 | 940,56 | 10,81 |
| - Casa de locuit propusă (str.Trébely nr.22) | -- | -- | 222,72 | 2,56 |
| - Alei carosabile, pietonale şi platforme pavate | 908,78 | 10,45 | 1085,44 | 12,48 |
| - Zone verzi, grădini | 5512,46 | 63,43 | 6012,08 | 69,18 |
| - Loturi neconstruite | 1331,80 | 15,31 | 432,70 | 4,97 |
| TOTAL GENERAL STUDIAT | 8693,60 | 100,00 | 8693,60 | 100,00 |

Indici maximi propuşi şi indici realizaţi

| - procent de ocupare teren (POT) maxim propus | 30,00% |
| --- | --- |
| - procent de ocupare teren (POT) pentru proprietatea studiată | 24,77% |
| - coeficientul de utilizare a terenului (CUT) maxim propus | 0,60 |
| - coeficientul de utilizare a terenului (CUT) pentru proprietatea studiată | 0,58 |

Iată bilanţul teritoriul pentru amplasamentul studiat strada Trébely nr.22 - Târgu-Mureş.

| BILANT TERITORIAL - amplasament studiat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teritoriu aferent | EXISTENT mp % |  | PROPUS mp % |  |  |
| - Casa de locuit propusă | -- | -- |  | 222,72 | 24,77 |
| - Alei carosabile, pietonale şi platforme pavate | -- | -- |  | 176,66 | 19,65 |
| - Zone verzi (incl.bazin) | -- | -- |  | 55 | 44,58 |
| TOTAL GENERAL | 899,00 | 100,00 |  | 899,00 | 100,00 |

Indici maximi propuşi şi indici realizaţi

| - suprafaţa teren - lot | 899,00 mp |
| --- | --- |
| - suprafaţa construită la sol, POT maxim propus (30%) | 269,70 mp |
| - suprafaţa construită realizată (24,77%) | 222,72 mp |
| - coeficientul de utilizare a terenului maxim propus (0,60) | 539,40 mp |
| - coeficientul de utilizare a terenului realizat (0,58) | 527,54 mp. |

Din bilanţul situaţiei existente se poate observa că terenul din strada Trébely nr.22 este liber de construcţii. Aici au fost executate lucrări de umpluturi pentru a uniformiza suprafaţa lotului, în vederea realizării casei de locuit propuse.

3.5.3. Regimul de înălţime

Regimul de înălţime propus - subsol + parter + mansardă şi parter + etaj, este cererea beneficiarilor, realizând o construcţie care va avea înălţimea la cornişă de +5,69 m, iar la coama acoperişului +10,21 m. Construcţia propusă are în apropiere două case construite recent, la nr.20 - având D+P+M, iar la nr.28-32 clădirea are deasemenea D+P+M.

3.5.4. Regimul de aliniere a construcţiilor

Se propune o retragere de 4,00 m de la împrejmuirea din faţa caselor propuse (retragere aliniament pentru strada Trébely şi strada Verii). Astfel se va asigura orientarea favorabilă, asigurând o însorire optimă a caselor. Faţă de limitele laterale se va asigura distanţa minimă de 3,00 m. Limita posterioară se suprapune cu limita de retragere, cu cele 4,00 m obligatorii, loturile având orientare dublă, faţadele principale şi posterioare având aceeaşi importanţă.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare - propunere

Amplasamentul fiind situat într-o zonă rezidenţială, are posibilităţi de racordare la reţelele tehnico-edilitare existente în zonă - de alimentare cu apă şi canalizare, de alimentare cu energie electrică, de alimentare cu gaze naturale.

1. Alimentare cu apă

Pentru locuinţele noi propuse, locuinţe particulare în regim de P şi P+M, P+1, se va realiza câte un branşament separat la reţeaua existentă din strada Trébely. Pe branşament se va realiza un cămin cu contor pentru măsurarea debitelor consumate (apă, gaz, electrice, etc).

2. Canalizarea

a. Canalizarea menajeră

Apele uzate menajere provenite de la fiecare obiectiv în parte vor fi colectate şi evacuate în reţeaua de canalizare existentă din strada Trébely. Racordul reţelei propuse la cea existentă se va face prin intermediul unui cămin de racord la canalul unitar existent. Reţeaua propusă va fi din PVC.

b. Canalizarea pluvială

Apele pluviale colectate de pe acoperişuri şi suprafeţele betonate sau asfaltate vor fi evacuate în reţeaua stradală existentă în sistem unitar.

3. Alimentarea cu energie electrică

Se va radcorda din reţaua existentă, care se află în vecinătatea amplasamentului studiat, în strada Trébely. Branşarea locuinţei se va realiza prin intermediul unei firide electrice de branşament, amplasată în interiorul clădirii.

4. Alimentarea cu gaze naturale

Se va realiza din reţaua de gaze naturale existentă în strada Trébely, aflată în imediata apropiere a amplasamentului, în partea nordică. Încălzirea clădirilor se va asigura cu centrale termice proprii, amplasate în fiecare casă de locuit. De asemenea fiecare bucătărie va fi racordată la reţeaua individuală. Centrala termică va asigura apa caldă necesară instalaţiei de încălzire, precum şi apa caldă menajeră.

5. Gospodăria comunală, salubritatea

Gunoiul menajer va fi colectat, selecţionat şi transportat periodic la groapa de gunoi ecologic, prin contract cu SC SALUBRISERV SA. Gunoiul organic se poate composta în grădină.

3.7. Protecţia mediului

Se pune problema protecţiei mediului faţă de sursele potenţiale de poluare:

- apele uzate menajere şi de la băi vor fi canalizate în reţeaua publică de canalizare;

- deşeurile vor fi depozitate pe platforme special amenajate de unde vor fi transportate pe baza unui contract la locurile indicate;

- terenurile libere de construcţii se propun a fi amenajate cu peluze, arbuşti şi arbori pentru a reduce pe cât posibil producerea prafurilor care pot fi antrenate de vânt;

- se propune modernizarea străzii Trébely existentă, transformarea ei în stradă cu două benzi de circulaţie şi cu trotuare pentru circulaţia pietonală.

3.8. Obiective de utilitate publică

3.8.1. Lista obiectivelor de utilitate publică propuse

- stradă cu două benzi de circulaţie;

- trotuare.

3.8.2. Tipul de proprietate a terenurilor

Suprafaţa terenurilor studiate este de 8693,60 mp adică 0,87 HA. Terenurile reprezintă proprietatea perivată a celor care locuiesc în zonă sau vor fi viitorii locatari. Amplasamentul studiat, în proprietatea lui Mora Ákos şi Mora Mihaela are suprafaţa de 899,00 mp, cu CF nr.2248/TÂRGU MUREŞ şi nr.topografic al parcelei 2731/3, 2732/3, 2727/2/2, 2733/2, 2734/2, 2728/2, 2729/2, 2730/2, vezi copia extrasului CF anexat.

3.8.3. Circulaţia terenurilor

Tipul de proprietate al terenurilor nu se modifică, se schimbă doar destinaţia terenului din teren agricol, livadă, în zonă de locuit.

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

Zona studiată de 8693,60 mp, cuprinde suprafaţa amplasamentului studiat al proprietăţii lui Mora Ákos şi Mora Mihaela, cu suprafaţa de 
899,00 mp. Zona studiată va întregi zona de locuit existentă, rezidenţială, din această parte a municipiului Târgu-Mureş.

| Folosinţă teren (zona studiată) | mp | % |
| --- | --- | --- |
| Total zona studiată, din care | 8693,60 |  |
| - teren proprietate Mora Ákos | 899,00 | 10,34 |
| - teren în intravilan | 8693,60 | 100,00 |

Zona se află în intravilanul municipiului Târgu-Mureş, fiind înglobată într-o zonă de locuit existentă. Certificatul de urbanuism nr.783 din 18.05.2009, eliberat de Primăria municipiului Târgu-Mureş, este acordul de principiu pentru construirea casei de locuit pe amplasamentul studiat. Conform documentului sus amintit, pentru eliberarea Autorizaţiei de construire a casei de locuit, solicitat de beneficiar, este necesară întocmirea unei documentaţii de urbanism în fază de Plan Urbanistic Zonal - în care să fie studiate condiţiile de amplasare, accese carosabile şi pietonale, asigurarea utilităţăilor, condiţiile geotehnice.

Pe baza Planului Urbanistic Zonal, se vor emite Certificatul de Urbanism-CU şi Autorizaţia de Construire-AC, pentru construcţiile propuse.

Se vor realiza următoarele obiective:

- casa de locuit propusă pe lotul în proprietatea lui Mora Ákos şi Mora Mihaela, cu regim de înălţime S+P+M, P+E;

- se propune asigurarea locuinţei cu utilităţi:

- alimentarea cu energie electrică;

- alimentarea cu apă potabilă;

- canalizarea menajeră şi pluvială;

- alimentarea cu gaze naturale.

- clădirea de locuit propusă, ca funcţiune, aspect, volumetrie şi finisaje, va asigura confort maxim, va avea o imagine arhitectural-urbanistică în conformitate cu modul de organizare şi de construire tradiţională a zonei;

- zone verzi pentru agrementarea spaţiilor private, grădina de flori în faţa caselor, plantaţie pentru stabilirea versanţilor.

Împreună cu realizarea construcţiilor propuse se vor executa lucrările de sistematizare verticală, lucrările exterioare, dotarea cu reţele tehnico-edilitare. Documentaţiile tehnice pentru lucrările propuse (locuinţă şi utilităţi), vor fi autorizate de consiliul local şi vor fi avizate de forurile competente, de deţinătorii de reţele.

Pentru implementarea obiectelor preconizate este necesară cooperarea între:

- proprietarul terenurilor;

- Primăria municipiului Târgu-Mureş

- deţinătorii de utilităţi;

- investitori - locali sau din alte zone.

În perioada imediat următoare sunt necesare următoarele studii şi proiecte pentru:

- execuţia străzilor şi a circulaţiilor în zonă;

- alimentarea cu energie electrică;

- alimentarea cu gaze naturale;

- alimentarea cu apă potabilă;

- canalizarea menajeră şi pluvială;

- faza CU şi PAC pentru construcţia propusă pe amplasamentul studiat.

Prin propunerile formulate în Planul Urbanistic Zonal va creşte potenţialul economic, urbanistic şi ambiental al zonei şi va contribui la dezvoltarea construcţiilor de locuinţe a municipiului Târgu-Mureş.

Amenajarea arhitectural urbanistică a zonei, schimbarea funcţională va oferi noi posibilităţi de ocupare a terenurilor din zona studiată.

Primăria municipiului Târgu-Mureş, regiile şi societăţile comerciale furnizoare de utilităţi trebuie să întocmească un program de acţiune pentru realizarea şi amplasarea reţelelor propuse pentru asigurarea funcţionării zonei. Pentru realizarea profilelor transversale ale străzii Trébely, se vor face demersuri pentru asigurarea distanţelor în conformitate cu prevederile normate.

Intocmit arh.Keresztes Géza