regulament local de urbanism

aferent PLANULUI URBANISTIC ZONAL
AMPLASARE CASĂ DE LOCUIT Târgu-Mureş, str.Trébely nr.22

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ reprezintă piesa de bază în aplicarea PUZ, întărind şi detaliind reglementările din PUG. Odată aprobat, împreună cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al administraţiei publice locale.

2. Baza legală a elaborării

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu Legea 50/1991 (republicată în 1995 şi 2005) privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu Ordinul MLPAT nr.91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor şi HGR nr.525/1996 (cu modificări ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism şi cu celelalte acte normative specifice sau complementare domeniului printre care se menţionează:

- Codul civil.

- Legea nr.81/1991 a fondului funicar (republicată)

- Legea nr.54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor

- Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală (republicată  în 1996, cu modificări ulterioare);

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.

- Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

- Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

- Legea nr.137/1995 privind protecţia mediului (modificată prin Legea nr.159/1999).

- Legea nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară.

- Legea nr.84/1996 privind îmbunătăţririle funciare.

- Legea nr.82/1998 pentru aprobarea OG nr.43/1997 privind regimul juridic al terenurilor.

- Legea nr.453/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată, republicată în 2008.

- Legea nr.43/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor.

- Ordinul MLPAT nr.90/1991.

- Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-010-2000, reglementare tehnică aprobată cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000.

3. Domeniul de aplicare

Prezentul regulament este întocmit pentru a fi create condiţii de amplasare de noi construcţii, pe teritoriul aferent zonei studiate, pe terenul situat în  intravilan ul municipiului Târgu-Mureş . Regulamentul se va aplica în limitele terenului studiat conform planşa A03 - Reglementări urbanistice - zona C - UTR - LV2z - în  prezent şi care se va schimba în subzona LV - subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, P+1E, situat pe versanţi slab construiţi.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND 
MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

Suprafaţa proprietăţilor studiate este de 8693,60,00 mp, adică 0,87HA. Prin cuprinderea în subzona LV - subzona locuinţelor individuale cu regim de înălţime P, P+M, P+1E, situat pe versanţi slab construiţi, se vor schimba indicii de încadrare POTmax şi CUTmax. Pe teritoriul studiat, construcţiile care pot produce efecte de poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice, avizate de organele de specializate în protecţia mediului şi sănătatea publică.

Se interzic construcţii de orice fel care produc nocivităţi sau încomodează funcţiunile vecine existente.

a) Protecţia calităţii apelor

Realizarea noilor funcţiuni nu constituie surse de poluare pentru ape. Apele uzate menajere rezultate din activitatea nouă desfăşurată în clădire vor fi evacuate în reţeaua de canalizare  publică existentă în strada Trébely.

b) Protecţia aerului

Încălzirea casei de locuit se va realiza de la centrala termică proprie, amplasată în clădire. Gazele de ardere rezultate, se vor evacua prin coşul de fum. Conţinutul de monoxid de carbon din gazele de ardere se incadrează în prevederile normelor tehnice pentru protecţia atmosferei.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Noua funcţiune, cea de locuit, nu va constitui o sursă de zgomot şi vibraţii. Va exista o sursă de zgomot în timpul executării construcţiilor, la transportul materialelor de construcţii cu mijloacele de transport. Aceste surse vor fi temporare şi nu vor depăşi nivelul acustic admis.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

e) Protecţia solului şi subsolului

La realizarea lucrărilor prevăzute nu se vor utiliza materiale cu caracteristici periculoase. La terminarea lucrărilor terenul va fi degajat de resturi de materiale şi deşeuri. În perioada de execuţie a lucrărilor se va interveni asupra solului şi subsolului pentru pozarea conductelor şi amplasarea căminelor. Canalizarea din incintă se va realiza din tuburi PVC, etanşate cu inele de cauciuc, astfel încât să nu existe pericolul infiltrării apelor uzate menajere în sol sau în pânza freatică. Deşeurile nu se va depozita pe sol, ci numai în containere.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice.

Amplasamentul se află în intravilanul municipiului  Târgu-Mureş. Funcţiunea propusă (locuinţă, echipare edilitară) nu vor afecta ecosistemele acvatice sau terestre.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Zona studiată se găseşte într-o zonă de locuit existentă, compusă din locuinţe individuale amplasate pe loturi cu regim de înălţime P, P+M. Construcţia casei de locuit, amenajarea lotului, vor întregi zona de locuit existentă, va continua modul tradiţional de amplasare a locuinţelor individuale. Regimul de înălţime moderat, de D+P+M, P+1 se va înscrie armonios în imaginea zonei. Construcţia nouă va folosi forme şi materiale tradiţionale (tencuieli drişcuite, acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din ţigle ceramice, etc).

h) Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

În etapa de realizare a lucrărilor de construcţii vor rezulta resturi de materiale de construcţii şi ambalaje ale principalelor materiale. Aceste deşeuri se vor refolosi pe cât posibil, iar restul se vor colecta şi îndepărta prin transport la platforma de gunoi a localităţii sau în alte locuri autorizate.

i) Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Nu se vor utiliza asemenea substanţe.

Prin realizarea obiectivelor propuse, a casei de locuit şi dotări, cu respectarea prevederilor din prezenta lucrare, se apreciează că factorii de mediu nu vor fi afectaţi. Supravegherea calităţii factorilor de mediu şi monitorizarea activităţilor destinate protecţiei acestuia, constau în:

- controlul emisiilor de poluanţi provenite de la centrala termică;

- supravegherea curentă a stării tehnice a canalizării şi exploatarea corespunzătoare a acestuia;

- gospodărirea deşeurilor de orice tip şi transport regulat al acestora.

5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

Autorizaţia de construire în zonă se eliberează în conformitate cu competenţele stabilite prin Legea nr.69/1991 (republicată cu modificări ulterioare) şi Legea nr.50/1991 (republicată în 1997 şi 2007) de Primăria municipiului Târgu-Mureş.

Suprafaţa zonei studiate se va considera o singură unitate de referinţă.

Utilizarea funcţională

Utilizări funcţionale admise

Se admite funcţiunea de locuire şi funcţiuni complementare (servicii profesionale nepoluante).

Se admit schimbări funcţionale compatibile cu caracterul zonei.

Utilizări admise cu condiţionări

Locuinţele individuale în regim de construire izolat cu P, D+P+M, P+1cu următoarele condiţionări:

- nu se va construi fără studii geotehnice;

- regimul de construire va fi izolat;

- se va asigura o greutate cât mai redusă a construcţiilor;

- raportul dintre dimensiunile în plan ale laturilor clădirilor va fi cât mai apropiat de 1,00;

- înălţimea maximă recomandată la construcţiile individuale va fi de P, D+P+M, P+M (P+1);

- se va asigura un procent de acoperire a suprafeţei terenului cu clădiri max 30%;

- plantarea se va face cu specii ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenului.

- anexele gospodăreşti vor fi autorizate numai retrase de la front cu condiţia evitării poluării vecinităţii;

- se admite utilizarea terenului pentru plantaţii de arbori fructiferi.

Utilizări interzise

- funcţiuni comerciale care depăşesc suprafaţa de 200mp ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau ori ce fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate;

- creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă;

- depozite en-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

- autobaze şi staţii de întreţinere auto;

- lucrări de terasament de natură să afecteze parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

Condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor

- parcela se consideră construibilă dacă se respectă cumulativ următoarele condiţii:

- parcela are suprafaţa minimă de 600 mp şi un front la  
   stradă de 15,00 m;

- parcela este accesibilă dintr-un drum public direct sau prin 	servitute de trecere.

- construcţiile de locuinţe vor fi dispuse izolat.

Amplasarea clădirilor faţă de aliniament

- clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanţă de minim 
4,00 m:

- se vor respecta aliniamentele date de vecinităţi, fiind permise retrageri faţă de alinimanent.

Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor

- clădirile vor fi dispuse numai izolat - vezi planşa A04;

- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu cea din faţada principală, loturile având orientare dublă, faţă de strada Trébely şi Verii. Retragerea va fi de 4,00 m.

Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişe a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 5,00m.

Circulaţii şi accese

- parcela va avea asigurată un acces carosabil dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate de minim 5,00m lăţime.

Staţionarea autovehiculelor

- staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor locuinţe P, D+P+M (P+1)

- înălţimea maximă admisibilă la cornişe 9,00 m;

- înălţimea maximă a acoperişului nu va depăşi 14,00 m.

Aspectul exterior al clădirilor

- clădirile noi se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile existente în zona rezidenţială Corneşti;

- toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş din materiale durabile, pe şarpantă, învelitoare tip ţigle;

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi garajelor.

Condiţii de echipare edilitară

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare, publice existente în zonă sau la extinderile acestora.

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice;

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de şanţuri;

- pentru instalaţile de apă şi canal se vor prevedea soluţii avizate de organele competente.

Spaţii libere şi spaţii plantate

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

- în zonele verzi se recomandă plantarea cu specii de arbori şi pomi fructiferi care prin forma rădăcinilor favorizează stabilizarea terenului (în special pe versanţii dealurilor).

Împrejmuiri

- gardurile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2,20m şi minim 1,80m din care un soclu opac de 0,30m şi o parte transparentă din metal sau lemn dublată de gard viu.

Posibilităţi maxime de ocupare şi utilizare a terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) şi coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT):

- pentru terenuri cu suprafaţă peste 600mp.

POTmax = 30%; CUTmax = 0,60.

Se va urmări dotarea teritoriului cu echipamente tehnico-edilitare  pentru asigurarea tuturor condiţiilor necesare funcţionării optime ale obiectivelor propuse.

Intocmit
arh.Keresztes Géza