###### Proiect. Nr. 5/ 2009

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Csegedi Zoltán şi Reka

Targu Mureş, str. Podeni, nr. 50.

Jud.  Mureş

MIERCUREA NIRAJULUI LOCALITATEA ZAU DE CAMPIE”

DE CIMPIE”

DE CAMPIE

# Proiectant : Birou individual de arhitectură

# c.arh. Lészai Enikő

TNA 560

Proiect nr. 5/ 2009.

# BORDEROU

## Piese scrise

## MEMORIU TEHNIC GENERAL

- Date generale

  - Elemente de recunoaştere a documentaţiei

  - Obiectul lucrării

  - Surse de documentare

- Încadrarea în localitate

  - Poziţionarea amplasamentului

  - Concluzii din documentaţii deja elaborate

  - Concluzii din documentaţii elaborate concomitent

- Situaţia existentă

  - Accesibilitatea la căi de comunicaţii

  - Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi, analiza fondului construit existent

  - Caracterizarea zonei sub aspect arhitectural

  - Tipul de proprietate

  - Analiza geotehnică

  - Echiparea tehnico-edilitară

    - Alimentarea cu apă

    - Canalizarea

    - Alimentarea cu gaz natural

    - Alimentarea cu energie electrică

    - Reţea de telecomunicaţii

- Reglementări

  - Elemente de temă

  - Principii de compoziţie

  - Organizarea circulaţiei

  - Regim juridic şi circulaţia terenurilor

  - Regim de construire

    - Regim de aliniere

    - Regim de înălţime

    - Modul de utilizare a terenului

    - Plantaţii

  - Echiparea tehnico-edilitară

    - Alimentarea cu apă

    - Canalizarea menajeră şi pluvială

    - Alimentarea cu gaz natural, încălzire

    - Alimentarea cu energie electrică

    - Reţea de telecomunicaţii

  - Bilanţ teritorial

    - Zonificarea

- Concluzii

II. Anexe

- Certificat de Urbanism 643/21.04.2009

- Studiu geotehnic

- Declaraţia proprietarilor

## ACTE PENTRU DOVADA PROPRIETATII TERENULUI

- Cartea funciară 97384/N – teren

- Cartea funciară  97073/N - drum

#### AVIZE

- Aviz alimentare cu apă şi canalizare

- Aviz alimentare cu energie electrică

- Aviz gaze naturale Romgaz

- Aviz telefonizare

- Securitatea la incendiu

- Aviz protecţia mediului

- Aviz Primaria Tg. Mureş - ADP

- Aviz Direcţia Apelor Mureş

## EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE URBANISM LOCAL

## PIESE DESENATE

### U/0 - Plan de încadrare în localitate	sc: 1/20.000

U/1 – Incadrare în PUZ Unirii

U/2 – Plan de încadrare în zonă			sc: 1/ 5.000

U/3 - Plan de amplasament    			sc: 1/ 1.000

U/4 – Situaţie existentă				sc: 1/   500

U/5 – Reglementări urbanistice			sc: 1/   500

U/6 – Tipul de proprietate				sc: 1/   500

U/7 – Asigurarea cu utilităţi			sc: 1/   500

Intocmit						Şef proiect

c.arh. Lészai Enikő 				arh. Keresztes Geza

Birou Individual de Arhitectură				Pr. Nr. 5/ 2009.

Lészai Enikő

MEMORIU TEHNIC GENERAL

- DATE GENERALE

  - Elemente de recunoaştere a documentaţiei

Denumirea lucrării : Plan urbanistic de detaliu pentru construire casă de locuit, str. Podeni, nr. 50, Targu Mureş

Faza de proiectare : PUD

Beneficiar : Csegedi Zoltán şi soţia Csegedi Reka Imola

Amplasament: municipiul Târgu Mureş, str. Podeni, nr. 50.

Proiectant : Biroul Individual de Arhitectură Lészai Enikő,

Tg. Mureş, str. Armoniei, nr. 45, ap.1

Şef proiect : arh. Keresztes Géza

  - Obiectul lucrării

În cadrul programului de Dezvoltare a construcţiilor de locuinţe în municipiul Targu Mureş, se prevede necesitatea asigurării terenurilor aferente loturilor individuale şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului cu caracter de reglementare specifică, pentru aprofundarea prevederilor din Planul urbanistic general.

Prezentul studiu s-a întocmit în temeiul Legii 50/1991 (republicată), HGR 354/1995, 70/1996, 525/1996, 507/1997 şi 6/1998 şi Legea 350/2001.

Lucrarea a fost comandată în vederea construirii unei case de locuit, în vederea stabilirii condiţiilor de amplasare a unei locuinţe, pe un teren delimitat.

S-au urmărit în principal următoarele aspecte :

- dimensionarea construcţiilor şi a amenajărilor propuse, corespunzător suprafetei terenurilor studiate,

- soluţionarea circulaţiei carosabile şi pietonale,

- integrarea şi armonizarea noilor construcţii in cadrul natural existent şi asigurarea unui aspect arhitectural pentru construcţiile ce se vor amplasa,

- circulaţia juridică a terenului,

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor,

- echiparea cu utilităţi.

  - Surse de documentare

Prezentul studiu s-a întocmit pe baza prescripţiilor Proiectului Urbanistic General etapa II, întocmit de S.C. ARHITEXT-INTELSOFT S.R.L. – Bucureşti, în anul 1998, PUZ Unirii, pr. Nr. 100/2008, elaborat de S.C. DOMUS S.R.L., Studiul geotehnic elaborat de geolog Sipos Zoltan, baza topo şi date din teren.

- INCADRAREA IN LOCALITATE

2.1. Poziţionarea amplasamentului

Terenul studiat în suprafaţă totală de 402 mp se situează în zona intravilanului municipiului în partea vestică a localităţii. Terenul are acces direct dintr-un drum de exploatare, care are orientare nord-sud şi lăţime nedefinită, cu şanţ de scurgere a apelor pluviale într-o parte. De-a lungul drumului se află terenuri de proprietate privată în ambele părţi, cu destinaţia de parcele de locuit. Amplasamentul se află pe un teren relativ plan.

Terenul are formă dreptunghiulară, de dimensiunea aproximativă de 14 m x 27,6; 30,6 m, cu acces la drum amenajat pe latura îngustă din est al terenului.

2.2. Concluzii din documentaţii deja elaborate

Conform Regulamentului local de urbanism aferent PUG Tg. Mureş, terenul se găseşte în zona B, conform PUZ Unirii în zona L2Cz – subzona locuinţelor individuale şi colective mici P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim discontinuu. Utilizări funcţionale admise sunt locuinţe individuale şi colective mici şi mijlocii şi funcţiuni complementare, echipamente publice de nivel rezidenţial, lăcaşuri de cult.

Prin PUZ Unirii este rezolvată amenajarea străzii, terenurile necesare pentru rezolvarea circulaţiei şi sunt trasate reţelele de utilităţi publice.

Având în vedere proprietatea terenului, amplasamentul şi posibilitatea de mobilare a zonei, prezenta documentaţie tratează PUD-ul într-o singură etapă, cuprinzând toate aspectele tehnice, juridice şi arhitecturale pentru construirea unei case de locuit.

Prezenta documentaţie tehnică va fi parte integrantă a PUG Tg. Mureş şi va fi baza urbanistică necesară pentru eliberarea certificatului de urbanism, a autorizaţiei de construire în zonă.

Din concluziile studiilor anterioare se vor analiza şi se va ţine cont de următoarele :

- Modul de amplasare a construcţiilor,

- asigurarea şi amenajarea circulaţiei carosabile şi pietonale,

- integrarea noilor construcţii şi amenajări în arhitectura localităţii,

- circulaţia juridică a terenurilor,

- asigurarea cu utilităţi.

2.3. Concluzii din documentaţii elaborate concomitent

Concomitent cu PUD s-a efectuat studiul geotehnic. Acesta stabileşte stratificaţia terenului, pe baza unor forări, condiţii hidrogeologice şi condiţii de fundare.

Din punct de vedere seismic amplasamentul se consideră în zona E, cu Ks=0,12, Tc=0,7.

- SITUAŢIA EXISTENTĂ

Obiectivul construire casă de locuit pe un amplasament intravilan neconstruit, existent în teritoriul administrativ al municipiului Targu Mureş, pe strada Podeni, nr. 50, cu acces amenajat de 6 m lăţime.

##### Situaţia suprafeţelor şi proprietăţii terenului este prezentată în extras de carte funciara nr. 94408/N Tg. Mureş, nr. cadastral 2394/1, pentru terenul edificabil de 402 mp în proprietatea lui Csegedi Zoltan şi Reka Imola.

##### C.F. nr. 97073/N, nr. cad. 179/1/1/2 (4905), de 469 mp, pentru corpul de stradă în proprietatea lui S.C. ORTOPROFIL S.R.L ½ parte, Tarcza Zarug Csaba ½ parte, şi Csegedi Zoltan şi Reka Imola cu 8 mp.

Se situează în limita de intravilan, în prezent cu funcţiune de teren agricol.

În zona învecinată sunt terenuri în curs de edificare şi este rezolvată atât accesul la proprietăţi cât şi echiparea cu curent electric.

  - Accesibilitatea la căi de comunicaţii

Terenul are acces de pe un drum de exploatare. Acesta se descinde din str Podeni, rezolvă accese la mai multe terenuri de proprietate privată şi trece canalul de adunare a apelor pluviale cu un podeţ amenajat la nord de teren.

Drumul de exploatare este un drum de cîmp, pietruită, cu două benzi de circulaţie. Pe această stradă se desfăşoară numai circulaţie locală de autoturisme şi căruţe.

Strada în această zonă are lăţimea de 6-8 m, cu câte 1,5 m zone de protecţie, canal de scurgere a apelor pluviale de 4,2-4,6 m, şi loc liber de 1 m între canal şi limita proprietăţi. Astfel distanţa limitei de proprietate până la axul drumului este de 9 m.

  - Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi, analiza fondului construit existent

Pe terenul studiat nu există construcţii, terenul fiind cu utilizare agricolă.

Terenul studiat este delimitat la nord şi sud de terenuri de proprietate privată, la nord pentru construire casă de locuit, la sud cu utilizare agricolă (grădină). În zona învecinată celei studiate la nord, vest şi sud sunt terenuri libere cu utilizare agricolă.

La est, peste canal şi drum se află parcele individuale cu destinaţia de terenuri pentru construire de case de locuit.

| Zona functionala | Suprafaţa | Procent |
| --- | --- | --- |
| Zona de locuit |  |  |
| Circulaţii | 8 | 1,95 % |
| Teren agricol | 402 | 98,05 % |
| Total zona studiată | 410 | 100 % |

  - Caracterizarea zonei sub aspect arhitectural

Funcţiunea dominantă a zonei este cea agricolă, cu procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare foarte scăzut.

Parcelele noi au o deschidere la stradă de minim 14 m, şi adâncime variabilă, cuprinse între canal, drumul de acces şi grădini.

Clădirile existente în zona vecină celei studiate prezintă o mare varietate de stiluri şi orientări.

Clădirile în curs de edificare din apropiere sunt clădiri cu arhitectură modernă, forme variate, sarpantă înaltă, acoperite cu ţigle, viu colorată.

  - Tipul de proprietate

Proprietatea terenului studiat în suprafaţă totală de 410 mp este proprietate privata persoane fizice în proporţie de 100%, din care 402 mp teren pentru construcţii 8 mp teren pentru acces din stradă. Corpul de stradă studiat are dimensiunea de 10 m lăţime in faţa parcelei private.

Parcela este înscrisă în Cartea Funciară nr. 94408//Tg.Mureş, cu nr. cadastral 2394/1, suprafaţa de 402 mp, este în proprietatea lui Csegedi Zoltan căsătorit cu Csegedi Reka Imola şi are destinaţia de arabil intravilan liber de construcţii.

Corpul de stradă este inscris în C.F. nr. 97073/n, nr. cad. 179/1/1/2 (4905), de 469 mp, pentru corpul de stradă în proprietatea lui S.C. ORTOPROFIL S.R.L ½ parte, Tarcza Zarug Csaba ½ parte, şi Csegedi Zoltan şi Reka Imola cu 8 mp.

3.5. Analiza geotehnică

Pe baza studiului geologic amplasamentul este situatpe un teren plan, uniform, care din punct de vedere geomorfologic face parte din podul terasei de luncă a Mureşului, malul drept.

Terenul de fundare a luat naştere în urma proceselor de aluvionare ale râului şi se caracterizează prin variaţia semnificativă a componenţei granulometrice pe verticală.

Pânza freatică este prezentă la mică adâncime, cantonată în stratul de pietriş cu nisip, care are la bază patul impermeabil din depozite argiloase-marmuroase. Nivelul maxim poate atige valori de 0,9-1,0 m.

Stratul bun de fundare apare la cota de –0,90 m, este format din praf argilos, galben, plastic consistent. Apariţia la cote diferite a stratului de pietriş poate provoca o tasare diferenţiată, deci este recomandabil aplicarea unei centuri armate în fundaţie, pentru a creşte rigiditatea betonului.

Nivelul ridicat al apei freatice nu permite executarea spaţiilor la subsol.

Stratificaţia terenului, precum şi condiţiile de fundare şi concluziile sunt descrise în referatele geotehnice anexate.

Se recomandă fundarea sub nivelul cotei de îngheţ – 0,90 m, cu încastrare de min 30 cm în terenul bun de fundare. În zonă nu este pericol de alunecare a terenului.

Din punct de vedere seismic amplasamentul se încadrează în zona “E” de seismicitate, conform normativului P 100/92.

  - Echiparea tehnico-edilitară

Pe artera principală str Podeni, aflat la aproximativ 130 m sunt prezente reţelele orăşeneşti de apă rece, canalizare, gaz natural, curent electric şi telecomunicaţii. În zona studiată există numai reţea de electricitate, amplasat de S.C. ORTOPROFIL S.R.L.

    - Alimentarea cu apă

Reţeaua de apă rece orăşenească Dn 400 este pe str Podeni, la distanţa aproximativă de 130 m.

    - Canalizarea

Canalizarea menajeră Dn 300 există pe artera str. Podeni.

Apele pluviale sunt dirijate prin canal.

    - Alimentarea cu gaz natural

Construcţiile existente din vecinătate sunt racordate la reţeaua de gaz natural care este pe str. Podeni, la conductele de distribuţie stradală de presiune redusă, cu diametrul de 2”.

    - Alimentarea cu energie electrică

Acesta este asigurată de o reţea de distribuţie LEA, existentă la stradă soluţionând alimentarea S.C. ORTOPROFIL S.R.L.

    - Reţea de telecomunicaţii

Pe str. Podeni există reţea de telecomunicaţii aeriană, montată pe stâlpii de curent electric existente.

- REGLEMENTĂRI

4.1. Elemente de temă

Investitorii din zona studiată sunt persoane fizice care sunt de acord cu amenajarea terenului potrivit prevederilor din proiect.

Păstrarea parcelării existente a terenului cu deschidere la stradă de 14 m, scoaterea a 250 mp din circuitul agricol, edificare de case de locuit P+M sau S+P+E pe terenul propriu cât şi în vecinătăţi, rezolvarea circulaţiilor.

În ceea ce priveşte lucrările de amenajări exterioare se vor asigura accese carosabile pentru fiecare lot. Locuinţele vor fi dotate şi racordate la instalaţiile şi reţelele tehnico-edilitare existente sau la extinderile acestora.

4.2. Principii de compoziţie

Amenajarea loturilor ţine cont de prevederile Regulamentului local de urbanism întocmit pentru Planul urbanistic general, precum şi de cele prevăzute de Planul urbanistic zonal Unirii aprobat.

Compoziţia urbanistică urmăreşte prevederile Planului urbanistic de detaliu aprobat, având delimitările loturilor paralele cu cele proiectate de lucrarea susmenţionată. Casele vor fi retrase de la stradă şi partea posterioară cu minim 5 m, faţă de limitele laterale minim 2 m, minim 5 m spre stradă.

În faţa casei va fi zonă verde, plantându-se pomi fructiferi şi ornamentali. Construcţiile vor avea două nivele, parter şi mansardă. Terenul are intrarea asigurată direct din stradă pe partea îngustă de 14 m spre stradă, prin podeţ amenajat de 6 m lat deasupra canalului.

Prin zonele verzi o parte insemnată a teritoriului va fi ocupată de plantaţii, grădini, care vor agrementa compexul de locuit dar în acelaşi timp vor avea şi rol de protecţie faţă de circulaţia stradală. Prin amplasarea locuinţei în afara circulaţiei rutiere intense şi prin zonele verzi propuse, se va oferi un cadru plăcut şi igienic pentru locuinţa propusă.

4.3. Organizarea circulatiei

Legătura rutieră este asigurată prin existenţa arterei principale str. Podeni, care este de categoria a III-a, cu două benzi de circulaţie, făcând parte din trama stradală majoră a municipiului.

Terenul destinat circulaţiei are lăţimea de 10 m. Din această cauză nu este nevoie de lărgirea lui, numai de reorganizare. Corpul de stradă se va lăţii în detrimentul canalului de scurgere, dacă este nevoie şi zone de protecţie de 0,3 m. Astfel drumul se va lărgii la 7 m, pe care lăţime se pot amenaja două benzi de circulaţie, acesta deservind numai circulaţia riveranilor.  Circulaţia pietonală se va desfăşura pe trotuarul amenajat pe fâşia de 1 m dintre canal şi stradă, respectiv stradă şi gardurile proprietăţilor.

4.4. Regim juridic şi circulaţia terenurilor

# Proprietatea zonei studiate este cea arătată la pct. 3.4.

Corpul de stradă având lăţimea necesară amenajării circulaţiei carosabile şi pietonale nu este necesară cedarea de terenuri către domeniul public.

Toate terenurile din zona studiată îşi menţin situaţia juridică.

Regimul juridic al terenurilor este şi va fi următorul :

| Proprietatea | Suprafaţa | Procent | Suprafaţa | Procent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proprietate privată | 410 | 100 | 402 | 98,05 |  |
| Domeniu public |  |  |  |  |  |
| Teren ce trece în domeniu public |  |  | 8 | 1,95 |  |
| Total zona studiată | 410 | 100 | 410 | 100 |  |

4.5. Regim de construire

În vederea încadrării în reglementările PUG amplasarea construcţiilor trebuie să respecte următoarele prevederi.

4.5.1. Regim de aliniere

În vederea amenajării curţilor din faţa caselor şi formarea unui front unitar, clădirea cea mai apropiată de drum se prevede la  5 m faţă de limita de proprietate a terenurilor, permiţând staţionarea unui autovehicol in faţa casei fără stânjenirea circulaţiei de pe stradă.

4.5.2. Regimul de inălţime

Regimul de inaltime a fost determinat de functiile si destinatia constructiilor, precum şi de nivelul apei freatice existente in zona.

Se propune realizarea de constructii de D+P, P+M, P+1E.

Inaltimea maxima a constructiilor va fi de 10 m fata de cota finită a terenului, a curtii amenajate.

4.5.3. Modul de utilizare a terenului

La amenajarea zonei fiecare teren va trebui să se inscrie în urmatoarele indici de ocupare a terenului :

POTmax  = 35 %

CUTmax  = 0,6 pentru P+1; 0,9 pentru P+2.

4.5.4. Plantatii

Zonele neocupate de constructii vor fi cultivate, înierbate, şi plantate cu pomi fructiferi si copaci ornamentali.

Se prevad si plantatii de aliniament pentru filtrarea zgomotelor si a prafului dinspre stradă, si pentru delimitarea diferitelor functiuni din zona.

4.6. Echiparea tehnico-edilitara

Toate construcţiile din zonă se prevăd a fi racordaţi la reţelele de telecomunicatii, curent electric, apă, canalizare şi gaz natural, prin extinderea reţelelor stradale existente până la limita de intravilan propus, şi racordarea la acestea cu acordul proprietarilor de utilităţi. Extinderea reţelelor noi se prevăd într-un canal de utilităţi comune, cu respectarea prevederilor de amplasare şi posibilităţi de suprapunere precizate în Normativul C 56/1995.

4.6.1. Alimentarea cu apă

Până la racordarea zonei la reţeaua de apă orăşenească alimentarea casei se va face din fântâna existentă pe proprietate, cu ajutorul unui hidrofor amplasat la un loc ferit.

    - Canalizarea menajeră şi pluvială

Canalizarea menajeră Dn 300 există pe artera str. Podeni.

Până la racordarea zonei la reţeaua de canalizare orăşenească evacuarea apelor menajere se va face individual în fose vidanjabile de min. 4 mc, amplasate la fiecare gospodărie.

Apele pluviale vor fi dirijate prin canal spre cel mai apropiat emisar.

    - Alimentarea gaz natural, încălzire

Până la racordarea zonei la reţeaua de gaz natural încălzirea şi apa caldă menajeră se rezolvă de la centrală termică proprie, alimentată cu combustibil solid. În bucătărie se va folosi aragaz cu cu butelie sau plită electrică.

4.6.4. Alimentarea cu energie electrică

Acesta este asigurată de o reţea de distribuţie de 20 KW, LEA, existentă la stradă, de la posturi de transformare aeriană. Racordul la acesta va soluţiona atât alimentarea clădirilor cât şi iluminatul public.

Pentru extindere şi racordul la acesta se va întocmii proiect de specialitate vizat de societatea furnizoare de energie electrică. Pe proprietatea vecină există branşament electric şi contor montat pe un stâlp la gard. Puterea estimată instalată pentru o casă, iluminat şi prize este de aproximativ 15 kW.

    - Reţea de telecomunicaţii

În zonă nu există reţea de telecomunicaţii fixă.

În zona studiată acestă reţea se va extinde şi imobilele proiectate se vor racorda cu avizul ROMTELECOM.

  - Bilantul teritorial

4.7.1. Zonificarea

Zona studiata cu suprafata totala de 625 mp va fi compusă din :

- terenuri libere, cu funcţiunea de grădini.

- Teren destinat canalului de scurgere ape.

- Teren destinat circulaţiei (drum existent).

- Teren destinat zonei de locuit.

Funcţiunea dominantă a zonei va fi cea de locuit, lângă drumul principal se propune amenajarea de zonă verde, care să protejeze zona mai retrasă cu funcţiunea de locuit de zgomotul şi praful de la circulaţia de la strada principală.

| Nr. | ### ZONE FUNCTIONALE | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suprafata (mp) | Procent (%) | Suprafata (mp) | Procent (%) |
| 1. | Zona de locuit |  |  | 94 | 22,93 |
| 2. | Circulatii, d.c. | 8 | 1,95 | 52 | 12,68 |
| 2.1. | - carosabil | 8 |  | 26 |  |
| 2.2. | - pietonal |  |  | 28 |  |
| 3. | ## Teren agricol | 402 | 98,05 | 264 | 64,39 |
|  | TOTAL ZONA STUDIATA | 410 | 100 | 410 | 100 |

Se propune scoaterea din circuitul agricol aproximativ 1/2 parte din totalul terenului. Aici se vor amplasa casa de locuit, curtea, accesele şi circulaţiile interioare. Restul rămâne ca zonă verde, grădină sau livadă. Acestea vor agrementa zona şi vor proteja locuinţa de poluare.

Procentul de ocupare a parcelei va fi :

POT = 22,93 %.

Coeficientul de utilizare a terenului va fi :

CUT = 0,40.

- CONCLUZII

Documentaţia s-a elaborat cu respectarea prevederilor cuprinse în HGR nr 525/1996 Regulamentul General de Urbanism, şi în conformitate cu Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului.

Prezentul PUD se incadrează şi nu modifică zonificarea PUG-ului existent, se incadrează în prevederile studiilor şi proiectelor elaborate anterior, va ridica valoarea urbanistică a zonei şi va răspunde nevoilor actuale de locuire şi protecţia mediului înconjurător.

Prin grija proprietarilor terenului se va întocmii un proiect de extindere reţele în vederea alimentării zonei cu energie electrică, telecomunicaţii, apă, canalizare şi gaz natural.

De asemenea stă în sarcina fiecărui beneficiar în parte de a obţine acordul de scoatere din circuitul agricol a terenurilor.

Documentaţiile tehnice vor fi autorizate de Consiliul local şi avizate de forurile competente. Consiliul local, Primăria municipiului trebuie să fie coordonatorii investiţiilor în această zonă, în concordanţă cu prevederile legale existente şi în baza Planului urbanistic general şi Planul Urbanistic Zonal Unirii aprobat.

06.2009.

Întocmit 						Şef proiect

c.arh. Lészai Enikő 			Arh. Keresztes Géza