PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE STATIE

METEOROLOGICA JUDETEANA

STR. LIBERTATII NR.120, TG.MURES, JUD. MURES

Beneficiar:	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE

Număr proiect: 	033.2010

Data elaborarii: 	DECEMBRIE / 2011

FOAIE DE GARDA

Proiect nr:033.2010

Denumire proiect : 	PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE STATIE METEOROLOGICA JUDETEANA

Adresa : 		STR. LIBERTATII NR.120, TG.MURES, JUD. MURES

Identificat prin:		HCL351 / 29.09.2011 - TEREN 1740.0 mp PROPRIETATE PUBLICA A 				MUNICIPIULUI TG.MURES, AFLAT IN ADMINISTRAREA  ADMINISTRATIEI 			NATIONALE DE METEOROLOGIE

VECINATATI:  979 850.0 mp PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI 			TG.MURES, AFLAT IN ADMINISTRAREA  CONSILIUL LOCAL AL 				MUNICIPIULUI TG.MURES

Solicitant:		PRIMARIA TG.MURES

Beneficiar/Initiator:	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE

Faza :   			P.U.D.

Număr proiect : 		033.2010

Elaborator : 		at studio srl, Tg. Mures, ROMANIA

tel. 0735-842590, e-mail: at.studio.2010@gmail.com

sc arhigraf srl, Tg.Mures, ROMANIA

tel: 0265-161187, e-mail: office@arhigraf.ro

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI

Proiect nr:033.2010

PROIECTANT GENERAL : 		 AT STUDIO SRL - TG.MURES

PROIECTANT DE SPECIALITATE. : 	SC ARHIGRAF SRL - TG.MURES

Şef proiect 		arhitect  LIPOVAN OCTAVIAN		………………………….

Intocmit 		inginer  ASZALOS TIBOR ALBERT	………………………….

Director 		inginer  ASZALOS TIBOR ALBERT	………………………….

BORDEROU

Proiect nr.033.2010

A. PIESE SCRISE

FOAIE DE GARDA

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI

BORDEROU

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.2.Date de recunoaştere a documentaţiei

1.3.Obiectul lucrării

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

2.1. Situarea obiectivului în cadrul localităţii, cu prezentarea caracteristicilor zonei/subzonei în care acesta este inclus

2.2. Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona / subzona / ansamblul care include obiectivul studiat

2.3. Prescripţiile şi reglementările din documentaţiile de urbanism elaborate / aprobate anterior

2.4. Concluzii din documentaţiile elaborate cu pud

3. SITUATIA EXISTENTĂ

3.1. Accesibilitatea la căile de comunicaţie

3.2. Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi, indici de ocupare a terenului, suprafeţele de teren construite şi pe cele libere

3.3. Caracterul zonei, din punct de vedere arhitectural şi urbanistic, funcţiunile clădirilor

3.4. Regimul juridic al terenurilor

3.5. Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare, accidente de teren (beciuri, hrube, umpluturi), adâncimea apei subterane

3.6. Parametrii seismici ai zonei

3.7. Analiza fondului construit existent (înălţime, structură, stare)

3.8. Echiparea existentă

4. REGLEMENTĂRI.

4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema – program

4.2. Funcţionalitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilor

4.3. Capacitatea, suprafaţa desfăşurată

4.4. Integrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele existente menţinute; principii de intervenţie asupra construcţiilor existente

4.5. Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei carosabile şi pietonale

4.6. Condiţii de instituire a regimului de zonă protejată şi condiţionări impuse de acesta

4.7. Soluţii pentru reabilitarea ecologică şi diminuarea poluării (după caz), dezvoltarea spaţiilor verzi

4.8. Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de ocupare şi coeficientul de utilizare a terenurilor)

4.9. Asigurarea utilităţilor (surse, reţele, racorduri)

4.10. Bilanţ teritorial, în limita amplasamentului studiat (existent şi propus)

5. CONCLUZII

6. ANEXE, AVIZE, STUDII

B. PIESE DESENATE

INCADRAREA IN PUG					A1

SITUATIA EXISTENTA					A2

REGLEMENTARI URBANISTICE			A3

REGLEMENTARI EDILITARE				A4

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA			A5

MEMORIU GENERAL

Proiect nr.033.2010

1. INTRODUCERE

  - DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI : denumirea proiectului, iniţiator (beneficiar), elaborator (proiectant), subproiectant, colaboratori şi data elaborării

Denumire proiect : 	PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE STATIE METEOROLOGICA JUDETEANA

Adresa : 		STR. LIBERTATII NR.120, TG.MURES, JUD. MURES

Identificat prin:		HCL351 / 29.09.2011 - TEREN 1740.0 mp PROPRIETATE PUBLICA A 				MUNICIPIULUI TG.MURES, AFLAT IN ADMINISTRAREA  ADMINISTRATIEI 			NATIONALE DE METEOROLOGIE

VECINATATI:  979 850.0 mp PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI 			TG.MURES, AFLAT IN ADMINISTRAREA  CONSILIUL LOCAL AL 				MUNICIPIULUI TG.MURES

Solicitant:		PRIMARIA TG.MURES

Beneficiar/Initiator:	ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE

Elaborator : 		at studio srl, Tg. Mures, ROMANIA

tel. 0735-842590, e-mail: at.studio.2010@gmail.com

sc arhigraf srl, Tg.Mures, ROMANIA

tel: 0265-161187, e-mail: office@arhigraf.ro

Data elaborarii:		decembrie / 2011

- 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII:

Administratia Nationala de Meteorologie RA a implementat un Sistem Meteorologic Integrat National, prin care doreste sa-si modernizeze sursele de detectie a datelor de mediu si vreme, in vederea sporirii capacitatii Romaniei de a detecta, monitoriza si efectua previziuni asupra fenomenelor meteorologice in timp real si care va inlesni schimbul de informatii la nivel regional, european si global.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin reglementarile legale, interne si internationale, Administratia Nationala de Meteorologie este organizata ca un Sistem Meteorologic Integrat, la nivel national si cuprinde, drept componente de baza, Sistemul National de Observatii si Masuratori (statii meteorologice, retea radare meteorologice, masuratori aerologice, retea detectie fulgere), Serviciile Regionale de Prognoza a Vremii, Centrul National de Prognoza, Sistemul de Telecomunicatii Meteorologice, Centrul National de Prelucrare Date.

O problema deosebita cu care se confrunta Administratia Nationala de Meteorologie este lipsa unor cladiri proprii la o parte din subunitatile sale, activitatea desfasurindu-se in spatii inchiriate de la terte unitati sau pe baza unor contracte de comodat. Intr-o astfel de situatie este Statia Meteorologica Judeteana Targu Mures.

ANM doreste sa amplaseze pe acest teren, un imobil cu functiunea de Statie Meteorologica Judeteana, destinata extinderii actualei platforme de masurare meteorologica si imbunatatirii calitatii infrastructurii serviciilor de meteorologie si repartizarea teritorial - regionala echilibrata a acestora pe teritoriul tarii, ca parte a Sistemului National de Observatii si Masuratori.

In acest context prezenta lucrare are ca scop relocarea si reorganizarea incintei de 1740,0 mp in Statie Meteorologica Judeteana, de pe vechiul amplasament, pe noua locatie, stabilita prin HCL 351 / 29.09.2011, precum si prin adaptarea limitelor laterale si posterioare de amplasare a cladirilor, respectiv prin reorganizarea zonelor de protectie existente.

S-au urmarit urmatoarele prioritati si obiective:

- reorganizarea incintei si adaptarea limitelor laterale si posterioare de amplasare a cladirilor

- relocarea statiei automate de masurare meteorologica pe noul amplasament

- asigurarea zonelor de protectie aferente statiei automate si platformei de masurare

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

2.1. SITUAREA OBIECTIVULUI ÎN CADRUL LOCALITĂŢII, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI ÎN CARE ACESTA ESTE INCLUS;

Amplasamentul studiat este situat la marginea Vestica a orasului Tg.Mures, in imediata vecinatate a Aeroclubului Roman pe un teren cu deschidere spre str. Libertatii. Are ca vecinatati: N, V si E – Aeroclubul Roman Tg.Mures, iar la S – Aeroclubul Roman si str. Albinei (debuseaza din str. Libertatii), strada care serveste drept ruta ocolitoare pentru traficul greu care traverseaza orasul Tg.Mures, din directia Reghin – Bistrita catre Cluj Napoca.

Conform CU terenul se incadreaza in zona B, iar in Planul Urbanistic General al mun. Tg.Mures, zona studiata este incadrata in - CB1 - subzone dispersate existente, principalele caracteristici sunt :

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1. - UTILIZĂRI ADMISE

CB 1+CB 1P – se menţin funcţiunile actuale cu completări şi adaptări în funcţie de necesităti.

ARTICOLUL 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

CB  1 - extinderile şi schimbările de profil se admit cu condiţia nu incomodeze prin poluare şi trafic funcţiunile învecinate.

ARTICOLUL 3. - UTILIZĂRI INTERZISE

CB 1+CB 1P+CB 2+CB 3 - se interzic:

- orice alte activităţi care nu corespund caracterului zonei şi prin aceasta prezintă riscul

indepartarii investitorilor interesaţi;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- construcţii provizorii de orice natura;

- depozitare en-gros;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- lucrări de terasament de natura să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine

sau care împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

CB 1+CB 1P - se menţin limitele actuale ale diferitelor unităţi.

ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

CB 1+CB 1P  - extinderea sau reconstrucţia echipamentelor publice izolate se va face cu o retragere de la aliniament de minim 10,0 m sau, în cazul fronturilor continue, vor fi dispuse pe aliniament în funcţie prospectul străzii, de profilul activităţii  şi de normele existente;

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE  ŞI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

CB 1+CB 1P - în cazul reconstrucţiei sau extinderii clădirilor publice în regim izolat, acestea se vor retrage de la limitele laterale cu o distanţă egală cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişa principală dar nu cu mai puţin de 5,0 m;

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişe dar nu mai puţin de 5,0metri.

ARTICOLUL 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

CB 1+CB 1P+CB 2+CB 3 - conform P.U.Z. cu următoarele condiţionări:

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 m latime dintr-o circulaţie publică;

CB 1+CB 1P+CB 2+CB 3 - în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în clădirile publice a persoanelor cu dificultăţi de deplasare.

ARTICOLUL 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

CB 1+CB 1P+CB 2+CB 3 - conform P.U.Z. cu următoarele condiţionări:

- staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

- locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice  şi se dispun în construcţii supra / subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maşini şi vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 m înălţimea;

- CB 1+CB 1P- în cazul în care nu se pot asigură în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanţă de maxim 250.0 m.

ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

CB 1+CB 1P - se admit înălţimi maxime în planul aliniamentului de P+5 pe străzile cu 4 fire de circulaţie şi P+3 pe străzile cu doua fire de circulaţie; nu se limitează înălţimea maximă admisibilă dar în cazul în care înălţimea clădirii depaseste distanţa dintre aliniamente va fi retrasă cu o distanţă egală cu diferenţa dintre acestea dar nu cu mai puţin de 4,0 m;

- pentru asigurarea coerentei imaginii cadrului construit, înălţimea clădirilor de pe o stradă principală cu fronturi continue sau discontinue se va întoarce  şi pe străzile secundare care debuseaza în aceasta pe o lungime de 50,0metri pe străzile de 4fire de circulaţie şi pe o lungime de 25metri pe străzile cu doua fire de circulaţie sau cu unul singur; în acest spaţiu se recomanda racordarea în trepte a înălţimii clădirilor de pe stradă considerata principală cu înălţimea clădirilor de pe stradă secundara dacă diferenţa dintre acestea este mai mare de doua niveluri.

ARTICOLUL 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

CB 1- aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversitati de funcţiuni  şi exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care  să ţină seama de caracterul general al zonei  şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relaţii de co-vizibilitate.

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA

CB 1+CB 1P+CB 2+CB 3 - conform P.U.Z. cu următoarele condiţionări:

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- se va asigura racordarea la sistemele moderne de telecomunicaţii bazate pe cablu din fire optice;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice  şi dispunerea vizibila a cablurilor TV.

ARTICOLUL 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

CB 1+CB 1P+CB 2+CB 3 - conform P.U.Z. cu următoarele condiţionări:

- se vor identifica,  păstra  şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4,0metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15,0cm; în cazul  tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 5 arbori în perimetrul operaţiunii urbanistice;

- spaţiile neconstruite  şi neocupate de accese  şi trotuare de garda vor fi înierbate  şi plantate cu un arbore la fiecare 100mp;

- pentru imbunatatirea microclimatului  şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

- în zonele de versanţi se va apela la consultări de specialitate pentru plantarea acelor specii care favorizează stabilizarea terenului , se va asigura plantarea unei suprafeţe de minim 40% din suprafaţa terenului.

ARTICOLUL 14. - ÎMPREJMUIRI

CB 1+CB 1P+CB 2+CB 3 - conform P.U.Z. cu următoarele condiţionări:

- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de maxim 2,20metri, vor avea un soclu opac de circa 0,30m., partea superioara transparenta şi vor putea fi dublate de gard viu.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZAREA TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

CB 1+CB 1P+CB 2+CB 3 - conform P.U.Z., cu următoarele recomandări:

- în zona de podiş POTmax=60%

- în zona de luncă POTmax=50%

- în zona de versanţi construibili (stabili şi consolidaţi) POTmax=20%

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CB 1+CB 1P+CB 2+CB  3 - conform P.U.Z., în funcţie de studiile geotehnice, cu următoarele

condiţionări:

- în zona de podiş CUTmax=1,8

- în zona de luncă CUTmax=1,2

- în zona de versanţi construibili (stabili şi consolidaţi) CUTmax=0,3

2.2. CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ZONA / SUBZONA / ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT;

S-au intocmit studii topografice pentru delimitarea proprietatii si studiu geotehnic pentru stabilirea stratificatiei terenului. Pentru cunoasterea traseelor si dimensiunilor retelelor edilitare s-au solicitat avize de amplasament de la fiecare furnizor de utilitati si departamentele tehnice a administratiei locale.

A fost elaborat studiul de fezabilitate in vederea stabilirii conditiilor tehnico economice optime de realizare a Statiei Meteorologice Judetene.

3. SITUATIA EXISTENTĂ

3.1. ACCESIBILITATEA LA CĂILE DE COMUNICAŢIE

Amplasamentul studiat este situat la marginea Vestica a orasului Tg.Mures, in imediata vecinatate a Aeroclubului Roman pe un teren cu deschidere spre str. Albinei. Accesul principal la terenul studiat se realizeaza din str. Albinei (ce debuseaza din str. Libertatii).

3.2. SUPRAFAŢA OCUPATĂ, LIMITE ŞI VECINĂTĂŢI, INDICI DE OCUPARE A TERENULUI, SUPRAFEŢELE DE TEREN CONSTRUITE ŞI PE CELE LIBERE

Terenul studiat, in suprafata totala de 1740.0 mp este alcatuit dintr-o singura parcela si este libera de orice constructii. Pe parcela se va amenaja o platforma de masurare meteorologica si se va montata o statie automata de masurare meteorologica precum si aparatura specifica de observatie si masurare meteorologica. Are ca vecinatati: N, V si E – Consiliul Local Tg.Mures si str. Libertatii.

3.3 CARACTERUL ZONEI, DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL ŞI URBANISTIC, FUNCŢIUNILE CLĂDIRILOR

Zona are un caracter industrial. Majoritatea functiunilor din zona sunt din categoria activitatilor industriale, dar si a transportului – cailor de comunicatie aeriana si amenajarilor aferente. Nu exista constructii in imediata vecinatate a amplasamentului.

3.4. REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR

Terenul este alcatuit dintr-o singura parcela. Prin HCL 351 / 29.09.2011, Administratia Nationala de Meteorologie a primit  in administrare un teren in suprafata totala de 1740.0 mp identificat prin CF 127212 / din conversia CF nr 2639/N/ Mureseni, Nr. Cad/ Topo vechi 727, de la Consiliul Local al Municipiului Tg.Mures.

3.5. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIŢIILE DE FUNDARE, ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI, HRUBE, UMPLUTURI), ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE

Amplasamentul se incadreaza din punct de vedere geomorfologic in lunca majora a raului Mures. Suprafata terenului este orizontala – nu exista pericol de producere a alunecarilor de teren.

Conform incadrarii geologice si geomorfologice, in zona de influenta a constructiei proiectate, la suprafata apar roci de origine pluvionara cu granulatie fina, care spre adancime trec in roci grosiere, sedimentate pe stratul de baza – argila marnoasa cenusie, compacta, de varsta Panoniana – care formeaza un strat de sute de metrii grosime.

La suprafata terenului este sol vegetal negru, in grosime totala de 0.90 m, sub care apare; argila prafoasa cafenie, plastic consistenta, nisip mijlociu fin, prafos si pietris – bolovanis cu nisip prafos.

Dintre caracteristicile de baza ale rocilor coezive din terenul de fundare mentionam: la argila prafoasa cafenie Ip = 23.88%, Ic = 0.69, e = 0.853, Pconv = 300kPa; la pietris cu liant nisip prafos Pconv = 450kPa.

La data executarii forajului, nivelul hidrostatic al panzei freatice – (NH) se afla la 2.50 m fata de suprafata terenului. In conditii hidrologice normale, NH se afla la cca. 2.00 m adancime.

Pe amplasamentul studiat sunt conditii geotehnice avantajoase. Terenul de fundare se calculeaza cf. STAT 33000/2-85, pe baza presiunilor conventionale de calcul de baza.

3.6. PARAMETRII SEISMICI AI ZONEI

Caracteristicile seismice ale zonei: acceleratia de varf pe directie orizontala – ag = 0,12, perioada de colt – Tc = 0,7 sec.

3.7. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLŢIME, STRUCTURĂ, STARE)

Nu exista constructii in imediata vecinatate a amplasamentului..

3.8. ECHIPAREA EXISTENTĂ

In vecinatatea zonei studiate exista retele de distributie a apei, gazului si energiei electrice, precum si retele de colectare canalizare pluviala si menajera. Amplasamentul nu este bransat la aceste retele, iar unele dintre aceste retele vor trebui extinse pana la limita amplasamentului.

4. REGLEMENTĂRI.

4.1. OBIECTIVELE NOI SOLICITATE PRIN TEMA – PROGRAM

Obiectivul principal al proiectului este construirea unui imobil, ca parte a Sistemului Meteorologic Integrat. Prioritatile si obiectivele urmarite sunt:

- reorganizarea incintei si adaptarea limitelor laterale si posterioare de amplasare a cladirilor

- relocarea platformei de masurare si a statiei automate de masurare meteorologica pe noul amplasament

- asigurarea zonelor de protectie aferente statiei automate si platformei de masurare

4.2. FUNCŢIONALITATEA, AMPLASAREA ŞI CONFORMAREA CONSTRUCŢIILOR

Se mentine destinatia speciala a terenului – cea de masuratori meteorologice. Noua cladire se conformeaza functiuni existente.

Statia Meteorologica Judeteana va satisface o serie de cerinte si functiuni caracteristice de baza, cum ar fi cea de observatie si masurare, transmisie si prelucrare date, precum si activitati specifice de laborator agrometeorologic.

Elementul de baza al statiei il constituie observatorul meteorologic, care a fost gandit ca spatiu tehnic unde isi desfasoara activitatea personalul de tura. Principala caracteristica constructiva a observatorului este faptul ca va asigura o vizibilitate panoramica pe 360 grd, a tot ce inseamna conditii si fenomene naturale.

4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAŢA DESFĂŞURATĂ

Caracteristicile principale a cladirii statiei:

S construita		= 195.00 mp

S desfasurata	= 305.85 mp

H max		=   10.85 m

Caracteristicile principale a platformei de masurare dupa reducere:

S platf. = 256.0 mp

4.4. INTEGRAREA ŞI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCŢII ŞI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE MENŢINUTE; PRINCIPII DE INTERVENŢIE ASUPRA CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE

Principiile de interventie asupra amenajarilor existente iau in considerare restrangerea platformei de masurare meteorologica in baza noilor standarde acceptate pe plan international. Acest standard permite restrangerea platformei la dimensiunea de 16.0x16.0 m cu pastrarea omogenitatii si continuitatii datelor de masurare.

In acelasi context se va reloca statia automata de masurare meteorologica, pe noul amplasament, pentru asigurarea limitelor de protectie stricta si a conditiilor de amplasare a cladirii statiei judetene, fara influentarea parametrilor de masurare meteorologica.

4.5. MODALITĂŢI DE ORGANIZARE ŞI REZOLVARE A CIRCULAŢIEI CAROSABILE ŞI PIETONALE

Accesul in incinta statiei se va face prin doua intrari – una carosabila si una pietonala – amandoua din str. Albinei.

Asigurarea circulatiei carosabile se va realiza printr-un acces carosabil de min 4,0 m latime. Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice. In incinta amplasamentului vor fi amenajate alei carosabile si parcari - ecologice. Capacitatea de parcare va fi de max. 5 locuri.

Se vor amenaja trotuare pietonale separat de cele carosabile, atat pentru asigurarea accesului in incinta cat si pentru rezolvarea accesului la platforma de masurare meteorologica si la statia automata.

Terenul fiind orizontal, nu sunt necesare lucrari speciale de taluzare, sprijinire. Toate platformele vor fi racordate la reteaua de canalizare a apelor pluviale.

4.6. CONDIŢII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONĂ PROTEJATĂ ŞI CONDIŢIONĂRI IMPUSE DE ACESTA

Pentru zonele din imediata vecinatate a platformei de masurare meteorologica precum si in jurul statiei automate de masurare se instituie doua zone de protectie, in vederea asigurarii culegerii optime si nealterate a datelor meteorologice:

- zona de protectie moderata de 30.0 m in jurul platformei de masurare meteorologica, zona in care se instituie obligativitatea solicitarii avizului prealabil al Agentiei Nationale de Meteorologie

- zona de protectie stricta de 30.0 m in jurul statiei automate de masurare meteorologica, zona in care se instituie interdictia de construire supraterana

4.7. SOLUŢII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICĂ ŞI DIMINUAREA POLUĂRII (DUPĂ CAZ), DEZVOLTAREA SPAŢIILOR VERZI

Aleile pietonale vor fi pavate, iar aleile carosabile vor fi deasemenea pavate dar vor fi utilizate pavajele inierbate (ecologice). Spatiile verzi vor fi inierbate si amenajate corespunzator. Se va evita plantarea de arbori sau arbusti inalti sau cu coroana consistenta in zonele de protectie a platformei si statiei meteorologice automate.

Tendintele actuale in domeniul protectiei si conservarii mediului, impun utilizarea unor echipamente tehnologice de producere, stocare si utilizare a energiei electrice si termice din surse neconventionale de energie (eoliana, solara prin fotocelule, solara prin panouri solare). Tehnologiile neconventionale propuse (panouri solare), vor fi folosite pentru a minimiza consumul de energie din alte surse (in mod deosebit cele conventionale). Tot in acest sens vor fi adoptate solutiile optime privind sistemul constructiv si termoizolarea adecvata a acestuia.

4.8. REGIMUL DE CONSTRUIRE (ALINIEREA ŞI ÎNĂLŢIMEA CONSTRUCŢIILOR, PROCENTUL DE OCUPARE ŞI COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR)

Conform PUG amplasarea cladirilor in regim izolat se va face cu o retragere de la aliniamentul strazii de minim 10,0 m. Retragerea fata de la limitele laterale va fi de min. 2,0 m. Amplasarea constructiilor la o distanta mai mica de 2,0 m fata de limitele laterale se poate face doar cu acordul autentificat al proprietarului terenului fata de care se solicita derogarea. Clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin 2,0 m.

Constructia va avea regim de inaltime P+1, cu specificatia ca turnul observatorului meteorologic va fi ridicat pana la inaltimea de Hmax = 10.85 m pentru asigurarea unei vizibilitati panoramice pe 360 grd.

Posibilitatile maxime de ocupare si utilizare a terenului raman valabile.

|  | Indicatori maximi | Indicatori efectivi |
| --- | --- | --- |
| POT | 50,00 % | 11,20 % |
| CUT | 1,20 | 0,18 |

4.9. ASIGURAREA UTILITĂŢILOR (SURSE, REŢELE, RACORDURI)

In vecinatatea zonei studiate, dar nu la limita amplasamentului, exista retele de distributie a apei, gazului si energiei electrice, precum si retele de colectare canalizare pluviala si menajera. Retelele edilitare din zona vor fi extinse pana la limita amplasamentului, iar constructiile propuse si platformele amenajate vor fi racordate la acestea.

4.10. BILANŢ TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT (EXISTENT ŞI PROPUS)

BILANT TERITORIAL PE INCINTA STUDIATA

| NR. | TEREN AFERENT | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 1. | CONSTRUCTIIEXISTENTE SI PROPUSE | 0.0 | 0.00 | 195.0 | 11.20 |
| 2. | PLATFORME CU DESTINATIE SPECIALA (MASURATORI METEOROLOGICE) | 0.0 | 0.00 | 256.0 | 14.71 |
| 3. | CAI DE COMUNICATIE, ALEI, TROTUARE | 0.0 | 0.00 | 135.0 | 7.75 |
| 4. | PLATFORME SI PARCARI ECOLOGICE | 0.0 | 0.00 | 205.0 | 11.75 |
| 5. | ZONE VERZI | 1740.0 | 100.00 | 949.0 | 54.59 |
|  | TOTAL | 1740.0 | 100,00 | 1740.0 | 100,00 |

5. CONCLUZII

Prin realizarea prezentului obiectiv, precum si prin reglementarile legale, interne si internationale adoptate, Administratia Nationala de Meteorologie face un pas important in integrarea orasului nostru in ceea ce inseamna Sistemul Meteorologic Integrat cu Serviciile Regionale de Prognoza a Vremii.

| Întocmit | Verificat |
| --- | --- |
| Ing. ASZALOS Tibor | Arh. Octavian LIPOVAN |

6. ANEXE, AVIZE, STUDII