| S.C. „Tektura” S.R.L. | Proiect nr.12/2012 |
| --- | --- |
| Târgu Mureş | PUD – Studiu de amplasament pentru construire spatiu comercial |

FOAIA DE GARDĂ

| Denumirea lucrării | : | PUD – Studiu de amplasament pentru construire spatiu comercial, str. Salcamilor nr. 28 Tg.-Mureş |
| --- | --- | --- |
| Faza de proiectare | : | P.U.D. |
| Proiectant | : | S.C. „Tektura” S.R.L. RO 6564459 NR.INREGISTRARE : J26/1285/1994 |

| Funcţia | Numele şi prenumele | Semnătura |
| --- | --- | --- |
| Sef proiect | arh.Raus Adriana | ………………… |

Data :     2012

BORDEROU

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Foaie de gardă - Borderou - Memoriu general - Certificat de urbanism - Avize |  |  |  |
| Memoriu general. 1. INTRODUCERE. 1.1.; Date de recunoaştere a documentaţiei. 1.2.; Obiectul lucrării. 1.3.; Surse de documentare. 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII. 2.1.; Evoluţia zonei. 2.2.; Incadrare in localitate. 2.3.; Elemente ale cadrului natural. 2.4.; Circulaţia. 2.5.; Ocuparea terenurilor. 2.6.; Echiparea edilitară. 2.7.; Probleme de mediu. 2.8.; Optiuni ale populatiei. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ. 3.1; Concluzii ale studiilor de fundamentare. 3.2.; Prevederi ale PUG. 3.3.; Valorificarea cadrului natural. 3.4.; Modernizarea circulatiei. 3.5.; Zonificarea functionala-reglementari, bilant teritorial,indici urbanistici. 3.6.; Dezvoltarea echipării edilitare. 3.7.; Protectia mediului. 3.8; Obiective de utilitate publică. 4. CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE. |
| B. PIESE DESENATE ITL –PLAN DE INCADRARE IN TERITORIUL LOCALITATII A1- SITUATIA EXISTENTA A2- REGLEMENTARI URBANISTICE A3- REGLEMENTARI EDILITARE A4- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA A5- POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA |  |  |  |
|  | S.C. „Tektura” S.R.L. TG.-MURES | Proiect nr.12/2012 PUD – Studiu de amplasament pentru construire spatiu comercial |  |

| Memoriu general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. INTRODUCERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Date de recunoaştere a documentaţiei Denumirea lucrarii: PUD – Studiu de amplasament pentru construire spatiu comercial, str. Salcamilor nr. 28 Tg.-Mureş Beneficiar: Chertes Maria, str. Rovinari nr. 28, ap. 5 Tg.-Mures Proiectant urbanism: S.C. Tektura S.R.L. Data elaborarii :Trim.III, 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Obiectul lucrării In urma stabiliri temei–program documentaţia de faţă a fost întocmită la cererea beneficiarilor Chertes Maria si Chertes Vasile, în vederea derulării studiilor preliminare de urbanism. Prevederile studiului propun extinderea unui spatiu comercial existent pe parcela studiata, precum si supraetajarea acestuia. Parcela studiata în suprafaţă de 522,0 mp este edificata si cu o locuinţa unifamilială. Terenul se află în intravilanul municipiului Tg.-Mureş şi aparţine beneficiarilor. Terenul este situat în zona B subzona LL a locuintelor individuale si colective mici, in regim de construire izolat si grupat, cu regim de inaltime P, P+1, realizat pe baza unor lotizari prestabilite. Conform extrasului CF folosinta actuala este casa de locuit, teren intravilan. Principalele grupări funcţionale ce delimitează amplasamentul, sunt spre nord si est parcele proprietate privată, la sud de strada Salcamilor iar la vest str. Romulus Guga. Planul Urbanistic de Detaliu ce constituie obiectul prezentului proiect propune amenajarea parcelei avind in vedere, extinderea si supraetajarea spatiului comercial existent, stabilirea conditiilor in care cele doua functiuni pot coexista . Accesul auto si pietonal este asigurat din strada Romulus Guga, strada ce face parte din trama stradala a municipiului Tg.-Mures. Prin acest P.U.D. se propun următoarele: - Extinderea si supraetajarea spatiului comercial, spaţii pentru parcare, accese carosabile şi pietonale, amenajări spaţii verzi. Soluţia propusă prevede posibilitatea mobilării parcelelei existente cu construcţiile si amenajarile enumerate mai sus. Se va rezolva de asemenea şi imprejmuirea parcelei, racordarea şi branşarea construcţiei propuse la principalele utilităţi tehnico-edilitare existente în zonă. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Surse de documentare In elaborarea PUD-lui s-au analizat date şi informaţii culese din urmatoarele surse: baza topografica a parcelei in coordonate stereo 70, vizata de OCPI Mures. Bazele topografice ale Municipiului Tg.-Mures, actualizarea lor cu date şi elemente culese pe teren sc. l:5000; 1:1000, Planul Urbanistic General al Municipiului Tg.-Mureş aflat în vigoare la data întocmirii documentaţiei. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Evoluţia zonei Amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului Tg.-Mureş în zona de nord, zonă închegată din punct de vedere urbanistic, situată în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice, zona aferenta strazii Salcamilor. Terenul ce face obiectul acestui studiu este un teren situat în zona B subzona LL a locuintelor individuale si colective mici, in regim de construire izolat si grupat, cu regim de inaltime P, P+1, realizat pe baza unor lotizari prestabilite. Conform extrasului CF folosinta actuala este casa de locuit, teren intravilan. Microzona de referinţă are o parcelare iniţială relativ regulată ca formă şi dimensiuni rezultate dintr-o dezmembrare în parcele desfăşurate perpendicular pe traseul drumului existent in baza unei lotizari prestabilite. Imaginea globală o reprezintă aceea de teren mediu construit (cladiri de locuit individuale si colective, grădini, alte functiuni compatibile cu functiunea de locuire). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Incadrare în localitate Terenul studiat este delimitat spre nord, si est de parcele proprietate privată la sud de strada Salcamilor iar la vest de str. Romulus Guga. Intreaga zonă este relativ plata. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Elemente ale cadrului natural Terenul luat în studiu se află în partea central nordică a oraşului, în cartierul Rovinari al Municipiului Tg.-Mureş într-o zonă cu teren plat, caracterizat de vecinatatea cu vechea albie a raului Mures. Pe plan local amplasamentul este situat în zona marginală a primei terase de luncă a râului Mures. Relieful prezintă o morfologie plata pana la cea de-a doua terasa a raului Mures, cu expunere nord-vestica, cu risc geologic scazut stabilit în urma studiului geotehnic. Conform temei de proiectare pentru stabilirea naturii terenului de fundare în zona de amplasament s-a efectuat un foraj, rezultând următoarea stratificaţie locală. Foraj F.1 0,00 – 0,20 m sol vegetal 0,20 – 1,90 m praf nisipos argilos galben cafeniu, stare plastic vârtos 1,90 – 2,60 m nisip mediu prafos cenusiu, cu rar pietris mic, stare indesata 2,60 – 3,60 m praf malos cenusiu,stare plastic moale, foarte umed stare îndesată 3,60 – 5,00 m pietriş cu nisip, rar bolovăniş, stare îndesată Pânza de apă subterană în zonă a fost interceptata la adâncime de -2,90 m, in perioadele cu precipitatii abundente nivelul hidrostatic fiind variabil. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Circulaţia Circulaţia carosabilă în zonă este moderată, adaptată zonei rezidenţiale pe care o deserveşte. Amplasamentul este situat pe strada Salcamilor la intersectia cu strada Romulus Guga, strazi care fac parte din trama stradală a municipiului Tg.-Mures. Planul urbanistic de detaliu prin propunerea sa va asigura respectarea regulamentului aferent PUG Tg.-Mures in vigoare la data intocmirii documentatiei. Pentru mobilarea parcelei in varianta extinderii spatiului comercial este necesara crearea unui acces carosabil cu gabarit adecvat pentru deservirea acestuia, spatii de contact cu domeniul public, parcaje spatii verzi. Soluţia de principiu adoptată prin studiu a fost crearea unui spatiu care să deservească functiunea propusa fara stanjenirea vecinatatilor, a functiunii existente mentinute, si care sa dezvolte o relatie optima in raport cu domeniul public. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ocuparea terenurilor Regimul juridic existent al terenului ce face obiectul studiului este în proporţie de 100 % proprietate privată, delimitat de alte terenuri particulare şi terenuri aparţinând domeniului public ce constituie caile de acces –cu statutul de strazi publice. Suprafaţa terenului luat în studiu este de 522,0 mp. din care 100 % în proprietate privată şi în intravilanul localităţii. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Echiparea edilitară Zona beneficiază de o echipare tehnico-edilitară adecvata. Alimentarea cu apă şi canalizare vor fi prin racorduri si bransamente cu contorizare separata la retelele existente pe strada Salcamilor. Alimentarea cu energie electrică se va rezolva prin branşament la reţeaua existentă în zonă. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Probleme de mediu Conform studiului geotehnic amplasamentul se află pe un teren stabil cu risc geologic redus, apa freatica nu este agresiva fata de betoane şi se află la un nivel suficient de coborât pentru a nu afecta clădirea propusa pentru extindere si supraetajare. Pentru protecţia solului, subsolului şi a apelor se propune racordarea spatiului comercial la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare centralizat existent în zona. In acelaşi timp deşeurile rezultate din activitatea comerciala vor fi colectate selectiv şi evacuate în cadrul unui contract cu o firmă prestatoare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Opţiuni ale populaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mobilarea parcelei cu un spatiu comercial de dimensiuni reduse (cca. 100 mp) reprezinta un obiectiv ce se încadrează în profilul funcţional preexistent al zonei, nu generează disfuncţii în raport cu vecinătăţile. Opţiunile populaţiei vor fi evidenţiate şi în urma procedurii de consultare a populaţiei prevăzute pe parcursul derulării documentaţiei de urbanism. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Concluzii ale studiilor de fundamentare Zona studiată face parte conform Planului Urbanistic General din intravilanul municipiului Tg.-Mureş prin PUG si alte studii anterioare prezentei documentaţii pentru zona în cauză s-a prevăzut funcţiunea de locuire ca funcţiune predominantă, completata de alte functiuni complementare compatibile, prevederi în care se înscrie programul beneficiarului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Prevederi ale PUG In cadrul Planului Urbanistic General aflat în vigoare la data întocmirii documentaţiei, s-a stabilit pentru această zonă un caracter de teren intravilan şi funcţiunea predominantă de locuire „ subzona locuintelor individuale si colective mici, in regim de construire izolat si grupat cu regim de inaltime P, P+1 realizat pe baza unor lotizari prestabilite. Utilizarile admise sunt locuinte, functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca suprafata desfasurata a acestora sa nu depaseasca 200,0 mp si sa nu afecteze securitatea si salubritatea zonei. Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se păstrează prevederea PUG cu derogarea distanţei dintre construcţia propusă şi limita laterală de proprietate (la 1 metru cu acordul vecinilor) şi cu mentinerea aliniamentului stradal, existent pentru zona spatiului comercial. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Valorificarea cadrului natural Relaţionarea construcţiei propuse cu formele de relief (terenul de amplasare plat) este bună în sensul adapatării la teren a acesteia; prezenţa spaţiilor plantate şi coeficienţi urbanistici (POT, CUT ) moderati contribuie la înscrierea tipului de abordare urbanistică în principiile dezvoltării durabile fără solicitarea excesivă a resurselor existente si cu conservarea imaginii de ansamblu a sitului. Condiţiile de fundare ale terenului conform studiilor de specialitate nu prezintă factori de risc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Modernizarea circulatiei Studiile precedente de urbanism stabilesc gabaritul straziilor ce delimiteaza parcela în raport cu zona construibilă a acesteia, prevederi pe care planul urbanistic de detaliu le respectă; se propune conservarea aliniamentului stradal existent al cladirii chioscului si amenajarea in spatiul ramas a zonei de parcare aferente spatiului comercial. Locuinta existenta are garajul şi un spaţiu de parcare rezolvate în interiorul parcelei studiate. Tot in interiorul parcelei se pot amenaja spatiile de parcare pentru angajati si accesul pentru aprovizionare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Zonificarea funcţională-reglementări , bilanţ teritorial, indici urbanistici Parcela propusă a fi mobilată se înscrie în condiţiile de construire stabilite prin RGU si regulamentul aferent PUG Tg.-Mures in vigoare, terenul fiind valoros şi studiul geologic evidenţiind că este o zonă suficient de stabilă din punct de vedere geomorfologic, s-a propus stabilirea suprafeţei clădirii extinse, cu respectarea condiţiilor maxime de ocupare prevăzute prin studiile precedente de urbanism (PUG, Tg.-Mures). Din punct de vedere al ocupării si folosirii terenului cu un POT de max. 30 % şi cu un CUT de 0,6, cladirile se înscriu optim în raport cu specificul programelor propuse si cu intenţia de a conserva ambianţa existenta a zonei. Bilanţ teritorial Teritoriul aferent Existent Existent Propus Propus mp. % mp. % Locuinţă si funcţiuni complementare comp. 124,70 23,89 156,60 30,00 Spaţii verzi amenajate 186,70 35,77 185,70 35,44 Circ. carosabilă, parcaje 0,00 0,00 75,00 14,37 Circulaţie pietonală 8,80 1,69 75,00 14,37 Alte suprafeţe,teren neconstruit 201,80 38,66 30,40 5,82 Suprafaţă parcelă studiată 522,00 100,00 522,00 100,00 Regimul de aliniere Propunerea de mobilare a parcelei conserva pentru portiunea aferenta spatiului comercial existent al chioscului astfel incat in spatiul aferent domeniului public se pot organiza spatiile de parcare si zona de acces in cladirea extinsa. Date fiind elementele definitorii ale vecinatatilor parcelei precum şi dorinţa de a prezerva ambianţa unitara in raport cu aspectul general al zonei, s-a conservat un front discontinuu cu spaţii neconstruite care alterneaza cu cele construite, constantă reflectată şi în indicatorii de ocupare a terenurilor POT, CUT. Regimul de înălţime Înălţimea la cornişă propusă, pentru funcţiunea spatiului comercial de cca. 6,5 m (7,0 m), se situează la înălţimea medie a clădirilor situate în zonele adiacente ale frontului stradal şi asigură o folosire raţională a terenului lăsând loc posibilităţii integrarii unitare a cladirii extinse in frontul existent. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Dezvoltarea echipării edilitare In zona există reţele de alimentare cu apa, canalizare si retele electrice şi de gaze naturale care vor asigura posibilităţile de branşare pentru consum. Pentru toate aceste prevederi gestionarii de reţele urmează să stabilească condiţiile de racordare si contorizare în corelaţie cu programul de dezvoltare al zonei. Incălzirea spatiului extins se va rezolva în sistem individual prin prevederea unei centrale termice ce va funcţiona cu combustibil gazos sau solid. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Protecţia mediului Zona face parte dintr-un areal urban cu densităţi moderate, în care domina funcţiunea de locuire iar functiunile complementare compatibile se integrează treptat. Un factor de îmbunătăţire a impactului asupra mediului este reprezentat de plantarea parcelei si asigurarea unui procent semnificativ pentru spaţii verzi amenajate peisager. De asemenea, se vor respecta indicii de impermeabilizare maxima stabiliţi prin Regulamentul aferent PUG. S-au prevăzut prin PUD zone plantate la limita vecinităţilor, căilor de acces, cât şi pe suprafaţa lotului, acestea fiind premiza dezvoltarii ecologice a zonei. Programul functional, distanţele faţă de vecini şi stabilirea căilor de acces pe parcela asigură premiza protecţiei calităţii aerului iar racordarea spatiului comercial la reţeaua de echipamente a zonei conservă si protejeaza calitatea apelor freatice si a solului. - Deşeurile menajere si cele rezultate din functionarea spatiului comercial vor fi colectate selectiv în containere şi preluate de agentul de salubritate din zonă. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Obiective de utilitate publică Desi nu se creaza obiective de utilitate publica, propunerea contribuie la completarea gradului de dotare al zonei de locuit cu functiuni complementare compatibile accesate frecventate de populatia careia ii sunt destinate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE Implantarea şi organizarea diferitelor funcţiuni complementare celei de locuire adăugate spaţiului urbanistic al localităţilor necesită corelare cu studiile anterioare şi o monitorizare atentă a implantării acestora în relaţie cu funcţiunile existente cu mediul natural şi cel construit în scopul dezvoltării armonioase şi compatibile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Intocmit,

arh. Raus Adriana.

s.c. TEKTURA S.R.L.

tg.mures

PLAN URBANISTIC de detaliu

STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE

SPATIU COMERCIAL

STR. SALCAMILOR NR. 28 TG.-MURES

PR. 12/2012