| S.C. „ARA ARCHITECTS” S.R.L. | Proiect nr. 13/2014 |
| --- | --- |
| Târgu Mureş | PUD – studiu de amplasament pentru construire casa de locuit unifamilialaS+P+1 |

FOAIA DE GARDĂ

| Denumirea lucrării | : | PUD – studiu de amplasament pentru construire casa de locuit unifamiliala, str. Grigore Ploiesteanu fn, Tg.-Mureş |
| --- | --- | --- |
| Faza de proiectare | : | P.U.D. |
| Proiectant | : | S.C. „ARA ARCHITECTS” S.R.L. RO 15436513 NR.INREGISTRARE : J26/558/2003 |

| Funcţia | Numele şi prenumele | Semnătura |
| --- | --- | --- |
| Sef proiect | arh.Raus Adriana | ………………… |

Data :    trim. I. 2015

BORDEROU

| A. PIESE SCRISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Foaie de gardă - Borderou - Memoriu general - Certificat de urbanism - Avize |  |  |  |
| Memoriu general. 1. INTRODUCERE. 1.1.; Date de recunoaştere a documentaţiei. 1.2.; Obiectul lucrării. 1.3.; Surse de documentare. 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII. 2.1.; Evoluţia zonei. 2.2.; Incadrare in localitate. 2.3.; Elemente ale cadrului natural. 2.4.; Circulaţia. 2.5.; Ocuparea terenurilor. 2.6.; Echiparea edilitară. 2.7.; Probleme de mediu. 2.8.; Optiuni ale populatiei. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ. 3.1; Concluzii ale studiilor de fundamentare. 3.2.; Prevederi ale PUG. 3.3.; Valorificarea cadrului natural. 3.4.; Modernizarea circulatiei. 3.5.; Zonificarea functionala-reglementari, bilant teritorial,indici urbanistici. 3.6.; Dezvoltarea echipării edilitare. 3.7.; Protectia mediului. 3.8; Obiective de utilitate publică. 4. CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE. |
| B. PIESE DESENATE –PLAN DE INCADRARE IN PUZ UNIRII ITL –PLAN DE INCADRARE IN TERITORIUL LOCALITATII A1- SITUATIA EXISTENTA A2- REGLEMENTARI URBANISTICE A3- REGLEMENTARI EDILITARE A4- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA A5- POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA |  |  |  |
|  | S.C. „ARA ARCHITECTS” S.R.L. | Proiect nr. 13/2014 |  |
|  | Târgu Mureş | PUD – studiu de amplasament pentru construire casa de locuit unifamiliala S+P+1 |  |

| Memoriu general |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - INTRODUCERE |  |  |  |  |
| 1.1. | PUD – Studiu de amplasament pentru construire casa de locuit unifamiliala S+P+1, str. Grigore Ploiesteanu fn, Tg.-Mureş |  |  |  |
| 1.2. | Obiectul lucrării In urma stabilirii temei–program documentaţia de faţă a fost întocmită la cererea beneficiarului, în vederea derulării studiilor preliminare de urbanism. Prevederile studiului propun mobilarea unei parcele în suprafaţă de 1000,0 mp cu o casa de locuit. Terenul se află în intravilanul municipiului Tg.-Mureş, aparţine beneficiarului si are destinatia de teren arabil. Terenul este situat conform PUZ-zona rezidentiala cartier Unirii, în zona C-UTR L2cz subzona locuinţelor individuale si colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire izolat, continuu sau grupat situate in noile extinderi, functiunile admise fiind de locuinte individuale si colective mici cu maxim P+1; 2 niveluri; echipamente publice de nivel rezidential; lacasuri de cult. Principalele grupări funcţionale ce delimitează amplasamentul, sunt spre nord, sud si vest terenuri apartinand persoanelor fizice sau juridice respectiv str. Grigore ploiesteanu, spre est case de locuit. Planul Urbanistic de Detaliu ce constituie obiectul prezentului proiect rezolvă mobilarea parcelei cu o casă de locuit cu S+P+1 niveluri. Accesul pe parcela se realizeaza pe un teren privat care nu se afla in proprietatea solicitantului si care urmeaza a fi donat domeniului public ca loc de intoarcere la capatul strazii Grigore Ploiesteanu. În acelaşi timp propunerea prezentată detaliază incă o etapă intermediară în rezolvarea planului de ansamblu a zonei propusă prin Planul Urbanistic de Detaliu anterior, în scopul reglementării posibilităţilor de acces şi mobilare pentru parcela studiată. Prin P.U.D. se propun următoarele: - casă de locuit cu S+P+1 niveluri, spaţii pentru parcare, împrejmuire, accese carosabile şi pietonale, amenajări spaţii verzi. - creare acces pe parcela (loc de intoarcere). - se va rezolva racordarea şi branşarea construcţiei propuse la principalele utilităţi tehnico-edilitare existente în zonă. |  |  |  |
| 1.3. | Surse de documentare In elaborarea PUD-lui s-au analizat date şi informaţii culese din următoarele surse: Proiecte si studii elaborate anterior ca: PUZ ZONA REZIDENTIALA CARTIER UNIRII proiect întocmit de SC Proiect SRL, PUD-uri şi PUZ-uri aprobate în zonă. In elaborarea PUD-lui s-au analizat date şi informaţii culese din urmatoarele surse: Bazele topografice ale Municipiului Tg.-Mures, actualizarea lor cu date şi elemente culese pe teren sc. l:5000; 1:1000. |  |  |  |
| 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII |  |  |  |  |
| 2.1. | Evoluţia zonei Amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului Tg.-Mureş în zona de nord, zonă închegată din punct de vedere urbanistic, situată în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice, zona Unirii, strada Grigore Ploiesteanu fn. Terenul ce face obiectul acestui studiu este un teren liber cu folosinţa actuală de teren arabil. Microzona de referinţă are o parcelare iniţială relativ regulată ca formă şi dimensiuni rezultate dintr-o dezmembrare intocmita pentru PUD str. Voinicenilor fn, aprobat. Imaginea globală o reprezintă aceea de teren mediu construit (cladiri de locuit, grădini, terenuri împrejmuite). |  |  |  |
| 2.2. | Incadrare în localitate Zona studiata se află în intravilanul localităţii Tg.Mures – judeţul Mureş. In raport cu restul localitatii terenul ce urmeaza a fi construit, este situat in partea de nord. Circulaţia carosabilă generală este asigurată de str.Voinicenilor şi str. Grigore Ploiesteanu, strada infundata pentru care se propune un loc de intoarcere, loc ce va asigura si accesul pe terenul studiat. Circulaţia pietonală este rezolvată pe trotuare în lungul strazii existente. Terenul studiat este delimitat spre nord, est, vest si sud de parcele proprietate privată, in partea de sud fiind propus locul de intoarcere si accesul. |  |  |  |
| 2.3. | Elemente ale cadrului natural Intreaga zonă este relativ plată, având o pantă generală de cca 1,5% pe direcţia nord-sud. Pentru determinarea condiţiilor de construire s-a întocmi un studiu geotehnic executându-se foraje şi studii de stabilitate, pe locul de amplasare al clădirii. Analiza caracteristicilor geotehnice ale terenului din zonă, întocmită pentru inventarierea condiţiilor de fundare, în cadrul studiului pentru amplasarea clădirilor, arată o structură a straturilor configurată astfel: ●strat vegetal negru cu grosimea de 0,30 m ●strat de argila grasa de culoare neagra in stare plastic vartoasa cu grosimea de 1,00-1,10 ●strat de argila prafoasa, galbena, in stare plastic consistenta cu grosimea de 0,50 m in care apar precipitate de Ca Co3. ●strat de nisip fin prafos, galben cu grosimea de 0,70 m. Partea inferioara a terenului de fundare este formata dintr-un sediment de praf argilos-nisipos, galben, in stare plastic moale. Această analiză amplasează porţiunea studiată în zona construibilă fără măsuri speciale. Nivelul hidrostatic este variabil apa nefiind agresivă faţă de betoane Zona se găseşte pe terasa inferioară a albiei Mureşului. Zona nu are stabilite prin Planul Urbanistic General portiuni cu riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii). |  |  |  |
| 2.4. | Circulaţia Circulaţia carosabilă în zonele învecinate zonei studiate este de intensitate majoră, str.Voinicenilor şi intersecţiile aferente acesteia, sunt zone cu trafic intens iar artera amintită, este o stradă în curs de modernizare. Strada Voinicenilor are profil adecvat transversal şi longitudinal fiind practic accesibilă circulaţiei rutiere locale de deservire a funcţiunilor din zonă. Accesul pe parcela studiata este asigurat de str. Grigore Ploiesteanu. Pentru viabilizarea parcelei este necesara crearea unui acces carosabil cu gabarit adecvat. Soluţia de principiu adoptată prin studiu a fost crearea unui acces (loc de intoarcere) care să deservească parcela propusă a fi mobilată. |  |  |  |
| 2.5. | Ocuparea terenurilor Regimul juridic existent al terenului ce face obiectul studiului este în proporţie de 100 % proprietate privată, delimitat de alte terenuri particulare şi terenuri aparţinând domeniului public ce constituie cai de acces –cu statutul de drum public. Suprafaţa terenului luat în studiu este de 1000,0 mp. din care 100 % în proprietate privată şi în intravilanul localităţii. |  |  |  |
| 2.6. | Echiparea edilitară Clădirea va beneficia de racorduri şi branşamente individuale de alimentare cu apă şi canalizare din str.Voinicenilor (Grigore Ploiesteanu) în sistem centralizat. În funcţie de avizele primite şi de strategia de extindere a gestionarilor de reţele se va adopta soluţia optimă. Curentul electric şi gazul se vor obţine din racorduri la reţelele existente în strada Voinicenilor, realizate conform prescripţiilor tehnice al proprietarilor şi gestionarilor de reţele. Conform avizelor obţinute pentru planul urbanistic zonal, cartier rezidenţial Unirii, din care zona studiată face parte, operatorii de reţele edilitare au capacitatea de a racorda la reţelele existente această zonă. |  |  |  |
| 2.7. | Probleme de mediu Conform studiului geotehnic amplasamentul se află pe un teren stabil cu risc geologic redus, apa freatica nu este agresiva fata de betoane şi se află la un nivel suficient de coborât pentru a nu afecta clădirea. Prin propunerea de amplasare pe teren a constructiei, se respecta distantele stabilite prin PUD fata de vecinatati. Pentru protecţia solului, subsolului şi a apelor se propune racordarea locuinţei la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare centralizat ce va fi realizat în zona prin extinderea reţelelor. In acelaşi timp deşeurile menajere vor fi colectate selectiv şi evacuate în cadrul unui contract cu o firmă prestatoare. Zona face parte dintr-un areal cu deficit de spaţii verzi, prin plantaţiile propuse urmărindu-se îmbunătăţirea acestei caracteristici. S-au prevăzut prin PUD zone plantate la limita vecinităţilor şi a căilor de acces. |  |  |  |
| 2.8. | Opţiuni ale populaţiei |  |  |  |
|  | Mobilarea parcelei cu o locuinţă se încadrează în profilul funcţional preexistent al zonei, nu generează disfuncţii în raport cu vecinătăţile. Opţiunile populaţiei vor fi evidenţiate şi în urma procedurii de consultare a populaţiei prevăzute pe parcursul derulării documentaţiei de urbanism. |  |  |  |
| 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ |  |  |  |  |
| 3.1 | Concluzii ale studiilor de fundamentare Zona studiată face parte conform PUZ Unirii, din intravilanul municipiului Tg.-Mureş prin PUZ si alte studii anterioare prezentei documentaţii pentru zona în cauză s-a prevăzut funcţiunea de locuire ca funcţiune predominantă, prevederi în care se înscrie programul beneficiarului. |  |  |  |
| 3.2. | Prevederi ale PUG In cadrul Planului Urbanistic General aflat în vigoare la data întocmirii documentaţiei, şi a studiilor succesive acestuia (PUZ Ansamblul rezidenţial Unirii, PUD str. Voinicenilor) s-a stabilit pentru această zonă un caracter de teren intravilan şi funcţiunea predominantă de locuire. Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se păstrează prevederea PUG şi reglementările PUZ-ului Ansamblu Rezidenţial Unirii si PUD-ului str. Voinicenilor, cu pastrarea distantelor stabilite prin acestea. |  |  |  |
| 3.3. | Valorificarea cadrului natural Relaţionarea construcţiei propuse cu formele de relief este bună în sensul adapatării la teren a acesteia; prezenţa spaţiilor plantate şi coeficienţi urbanistici (POT, CUT ) reduşi contribuie la înscrierea tipului de abordare urbanistică în principiile dezvoltării durabile fără solicitarea excesivă a resurselor existente. Condiţiile de fundare ale terenului conform studiilor de specialitate nu prezintă factori de risc. |  |  |  |
| 3.4. | Modernizarea circulatiei Circulaţia carosabilă în zonele învecinate zonei studiate este de intensitate majoră, str.Voinicenilor şi intersecţiile aferente acesteia, sunt zone cu trafic intens. Strada Voinicenilor are profil adecvat transversal şi longitudinal fiind practic accesibilă circulaţiei rutiere locale de deservire a funcţiunilor din zonă. Din aceasta strada se desprinde str. Grigore Ploiesteanu, cu gabarit de 10,0 m, strada existenta ce face parte din trama stradala a localitatii. Dat fiind caracterul parcelării pentru construirea casei de locuit, s-a ales varianta amplasării de garaje şi spaţii de parcare în spaţiul individual al parcelei, conform regulamentului general de urbanism. |  |  |  |
| 3.5. | Zonificarea funcţională-reglementări , bilanţ teritorial, indici urbanistici Parcela propusă a fi mobilată se înscrie în condiţiile de construire stabilite prin RGU, terenul fiind valoros şi studiul geologic evidenţiind că este o zonă suficient de stabilă din punct de vedere geomorfologic, s-a propus stabilirea suprafeţei clădirilor nou construite, cu respectarea condiţiilor maxime de ocupare prevăzute prin studiile precedente de urbanism (PUG, PUZ). Din punct de vedere al ocupării si folosirii terenului cu un POT max. 35 % şi un CUT max. de 0,6 pentru P+1, cladirea se înscrie optim în raport cu specificul programelor propuse si cu intenţia de a conserva ambianţa naturală a zonei. Bilanţ teritorial Existent mp; Existent %; Propus mp; Propus %. Locuinte si functiuni complementare; 0,00; 0,00; 150,00; 15,00. Zone carosabile, parcari; 0,00; 0,00; 150,00; 15,00. Spatii pietonale; 0,00; 0,00; 30,00; 3,00. Spatii verzi amenajate; 0,00; 0,00; 440,00; 44,00. Alte zone teren neconstruit; 1000,00; 100,00; 230,00; 23,00. Tota suprafata studiata; 1000,00; 100,00; 1000,00; 100,00. Regimul de aliniere Date fiind elementele definitorii ale cadrului natural precum şi dorinţa de a prezerva ambianţa preponderent naturală, s-a conservat un front discontinuu cu spaţii neconstruite majoritare în raport cu cele construite, constantă reflectată şi în indicatorii de ocupare a terenurilor POT, CUT. Aliniamentul stabilit prin PUD este conform plansei de reglementari urbanistice. Regimul de înălţime Înălţimea la cornişă propusă, pentru funcţiunea de locuinţă, se situează la înălţimea medie a clădirilor situate în zonele adiacente şi asigură o folosire raţională a terenului lăsând loc posibilităţii mascării prin vegetaţie a zonei construite pentru menţinerea imaginii generale de spaţiu plantat şi a unei însoriri optime în contextul în care zona beneficiază de un POT de 35 %. |  |
| 3.6. | Dezvoltarea echipării edilitare Zona beneficiază de o echipare tehnico-edilitară bună, în curs de modernizare: pe strada Voinicenilor există reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială în gestiunea SC COMPANIA AQUASERV SA, energie electrică în gestiunea SC ELECTRICA SA şi gaze naturale, în gestiunea E-on GAZ ROMÂNIA SA. Studiul de echipare a zonei cu utilităţi va cuprinde posibilitatea branşării funcţiunilor propuse la reţelele stradale în funcţie de necesităţi şi conform avizelor gestionarilor acestora. Clădirea va beneficia in viitor de racorduri şi branşamente individuale de alimentare cu apă şi canalizare din str.Voinicenilor în sistem centralizat. În funcţie de avizele primite şi de strategia de extindere a gestionarilor de reţele se va adopta soluţia optimă. Curentul electric şi gazul se vor obţine din racorduri la reţelele existente în strada Voinicenilor, realizate conform prescripţiilor tehnice al proprietarilor şi gestionarilor de reţele. Conform avizelor obţinute pentru planul urbanistic zonal, cartier rezidenţial Unirii, din care zona studiată face parte, operatorii de reţele edilitare au capacitatea de a racorda la reţelele existente această zonă. Incălzirea se va rezolva în sistem individual prin prevederea unei centrale termice ce va funcţiona cu combustibil gazos sau solid. |  |  |  |
| 3.7. | Protecţia mediului Zona face parte dintr-un areal cu densităţi moderate, în care funcţiunea de locuire se integrează treptat. Un factor de îmbunătăţire a impactului asupra mediului este reprezentat de plantarea parcelei si asigurarea unui procent semnificativ pentru spaţii verzi amenajate peisager. De asemenea, se vor respecta indicii de impermeabilizare maximali stabiliţi prin Regulamentul aferent PUG, PUZ. S-au prevăzut prin PUD zone plantate la limita vecinităţilor, căilor de acces, cât şi pe suprafaţa lotului, acestea fiind premiza construcţiei ecologice a zonei. Distanţele faţă de vecini şi căile de acces asigură premiza protecţiei calităţii aerului iar racordarea locuinţei la reţeaua de echipamente a zonei conservă calitatea apelor freatice, a solului. - Deşeurile menajere vor fi colectate selectiv în containere şi preluate de agentul de salubritate din zonă. |  |  |  |
| 3.8 | Obiective de utilitate publică Desi nu se creaza obiective de utilitate publica, propunerea contribuie la dezvoltarea functiunilor urbane ale zonei. Prin propunerea făcută se crează posibilitatea echipării si racordarii parcelei la reţelele zonale în sistem centralizat. |  |  |  |
| 4. CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE Implantarea şi organizarea diferitelor funcţiuni adăugate spaţiului urbanistic al localităţilor urbane necesită corelare cu studiile anterioare şi o monitorizare atentă a implantării acestora în relaţie cu funcţiunile existente cu mediul natural şi cel construit în scopul dezvoltării armonioase şi compatibile. |  |  |  |  |

Intocmit,

arh. Raus Adriana.

s.c. ARA ARCHITECTS S.R.L.

tg.-mures

PLAN URBANISTIC de detaliu

STUDIU DE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT UNIFAMILIALA S+P+1

STR. GRIGORE PLOIESTEANU FN TG.-MURES

Proiect nr. 13/2014