- Pr  nr  759/2017/faza PUD –

Str Serg  Maj  Ionel  Giuchi  49  Tg  Mures

MEMORIU  GENERAL

1.INTRODUCERE

- 1.1. Date  de  recunoastere  a  documentatiei.

-Denumirea  lucrarii       STABILIRE  REGLEMENTARI   URBANISTICE

CONSTRUIRE  CASA  DE  LOCUIT  UNIFAMILIALA

Str  Sg  Maj  Ionel  Giurchi  nr  49  Tg  Mures

- Beneficiari:                     MIRESTEAN  MARIN  SI  VIORICA

- Proiectant :                    SC   VIA  MODUL   SRL   TG  MURES

- Data elaborarii:                               Trim. III   2017

- 1.2. Obiectul  lucrarii

In  studiile  precedente  de  urbanism  Planul  Urbanistic  General  si  Plan  Urbanistic  Zonal  Unirii  s-au  stabilit  pentru  str  Sg  Maj  Ionel  Giurchi   si  str  Sg Maj  David  Rusu   Tg  Mures  posibilitatile  de  amplasare  de  case  de  locuit . Zona  are  în prezent  acest  caracter –adica  zona  cu  case  de  locuit  individuale  ,servicii , mica  productie  -gospodarii  semirurale .

Planul  Urbanistic  de  Detaliu  ce  constituie  obiectul  prezentului  proiect se  poate  considera  ca o  etapa  de  detailare  si  completare  a  zonei  existente, urmând  ca pe masura ce proprietarii  de  teren  detin  mijloace  financiare ( sau viitorii  proprietari  de  teren)  sa  redefineasca  zona .

Constructia  propusa  prin  acest PUD sunt  :

-O  casa  de  locuit  cu  terenul aferent  .

-Parcela  cuprinsa în  studiu  este propriete  particulara.

-Conform avizelor de la  furnizori în zona  sunt  retele  tehnico-edilitare  stradale.

-Baza topografica  sc. 1:500  s-a obtinut  de la beneficiar ,  este  intocmita  de  un  topometru  autorizat  si  inregistrata  la  Oficiul  de  cadastru

2.INCADRAREA  IN LOCALITATE

2.1.Concluzii  din  documentatiile  deja  elaborate.

In cadrul Planului  Urbanistic  Zonal  Unirii  conform  incadrarii  in  zona  B s-a  stabilit  pentru  aceasta  zona  UTR  L2cz   locuinte  individuale  si  colective  mici cu  P+1,2 niveluri  si  ca  atare  se  pot  amplasa  case  de locuit  P,P+1, P+2  cu  indici   urbanistici   ,POT max 35%,CUT -0,6  P+1 CUT  0,9  P+2

Astfel  zona  isi  pastreaza  vocatia  de zona  rezidentiala  predefinita  de  str Sg  Maj  Ionel  Ghiurchi  si  str  Sg  Maj   David  Rusu   a  localitatii.

Din  regulamentul  de  construire  elaborat  pentru  str  Sg  Maj  Ionel  Giurchi  si  David  Rusu  rezulta  conditiile  de  rezolvare a volumetriei, învelitorii si  al plasticii  arhitecturale  pentru  obiectul  ce  va mobila  zona  studiata.

3.SITUATIA  EXISTENTA

Teritoriul  considerat  este delimitat astfel:

-est    - teren  arabil

-sud   -  strada  Serg  Maj   David  Rusu

-nord -   incinta  cu  cladire  de  locuit  Str  Serg  Maj  Ionel  Giurchi  nr 49

-vest  -  incinta  cu  cladire  de  locuit  str  Serg  Maj  David  Rusu

Pe  teren  nu  exista  construit  nimic . Terenul  nu  are  panta , este  cvasi  plan

3.1.Regimul  juridic  al  terenului

Regimul  juridic  al  terenului  este specificat  în plansa A/4  si  cuprinde doua categorii – teren  proprietate  privata  a  unor  persoane  fizice  si  teren  proprietate  publica  a  primariei  .

Teritoriul  studiat  are o suprafata de 715 mp  din  care  600mp  sunt  proprietate privata .

3.2.Analiza  geotehnica.

Pentru determinarea conditiilor  de construire s-a  intocmit  un  studiu  geo   executandu-se  un  foraj.

Analiza caracteristicilor  geotehnice ale terenului  din zona  arata o structura  a  straturilor  relativ  uniform  configurata  astfel  de  la  cota  terenului  :

-strat vegetal   cenusiu                                                        0,00  -  0,70m

-argila  prafoasa cafeniu  cenusie,  plastic  consistenta      0,70m- 1,50m

-nisip  galben ,afanat, saturat                                              1,50m  -2,50m

-nisip  cu pietris  cmediu  indesat                                        2,50m-  6,00m-

Nivelul hidrostatic   ;  apa  subterana  apare   la  -1,80m (1,50m niv  hydrostatic)

Concluziile  studiului   geo  sunt  urmatoarele :

-constructia   va  fi  cu  regim  parter ,fara  subsol  realizata  din  materiale  norma--            le  ,respectiv  cu  fundatii  capabile  de  preluarea  deformatiilor  mici  in  cazul  unor  miscari  de  teren  locale  Pconv  170k/Pa.  Adancimea  fundatiilor  va  fi  de  1,00 m  si  cota  0,00   se  va  ridica  cu  0,75m .  Se  vor  face  umpluturi  laterale  pentru  ridicarea  cotei  terenului   amenajat  .

Ag=0,15g Tc=0,75s

3.3.Analiza  fondului  de locuit  existent

Microzona de referinta are o parcelare relative  uniforma la  limitrofa  amplasamen-tului  studiat  :

-loturi  individuale  cu  deschidere  la  strada  de  la  12-20m ,cu  case  parter  existente  si  microgospodarii  tip  rural   ,constructii  vechi  si  noi  ,majoritatea  cu  parter  si  cele  noi  cu  P+M ,P+E

Imaginea globala o reprezinta  mobilarea   fronturilor  strazii  cu   diferite   tipuri   de   cladiri   si  realizarea  dispersata  a  caselor  noi  .

Zona  studiata  este  o  insertie  care  face  legatura  intre  zonele  deja  existente  limitrofe  si  posibilitatile  de  mobilare  in  viitor .

3.4.Cai  de comunicatie

Circulatia  carosabila  în  zona  este redusa , str. Serg   Maj  David  Rusu  fiind  o  strada  cu  un  trafic  local   redus .  Strada  este  asfaltata  , cu   santuri  laterale  de  scurgere  a  apelor  meteoritice  in  canalizarea  pluviala  si  cu  pietonal  partial   amenajat

Profilul  transversal  al  strazii   Serg  Maj  David  Rusu   este  de  9,0m  cu  un  caro-sabil  de  cca  6 m  iar  casele  existente  sunt  amplasate  la  o  distanta  variabila   fata  de  limita  amprizei  strazii.  Accesul  la  teren  este  asigurat  din   strada .

3.5.Echiparea edilitara

Zona beneficiaza de urmatoarea  echipare tehnico-edilitara  pe  Sg Maj  David  Rusu

-retea  de energie  electica  aeriana

-retea  de gaz

-retea  de  apa si  de  canal  menajer  si  pluvial

Studiul de echipare a zonei cu utilitati  va cuprinde  posibilitatea  racordarii  la  rete-lele  existente

4..PROPUNERI

4.1.Elemente de tema

Prevederile studiului propun mobilarea zonei de locuit în sistem de locuinte  individuale  pe  un  lot  existent  ,respectiv  amplasarea  unui  imobil  de  locuit  cu  o  locuinta  individuala

4.2.Descrierea solutiei

Solutia propusa  prevede  posibilitatea  mobilarii  zonei  studiate cu o  cladirie de  locuit  izolata  parter  prin   încercarea de a se subordona  parcelarului  preexistent ( rezultat al circulatiei libere a terenului )  dar cu  respectarea prevederilor  Regulamentului General de Urbanism ( H.G./ 525/96)  si  a  Codului  Civil  privind  amplasarea constructiilor în functie de destinatia lor în cadrul localitatii.

Premiza studiului este  implantarea  unui  imobil  de  locuit  nou  care prin functiune  si  limbaj  stilistic sa reflecte perioada  si  necesitatile contemporane.

Aceasta  propunere  trebuie  sa  constituie o insertie naturala din punct de vedere al gabaritelor  si logicii amplasamentului pentru întregirea si  completarea zonei existente, respectand caracterul traditional al zonei  rezultat din evolutia în timp.

Imobilul  de  locuit  va  fi  amplasat  la  5,0m  de  la  limita  strazii.

Este  necesara o  derogare  de  la  latimea  reglementata  de  14,0m  la  12,50m  intrucat  lotul  este  situat  intr-un  parcelar  existent  si  partial  edificat

Datorita  acestui  fapt  amplasarea  casei  de  locuit  se  va  face  la  1,0m  fata  de  limita  de  proprietate  vestica  ,la  3,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  est  si  5,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  spate

- 4.3.Organizarea circulatiei

Data  fiind  configuratia  terenului  schema de  organizare  a  circulatiei  se  pastreaza  cea  existenta  .S-a  prevazut  un acces  auto  normal  in  interiorul  incintei  si  s-a  asigurat  o  parcare  .

Latimea  actuala  a  prospectului  str Sg Major  David  Rusu  este  de  9,0m  si  ramane  in  actuala  configuratie ,respectiv  carosabil  de  cca  6,0m  si  doua  trotuare  de  inegale  de  cate  1,0m  si  de 2,0m

- 4.4.Regimul  juridic, circulatia terenurilor

Regimul juridic existent al terenurilor luate  in  studiu  este în proportie de  xxxx%  alcatuit din  terenuri apatinând  proprietatii  private - persoane fizice  . Terenul  situat  in  fata  lotului  este  in  domeniul  public  al  primariei

- 4.5.Regimul de aliniere

Aliniamentul cladirilor se înscrie  partial  în cel al cladirilor existente cu conservarea distantelor  minime  fata de caile de acces  într-un ansamblu rezidential  si  raportat  la  amplasamentul  cladirilor  realizate  in  conformitate  cladirile  realizate  in  vecinatate .

Zonele  sunt  limitate  si  amplasarea  cladirilor  din  vecinatate  este   executata  la  distante  variabile  ,pe  principiul  ca  fatadele  posterioare  sau  laterale   sunt  si  vor  fi   aliniate  la  imprejmuirea  ce  le  separa.

Date fiind elementele definitorii ale cadrului natural s-a  prevazut  un  front  la strada pentru completarea  celui  existent  , pentru întregirea zonei functie de parcelarile vecine  ale terenului.

Raportul între zonele construite  si libere  sunt  similare cu cele din zonele  de  locuit   din  vecinatate.

4.6.Regimul de înaltime

Imobilul  propus  are  regimul  de  inaltime  parter  . Inaltimea la coama  propusa de  7.5 m  si  nu  depaseste înaltimea medie a cladirilor învecinate ..

4.7.Modul de utilizare al terenului Indicii  recomandati  in  lucrare ,pentru  o  utilizare  buna    terenului   sunt :

Casa  de  locuit   P

Teren   aferent  casei   de  locuit                                            600mp

Casa  de  locuit  P                                                           Sc= Sd =113,0mp

Parcare  ,terasa  ,  alei                                                            80mp

Spatiu  verde                                                                         407mp    67.83%

Din punct de vedere al ocuparii terenului cu un POT de 35 % si un CUT de 0,6 propunerea se înscrie în media existenta în zona si în propunerile  Regulamentului PUZ  Unirii.

- 4.8.Plantatii

Zona face parte din zona  intravilana  cu  portiuni  neconstruite  a  localitatii  Tg  Mures  iar  prin  plantatiile  propuse se va urmari agrementarea cu arboret a cladirilor.

- 4.9.Echiparea edilitara

Cladirea  va beneficia  de  bransamente pentru alimentarea cu apa  si  canalizare  menajera  si  pluviala ,alimentare cu energie electrica si  gaz  metan  realizate  conform prescriptiilor  tehnice ale proprietarilor  si gestionarilor de retele.

S-au  obtinut  si  anexat avizele  necesare  racordarii  imobilelor  la  utilitatile  zonei.

4.10.Bilantul teritorial

4.10.1.Zonificare functionala

|  | Teritoriu aferent | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren arabil intravilan | 600 | 83,92 | - | - |
| 2. | Zona de locuit | - | - | 600 | 83,92 |
| 3. | Circ carosabile si pietonale | 115 | 16,08 | 115 | 16,08 |
| 4. | TOTAL GENERAL | 715 | 100,0 | 715 | 100,0 |

Din  bilant  se  observa  ponderea  majoritara  a  zonei  de  locuit  comparativ  cu zona  de  circulatie  aferenta  localitatii.

4.10.2.Proprietatea  si  circulatia terenurilor

a) proprietate   privata                                                           600mp             83,92%

b) strada   publica                                                                  115mp            16,08%

5.CONCLUZII

Definirea zonelor cu un anumit specific functional în cadrul oraselor reprezinta un proces relativ continuu în istoria urbansmului, acest proces necesitand  în timp un control flexibil cu mijloace juridice, tehnice  si  de  monitorizare.

Pentru localitatea  Tg  Mures acest proces este în plina desfasurare, instrumentele tehnice cele mai adecvate constituind din acest punct de vedere studiile preliminare , precum si  Planul Urbanistic General.

SC  VIA  MODUL   SRL  TG  MURES

arh. M.Dragota