SC  VIA MODUL  SRL                                                                       Pr   nr. 779/ 2018

Tg. Mures                                                                               Plan  urbanistic  zonal

MEMORIU  DE  PREZENTARE

Proprietarii  terenului care  face  obiectul  acestui  studiu  doresc  am-plasarea  unor  case  de  locuit  pe  un  teren  situat  pe  str  Cotitura  de  Jos Tg  Mures.  In  vederea  acestuir  deziderat  este  necesara  parcelarea  terenului  prevazut  in  PUZ  Unirii  in UTR   CC1z -

Zona  studiata  impusa  prin  Avizul  de  oportunitate nr 15/24.08.2018  eliberat  de  Consiliul  Local  al  Municipiului  Tg  Mures  este  delimitata  de  strada  Cotitura  de  Jos ,  str  Gurghiului  si  strada  privata  situata  la  sud  de  amplasament.  Acest  teren  este  situat  in  intravilanul  municipiului.

Zona  studiata  este  o  parte  dintr-o  zona  mai  mare  care  a  fost  reglementata  in  cadrul  PUZ  Unirii  ca  UTR CCz  zona  centrelor  de  cartier  continand  echipamente  publice, servicii  de  interes  general (manageriale ,tehnice,profesionale,sociale  si  personale ,comert,restaurante, loisir ) activitati  productive mici,nepoluante si  locuinte –CC1z  subzona  centrelor  de  cartier  existente si a  centrelor  de  cartier  din  zonele  de  extindere

Prin  prezenta  documentatie  se  propun  urmatoarele  :

-schimbarea   categoriei   functionale  de  mai  sus  in L2z - Zona   locu –intelor  individuale  si  colective  mici  cu  P+1,2 niveluri  cu  L2cz  -sub

zona  locuintelor  individuale  si  colective  mici  cu  P+1,2 niveluri  retra

se  de  la  aliniament ,cu  regim  de  construire  discontinuu ,continuu  (insiruite  sau  covor) sau  grupat (cuplate) situate  in  noile  extinderi

-lotizarea  in  6  parcele  a  terenului  cu amplasarea  si  realizarea   unui  numar  de  5  unitati  de  locuit  -doua  case  grupate  P+M  -cu  4  unitati  de  locuit  , o  casa  de  locuit  individua si  asigura-rea  unei  parcele  de  acces  cu  servitute

-asigurarea  prospectului  de  7,0m  pentru  str  Cotitura  de  Jos

si  asigurarea  accesului  auto si  pietonal  la  cele  5  unitati  de  locuit  din  amplasament

-extinderea  retelelor  tehnico  edilitare  existente  din  zona  si  racordarea  caselor  de  locuit   la   ele

- schimbarea  regimului  economic  al  zonei  din  teren  arabil intravilan  in  teren  pentru  constructii-  zona  locuintelor individuale  si  colective  mici  cu  P+1,2 niveluri  retrase  de  la  aliniament  cu  regim  de  construire  discontinuu  .

INTRODUCERE

1.1	Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii                           PLAN   URBANISTIC  ZONAL

REGLEMENTARE  ZONA  FUNCTIONALA  ,LOTIZARE  TEREN   si

STABILIRE  REGLEMENTARI  PENTRU  CONSTRUIRE  ANSAMBLU

DE  LOCUINTE  UNIFAMILIALE

str  Cotitura  de  Jos  fn Tg  Mures

Beneficiari                                       PUSCAS  RAUL  SEBSATIAN  si  ALTII

Proiectant                                             SC  VIA  MODUL  SRL

Arh. M  Dragota  Tg  Mures

Data elaborarii                                   tr  IV  2018

1.2	Obiectul   P.U.Z

Obiectul  Planului urbanistic zonal  consta  in  rezolvarea  problemelor  functionale,  tehnice  si  estetice in  zona studiata,  respectiv  organizarea  terenului  aflat  in  proprietatea  privata  a  persoanelor  fizice  prin  lotizarea  terenului  situat  pe  str  Cotitura  de  Jos din

PUZ  Unirii  UTR - CC1z  subzona  centrelor  de  cartier  existente si a  centrelor  de  cartier  din  zonele  de  extindere .  Zona  este  situata  intre  str  Cotitura  de  Jos, str  Gurghiului  si  strada  private  situate  la  sud  de  amplasament   . Acest  teren  este  in  intravilanul   municipiului

Conform  prevederilor  din  Certificatului  de  urbanism  nr  378/05.03.2018 si  a   Avizul  de  oportunitate   nr  15/24.08.2018  emise  de  Primaria  Tg.  Mures  se  propune  intocmirea  unui  Plan  Urbanistic  Zonal  pentru  reglementare  zona  functionala  ,lotizare  teren si  stabilire  reglementari  pentru  construire  ansamblu  de  locuinte  unifamiliale . Terenul proprietarilor  are 1811mp ,este intravilan arabil si  se  propune  schimbarea  regimului  lui  economic  in  teren  pentru  constructii,  precum si delimitarea terenului domeniului  public aferent  circulatiilor carosabile..

Constructiile  propuse  sunt  2  case  de  locuit  cuplate  P+M  si  o  casa  de  locuit  P  cu  realizarea  unui  acces  cu  servitute  si  delimitarea  zonei  studiate  cu  strazile  laterale  apartinand  circulatiei  majore  .

1.3	Surse documentare

- Planul Urbanistic General (PUG)  al  municipiului  Tg  Mures, proiect 2003,  elaborat de S.C. Arhitext Intelsoft  Bucuresti  proiect 2003  si  PUZ  Unirii  elaborat de S.C.  Proiect  SA  Tg.  Mures ,proiect  2007.

-Prevederi ale legilor si actelor normative in vigoare, cu implicatii asupra dez-voltarii urbanistice,

- Ridicare  topografica  scara 1: 500 efectuata  in  iunie 2018 ; avizata  de OCPI Mures

- Studiu  geotehnic

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia  zonei

In cadrul Planului urbanistic general , intocmit anterior, se stabilesc directiile de dezvoltare ale municipiului  Tg  Mures, in conditiile  respectarii dreptului de proprietate si a interesului public.

Localitatea Tg  Mures  este  situata  pe  malurile  raului  Mures  inclusiv  dealungul   DN13  si  DN 15; relieful  este  de  zona  de  terasa  ale  raului  Mures si  zona   colinara  a  platoului   Cornesti

Din concluziile Planului urbanistic general intocmit pentru localitate, se releva urmatoarele

- evolutia acestei localitati este rezultatul pozitiei geografice fata de raul  Mures  si  fata  de  caile  de  comunicatie  (-drumuri  si  cale  ferata)., a  cailor  comerciale, geo politice, dirijate de valorificarea potentialului, natural, economic si uman.

- directia principala de dezvoltare este dominata de profilul  mixt  al  localitatii   adica  locuinte, industrie, institutii  de  invatamant  si  cultura  , prestari  servicii, turism

- zona  este  in  centrul  Podisului  Transilvan  si  se remarca prin vegetatie si un climat  continental ,

In scopul realizarii de constructii pentru case de locuit , solicitate de populatie care constituie obiectul .prezentului studiu de urbanism  se are in vedere  lotizarea  terenului  situat  la  nord   de  raul  Mures  , pe  str Cotitura  de  Jos.

In  zona  exista  case  de  locuit  noi   la  sud  si  est  de  amplasament.

Vecinatatile  zonei  studiate  sunt:

- nord  - unitate  de  mica  productie  mobila

- sud   - incinta  cu  casa  de  locuit     .

- vest  - str  Cotitura  de  Jos

- est  -   incinte  cu  case   de  locuit

2.2.Incadrarea in zona

Conform  plansei desenate nr.1 ( Incadrarea in teritoriu ), zona studiata se situeaza

pe  str  Cotitura  de  Jos , la  cca  xxxm  fata  de  str  Remetea .. Zona  studiata  are

cca  30m latime  si  cca  60m  lungime  si este  fara  panta.

2.3.Elemente  ale cadrului natural

2.3.1  Relieful

Situata in partea de centrala a judetului  zona  este  caracterizata  de  relief  de  lun

ca  Muresului in  limita  intravilanul  localitatii  Tg  Mures. Din punct de vedere al reliefu

lui,  zona face parte din Podisul  Transilvan,  suprafata  acesteia  fiind  terasa  Mures

ului  ,respectiv  un  teren  delimitate  la  vest  de  str  Cotitura  de  Jos  ,  la  est  str  Gurghiu

lui  si  la  sud  .-str  privata

2.3.2. Reteaua hidrografica

Principala retea hidrografica in zona  este  raul  Mures  la  distanta  de  cca  1,5km  . In  partea   vestica  a  str  Cotitura  de  Jos  exista  un  dig  pentru  un  parau  ocazional .

2.3.3. Clima

Zona studiată se încadrează în sectorul de climă continental- moderată, aparţinând tipului climateric al podişului Transilvaniei. Media  anuala  a  temperaturii   aerului  este  de 8,5oC ,media  anuala  a  lunii  ianuarie  fiind  de –5oC,iar  cea  a  lunii iulie 19oC.Numarul mediu  anual al zilelor cu îngheţ totalizează 120-130 zile. Precipitaţiile anuale admisibile ajung la o medie de 600-700mm  Prima zăpadă cade în ultima decadă a lunii noiembrie, iar fenomenul de ninsoare înregistrează între 25-35 zile. Stratul de zăpadă este prezent în 60-80 zile pe dealuri şi doar 40-60 zile în văile largi. Grosimea maximă a stratului de zăpadă ajunge la 50-60 cm.

2.3.4. Caracteristici geotehnice

Structura stratificatiei terenului din zona amplasamentului  este uniforma  si  are  urmatorul  aspect:

- la  suprafata  solul   vegetal  cu  o  grosime  de                                    0,00-  0,60m

- strat  argila  nisipos  prafoasa ,cenusiu   negricioasa ,plasticitate

mica  spre  medie ,plastic  vartoasa ,umiditate  swcazuta                              0,60m-1,50m

strat  de  nisip  argilos  partial prafos  fin  spre  mediu ,galben

inchis,partial  cenusiu inchis,uscat,bine  indesat                                              1,50m-3,50m

strat  de  nisip prafos galben  deschis  usor  rosietic, partial

cu  pietris ,mediu  rotunjit mediu  compactat                                                      3,50m-5,00m

Terenul de fundare este  str  nr  2    Adancimea minima de fundare = -1,0 m. Presiunea conventionala de baza: 250- kPa.   Apa subterana  nu  apare  in  foraje  ..

Date geofizice

Zona seismica de calcul E, gradul de intensitate seimica 7, Tc perioada de colt:=

0,7s. Coeficientul seismic zonal Ks = 0,15, adancimea maxima de inghet : 0,90 m.

2.3.5. Riscuri  naturale

Zona studiata  este  plata . Din  studiul  geo  rezulta  ca  nu  sunt   riscuri  legate  de  stabilitatea  terenului,

Zona  este  situata  in  lunca  Muresului  si  riscul  la  inundatii  este  asumat  de  intreaga  zona.

2.4  Circulatia

Circulatia rutiera in zona este asigurata  in  prezent  de  str  Cotitura  de  Jos ,strada  care  este  nemodernizata  ,are  un  prospect  de  cca  6,0 m  si  are   in  partea  de  nord  legatura  la   str Remetea

.2.5. Ocuparea terenurilor

Zona studiata in prezentul P.U.Z.  are o suprafata de  12164mp  iar  terenul  care  se  va  detalia  are  o  suprafata  de  1811 mp  aferenti  ridicarii   topografice  intocmite in   mai  2018.

Terenul este  situat  in  intravilanul  localitatii  si  nu  este  imprejmuit la  strada .Terenurile  din  jur   sunt   imprejmuite  ,edificate   iar  zona  de  locuit  existenta  reprezinta  cca  50 %  din  total

2.6. Echiparea edilitara

Apa potabila-canalizare

Pe str  Cotitura  de  Jos  exista in prezent  retea  de  alimentare  cu  apa  . si  canalizare  menajera

Energie electrica

Reteaua electrica LEA  exista  pe  str Cotitura  de  Jos

Retea  de  gaz  metan

Reteaua  de  distributie  gaz  metan  exista  pe  str  Cotitura  de  Jos .

3. PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE  URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare.

La elaborarea documentatiei au participat studiile de specialitate si fundamentare ce au stat la baza amenajarii teritoriului administrativ  al municipiului, precum si studiul de evaluare a potentialului zonei cu  multiple  functiuni , care  analizeaza critic situatia existenta si prevede:

-  posibilitati  de  dezvoltare  a multiplelor forme de functiuni

-  echiparea  zonelor  de  locuit   cu  utilitati  de  tip  urban

-  optimizarea relatiilor in  teritoriu.

3.2 Prevederi ale  P.U.G.

Zona  studiata  prin  prezentul  P.U.Z. face  parte din intravilanul  localitatii  stu-                   diat  in  PUZ  Unirii  si  apartinator   UTR  “CC1z “ Conform  prevederilor  Avizului de  oportunitate  zona  studiata cuprinzand  aceste  terenuri  nu  este  restrictionata constructiilor  Ea  va  apartine  UTR  L2cz  - Zona  locuintelor individuale  si  colective  mici  cu  P+1,2 niveluri retrase  de  la  aliniament  cu  regim  de  construire  discontinuu   .

3.3 Valorificarea cadrului natural

Terenurile  pe care se vor construi casele de locuit , care  vor avea un regim

de inaltime  , parter  ,parter  si  mansarda , sunt  plate  In zona  exista  case  de  locuit  noi  . Lucrarile de sistematizare  verticala  a terenului  parcelelor  se  vor  face astfel ca  prin am-enajarea  teraselor, sa  se realizeze un cadru natural de adecvat  zonei  de  locuit.

3.4  Modernizarea circulatiei

Circulatia  rutiera

Organizarea circulatiei rutiere se fundamenteaza pe caracteristicile traficului actual si de perspectiva preluand prevederile PUZ  Unirii . In  zona studiata se propun urmatoarele :

- str  Cotitura  de  Jos –este  strada  publica , are  un  profil  de  6,0m  pe  o  lungime  de  cca  33m  in  dreptul  parcelei  si  se  face  racordarea  ei  la  accesul  carosabil  din  interiorul  incintei

-se  propune  largirea  strazii  la  7,0m  prin  renuntarea  la  o  fasie  de  1,0m  din  teren  ,adica  20mp

-realizarea  accesului  carosabil  interior  de  4,0m  pe  o  lungime  de  cca 62,0m  cu  loc  de  intoarcere  pentru  deservirea  celor  cinci  parcele . .Acest  acces  este o  servitute  de  trecere  ,este  privat  (va  fi  cu  extras  CF )  si  se  va  racorda  la  str Cotitura  de  Jos  Realizarea  acestui  acces  auto  se  va  face  prin  efortul  financiar  al  beneficiarilor .

S-au  prevazut  accese  auto  cu  parcari  in  cele  5  loturi .

3.5.Zonificarea functionala - Reglementari - Bilant teritorial - Indici urbanistici

Factorii de baza ce au determinat compozitia de ansamblu  sunt :

-mobilarea  terenurilor  studiate , rezolvarea  utilitatilor adecvate structurii urbane ,valorificarea cadrului natural, armonizarea acestuia cu amplasamentul propus, asigurarea accesului pietonal si carosabil la  cladirile  de  locuit , precum  si o functionare optima, in cadrul  zonei de locuit  propuse prin  P.U.Z

Conform plansei  nr.S1– Situatia  existenta- se prezinta  zona  luata  in  studiu  delimitata  de  str Cotitura  de  Jos  ,str  Gurghiului  si  strada  privata  cu  incinte   edificate  si     teren  arabile  libere  la  sud

In  zona  sunt  loturi  diferite  cu  suprafete  intre  500mp si 2000mp  amplasate  relativ  ordonat  la  strada  Cotitura  de  Jos . Casele  de  locuit  existente  sunt  parter ,  parter si  etaj ,mansarde  . Casele  sunt  relative vechi si recente  ,construite  de  cca  5ani-10ani. Zona  este  intr-o  zona  periferica  a  orasului  , care  este  in  dezvoltare  .

3.5.1  Zonificarea   functionala - Reglementari

SOLUTIA  PROPUSA

Conform plansei desenate  nr.S2–Reglementari urbanistice zonificare, se propune lotizarea  in  6  parcele  a terenului  prevazut  in  PUZ  Unirii  UTR –CC1z  si  propus  prin  documentatie  in  UTR  L2cz  - Zona  locuintelor individuale  si  colective  mici  cu  P+1,2 niveluri retrase  de  la  aliniament  cu  regim  de  construire  discontinuu .Aceasta  s-a  propus  in vederea  construirii  de  case  de  locuit  cuplate  si  izolate  ,in  regim de inaltime de P,P+M; E  amplasate la  distante variabile  de  la  limita  de  proprietate . Studiul  rezolva  si  functiunile  complementare  de: circulatii  carosabile  si  pietonale.

3.5.2.Zonificare  functionala  total  zona  reglementata

|  | Teritoriu aferent | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren agricol intravilan | 4986 | 40,99 | 3175- | 26,10 |
| 2. | Zona de locuit | 5058 | 41,58- | 6849 | 56,31 |
| 3 | Zona de circulatii | 2120- | 17,43- | 2120 | 17,43 |
| 4 | Teren pentru drum | - | - | 20 | 0,16 |
|  | TOTAL GENERAL | 12164 | 100,00 | 121641 | 100,00 |

Terenul  propus  pentru  amplasarea  de  case  de  locuit  individuale este delimitat  prin  str  Cotitura  de  Jos  ,  cale  de  circulatie  majora  si  de  loturi  edificate  sau  libere  si   se  va  reglementa  urbanistic  prin  PUZ-  .

Terenul  aferent  amplasamentului  are  o suprafata de  1811 mp, compus dintr-o parcela  fiind  proprietatea  privata a cetatenilor,  delimitata  prin  imprejmuiri . Terenul  are  acces  din  str  Cotitura  de  Jos  .

Cladirile  propuse  sunt  2  cladiri  cuplate  cu  cate  doua  unitati  de  locuit  P+M si  o  casa  de  locuit  individuala  P .Aceste  cladiri   s-au  propus  cu  un  aliniament  minim  de  4,0m  la  str  Cotitura  de  Jos ,  de  5,0m  in  incinta  , de  3,0m  fata  de  limitele  laterale  si  5,0m  fata  de  limitele  posterioare  ale  proprietati.  Principiile  de amplasare  ale  cladirilor  in  cadrul  fiecarui  lot  respecta  codul civil si regulile de insorire.  Compozitional  sunt  propuse 2  cladiri de  locuit  cuplate  si  o  cladire  individuala

La  mobilarea loturilor , s-a avut  in vedere  faptul ca  in  zona  studiata  exista  tendinta  de  extindere  a   zonei  de  locuit  si  restul  terenurilor  vor  fi  parcelate  si  mobile

te  cu  locuinte  sau  alte  functiuni  complementare.

Suprafetele  aferente  loturilor  sunt   urmatoarele  :

Lotul  1=500mp;  Lotul  2=241mp; Lotul 3=240mp;  Lotul 4=252mp; Lotul 5=253np  Lotul 6 circulatie =305m

3.5.3.Zonificare functionala

Zona  de  locuit  delimitata  existenta  are  urmatoarele  caracteristici  prin  care  se  pot   determina  indicii  urbanistici  caracteristici :

-  Suprafata  aferenta  zonei  de  locuit  existenta                                 5080 mp

Suprafata  aferenta  zonei de  locuit  propusa                                  6849  mp

Din  analiza  comparativa  a  indicilor  urbanistici  existenti  si  indicii  urbanistici  aferenti  intregului  teren  studiat  delimitat  de  cele  3  strazi  si  limita  propusa  pentru  circulatia  majora  rezulta  indicii  existenti  si  propusi  la  amplasamentul  detaliat  se  incadreaza  in  indicii  urbanistici  propusi  ai   zonei  .

3.5.4.  Bilant  teritorial  pe  parcela

|  | Teritoriu aferent | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren intravilan arabil | 1811 | 100 | - | - |
| 2. | Zona aferente caselor | - | - | 489 | 27,00 |
| 3 | Zona verde |  |  | 779 | 43,01 |
| 4 | Zona acces ,parcare si alei |  |  | 428 | 23,63 |
| 5 | Edificabil |  |  | 95 | 5,24 |
| 5 | Teren cedat pentru drum |  |  | 20 | 1,11 |
|  | ZONA STUDIATA | 1811 | 100,00 | 1811 | 100,00 |

3.5.5 Indici  urbanistici  propusi

POT =35%   CUT pr =0,6 ( P+1);0,9(P+2)

Din  bilantul  teritorial  rezulta  ca  terenul  existent  arabil  se  va  schimba in  teren

aferent  zonei  de   locuit  impreuna  cu  circulatia  interioara aferente

3.6. Echipare edilitara.

Alimentarea  cu  apa  va  fi  din  reteaua  localitatii.

Canalizarea- va  fi  rezolvata  prin  retele  interioare  de  canalizare  pana  la   canalizarea  menajera  existenta  si  functionala  pe  str  Cotitura  de  Jos.

- Alimentarea cu energie electrica  se  va  face prin  bransamente  la  reteaua  existenta  cu  LES   :

- Alimentarea  cu  gaz  metan   se  va  face  prin  bransamente  la  reteaua  existenta  de  pe  strada  Cotitura  de  Jos

- 3.7. Protectia mediului

Analizand situatia existenta si luand in considerare strategia de dezvoltare a acestei zone  precum si integrarea ei in circuitul civil, reabilitarea si conservarea mediului trebuie extinse pornind de la cadrul natural existent dar si de la problemele evidentiate anterior, prin care se impun luarea anumitor masuri :

-depozitarea controlata a deseurilor menajere( prin prevederea de puncte de colectare si modalitati de dezafectare a acestora);

3.8. Proprietatea asupra terenurilor

3.8.1.Tipul de proprietate asupra terenurilor

a)  Teren proprietate publica este terenul destinat circulatiilor carosabile si pietonale existente,   reprezentat in plansa desenata  nr. S 4, prin culoarea  rosu  pal(violet)

b)  Teren proprietate privata persoane fizice, a cetatenilor prin culoarea galben,

c)  Teren proprietate privata persoane fizice propus  sa  fie  trecut  in  domeniul  public  al  primariei  reprezentat  prin culoarea  galben  hasurat

3.8.2 Circulatia juridica a terenurilor

Terenurile necesare realizarii propunerii de rezolvare adecvata a circulatiei pietonale si carosabile  adaptata la noua zona de constructii  sunt  si  vor  fi  ale  localitatii , ele  au  gabaritele  necesare  si  sunt  necesare  treceri  din proprietatea privata a cetatenilor  in proprietatea publica .

In  plansa  de  reglementari  juridice  este  specificata  suprafata  de  teren care  trebuie  sa  treaca  in  domeniul  public  al  Primariei , respectiv  20mp  aferenta   str  Cotitura  de Jos

3.9. Planul  de  actiune pentru  implementarea  investitiilor

Pentru  implementarea  investitiei  sunt  necesare  in  etapa  I  lucrari  de amenajarea  accesului  in  incinta  la  cele  trei  unitati  de  locuit . In  et  II  dupa  edificarea  constructiilor  si  concomitent  cu  executia  acestora  se  va  face  bransarea  cladirilor  la  retelele  edilitare

Costurile  pentru realizarea  accesului  in  incinta  si  pentru  extinderea  retelelor  edilitare  si  racordarea  caselor  de  locuit  la  ele  se  vor  suporta  de  catre  investitori  in  acord  cu  detinatorii  de  retele  .

Strada  Cotitura  de  Jos  are  pozitionate si  functionale  urmatoarele  retele  tehnico  edilitare –apa  potabila, canalizare  menajera ,energie  electrica,  gaz  metan  Strada  este  pietruita  si  de  pamant  partial  ea..urmand  sa  intre  in  lista  strazilor  primariei  pentru  modernizare   Dupa  asigurarea  prospectului  strazii  si  cadastrarea  lui  ADP-ul  va  include  strada  in  planul  de  investitii al  primariei  pentru  amenajarea  strazii  cu  carosabil  si  trotuare  din  materiale  durabile- asfalt  si  pavaje  autoblocante

Pentru  prima  etapa –realizarea  caselor  de  locuit  si  pozarea  extinderilor  de  retele  termenul  de  realizare  propus  este   intre  2019-2021  iar  perntru  amenajarea  strazii  Cotitura  de Jos  2021-2023

4. CONCLUZII

Prin analiza situatiei existente si a propunerilor in corelare cu prevederile P.U.G., se  releva  urmatoarele:

-  terenul studiat este destinat constructiilor de locuinte L2cz - Zona  locuintelor individuale  si  colective  mici  cu  P+1,2  niveluri retrase  de  la  aliniament  cu  regim  de  construire  discontinuu  .Pentru  cazuri  izolate  se  vor  lua  masuri  pentru  executarea  cladirilor  pe  teren  in  panta  medie  si  pe  teren  cu  o  panta  accentuata

-  zona  va  fi  tratata cu  atentie,  respectand  normele sanitare si normele de protectie a mediului.

Aprecierea elaboratorului  P.U.Z.

Avand  in  vedere ca aceasta  zona  este  amplasata   intr-o pozitie  cu  priveliste avantajoasa  si  vecinatati compatibile,  se  impune ca prin realizarea caselor de locuit precum si a lucrarilor aferente , sa se respecte cadrul natural  pentru a crea un ansamblu unitar, atractiv, cu o valoare peisagistica si arhitecturala .

Intocmit

Arh  M  Dragota

REGULAMENT   LOCAL

REGLEMENTARE  ZONA  FUNCTIONALA  ,LOTIZARE  TEREN   si

STABILIRE  REGLEMENTARI  PENTRU  CONSTRUIRE  ANSAMBLU

DE  LOCUINTE  UNIFAMILIALE

str  Cotitura  de  Jos  fn Tg  Mures

GENERALITATI  CARACTERUL  ZONEI  UTR L2  -L2cz

Subzona  locuintelor  individuale  si  colective  mici  cu  P+1,2  niveluri, retrase  de  la  aliniament,  cu  regim de  construire  discontinuu ,continuu (insiruite sau covor)  sau  grupat  (cuplate) situate in  noile  extinderi

SECTIUNEA  I

UTILIZARE  FUNCTIONALA

Art 1  UTILIZARI  ADMISE

sunt  admise  urmatoarele  functiuni

- locuinte  individuale  mici  cu  maxim  P+2 niveluri  in regim  de  construire insiruit   cuplat  sau  izolat

- echipamente  publice  de  nivel  rezidential;

Art 2  UTILIZARI  ADMISE  CU  CONDITIONARI

- se  admit  functiuni  comerciale  si  servicii  profesionale  cu  conditia  ca  supra-fata  acestora  sa  nu  depaseasca  200mpAdc  si  sa  nu  genereze  transporturi  grele;aceste  functiuni vor  fi  dispuse  in  intersectii  si  se  va  considera  ca  au  o  arie  de  desrvire  de  250m ;

- pentru  terenurile  situate  pe  pante  mai  mari  de  5% se  vor  efectua  studii  geotehnice  in  vederea  stabilirii  riscurilor  de  alunecare,  a  masurilor  de  stbilizare  a  terenurilor  si  a  conditiilor  de  realizare  a  constructiilor,inclusiv  a  celor  terasate

-  realizarea  locuintelor  este  conditionata  de  existenta  unui  PUZ  sau  PUD   aprobat  conform  legii

Art 3  UTILIZARI  INTERZISE

- functiuni  comerciale  si  servicii  profesionale  care  depasesc   suprafata  de  200mpADC,genereaza  trafic  important  de  persoane  si  marfuri,au  program  prelungit  dupa  orele  22,00,produc  poluare;

- activitati  productive cu  risc  tehnologic  sau  incomode  prin  traficul  generat (peste  5  autovehicole  mici  pe  zi  sau  orice  fel  de  transport greu)prin  utilizarea  incintei  pentru  depozitare  si  productie,prin  deseuri  produse  ori  programul  de  activitate;

- anexe  pentru  cresterea  animalelor  pentru  productie  si  subzistenta

- depozitare  en gros

- depozitare  materia;le  refolosibile

- platforme  de  precolectare  a  deseurilor  urbane

- depozitarea  pentru  vanzare  a  unor  cantitati  mari  de  substante  inflamabile  sau  toxice ;

- activitati  productive  care  utilizeaza  sau  depozitare  si  productie  terenul  vizibildin  circulatiile  publice

- autobaze si  statii  de  intretinere  auto

- lucrari  de  terasament  care  pot  sa  provoace  scurgerea  apelor  pe  parcelele  vecine  sau  care  impiedeca  evacuarea  si  coletarea  rapida  a  apelor  meteorice

SECTIUNEA  II

CONDITII  DE  AMPLASARE,  ECHIPARE

SI  CONFIGURARE  A  CLADIRILOR

Art 4 CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR  (SUPRAFETE,FORME,DIMENSIUNI)

–se  considera  construibile  parcelele  care  indeplinesc  urmatoarele  conditii  cumulate:

1.Dimensiuni  minime

| Regimul | Dimensiune minima in cazul concesionarii terenului |  | Dimensiune minima in alte zone |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| de construire | Suprafata (mp) | Front (m) | Suprafata (mp) | Front (m) |
| Continuu | 150 | 8 | 150 | 8 |
| Grupat | 200 | 12 | 250(240,241) | 12(9,5) |
| Izolat | 200 | 12 | 350 | 14 |
| Parcela de colt |  |  | Reducere cu 50% | Reducere front cu 25% pentru fiecare fatada |

2.adancimea  parcelei  sa  fie  mai  mare  sau  cel  putin  egala  cu  latimea  acesteia

-derogare  de  la  S=250mp  la  S=240mp ,241mp

-derogare  de  la  latime  lot  de la  24,0m la  19,0m

Art 5  -  AMPLASAREA  CLADIRILOR  FATA  DE  ALINIAMENT

-cladirile  se  vor  retrage de  la  aliniament  cu  minim  4,0m  pe  strazi  de  categoria a  III  si  5,0m  pe  strazi  de  categoria  II  si  I

Art 6  -  AMPLASAREA  CLADIRILOR  FATA  DE  LIMITELE  LATERALE  SI

POSTERIOARE  ALA  PARCELELOR

-in  regim  izolat  cladirile  se  vor  retrage  fata  de  limitele  laterale  la 3,0m  si  fata  de  cele  posterioare  la  5,0m  ( cu  cel  putin  jumatate   din  inaltimea  la  cornisa  dar  nu  cu  mai  putin  de  3,0m)

- in  regim  grupat  cladirile  semi-grupate  se  vor  alipi de  calcanul  cladirii  de  pe  parcele  alaturata  si  se  vor  retrage  fata  de  cealalta  limita  la  o  distanta  de  cel  putin  jumatate  din  inaltimea  la  cornisa  in  punctul  cel  mai  inalt  fata  de  teren  dar  nu  mai  putin  de  3,0m  ,in  cazul  in  care  parcela  se  invecineaza  pe  ambele  limite  laterale  cu  cladiri  retrase  fata  de  limita  proprietatii  avand  fatade  cu  ferestre,  cladirea  se  va  realiza  in  regim  izolat

Art 7  AMPLASAREA  CLADIRILOR  UNELE  FATA  ALTELE  PE                              ACEEASI  PARCELA

- distanta  minima  dintre  cladirile  de  pe  aceeasi  parcela  va  fi  egala  cu  jumatate  din  inaltimea  la  cornisa  a  cladirii  celei  mai  inalte  dar  nu  mai  putin  de  4,0m

Art 8  CIRCULATII SI  ACCESE

- parcela  este  construibila  numai  daca  este  asigurat  un  acces  carosabil  de  minim  4,0m latime  dintr-o  circulatie  publica  in  mod  direct  sau  prin  drept  de  trecere legal obtinut  prin  una  din  proprietatile  invecinate .

Art 9  STATIONAREA  AUTOVEHICOLELOR

-stationarea  autovehicolelor  se  admite numai  in  interiorul  parcelei,deci  inafara  circulatiilor  publice

Art 10  INALTIMEA  MAXIMA  ADMISIBILA  A  CLADIRILOR

-  inaltimea  maxima  a  cladirilor  va  fi  de  P+2(10m)

- se  admit  depasiri  de  1-2m  numai  pentru  alinierea  la  cornisa  cladirilor  invecinate  in  cazul  regimului  de  construire  insiruit  sau  cuplat

Art 11  ASPECTUL  EXTERIOR   AL  CLADIRILOR

- cladirile  noi  sau  modificarile /reconstructiile  de  cladiri  existente  se  vor  integra  in  caracterul  general  al  zonei  si  se  vor  armoniza  cu  cladirile  invecinate ca  arhitectura  si finisaje

- volumetria  cladirilor  de  locuit  va  fi  echilibrata  ,raportata  la  suprafata  terenurilor  si  la  vecinatati  edificate

-  toate  cladirile  vor  fi  prevazute  cu  acoperis, sarpanta  sau  terasa in  cazuri  justificate  urbanistic si  arhitectural;  la  invelitoarea  acoperisului  se  propune  folosirea  tiglei  in  culori  naturale  (caramizie-maro inchis)

-   cromatica  cladirilor  va  fi  in  tonuri  specifice  cladirilor  de  locuit ,  interzicandu-se  culorile  stridente

-   garajele  si  anexele  vizibile  din  circulatiile  publice  se  vor  armoniza  ca  finisaje  si  arhitectura  cu  cladirea  principala

-  se  interzice  folosirea  azbocimentului, a  tablei  stralucitoare  de  aluminiu ori  zincate  pentru  acoperirea  cladirilor, garajelor,  anexelor

Art 12  CONDITII  DE  ECHIPARE  EDILITARA

toate  cladirile vor  fi  racordate  la  retelele  tehnico-edilitare  publice

- la  cladirile  dispuse  pe  aliniament  racordarea  burlanelor la  canalizarea  pluviala  va  fi  facuta  pe  sub  trotuare  pentru  a se  evita  producerea  ghetii;

- se  va  asigura  in  mod  special evacuarea  rapida  si  captarea  apelor  meteorice  in  reteaua de  canalizare;

- toate  noile  bransamente  pentru  electricitate  si  telefonie  vor  fi  realizate ingropat ;

- se  interzice  dispunerea  antenelor TV –satelit  in  locuri  vizibile  din  circulatiile  publice  si  se  recomanda  evitarea  dispunerii  vizibile  a  cablurilor  CATV

Art 13  - SPATII  LIBERE  SI  SPATII  PLANTATE

spatiile  libere  vizibile din  circulatiile  publice  vor  fi  tratate  ca  gradini de  fatada

- spatiile  neconstruite  si  neocupate  de  accese si  trotuare  de  garda  vor  fi  inierbate  si  plantate  cu  un  arbore  la fiecare  100mp

- se  recomanda  ca  pentru  imbunatatirea  microclimatului  si pentru protectia   constructiei  sa  se  evite  impermeabilizarea  terenului  peste  minimum  necesar  pentru  accese;

- in  zonele  de  versanti se  recomanda  plantarea  de  specii  de  arbori ale  caror radacini  contribiue  la  stabilizarea  terenurilor

Art 14  - IMPREJMUIRI

imprejmuirile  spre  strada  vor  avea  inaltimea  maxim  2,20m  si  minim 1,80m din  care  un soclu  opac  de  0,30m si o  parte  transparenta  dublata  de  gard  viu

- gardurile  spre  limitele separative  alre  parcelelor  vor  fi opace cu  inaltimi maxime de 2,20m

SECTIUNEA  III

POSIBILITATILE  MAXIME  DE  OCUPARE

SI UTILIZARE  A  TERENULUI

Art 15  - PROCENTUL  MAXIM  DE  OCUPARE  A  TERENULUI   (POT)

POT  max=35%

Art 16  - COEFICIENTUL  MAXIM  DE  UTILIZARE  A  TERENULUI   (POT)

-pentru  inaltimi  P+1  CUT max =0,6

- pentru  inaltimi  P+2  CUT max =0,9

Intocmit

Tr  IV   2018   Tg  Mures                                                Arh. Maria  Dragota