SC  VIA  MODUL  SRL                                                                     Pr  nr. 747/ 2019

Tg. Mures                                                                                                 faza  PUZ

MEMORIU  DE  PREZENTARE

Proprietarii terenului care  fac obiectul  acestui  studiu  doresc    amplasarea  unei  case  de  locuit  pe  un  teren  situat  intre  paraul  Roka  si  o  strada  paralela  cu  str  Viile  Dealul  Mic  in  partea  de  sud

In  vederea  acestui  deziderat  este  necesara  intocmirea  unei  documentatii  urbanistice  pentru  realizarea  unei  case  de  locuit . Zona  este  prevazuta  in  PUZ  “Introducere  in  intravilan  si  reglementare  zona  in  scopul  construirii  a  doua  case  de  locuit  unifamiliale  “Tg  Mures  str  Viile  Dealul Mic  ca  UTR  “LV1” si  UTR  “V4”  aprobat cu  HCL 73/27.10.2016   subzona  locuintelor  individuale  cu  regim de  inaltime  P, P+M  situate  pe  versanti  slab  construiti  si  spatii  verzi  pentru  protectia  cursurilor  de  apa  si  a  zonelor  umede  .

Zona  ce  se  va  reglementa  impusa  prin  Avizul  de  oportunitate nr  4/22.02.2019  este  delimitata  la  nord  de  paraul  Roka,  la  sud   de  corpul  de  drum  reglementat  de  prin  PUZ-ul  de  mai  sus, la  este de  corpul  de  drum  Viile  Dealul  Mic ,la  vest  de  terenuri  arabile  libere  de  constructii

Zona  studiata  este  delimitata  de  limita  administrativa  a  extravilanului  Tg  Mures  zona  sud  est  si  case  de  locuit  de  pe  str  Viile  Dealul  Mic . Acest  teren  este   situat  in  intravilanul   municipiului.

Prin  prezenta  documentatie  se  propun  urmatoarele  :

-realizarea  unei  case  de  locuit  P+M  pe  o  parcela  de  teren

-rezervarea  unei  fasii  de  teren  din  parcela  pentru  asigurarea  intretinerii  vaii  paraului  Roka

-extinderea  retelelor  tehnico  edilitare  existente  si  viitoare  din  zona  si  racordarea  casei  de  locuit  la  ele

- schimbarea  regimului  economic  al  zonei  din  teren  agricol  intravilan  in  teren  pentru  constructii  -zona  de  locuit

INTRODUCERE

1.1	Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii                           PLAN   URBANISTIC  ZONAL

STABILRE  REGLEMENTARI  URBANISTICE

CONSTRUIRE  CASA  DE  LOCUIT  UNIFAMILIALA

Str  Viile  Dealul  Mic  fn   Tg.Mures

Beneficiari                                                DRAGOTA  TANASE  si  ANA

Proiectant                                                       SC  VIA  MODUL  SRL

Arh. M  Dragota  Tg  Mures

Data elaborarii                                                         tr II  2019

1.2	Obiectul  P.U.Z

Obiectul  Planului urbanistic zonal  consta  in  aprofundarea  si  rezolvarea  complexa  a  problemelor  functionale,  tehnice  si  estetice in  zona studiata,  respectiv  organizarea  terenului  aflat  in  proprietatea  privata  a  persoanelor  fizice  prevazute  in  PUZ  “Introducere  in  intravilan  si reglementare  zona  in  scopul  construirii  a  doua  case  de  locuit  unifamiliale  “Tg  Mures  str  Viile  Dealul  Mic  ca  UTR  “LV1az”  si  UTR “ V4” subzona  locuintelor  individuale,  cu  regim  de  inaltime  P,P+M  situate  pe  versanti slab  construiti ,in  conditii  de  densitate  redusa  si  spatii  verzi  pentru  protectia  cursurilor  de  apa  si  a  zonelor  umede  .

.         Zona  este  situata la  limita  teritorial  administrativa  la  sud  de  str Viile  Dealul  Mic

Conform  prevederilor  din  Certificatul   de  Urbanism  nr. 1550/22.08.2017, emis  de  Primaria  Tg.  Mures  se  propune  intocmirea  unui  Plan  Urbanistic  Zonal  pentru  schimbarea  regimului  economic  al  suprafetei  de  500mp  ai  proprietarilor,  din  teren  arabil  intravilan  in  teren  pentru  constructii, delimitarea terenului domeniului  public aferent  circulatiilor  carosabile  si  crearea  de  servitute  in  zona  in  favoarea  Administratiei  Bazinale  de  Apa  Mures  pentru   intretinerea  vaii  paraului  Roka

Constructia  propusa  este  o  casa  de  locuit  P+M  cu  amenajarea  unui  de  acces  carosabil .

1.3	Surse documentare

- Planul Urbanistic General (PUG)  al  municipiului  Tg  Mures, proiect 2003,  elaborat de S.C. Arhitext Intelsoft  Bucuresti  proiect 2003  si PUZ  “Introducere  in  intravilan  si reglementare  zona  in  scopul  construirii  a  doua  case  de  locuit  unifamiliale  “Tg  Mures  str  Viile  Dealul  Mic  pr  2014  aprobat  cu  HCL 73/27.10.2016.

- Prevederi ale legilor si actelor normative in vigoare cu implicatii asupra dez-voltarii urbanistice,

-  Ridicare  topografica  scara 1: 500 efectuata  in iulie 2017  avizata  de OCPI Mures

-  Studiu  geotehnic

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia  zonei

In cadrul Planului urbanistic general , intocmit anterior, se stabilesc directiile de dezvoltare ale municipiului  Tg  Mures, in conditiile  respectarii dreptului de proprietate si a interesului public.

Din concluziile Planului urbanistic general intocmit pentru localitate, se  rele-

va urmatoarele

- evolutia acestei localitati este rezultatul pozitiei geografice fata de raul  Mures  si  fata  de  caile  de  comunicatie  (-drumuri  si  cale  ferata)., a  cailor  comerciale, geo politice, dirijate de valorificarea potentialului, natural, economic si uman.

- directia principala de dezvoltare este dominata de profilul  mixt  al  localitatii   adica  locuinte, industrie, institutii  de  invatamant  si  cultura  , prestari  servicii, turism

- zona  este  in  centrul  Podisului  Transilvan  si  se remarca prin vegetatie si un climat  continental ,

In scopul realizarii de constructii pentru case de locuit , solicitate de populatie care constituie obiectul .prezentului studiu de urbanism  se  are in vedere  zonificarea terenului  situat  la  limita  extravilanului  administrativ  in  zona  str  Viile  Dealul  Mic.

In zona  exista  mai  multe  case  de  locuit  vechi  si  noi  .

In  PUZ-ul aprobat  zona  a  fost  cuprinsa  in  UTR  “LV1”  subzona  locuintelor  individuale,cu  regim  de  inaltime  P,P+1  situate  pe  versanti slab  construiti ,in  conditii  de  densitate  redusa  si  UTR  V4”   spatii  verzi  pentru  protectia  cursurilor  de  apa  si  a  zonelor  umede  .

.        Prin  Avizul  de  oportunitate   se  propune  intocmirea  unei  documentatii  de  urbanism  PUZ  pentru  reglementarea  zonei

Vecinatatile  zonei  studiate  sunt:

-    nord  -  paraul  Roka

-    sud   -  drum  de  acces  in  zona

-    est    -  teren  teren  liber  -parcare

-   vest  -  teren  liber

2.2.Incadrarea in zona

Conform  plansei desenate nr.1 ( Incadrarea in teritoriu ), zona studiata se situeaza  la  nord  de  limita  extravilanului  administrativ  al  Tg  Muresului ,in partea de  sud  vest  a  municipiului  Tg  Mures, teren  intravilan , delimitat  de  drumuri  de  acces  si  de  terenuri  agricole. Zona  studiata  are 6362mp  cu  o  lungime  de  cca  145m  si   o  latime  medie  de  cca 50m  .

2.3.Elemente  ale cadrului natural

2.3.1  Relieful

Situata in partea de centrala a judetului  zona  este predominanta cu  relief  de  terasa  inalta  a  Muresului . Din punct de vedere al reliefului, zona face parte din Podisul  Transilvan,  suprafata  acesteia  fiind  cu  o  panta  diferentiata   spre  paraul   Roka  ,respectiv  un  teren  arabil  intre  drumul  de  acces  si  paraul   Roka.

2.3.2. Reteaua hidrografica

Principala retea hidrografica in zona  este  paraul  Roka  situat  la  limita  norfica  a  terenului . Alte retele permanente sau nepermanente de apa pe zona studiata  nu exista.

2.3.3. Clima

Zona studiată se încadrează în sectorul de climă continental- moderată, aparţinând tipului climateric al podişului Transilvaniei. Media  anuala  a  temperaturii   aerului  este  de 8,5oC ,media  anuala  a  lunii  ianuarie  fiind  de –5oC,iar  cea  a  lunii iulie 19oC.Numarul mediu  anual al zilelor cu îngheţ totalizează 120-130 zile. Precipitaţiile anuale admisibile ajung la o medie de 600-700mm Prima zăpadă cade în ultima decadă a lunii noiembrie, iar fenomenul de ninsoare înregistrează între 25-35 zile. Stratul de zăpadă este prezent în 60-80 zile pe dealuri şi doar 40-60 zile în văile largi. Grosimea maximă a stratului de zăpadă ajunge la 50-60 cm.

2.3.4. Caracteristici geotehnice

Structura stratificatiei terenului din zona amplasamentului  in  urma  forajului  executat  are  urmatorul  aspect:

-0,00-0,3m   sol  vegetal

-0,30-1,50m argila  cafeniu  cenusie, cu  intercalatii  nisipoase, plastic  consistenta

uprafoasa  galbuie  tare cu  concretiuni  calcaroase  cu  o  grosime  de  1,70m

-1,50-2,80m- argila  galben  cenusie ,framantata  ,plastic moale,umeda

-2,80-4,00m-argila galbena, plastic vartoasa

- 4,00m=4,10m-intercalatie  de  nisip  galben,afanat

- 4,10m-6,00m-argila  galbena,plastic  vartoasa-tare,spre  baza  cenusie

Terenul de fundare  este  argila  prafoasa  galbuie  ( str  nr  2) cu  380 kPa si  argila  prafoasa  cafenie  (str nr 3) cu  350kPa . Adancimea minima de fundare = -1,0 m.  Apa subterana  apare  in  foraj  la  2,50m  si  la  4,0m  ..

Date geofizice

Zona seismica de calcul E, gradul de intensitate seimica 7, Tc perioada de colt:= 0,7s.Coeficientul seismic zonal Ks= 0,15, adancimea maxima de inghet : 0,90 m.

Analiză de stabilitate a terenului și recomandări

Amplasamentul se află în zona Viile Dealu Mic, la baza versantului stâng al pârîului Budiu. Terenul are expunere nord-estică, cu altitudini cuprinse între 367-368 m având înclinare redusă. În amonte este mărginit de un taluz cu înălțime de aprox 1 m. În continuarea taluzului versantul are înclinări între 10-20%, fiind intens degradat de alunecări de teren,  pluvio-denundare și torențialitate, cu suprafețe și nivele de eroziune, terase, forme structurale, glimee. Din observațiile vizuale a fost identificat un plan mare de alunecare la aprox. 50 m de teren (amonte drum pământ deasupra taluzului), unde s-a creat o suprafață depresionară în versant, însoțită de crăpături și acumulare de apă.

Ținând cont de caracteristica stratificației locale, a pantei mari din amonte și a scurgerilor nesistematizate de ape pluviale de pe versant, zona amplasamentului se încadrează în grupa condițiilor geomorfologice complicate.

Forajul s-a executat pe centrul terenului, zona de înclinare redusă (baza versantului), identificându-se la partea superioară argile cu potențial contractil, foarte compresibile, frământate și cu portanță redusă. Din analizele efectuate pe probe tulburate, s-a identificat un procent de argilă ridicat (peste 40%), umiditate mare (32-45%), un indice al porilor ridicat (>1), plasticitate mare și consistență redusă. Planul de alunecare a fost identificat la adâncimea aproximativă de -2,5 m-2,8, unde apare umiditate mare și infiltrații. Sub acest nivel pământul are structură nederanjată, conform vitezei de avansare în foraj și a parametrilor fizici determinați în laborator, care au fost corelați cu STAS 3300-1-85 pentru evaluarea orientativă a unor parametri mecanici. Totuși, la -4,00 m a mai fost identificat un nivel de apă, care ar sugera un al doilea potențial plan de alunecare. În concluzie, până la -2,8 m este o masa alunecată pe un plan de argilă impermeabilă, între -2,8 m și -4,00 nu este masa alunecată, dar în condiții defavorabile există premisele unei potențiale alunecări.

Structura frământată a pământurilor investigate și neuniformitatea stratificației sugerează deplasări de mase de pământ și acumulate neuniform pe versant sau la baza versantului, cauzate de alunecări. Ținând cont de heterogenitatea stratelor interceptate, de grosimea mare a deluviilor și de înclinarea versantului, există un risc de alunecare care poate fi amplificat de acțiunea factorilor naturali sau antropici. Dintre factorii naturali enumerăm-cutremure, precipitații excesive și infiltrarea apelor în masiv, iar dintre factorii antropici-despăduririle, nerespectarea unghiului de taluz natural, supraîncărcare, modificarea pantei versanților, etc.

Pentru masa alunecată (0,00-2,80 m)- Pconv=170 kPa- nu se recomandă fundarea în

această zonă, decât în cazul unor drenaje de adâncime care să scoată apa din zona alunecată.

Pentru stratul de argilă nederanjat (-2,80 m-6,00 m)- Pconv=280 kPa.

Se propune fundarea construcției pe elemente din beton construite izolat sub fundații (de formă circular), proiectate la intersecții ale fundației, încastrate în teren 4-5 m, sub planele de alunecare. Pe capătul acestor coloane se construiește o retea  de grinzi armate  pe care se înalță casa.

Pentru menținerea stabilității terenului se recomandă:

- drenaje de suprafață, efectuarea de rigole, canale şi şanţuri, ce nu permit pătrunderea apei meteorice în complexe, ce ar provoca scăderea proprietăţilor naturale fizice – mecanice

-drenaje de adâncime, sub zona de intercepție a apei subterane;

-zid de sprijin din beton armat, fundat pe coloane, încastrat în terenul nederanjat, pentru protejarea taluzului din amonte;

- protejarea terenului de fundare de infiltraţii, prin realizarea unor trotuare extinse şi având caracter impermeabil;

- sistematizarea scurgerilor de apã de pe acoperiş prin colectarea lor în drenuri izolate care se vor descãrca în reţeaua de canalizare.

Conform normativului NP 074/2014 perimetrul studiat se încadrează în categoria geotehnică 2– risc geotehnic moderat.

Se vor evita excavațiile pe zonele cu pantă accentuată, recomandându-se retragerea construcției pe zona cu panta cea mai mică.

Pentru efectuarea săpăturilor în zona fundațiilor, proiectantul constructor va alege adâncimea de fundare cât și lățimea fundațiilor în așa fel încât pef ≤ pconv.

2.3.5. Riscuri  naturale

Zona studiata  este  cu  pante  diferentiate -respectiv  la  strada  pe  cca  6,0m  o  panta  de  25%  ,apoi  pe  o  latime  de  27,0m  de  5,3%  sip e  ultimii  9,0m  o  panta  de  11,1%  Din  studiul  geo  se  arata  ca  exista  riscuri  legate  de  stabilitatea  terenului,  evidiindu-se  o  alunecare  de  teren  din  foraj  .  In  amonte  ,pe  versantul  stang  al  terenului  ,la  cca  50m  se  observa  niste  alunecari  de  teren .Zona  este  situata  pe  valea  paraului  Roka  iar  riscul  la  inundatii  este  asumat  de  intreaga  zona.

2.4  Circulatia

Circulatia rutiera in zona este asigurata  in  prezent  din  str  Viile  Dealul  Mic  si  un   drum  nou  deschis  ,cu  un  prospect  de  6,0m  lung de  cca 60 m  -drum  public  care  se  desprinde  din  str  Viile  Dealul  Mic

.2.5. Ocuparea terenurilor

Zona studiata in prezentul P.U.Z.  are o suprafata de 6362 mp  iar  terenul  care  se  va  detalia  de  500mp -  fiind  aferenti  ridicari  topografice  intocmita  in  iulie  2017

Terenul  este  situat  in  intravilanul  localitatii  si  are  marcata  parcelarea. Terenul este  arabil  iar  zona  de  locuit  existenta  reprezinta  un  mozaic  in  expansiune

2.6. Echiparea edilitara

Apa potabila-canalizare

Localitatea Tg  Mures  dispune de sisteme centralizate de alimentare cu

apa si canalizare. Pe  str. Viile  Dealul  Mic  exista   retea   de  alimentare  cu  apa  si

canalizare  menajera  .

Energie electrica

Reteaua electrica LEA este construita pe stalpi de beton  pe  str Viile  Dealul  Mic .In  zona  nordica  a  terenului  exista  o  linie  electrica  de  alimentare  a  bazei  Romgaz  din  vecinatate .

Retea  de  gaz  metan

In  zona  exista  retea  de  gaz  metan  administrata  de  EON  GAZ  si conducta  de  impuritati  ROMGAZ

3. PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE  URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare.

La elaborarea documentatiei au participat studiile de specialitate si fundamentare ce au stat la baza amenajarii teritoriului administrativ al municipiului, precum si studiul de evaluare a potentialului zonei cu  multiple  functiuni , care  analizeaza critic situatia existenta si prevede:

-  posibilitati de dezvoltare a multiplelor forme de functiuni

-  echiparea  zonelor  de  locuit   cu  utilitati  de  tip  urban

-  optimizarea relatiilor in teritoriu.

3.2 Prevederi ale  P.U.G.

Zona  studiata  prin  prezentul  P.U.Z. face  parte din intravilanul  localitatii  studiat  in   PUZ  “Introducere  in  intravilan  si reglementare  zona  in  scopul  cons

truirii  a  doua  case  de  locuit  unifamiliale  “Tg  Mures  str  Viile  Dealul  ca  UTR  “LV1”  subzona  locuintelor  individuale ,cu  regim  de  inaltime  P, P+1  situate  pe  versanti slab  construiti ,in  conditii  de  densitate  redusa ,  UTR”V4”. spatii  verzi  pentru  protectia  cursurilor  de  apa  si  a  zonelor  umede  .  In  zona  exista  conducta de   impuritati  ROMGAZ  ,ca  atare  apare  un  nou  UTR  -respectiv   -UTR “V 5” – culoare de  protectie  fata  de  infrastructura  tehnica

Zona  este  situata la  limita  teritorial  administrativa  in  dreptul  str  Viile  Dealul  Mic

Conform  prevederilor  Avizului de  oportunitate  zona  studiata  cuprinzand   aceste   terenuri  nu  este  restrictionata constructiilor, ea  va  fi  reglementata  pentru  construirea  unei  case  de  locuit  individuala   .Aceasta  reglementare  va  fi  permisa  a  se  realiza numai cu  elaborarea  si  aprobarea  unui  plan urbanistic zonal si a  regulamentului  local  de  aplicare  al acestuia.

3.3 Valorificarea cadrului natural

Terenul  pe  care  se  va  construi casa de locuit   este  cu  o  panta  mica  iar casa  va avea un regim  de  inaltime P+M . Conform  recomandarilor  studiului  geo  se  va  adopta  o  solutie  de  fundare  adecvata  naturii  terenului  de  fundare iar  sistemul  constructiv  va  tine  cont de  acesta.  In  vecinatate  exista  trei  case  de  locuit  noi  .  Lucrarile de sistematizare  verticala  ale  terenului  se  vor  face astfel ca prin amenajarea  accesului  si  teraselor, sa  se  realizeze  miscari  reduse  ale  pamantului  si  un  cadru  natural  adecvat  zonei  de  locuit.

3.4  Modernizarea circulatiei

Circulatia  rutiera

Organizarea circulatiei rutiere se fundamenteaza pe caracteristicile traficului actual si de perspectiva preluand prevederile PUZ  -ului  aprobat . In  zona studiata se propun urmatoarele :

- asigurarea  acccesului  auto  din  str  Viile  Dealul  Mic  ,  pe  o  prelungire  paralela  cu  valea  paraului  Roka

- se  propune  largirea  drumului  de  acces situat  in  partea  sudica  a  amplasamentului  ,drum  public  lat  de  6,0m  si  lung  de  60m  la un  prospect  de  strada  de  9,0m  pentru  legatura  cu  str  Viile  Dealul  Mic  . In  acest  scop  se  propune  interdictie  de  construire  pe  o  fasie  sudica  lata  de  3,0m   Aceasta  latire  s-a  propus  si  aprobat  in  cadrul  PUZ-ului  care  reglementeaza  toata  zona .

-realizarea  acestor  drumuri  se  va  face  cu  efortul  financiar  al  beneficiarilor   si  al  autoritatilor  locale .

-amplasarea  casei  de   locuit   la  drumul  de  acces   se  va  face  la  distanta  de  9,0m  fata  de  limita  acestui  drum  si  asigurarea  spatiului  interior  dublu  de  parcare  in  parcele

In  prima  etapa  accesul  la  parcela  se  va  face  pe  parcela  nr 773/4  con

form  adresei  Primariei  Tg Mures  nr 73761/11.12.2018 . Acest  acces  este  de  3,0m

si  pentru  protectia   albiei  paraului  Roka  s-au  lasat  2,0m  de  garda  .

Acest  acces  care  ajunge  pana aproape de  podet  va  fi  folosit  de  pro

prietari  provizoriu  ,pe  o  perioada  limitata  ,pana  la largirea  actualului  drum

de  la  6,0m  la  9,0m

3.5.Zonificarea functionala - Reglementari - Bilant teritorial - Indici urbanistici

Factorii de baza ce au determinat compozitia de ansamblu  sunt :

-mobilarea  terenurilor  studiate , rezolvarea  utilitatilor adecvate  structurii urbane ,valorificarea  cadrului  natural, armonizarea acestuia cu amplasamentul propus, asigurarea accesului pietonal si carosabil la  cladirile  de  locuit , precum  si o functionare optima, in cadrul  zonei de locuit  propuse prin  P.U.Z

Conform plansei  nr.S1 – Situatia  existenta- prezinta  zona  luata  in  studiu  delimitata  de drumul  de  acces  si  legatura  cu  str  Viile  Dealul  Mic

In  zona  este  un lot  de  500mp  amplasat  la  strada  de  acces . In  vecinatate  peste  paraul  Roka  exista  3  case  de  locuit  parter si  etaj  mansardat , construite de  cca  5ani-10ani  . Zona  este  intr-un  amplasament  periferic  ,in  dezvoltare  .

3.5.1  Zonificarea   functionala - Reglementari

SOLUTIA  PROPUSA

Conform plansei desenate nr.S2–Reglementari urbanistice zonificare, se propune  reglementarea  urbanistica  pentru  realizarea  unei  case  de  locuit , in regim de inaltime de P,P+1  amplasata la  distante variabile  de  la  limita  de  proprietate . Forma  majora  a  terenului  este  trapezoidala  ,  este  arabil  intravilan  si  are  dimensiunea  majora  de cca  13,0m la  strada  si  42,0m  in  adancime Studiul  rezolva  si  functiunile  complementare  de: circulatii  carosabile  si   pietonale.  In cadul  zonei  studiate  exista  trei  UTR-uri  care  definesc  zona

-UTR  LV1 zona  locuintelor  individuale ,cu  regim  de  inaltime  P, P+1  situate  pe  versanti slab  construiti ,in  conditii  de  densitate  redusa

-UTRV4   spatii  verzi  pentru  protectia  cursurilor  de  apa  si  a  zonelor  umede  .

-UTR V 5 – culoare de  protectie  fata  de  infrastructura  tehnica

Terenul  propus  reglementarii  are  o suprafata de 500 mp, compus  dintr-o    parcela  fiind  proprietatea  privata  a cetatenilor,  delimitata  prin  tarusare . Terenul  are  acces  din  strada  (in  prezent  drum  de  exploatare  ) de  legatura  cu  str  Viile  Dealul  Mic  .

S-a  asigurat  accesul  direct  la  parcela  din  drumul  public.  Aliniamentul  major  are  distanta  de  amplasare a cladirilor  de  la  9,0m  fata  de  limita  drumului  de  acces  , la 5,0m fata  de  limita  posterioara  a  proprietatiil . la  1,0m  pe  laterala  stanga  si  3,0m  fata  de  cea  dreapta   Principiile  de amplasare  ale  cladirii  in  cadrul  lotului  respecta  codul civil si regulile de insorire.  Compozitional  este  propusa  o  cladire  amplasata  izolat  in  teritoriu, cu regim de inaltime P+M .

In  prima  etapa  accesul  la  parcela  se  va  face  pe  parcela  nr 773/4  conform  adresei  Primariei  Tg Mures  nr 73761/11.12.2018 . Acest  acces  este  de  3,0m  si  pentru  protectia  albiei  paraului  Roka  s-au  lasat  3,0m  de  garda  .        Acest  drum  ,care  ajunge  pana  la  podet  va  fi  folosit  de  proprietari  provizoriu  ,pe  o  perioada  limitata  ,pana  la  largirea  actualului  drum  de  la  6,0m  la  9,0m

La  mobilarea lotului , s-a avut  in vedere  faptul ca  in  zona  studiata  exista  tendinta  de  extindere  a   zonei  de  locuit  si  restul  terenurilor  sunt  parcelate  si  vor  fi  mobilate  cu  locuinte .

3.5. 2. Bilant teritorial - Indici urbanistici

Terenul  pe  care  s-a  propus  aceasta  cladire  si  indicii  propusi  sunt  :

3.5.3 Zonificare  functionala

Zona  studiata

Bilant   teritorial

|  | Teritoriu aferent | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teren agricol intravilan | 1285 | 19,59 | 941 | 14,34 |
| 2 | Zona de locuit | 1692 | 25,79 | 2036 | 31,04 |
| 3 | Zona de circulatii | 918 | 13,99 | 918 | 13,99 |
| 4 | Zona de protectie conducte V5 | 1165 | 17,76 | 1165 | 17,76 |
| 5 | Paraul Roka ,zona de prot .V4 | 1500 | 22,87 | 1500 | 22,87 |
|  | TOTAL GENERAL | 6560 | 100,00 | 6560 | 100,00 |

Din  bilantul  teritorial  rezulta  ca  terenul  arabil  existent  se  va  reconverti

in  teren  aferent  zonei  de  locuit

Bilant   teritorial   pe  parcela

S=500mp – Casa  de  locuit   P+M

|  | Teritoriu aferent | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teren intravilan arabili | 344 | 68,80 | - | - |
| 2 | Zona de locuit | - | - | 98 | 19,60 |
| 3 | Zona verde | - | - | 149 | 29,80 |
| 4 | Zona parcare si alei | - | - | 53 | 10,60 |
| 5 | Zona posibil edificabil | - | - | 44 | 8,80 |
| 6 | Zona protectie V4 | 50 | 10,00 | 118 | 10,00 |
| 7 | Zona protectie V5 | 106 | 21,20 | 240 | 21,20 |
|  | TOTAL GENERAL | 500 | 100,00 | 500 | 100,00 |

Indici  urbanistici  propusi      POT =20,0%   CUT = 0,50   P+M

3.6. Echipare edilitara.

Alimentarea cu apa   este  si  va  fi  rezolvata prin  racordarea  la  reteaua  existenta  si  extinsa  a  orasului  de  pe  str Viile  Dealul  Mic.

Canalizarea- este  si  va  fi  rezolvata prin  racordarea  la  reteaua  existenta  si   extinsa  a   orasului  de  pe  str  Viile  Dealul  Mic.

- Alimentarea cu energie electrica  se  va  face in prima  etapa  de la  panouri  fotovoltaice  si  generator  . Dupa  rezolvarea  extinderii  retelei de  joasa  tensiune  pe  strada  Viile  Dealul  Mic  se  poate face  bransarea  cu  LES  la  casa de locuit : Beneficiarii  au  declarat pe  propria  raspundere   ca  vor  face  aceasta  bransare  pe  cheltuiala  proprie,  atunci  cand  conditiile  tehnice  vor  fi  indeplinite

- Alimentarea cu gaz  metan   se  va  face  prin  bransamente  la  reteaua   existenta  si  extinsa  de  pe  strada  Viile  Dealul  Mici

- 3.7. Protectia mediului

Analizand situatia existenta si luand in considerare strategia de dezvoltare a acestei zone  precum si integrarea ei in circuitul civil, reabilitarea si conservarea mediului trebuie extinse pornind de la cadrul natural existent dar si de la problemele evidentiate anterior, prin care se impun luarea anumitor masuri :

- depozitarea controlata a deseurilor menajere( prin prevederea de puncte de colectare si modalitati de dezafectare a acestora);

3.8. Proprietatea asupra terenurilor

3.8.1.Tipul de proprietate asupra terenurilor

a) Teren proprietate publica este terenul destinat circulatiilor carosabile si pietonale existente,  reprezentat in plansa desenata  nr. S 4, prin culoarea  rosu  pal(violet)

b) Teren proprietate privata persoane fizice, a cetatenilor prin culoarea galben,

c) Teren proprietate privata persoane fizice propus  sa  fie  trecut  in  domeniul  public  al  primariei  reprezentat  prin culoarea  galben  hasurat

3.8.2 Circulatia juridica a terenurilor

Terenurile necesare realizarii propunerii de rezolvare adecvata a circulatiei pietonale si carosabile  adaptata la noua zona de constructii  sunt  si  vor  fi  ale  localitatii , nu  au  gabaritele  necesare  si  sunt  necesare  treceri  din proprietatea private  a  cetatenilor  in proprietatea publica .

In  plansele  de  reglementari  juridice  este  specificata  suprafata  de  teren de  37,0m  care  va  trece  in  domeniul  public  al  Primariei  respectiv  fasia  de  cca 3,0m  cu  care  se  lateste  drumul  existent  de  6,0m  la  9,0m : Aceasta  trecere  se  va  face  in  etapa  II ,cand  se  va  contura  reglementarea  intregii  strazi ,care  ramane  cu  interdictie  de  construire  pana  atunci .

Zona  afectata  de  viitoarea  strada  cu  acces  in  str  Viile  Dealul  Mic  este  pusa  sub  interdictie  de  construire  si  va  fi  determinata  ca  suprafata  exacta (cca 37 mp} la  definirea  acestei  zonei  .Ea  urmeaza  sa  fie  cedata  de  proprietarii  ei  in  viitor .

Pentru  o  fasie  de  3,0m  de  langa  paraul  Roka  se  va  institui  servitute  de  curatare  a  albiei  pentru  Administratia  Bazinala  de  Apa  Mures

Accesul  la  lot  lat  de  3,0 m latime, cu o  suprafata  de  163,0mp s-a  obtinut  prin  drept  de  trecere  legal  pe  parcela  A773/4  in  baza  Adresei  Primariei Tg Mures  nr 73761/11.12.2018

3.9. Planul  de  actiune pentru  implementarea  investitiilor

Pentru  implementarea  investitiei  sunt  necesare  lucrari  de extinderea retelelelor  edilitare  si  de  amenajarea  strazii  . Costurile  pentru  extinderea  retelelor  edilitare  se  vor  suporta  de  catre  investitori  in  cooperare  cu  detinatorii

de  retele  .  Strada  de  acces  se  va  amenaja  in  viitor  pentru  accesele   la  parce

lele  limitrofe  de  catre  beneficiari  .  Dupa  pozarea  retelelor  edilitare  si  asigurarea  prospectului  strazii  prin  cadastrare  se  poate  trece  la  amenajarea  definitiva  a  strazii  de  catre  ADP

Pentru  prima  etapa  -pozarea  extinderilor  de  retele  termenul  de  realizare  propus  este  intre  2020-2022  iar  perntru  amenajarea  strazii  2023-2025

4. CONCLUZII

Prin analiza situatiei existente si a propunerilor in corelare cu prevederile P.U.G., se  releva  urmatoarele:

-  terenul  studiat  este destinat constructiilor de locuinte  , cu regim de inaltime  de  P,P+M,  cu  masuri  pentru  executarea  cladirilor  pe  teren  in  panta  si  posibile   alunecari

-  zona  va  fi  tratata cu  atentie,  respectand  normele sanitare si normele de protectie a mediului.

Asigurarea  accesului  la  parcela  si  a  racordurilor  la  LTE-uri   se  va  rezolva  provizoriu  pe  parcela  libera  A773/4  urmand  ca  a atunci  cand se  va  reglementa  strada  accesul  sa  fie  posibil  si  din  ea

Aprecierea  elaboratorului  P.U.Z.

Avand  in  vedere ca aceasta  zona  este  amplasata  intr-o pozitie  cu   vecinatati compatibile  se  impune ca prin realizarea casei de locuit  precum si a lucrarilor aferente , sa  se  respecte cadrul  natural  existent  pentru a se  completa un ansamblu  unitar, atractiv, integrat  in  zona  de  locuit  in  devenire .

Intocmit

Arh  M  Dragota

REGULAMENT   LOCAL

STABILIRE  REGLEMENTARI  URBANISTICE

CONSTRUIRE  CASA  DE  LOCUIT  UNIFAMILIALA

Str  Viile  Dealul  Mic  fn   Tg.Mures

GENERALITATI  CARACTERUL  ZONEI

Zona  este  inclusa  in   zona  LV1 si  V4  aferenta   PUZ  “Introducere  in  intravilan  si reglementare  zona  in  scopul  construirii  a  doua  case  de  locuit  unifamiliale  “Tg  Mures  str  Viile  Dealul  Mic  aprobat  cu  HCL  73/27.10.2016.  si  UTR  V5

LV1  Subzona  locuintelor  individuale  ,cu  regim  de  inaltime  P,P+1 situate  pe  versanti slab  construiti ,in  conditii  de  densitate  redusa .

SECTIUNEA  I

UTILIZARE  FUNCTIONALA

Art 1  UTILIZARI  ADMISE

- locuinţe individuale în regim de construire izolat cu P, P+1, cu următoarele

condiţionări:

-nu  se va construi pe pante mai mari de 5% în cazul versanţilor slab construi-

iţi  cu  stabilitate generala neasigurata sau incerta fara studii geotehnice şi  lu-

crări speciale de   consolidare;

-regimul  de construire va fi numai izolat;

- se  va sigura o greutate cat mai redusa a construcţiilor ;

-lungimea  maximă a laturilor în plan a clădirii nu va depăşi 15,0m.

- înălţimea maximă recomandata este P+1

- se  va asigura un procent de acoperire a suprafeţei terenului cu clădiri şi cu

supra   feţe  impermeabile sub 30%;

-plantarea  se  va face cu specii ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea

terenului.

Art 2  UTILIZARI  ADMISE  CU  CONDITIONARI

-pentru  terenurile  situate  pe  pante  mai  mari  de  5%se  vor  efectua  studii  geotehnice  in  vederea  stabilirii  riscurilor  de  alunecare,  a  masurilor  de  stabilizare  a  terenurilor  si  a  conditiilor  de  realizare  a  constructiilor,inclusiv  a  celor  terasate

realizarea  locuintelor  este  conditionata  de  existenta  unui  PUZ  sau  PUD   aprobat  conform  legii

Art 3  UTILIZARI  INTERZISE

LV  - se interzic urmatoarele utilizari

-functiuni  comerciale  si  servicii  profesionale  care  depasesc  suprafata  de  200mp ADC, genereaza un trafic  important  de  persoane  si  marfuri, au  program  prelungit  dupa  orele  22,00, produc  poluare;

-activitati  productive poluante cu  risc  tehnologic  sau  incomode  prin  traficul  generat (peste  5  autovehicole  mici  pe  zi  sau  orice  fel  de  transport greu) prin  utilizarea  incintei  pentru  depozitare  si  productie, prin  deseurile  produse  ori  prin programul  de  activitate;

-cresterea  animalelor  pentru  productie  si  subzistenta

-depozitare  en gros

-depozitare  materiale  refolosibile

-platforme  de  precolectare  a  deseurilor  urbane

-depozitarea  pentru  vanzare  a  unor  cantitati  mari  de  substante  inflamabile  sau  toxice ;

-activitati  productive  care  utilizeaza  pentru depozitare  si  productie  terenul  vizibil  din  circulatiile  publice

-autobaze si  statii  de  intretinere  auto

-lucrari  de  terasament de natura  sa afecteze amenajarile  din spatiile  publice si constructiile de pe parcelele adiacente

- ori  ce lucrari  de terasament  care  pot  sa  provoace  scurgerea  apelor  pe  parcelele  vecine  sau  care  impiedeca  evacuarea  si  coletarea  rapida  a  apelor  meteorice

SECTIUNEA  II

CONDITII  DE  AMPLASARE,  ECHIPARE  SI  CONFIGURARE  A  CLADIRILOR

Art 4 CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR- SUPRAFETE,FORME,DIMENSIUNI

–parcela  se  considera construibila daca se respecta cumulativ  urmatoarele  conditii :

1.Dimensiuni  minime  pentru  terenuri  pe  care  se  vor  construi  cladiri  individuale  S=500 mp

2.adancimea  parcelei  sa  fie  mai  mare  sau  cel  putin  egala  cu  latimea  acesteia

3. parcela este accesibila dintr-un drum public direct sau  prin  drept  de  trecere legal obtinut  prin  una  din  proprietatile  invecinate de minim 3,0 m latime.

Art 5  -  AMPLASAREA  CLADIRILOR  FATA  DE  ALINIAMENT

-cladirile  se  vor  retrage  fata  de  aliniament  cu  distanta  de  minim  9,0m  pentru  a  permite  pe  viitor  parcarea  celei  dea  doua  masini  inafara  circulatiilor  publice  si  pentru  a  permite  plantarea  corecta  a  unor  arbori  in  gradina  din  fatada  fara  riscul  de  deteriorare a  gardurilor  si  trotuarelor  de  protectie

Art 6 -AMPLASAREA  CLADIRILOR  FATA  DE  LIMITELE  LATERALE  SI  POSTE RIOARE  ALE  PARCELELOR

-in  regim  izolat  cladirile  se  vor  retrage   fata  de  limitele  laterale  ale  parcelei  cu  cel  putin  jumatate   din  inaltimea  la  cornisa  dar  nu  cu  mai  putin  de  3,0m  si  de  1 m

– retragerea  fata  de  limita  posterioara  a  parcelei  va  fi  egala  cu  jumatate  din inaltimea  la  cornisa  masurata  in punctul  cel  mai  inalt  fata  de  teren  dar  nu  mai  putin de  5,0m ;

Art 7  -  AMPLASAREA  CLADIRILOR  UNELE  FATA  ALTELE  PE  ACEEASI  PARCELA

- distanta  minima  dintre  cladirile  de  pe  aceeasi  parcela  va  fi  egala  cu  jumatate  din  inaltimea  la  cornisa  a  cladirii  celei  mai  inalte  dar  nu  mai  putin  de  6,0m

Art 8  -  CIRCULATII SI  ACCESE

- parcela  este  construibila  numai  daca  este  asigurat  un  acces  carosabil  direct dintr-o circulatie publica sau  prin  drept  de  trecere legal obtinut  prin  una  din  proprietatile  invecinate de minim 3,0 m latime.

Art 9  -  STATIONAREA  AUTOVEHICOLELOR

-stationarea  autovehicolelor  se  admite numai  in  interiorul  parcelei, deci  inafara  circulatiilor  publice

Art 10  -  INALTIMEA  MAXIMA  ADMISIBILA  A  CLADIRILOR

-regim  de  inaltime  P+M  Hmax  conditionat de  limitele  stabilite  si

conform studiilor de specialiate  aprobate  conform legii (in “ V4” si  “V5”)

Art 11  -  ASPECTUL  EXTERIOR   AL  CLADIRILOR

- cladirile  noi  sau  modificarile /reconstructiile  de  cladiri  existente  se  vor

integra  in  caracterul  general  al  zonei si  se  vor  armoniza  cu  cladirile  invecinate ca  arhitectura  si finisaje

-toate  cladirile  vor  fi  prevazute  cu  acoperis din materiale durabile

-la  invelitoarea  acoperisului  se  recomanda  folosirea  tiglei in culori  naturale

garajele  si  anexele  vizibile  din  circulatiile  publice se  vor  armoniza  ca  finisaje  si  arhitectura  cu  cladirea  principala

-se  interzice  folosirea  azbocimentului  ,a  tablei  stralucitoare  de  aluminiu ori  zincate pentru  acoperirea  cladirilor,garajelor, anexelor

Art 12  - CONDITII  DE  ECHIPARE  EDILITARA

toate  cladirile vor  fi  racordate  la  retelele  tehnico-edilitare  publice (cand sunt  indeplinite  conditiile  tehnice  pentru  aceasta  -provizoriu  se  vor  folosi  solutii  locale   in  prima  etapa –pentru  alimentarea  cu energie electrica )

-se  va  asigura  in  mod  special evacuarea  rapida  si  captarea  apelor  meteorice  in  reteaua de  canalizare;

-toate  noile  bransamente  pentru  electricitate  si  telefonie  vor  fi  realizate ingropat ;

se  interzice  dispunerea  antenelor TV –satelit  in  locuri  vizibile  din  circulatiile  publice  si  se  recomanda  evitarea  dispunerii  vizibile  a  cablurilor  CATV

Art 13  - SPATII  LIBERE  SI  SPATII  PLANTATE

-spatiile  libere  vizibile din  circulatiile  publice  vor  fi  tratate  ca  gradini de  fatada

-spatiile  neconstruite  si  neocupate  de  accese si  trotuare  de  garda  vor  fi  inierbate  si  plantate  cu  un  arbore  la fiecare  100mp

-se  recomanda  ca  pentru  imbunatatirea  microclimatului  si pentru protectia   constructiei  sa  se  evite  impermeabilizarea  terenului  peste  minimum  necesar  pentru  accese;

-in  zonele  de  versanti se  recomanda  plantarea  de  specii  de  arbori ale  caror radacini  contribuie  la  stabilizarea  terenurilor

Art 14  - IMPREJMUIRI

-imprejmuirile  spre  strada  vor  avea  inaltimea  maxim  2,20m  si  minim 1,80m din  care  un soclu  opac  de  0,30m si o  parte  transparenta  dublata  de  gard  viu

-gardurile  spre  limitele separative  ale  parcelelor  vor  fi opace sau  transparente  cu  inaltimi maxime de 2,20m

SECTIUNEA  III

POSIBILITATILE  MAXIME  DE  OCUPARE  SI  UTILIZARE  A  TERENULUI

Art 15  - PROCENTUL  MAXIM  DE  OCUPARE  A  TERENULUI   (POT)

POT  max=20%

Art 16  - COEFICIENTUL  MAXIM  DE  UTILIZARE  A  TERENULUI   (POT)

CUT max =0,5-  pentru  inaltimi  P+M

V4  Spatii  verzi  pentru  protectia  cursurilor  de  apa  si  a  zonelor  umede  .

V5 – Culoare de  protectie  fata  de  infrastructura  tehnica

SECTIUNEA  I

UTILIZARE  FUNCTIONALA

Art 1  UTILIZARI  ADMISE

- conform legilor si  normelor  in  vigoare

Art 3  UTILIZARI  INTERZISE

V4  -se  interzic  orice  interventii  care  contravin  legilor  si normelor  in  vigoare

V5  -se interzic orice  amenajari care sa  atraga  locuitorii  in  spatiile  de protectie fata  de  infrastructura  tehnica  reprezentata  de  circulatii  majore si  de  retele  de  transport  a  energiei  electrice  si  gazelor

SECTIUNEA  II

CONDITII  DE  AMPLASARE,  ECHIPARE  SI  CONFIGURARE  A  CLADIRILOR

Art 4 CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR- SUPRAFETE,FORME,DIMENSIUNI

–conform limitelor  stabilite  si  conform  studiilor  de  specialitate  avizate  conform  legii

Art 5  -  AMPLASAREA  CLADIRILOR  FATA  DE  ALINIAMENT

–conform  studiilor  de  specialitate  avizate  conform  legii

Art 6 -AMPLASAREA  CLADIRILOR  FATA  DE  LIMITELE  LATERALE  SI  POSTE RIOARE  ALE  PARCELELOR

–conform  studiilor  de  specialitate  avizate  conform  legii

Art 7  -  AMPLASAREA  CLADIRILOR  UNELE  FATA  ALTELE  PE  ACEEASI  PARCELA

–conform  studiilor  de  specialitate  avizate  conform  legii

Art 8  -  CIRCULATII SI  ACCESE

–conform  studiilor  de  specialitate  avizate  conform  legii

Art 10  -  INALTIMEA  MAXIMA  ADMISIBILA  A  CLADIRILOR

–conform  studiilor  de  specialitate  avizate  conform  legii

Art 11  -  ASPECTUL  EXTERIOR   AL  CLADIRILOR

–conform  studiilor  de  specialitate  avizate  conform  legii

Art 12  - CONDITII  DE  ECHIPARE  EDILITARA

–conform  studiilor  de  specialitate  avizate  conform  legii

Art 13  - SPATII  LIBERE  SI  SPATII  PLANTATE

–conform  studiilor  de  specialitate  avizate  conform  legii

Art 14  - IMPREJMUIRI

–conform  studiilor  de  specialitate  avizate  conform  legii

SECTIUNEA  III

POSIBILITATILE  MAXIME  DE  OCUPARE  SI  UTILIZARE  A  TERENULUI

Art 15  - PROCENTUL  MAXIM  DE  OCUPARE  A  TERENULUI   (POT)

– conform  studiilor  de  specialitate  avizate  conform  legii

Art 16  - COEFICIENTUL  MAXIM  DE  UTILIZARE  A  TERENULUI   (POT)

–conform  studiilor  de  specialitate  avizate  conform  legii

Intocmit

Tr  II   2019   Tg  Mures                                                   Arh. Maria  Dragota