- Pr  nr  781/2019/faza PUD –

Str  Eden  fn  Tg  Mures

- MEMORIU  GENERAL

1.INTRODUCERE

- 1.1. Date  de  recunoastere  a  documentatiei.

-Denumirea lucrarii:

REGLEMENTARI  URBANISTICE  PENTRU

CONSTRUIRE  DOUA  CASE  DE  LOCUIT  UNIFAMILIALE

Str  EDEN  nr 30  Tg  Mures

-Faza  de  proiectare:             PLAN  URBANISTIC  DE  DETALIU

- Beneficiari:                         TRIF  VIOREL  si   DANIELA  NICOLETA

- Proiectant :                            SC   VIA  MODUL   SRL   TG  MURES

- Data elaborarii:                                     Trim.  II  2019

- 1.2. Obiectul  lucrarii

In  studiile  precedente  de  urbanism  PUG-ul  Tg.Mures  si  PUZ –ul  Unirii  s-au  stabilit  pentru  str   Remetea –str  Eden  posibilitatile  de  amplasare  de  case  de  locuit . Zona  are  în prezent  acest  caracter –adica  zona  cu  cladiri  de  locuit  individuale  noi  ,

Planul  Urbanistic  de  Detaliu , ce  constituie  obiectul  prezentului  proiect se  poate  considera  ca  o  etapa  de  detailare  si  completare  a  zonei  existente, urmând  ca  pe masura ce proprietarii  de  teren  detin  mijloace  financiare ( sau viitorii  proprietari  de  teren)  sa  redefineasca  zona .

Constructiile  propuse  prin  acest  PUD  sunt  :

- Doua  case  de  locuit   P+E individuale  cu  garaj , situate  la  cca  175m  fata  de  str  Eden  pe  partea  dreapta , Parcela  cuprinsa  în  studiu  este propriete  particulara  si  are  edificata  o  casa  de  locuit  P+M

-Conform  avizelor  de  la  furnizori  pe  strada  sunt  partial  retele  tehnico-edilitare  si  la  capatul  strazii  (pe  str  Eden )  sunt  toate  .

-Baza topografica  sc. 1:1000  s-a obtinut  de la beneficiari ,  este  intocmita  de  un  topometru  autorizat  si  inregistrata  la  Oficiul  de  cadastru

2.INCADRAREA  IN LOCALITATE

2.1.Concluzii  din  documentatiile  deja  elaborate.

Din  punct  de  vedere  al  incararii  in  PUZ  Unirii  -UTR  L2cz   Subzona  locuintelor  individuale  si  colective mici  cu  P+1-2 niveluri  retrase  de  la  aliniament  cu  regim  de  construire   discontinuu  ,cu  regim  de construire individuale  ,continuu, grupat  situate  in  zone  de  extindere

Indici  reglementati

POT=35%       CUT  =0,6  P+1 ; 0,9 P+2

Zona  isi  pastreaza  vocatia  de  zona  neomogena  in  curs  de  conturare  cu  zone  rezidentiale  cu  intercalari  rare  de   spatii  de  dotari -servicii   .

Din  regulamentul  de  construire  elaborat  pentru  str  Eden  in  aceasta  zona  rezulta  conditiile  de  rezolvare a volumetriei, învelitorii si  a plasticii  arhitecturale  pentru  obiectele  ce  vor mobila  zona  studiata.

3.SITUATIA  EXISTENTA

Teritoriul  considerat  este delimitat astfel:

-sud  vest  -      strada  de  acces  -drum  privat

-sud  est           teren  edificat  cu  o  casa  de  locuit

-nord  est          teren  arabil

-nord  vest        teren  arabil

Terenul  nu  are  panta , este  cvasi  plan

3.1.Regimul  juridic  al  terenului

Regimul  juridic  al  terenului  este specificat  în plansa A/2  si  cuprinde  o categorie – teren  proprietate  privata  al  unor  persoane  fizice

Teritoriul  studiat  are o suprafata de 4841mp  din  care  2962mp  ai  beneficiarilor    proprietate  privata , 483mp  este  teren  arabil  drum  si 1396mp teren  circulatii  existent     .

3.2.Analiza  geotehnica.

Pentru determinarea conditiilor  de construire s-a  intocmit  un  studio  geo  pentru   parcela  executandu-se  un  foraj.

Analiza caracteristicilor  geotehnice ale terenului  din zona  arata o structura  a  straturilor  relativ  uniform  configurata astfel  de  la  cota  terenului  :

-sol  vegetal  negru                                                                                         0,00m -0,40m

-argila  parfoasa  galbena  plastic  consistenta                                               0,40m-0,70m

-praf  argilos  nisipos   galben                                                                         0,70m-1,00m

-pietris  cu  nisip                                                                                              1,00m-3,00m

Nivelul hidrostatic   ;  apa  freatica   apare   la  1,40m

Concluziile  studiului   geo  sunt  urmatoarele :

-constructiile   vor  fi  cu  structura  P+E  cu  garaj  P ,fara  subsol  realizate  din  materiale  normale  ,respectiv  cu  fundatii  capabile  pentru  preluarea  deformatiilor  mici  in  cazul  unor  miscari  de  teren  locale .La  cota  de  fundare  la  1,0m  Pconv  270k/Pa.  Adancimea  fundatiilor  va  fi  de  0,10 m  si  cota  0,00   se  va  ridica  cu  1,0m .Se  vor  face  umpluturi  laterale  pentru  ridicarea  cotei  terenului   amenajat  .

Ag=0,15g Tc=0,7s

3.3.Analiza  fondului  de locuit  existent

Microzona de referinta are o parcelare  mixta  amplasamentului  studiat  :

-loturi  individuale  cu  deschidere  la  strada  de  la  15m-20m ,cu  case  noi  ,majoritatea  cu  P+M ,P+E

-loturi  individuale  medii  si  mari

Imaginea  globala o reprezinta  casele  izolate  in  regim  discontinuu  cu  diferite   tipuri  de   cladiri  de  locuit  ,pe  terenuri  rezultate  in  urma  parcelarii  terenurilor  existente  Functie  de  marimea  loturilor  parcelate  cladirile  mobileaza  diferit  acest  mozaic de  cladiri  de  locuit  in  continua  definire.

Zona  studiata  este  o  insertie  care  face  legatura  intre  zonele  deja  existente  limitrofe  si  posibilitatile  de  mobilare  in  viitor .

3.4.Cai  de comunicatie

Circulatia  carosabila  în  zona  este  relativ  redusa ,  strada  de  acces  fiind  o  strada  privata  desprinsa  din  str  Eden .  Strada  are  o  lungime  de  cca  175,0m   este   pietruita  si  de  pamant  , fara  santuri  laterale  de  scurgere  a  apelor  meteoritice  si  cu  pietonal  neamenajat

Profilul  transversal  al  strazii  este  de  cca  8,0m  cu  un  carosabil  neamenajat  iar   casele  existente  sunt  amplasate  la  o  distanta  variabila   fata  de  limita  amprizei  strazii.  Accesul  in  str  Edem  este  asigurat  din  str  Remetea

3.5.Echiparea edilitara

Zona beneficiaza de urmatoarea  echipare tehnico-edilitara  pe  str  Eden

-retea  de energie  electica  aeriana  la  limita   terenului

-retea  de gaz  metan  la  cca  175,0m  str  Eden

-retea  de  apa  canal  la  cca  175,0m  str  Eden (inca  nefunctionala)

Studiul de echipare a zonei cu utilitati   va  cuprinde  si  posibilitatea  extinderii  rete-lelor  si  completarea  celor ce  lipsesc  în  functie de potentialii  consumatori  noi  si  vechi din zona.

4..PROPUNERI

4.1.Elemente de tema

Prevederile studiului propun mobilarea imobilului  edificat  cu  inca  doua  case  de  locuit  individuale   P+E  cu  garaje

4.2.Descrierea solutiei

Solutia  propusa  prevede  posibilitatea  mobilarii  zonei studiate  cu  inca  doua  cladiri de  locuit  izolate  amplasate  in  partea  posterioara  a  terenului  , prin  încercarea de a se subordona  parcelarului  preexistent ( rezultat al circulatiei libere a terenului )  dar cu  respectarea prevederilor  Regulamentului General de Urbanism ( H.G./ 525/96 ) privind  amplasarea  constructiilor  în functie  de  destinatia  acestora  în  cadrul  localitatii.

Premiza studiului este  implantarea  a  doua  imobile  de  locuit  noi  P,P+1 cu  garaj  care  prin  functiune  si  limbaj  stilistic sa reflecte perioada  si  necesitatile  contemporane.

Dimensiunile  majore ale  terenului  sunt  de  cca  152,0m  la  strada  si  cca 20,m .in  adancime

In  partea  sudica  a  terenului  exista  o  casa  de  locuit  edificata  si  o  portiune  de  teren  arabil

Imobilele  de  locuit  propuse  sunt  amplasate  in  partea  din  spate  spre  nord  vest si  sunt   accesibile  auto  din  strada  de  acces  si  str  Eden.  Amplasarea  caselor  de  locuit  in  aliniamentul  relativ  al  zonei  a  fost  determinata  si  de  orientarea  avantajoasa  spre  sud  est  a  terenului  disponibil .

Amplasarea  caselor  de  locuit  pe  cele  doua  loturi  se  face  la  3,0m  fata  de  limita  nordica  vesticaa  , la  5,0m  fata  de  limita  la  strada  si  la 5,0m  fata  de  limita  din  spate

- 4.3.Organizarea circulatiei

Data  fiind  configuratia  terenului  schema de  organizare  a  circulatiei  prevede   asigurarea  amprizei  de  10,0m  pentru  strada  Eden.

Lungimea  corpului  de  strada  de acces , strada  privata , din  str  Eden  este  de  cca  175m  iar  latimea  este  de  cca  8,0m .

In  PUZ  Unirii  acest  drum  este  propus la  un prospect de  10,0m . Ca  atare  din  axul  strazii  de  8,0m  se  propune  ca  doua  fasii  de  cate  1,0m  sa  fie  cedate  pentru  realizarea  acestui  prospect . Pe  o  fasie de  teren  lunga  de  56,0m  se  propune  largirea  strazii  la  10,0m  iar  pe  o  fasie  88,0m  +28,0m  se  propune  instituirea  unei  zone  non  edificabile (in  dreptul  gardului  edificat  ) La  capat  se  propune  un  loc  de  intoarcere  ,care  este de  fapt  prospectul  drumului  de  10,0m  prevazut in  PUZ  Unirii..

- S-au  asigurat  parcari  in  incinta  langa  cladiri

- 4.4.Regimul  juridic, circulatia terenurilor

Regimul juridic existent al terenului  luat  in  studiu  este  alcatuit din teren apatinând  persoanelor fizice . In  viitor  sunt  necesare  treceri  in  domeniul  public  al  primariei  , respectiv  treceri  pentru  realizarea  strazii  cu  prospectul  de  10,0m

- 4.5.Regimul de aliniere

Aliniamentul cladirilor existente  este  discontinuu  .Amestecul  de  cladiri  existente si  cladiri  nou  executate  este  o  rezultanta  a  varietatii  latimilor  la  strada  a  loturilor  . O  buna  parte  din  loturi  sunt  cu  latimea  de  cca  20,0m-25,0m .  Unele  case  din  vecinatate  sunt  amplasate  la  strada  iar  altele  la  o  adancime   variabila .

Date fiind elementele definitorii ale cadrului existent  s-a  prevazut  un  aliniament de  5m  fata  de  strada  de  acces.  Zona  va  fi  definita  de  patru  imobile  de  locuit . Raportul între  zonele construite  si libere  sunt  relativ  similare cu cele din zonele  de  locuit  din  vecinatate.

4.6.Regimul de înaltime

Imobilele  propuse  au  regimul  de  inaltime  parter  si  etaj . Inaltimea  maxima propusa la coama  este  10,0 m  si  nu  depaseste  înaltimea medie a  cladirilor  învecinate dar asigura o folosire mai intensa a terenului, economie în executarea  cladirilor ..

4.7.Modul de utilizare al terenului Indicii  recomandati  in  lucrare ,pentru  o  utilizare  buna   terenului   sunt :

Total  suprafata  studiata                                                       4841mp

-teren  aferent  caselor  de  locuit                                           2818mp

-teren  aferent  circulatiei                                                        2023mp

Din punct de vedere al ocuparii terenului cu un POT de  35%  si  un CUT de 0,6 propunerea  se înscrie  in  indicii  PUZ –lui   Unirii  aferent  UTR-ului  L2cz.

- 4.8.Plantatii

Zona  face parte din zona  intravilana  a  localitatii  Tg  Mures  iar  plantatiile  propuse  vor  urmari  agrementarea  cu  arboret  a  cladirii.

- 4.9.Echiparea edilitara

Cladirile  vor   avea  asigurate  utilitatile  in  sistem  local  provizoriu  -respectiv  se  vor  alimenta  cu  apa  de  la  cate  o  fantana  si  se  vor  racorda  la  cate  o  ministatie etansa  de  epurare .  Pentru  energie  electrica  se  va  face  un  bransament  de  la  reteaua  electrica  limitrofa extinsa .  Reteaua  de  gaz  existenta  se  va  extinde  pentru  alimentarea  celor  doua  case de  locuit  In  viitor  dupa  extinderea  retelelor  orasanesti  pe  strada  se  vor  realiza  bransari  conform  prescriptiilor  tehnice ale proprietarilor  si gestionarilor de retele.

S-au  obtinut  si  anexat  avizele  de  amplasament   necesare  racordarii  imobilelor la  utilitatile  zonei  in  viitor .

4.10.Bilantul teritorial

Total  teren  parcela                                                                 2962mp

din  care  aferent  largirii   drumului                                             144mp

Casa  de  loc  existenta  P+M                                  Sc=137,0mp  Sd=243,0mp

Case  de  locuit   2  buc P+E   Sc=2x157,50mp=315,0mp ; Sd=2x315,0mp=7300,0mp

Parcari  , alei                                                                                139mp

Edificabil                                                                                         97mp

Spatiu  verde                                                                               2130mp   71,91%

4.10.1.Zonificare functionala

|  | Teritoriu aferent | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren intravilan arabil | 2962 | 61,18 | - | - |
| 2 | Teren arabil pentru drum | 483 | 9,98 | - | - |
| 3 | Zona de locuit | - | - | 2818 | 58,22 |
| 4 | Zona de circulatii | 1396 | 28,84 | 2023 | 41,78 |
| . | TOTAL GENERAL | 4841 | 100,0 | 4841 | 100,0 |

Din  bilant  se  observa  trecerea  terenului  intravilan  in  teren  aferent  zonei  de  locuit  .

Indici  reglementati

POT=35%    CUT  =0,6  P+1 ; 0,9 P+2

4.10.2.Proprietatea  si  circulatia terenurilor

a) proprietate privata                                                            2818mp             58,22%

b) teren  aferent  drumului                                                    2023mp             41,78%

Total                                                                                     4841mp            100,00%

Pentru  realizarea  strazii  publice   cu un  profil  de  10,0m  in  final  sunt necesare  urmatoarele  :

-dupa  edificarea  celor  doua  constructii  se  va  ceda  domeniului  public  terenul  de  594mp  aferent  drumului  de  acces la  parcela

-se  va  ceda  fasia  de  56,0mp  aferenta   largirii  drumului  de la  8,0m  la  10,0m,    se  va  institui  zona  nonedificabila  pe  o  suprafata  de  88,0mp in  dreptul  gardului  edifi-cat-un total  144,0mp  si  28mp  aferenti  imobilului  situat  intre  str Eden si  proprietatea  studiata

Pana  la  edifiacarea  caselor  de  locuit  de  vis  a vis  se  va  institui  interdictie  de  construire  pentru  o  fasie  de  1,0m  ,respectiv  176,0mp ,urmand  ca  si  terenul  de  372,0mp  ,momentan  drum  de  acces  sa  fie  cedat  pentru strada  publica

Se  va  institui   interdictie  de  construire  pentru  terenul  aferent  drumului  de 10,0m  prevazut  in  PUZ  Unirii  la  capatul  lotului  -307,0mp  si  care  momentan  ramane  loc  de  intoarcere         .

Terenul  existent  aferent  strazii  satisface  momentan  traficul  si  dotarea  cu  retele  Str  Eden  este  situata  in  partea  de  nord  a  localitatii

5.CONCLUZII

Definirea zonelor cu un anumit specific functional în cadrul oraselor reprezinta un proces relativ continuu în istoria urbanismului, acest proces necesitand  în timp un control flexibil cu mijloace juridice, tehnice si de monitorizare.

Zona  studiata  este  la  periferia  nordica  a  municipiului  Tg  Mures  si  statutul  ei  este  in  curs  de  definire  .Conform  celor  de  mai  sus  modernizarea  strazii  Eden   depinde  de  prioritatea  ei  in  cadrul  lucrarilor  de  investitii  ale  primariei .

Pentru localitatea  Tg  Mures  acest proces este în plina desfasurare, instrumentele tehnice cele mai adecvate constituind din acest punct de vedere studiile preliminare , precum  si  Planul Urbanistic General.

SC  VIA  MODUL   SRL  TG  MURES

arh. M.Dragota