- Pr  nr  892/2021/faza PUD –

Str C-tin Hagi Stoian  fn  Tg  Mures

- MEMORIU  GENERAL

1.INTRODUCERE

- 1.1. Date  de  recunosatere  a  documentatiei.

-Denumirea lucrarii:

REGLEMENTARI  URBANISTICE

CONSTRUIRE   CASA  DE  LOCUIT ,AMENAJARE  ACCESE  si   RACORDURI  LA  UTILITATI

Str  Constantin  Hagi  Stoian  fn  Tg  Mures

-Faza  de  proiectare:                    PLAN  URBANISTIC  DE  DETALIU

- Beneficiari:                                  ANTAL  PETRU  IOAN  si  MAGDOLNA

- Proiectant :                               SC   VIA  MODUL   SRL   TG  MURES

- Data elaborarii:                                     Trim.  IV  2021

- 1.2. Obiectul  lucrarii

In  studiile  precedente  de  urbanism  PUG-ul  Tg.Mures  si  PUZ –ul  Unirii  s-au  stabilit  pentru  str  Constantin  Hagi  Stoian posibilitatile  de  amplasare  de  case  de  locuit . Zona  are  în  prezent  acest  caracter –adica  cladiri  de  locuit noi  ,

Planul  Urbanistic  de  Detaliu , ce  constituie  obiectul  prezentului  proiect se  poate  considera  ca  o  etapa  de  detailare  si  completare  a  zonei  existente, urmând  ca  pe masura ce proprietarii  de  teren  detin  mijloace  financiare ( sau viitorii  proprietari  de  teren)  sa  redefineasca  zona .

Constructia  propusa  prin  acest  PUD  este  :

-  Casa de locuit cuplata  cu doua  unitati locative   P+E , situate  la  str  Constan

-tin Hagi  Stoian, pe  partea  stanga Parcela  cuprinsa  în  studiu  este propriete  particulara.

-Conform  avizelor  de  la  furnizorii  de utilitati   pe  strada  exista  retele  tehnico-edilitare    .

-Baza topografica  sc. 1:500  s-a obtinut  de la beneficiari ,  este  intocmita  de  un  topometru  autorizat  si  inregistrata  la  Oficiul  de  cadastru

2.INCADRAREA  IN LOCALITATE

2.1.Concluzii  din  documentatiile  deja  elaborate.

Din  punct  de  vedere  al  incararii  in  PUZ  Unirii  acest amplasament  este  incadrat   in  UTR L2cz  Subzona  locuintelor  individuale  si  colective mici  cu  P+1-2 niveluri  retrase  de  la  aliniament  cu  regim  de  construire   discontinuu  ,cu  regim  de construire individuale  ,continuu, grupat  situate  in  zone  de  extindere

Indici  reglementati

POT=35%       CUT  =0,6  P+1 ; 0,9 P+2

-

Zona  isi  pastreaza  vocatia  de  zona  in  curs  de  conturare  cu  zone  rezidentiale  cu  intercalari  rare  de   spatii  de  dotari -servicii   .

Din  regulamentul  de  construire  elaborat  pentru  str Constantin  hagi  Stoian  in  aceasta  zona  rezulta  conditiile  de  rezolvare a volumetriei, învelitorii si  a plasticii  arhitecturale  pentru  obiectele  ce  vor mobila  zona  studiata.

3.SITUATIA  EXISTENTA

Teritoriul  considerat  este delimitat astfel:

-sud est    -    strada  de  acces

-sud  vest  -    teren  liber

-nord  -    incinte  edificate cu  locuinte

-nord vest   -   teren  liber

Terenul  nu  are  panta , este  cvasi  plan

3.1.Regimul  juridic  al  terenului

Regimul  juridic  al  terenului  este specificat  în plansa A/2  si  cuprinde  doua categorii – teren  proprietate  privata  al  unor  persoane  fizice  si  teren  domeniul  public  al  primariei

Teritoriul  studiat  are o suprafata de  1201mp  din  care  880mp  ai  beneficiarilor    proprietate  privata  , 321mp  este  proprietatea  publica  a  primariei  .

3.2.Analiza  geotehnica.

Pentru determinarea conditiilor  de construire s-a  intocmit  un  studio  geo  pentru   parcela  executandu-se  un  foraj.

Analiza caracteristicilor  geotehnice ale terenului  din zona  arata o structura  a  straturilor  relativ  uniform  configurata astfel  de  la  cota  terenului  :

-sol  vegetal  de tip argilos prafos                                                                       0,00m -0,20m

-praf argilos cafeniu inchis   spre deschis  in baza  plasticitate medie.uscat

spre umed   Pconv=250Kpa=strat fundare                                                          0,20m-1,00m

-praf fin  nisipos ,cafeniu galbui deschis ,umed ,mediu indesat Pconv=220Kpa  1,00m-2,30m

-nisip fin usor prafos ,rar cu [ietris  mic rotunjit,cafeniu deschis,mediu indesat

umed ,nesaturat   Pconv=220Kpa  -NH                                                               2,30m-3,10m

-nisip fin si mediu cu pietris  mic si mediu ,cafeniu si cenusiu ,mediu spre bine

indesat ,umed saturat  Pconv =250Kpa                                                             3,10m-4,50m-

-argila  marnoasa cenusie  bines pre foarte bine indesata ,uscata-stratul

de baza Pconv=300Kpa                                                                                      4,50m -5,0m

Nivelul hidrostatic   ;  apa  freatica   apare   la  130m/4,50m

Concluziile  studiului   geo  sunt  urmatoarele :

-constructiile   vor  fi  cu  structura  P+E, M  ,fara  subsol  realizate  din  materiale  normale  ,respectiv  cu  fundatii  capabile  pentru  preluarea  deformatiilor  mici  in  cazul  unor  miscari  de  teren  locale   Adancimea  fundatiilor  va  fi  de  0,90 m si  cota  0,00   se  va  ridica  cu  1,0m .  Se  vor  face  umpluturi  laterale  pentru  ridicarea  cotei  terenului   amenajat  .       g=0,15g Tc=0,7s

3.3.Analiza  fondului  de locuit  existent

Microzona de referinta are o parcelare  mixta  amplasamentului  studiat  :

-loturi  individuale  cu  deschidere  la  strada  de  la  15m-35m ,cu  case  noi  ,individuale si cuplate  ,majoritatea  cu  P+M ,P+E

-loturi  individuale  medii  si  mari

Imaginea  globala o reprezinta  casele  izolate si cuplate n  regim  discontinuu  cu  diferite   tipuri  de   cladiri  de  locuit  ,pe  terenuri  rezultate  in  urma  parcelarii  terenurilor  existente  Functie  de  marimea  loturilor  parcelate  cladirile  mobileaza  diferit  acest  mozaic de  cladiri  de  locuit  in  continua  definire.

Zona  studiata  este  o  insertie  care  face  legatura  intre  zonele  deja  existente  limitrofe  si  posibilitatile  de  mobilare  in  viitor .

3.4.Cai  de comunicatie

Circulatia  carosabila  în  zona  este  relativ  redusa ,  strada  de  acces  fiind str  C-tin Hagi  Stoian  , care  este   sfa;tata  , fara  santuri  laterale  de  scurgere  a  apelor  meteo-ritice  si  cu  pietonal  neamenajat

Profilul  transversal  al  strazii  este   de   8,0m   cu  un  carosabil  de  6 m  iar  casele  existente  sunt  amplasate  la  un  aliniament de 5,0m   fata  de  limita  amprizei  strazii.  Acce

sul  in  str  Constantin  hagi Stoian  este   este  asigurat  din  str  Voinicenilor

3.5.Echiparea edilitara

Zona beneficiaza de urmatoarea  echipare tehnico-edilitara  pe  strada

-retea  de energie  electica  aeriana

-retea  de gaz  metan

-retea  de  apa  canal

4..PROPUNERI

4.1.Elemente de tema

Prevederile studiului propun mobilarea terenului  cu o  casa  de  locuit  cu doua  apartamente  pe  un  lot  liber , P+M,P+E

4.2.Descrierea solutiei

Solutia propusa  prevede  posibilitatea  mobilarii  zonei studiate  cu  o cladiri de  locuit cu doua  apartamente  amplasate  in  partea  centrala  a  terenului  , prin  încercarea de a se subordona  parcelarului  preexistent ( rezultat al circulatiei libere a terenului )  dar cu  respectarea prevederilor  Regulamentului General de Urbanism ( H.G./ 525/96 ) privind  amplasarea  constructiilor  în functie  de  destinatia  acestora  în  cadrul  localitatii.

Premiza studiului este  implantarea  a  unui imobil  de  locuit  nou ,P+M,P+1 care prin functiune  si  limbaj  stilistic sa reflecte perioada  si  necesitatile  contemporane.

Aceasta  propunere  trebuie  sa  constituie o insertie naturala din punct de vedere al gabaritelor si logicii amplasamentului pentru întregirea  si  completarea zonei existente, respectand caracterul traditional al zonei  rezultat din evolutia în timp.

Imobilul  de  locuit  este  amplasat  in  aliniamenl  terenului  si  sunt   accesibile  auto  din  strada  C-tin  Hagi  Stoian.  .

Amplasarea  casei de  locuit  se  face  la  5,0m  fata  de  limita  de  proprietate   la  strada , la  4,0m  fata  de   limita  la  stanga   si  la  6,0m  fata  de  limita  dreapta(laterale de  3,0m reglementate  prin PUZ  Unirii)

- 4.3.Organizarea circulatiei

Data  fiind  configuratia  terenului  schema de  organizare  a  circulatiei  prevede   asigurarea  amprizei  de  8,0m  pentru  strada Constantin Hagi  Stoian Aceasta  latime  este in przent  asigurata

- S-au  asigurat   parcari  in  incinta  langa  cladire

- 4.4.Regimul  juridic, circulatia terenurilor

Regimul juridic existent al terenului  luat  in  studiu  este  alcatuit din teren apatinând  persoanei fizice . Nu   sunt  necesare  treceri  in  domeniul  public  al  primariei  , respectiv  in  str  Constantin  Hagi  stoian

4.5.Regimul de aliniere

Aliniamentul cladirilor existente  este  discontinuu  .Amestecul  de  cladiri  existente si  cladiri  nou  executate  este  o  rezultanta  a  varietatii  latimilor  la  strada  a  loturilor  . O  buna  parte  din  loturi  sunt  cu  latimea  de  cca  1,0m-200m .  Unele  case  din  vecinatate  sunt  amplasate  la  strada  iar  altele  la  o  adancime   variabila .

Zonele  sunt  conturate  de  amplasarea  cladirilor  din  vecinatate  ,care  sunt  realizate  la  distante   variabile la  strada  dar pe  principiul  ca  fatadele  posterioare  sau  laterale  sunt  si  vor  fi   aliniate  la  imprejmuirea  ce  le  separa.

Date fiind elementele definitorii ale cadrului existent  s-a  prevazut  un  front  retras  in  adancime  fata  de  strada  publica   la  5,0m   Zona  va  fi  definita  de o casa  de locuit cu 2 apartamente . Raportul între zonele construite  si libere  sunt  relativ  similare cu cele din zonele  de  locuit   din  vecinatate.

4.6.Regimul de înaltime

Imobilele  propuse  au  regimul  de  inaltime  parter si mansarda ,parter  si  etaj . Inaltimea  maxima propusa la coama  este  10,0 m  si  nu  depaseste  înaltimea medie a  cladirilor  învecinate dar asigura o folosire mai intensa a terenului, economie în executarea  cladirilor ..

4.7.Modul de utilizare al terenului Indicii  recomandati  in  lucrare ,pentru  o  utilizare  buna   terenului   sunt :

Total  suprafata  studiata                                                     1201mp

-teren  aferent  caselor  de  locuit                                           880mp

Casa  de  locuit   P+E (P) cu   2  apartamente

Teren   aferent  casei   de  locuit                                             880mp

Casa de locuit P+E  cu 2 ap                                             Sc=142mp

Sd=384 mp

Teren posibil  de  edificat                                                           0mp

Parcari  ,terase  ,  alei                                                             122mp

Spatiu  verde                                                                           616mp   70,0%

Din punct de vedere al ocuparii terenului cu un POT de  35%  si  un CUT de 0,6 P+1  si  0,9 la  P+2  propunerea  se înscrie  in  indicii   PUZ –lui   Unirii  aferent  UTR-ului  L2z.

- 4.8.Plantatii

Zona  face parte din zona  intravilana  a  localitatii  Tg  Mures  iar  plantatiile  propuse  vor  urmari  agrementarea  cu  arboret  a  cladirii.

- 4.9.Echiparea edilitara

Cladirea  va  avea  asigurate  toate  utilitatile   -respectiv   alimentarea  cu  apa  din retea ,canalizarea  menajera, alimentarea  cu energie electrica  si  gaz metan   de  pe  strada. Se  vor  realiza  bransari  conform  prescriptiilor  tehnice ale proprietarilor  si gestionarilor de retele.Apa  pluviala  se va  stoca  in  base  de prea  plin

S-au  obtinut  si  anexat  avizele  de  amplasament   necesare  racordarii  imobilelor la  utilitatile  zonei  in  viitor .

4.10.Bilantul teritorial

4.10.1.Zonificare functionala

|  | Teritoriu aferent | Existent mp | Existent % | Propus mp | Propus % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren intravilan arabil | 880 | 73,27 | - | - |
| 2 | Zona de locuit |  |  | 880 | 73,27 |
| 3 | Zona de circulatii | 321 | 26,73 | 321 | 26.73 |
| . | TOTAL GENERAL | 1201 | 100,0 | 1201 | 100,0 |

Din  bilant  se  observa  trecerea  terenului  intravilan  in  teren  aferent  zonei  de  locuit  .

4.10.2.Proprietatea  si  circulatia terenurilor

a) proprietate privata                                                           880mp              73,27%

b) teren  domeniul  public                                                    321mp              26,73%

Total                                                                                    1201mp          100,00%

Pentru  realizarea  strazii  de  acces  nu  este   necesara   transferarea  unei  supra-fete  in  domeniul  public  al  Primariei  din  lotul  beneficiarului    .

Terenul  existent  aferent  strazii  satisface  momentan  traficul  si  dotarea  cu  retele.  Str C-tin  Hagi  Stoian   este  situata  in  partea  de  nord  a  localitatii

5.CONCLUZII

Definirea zonelor cu un anumit specific functional în cadrul oraselor reprezinta un proces relativ continuu în istoria urbanismului, acest proces necesitand  în timp un control flexibil cu mijloace juridice, tehnice si de monitorizare.

Zona  studiata  este  la  periferia  nordica  a  municipiului  Tg  Mures  si  statutul  ei  este  in  curs  de  definire ,in  prezent  avand  realizate  toate  retelele  edilitare  .

Conform  celor  de  mai  sus  modernizarea  strazii  Eden  depinde  de  prioritatea  ei  in  cadrul  lucrarilor  de  investitii  ale  primariei .

Pentru localitatea  Tg  Mures  acest proces este în plina desfasurare, instrumentele tehnice cele mai adecvate constituind din acest punct de vedere studiile preliminare , precum  si  Planul Urbanistic General.

SC  VIA  MODUL   SRL  TG  MURES

arh. M.Dragota